| Ricevimento melograno e scarico | B: basso. Contaminazione crociata da cattiva igiene del mezzo. B: medio. Presenza di frutta marcia e contaminazione con microrganismi patogeni. | M M | M M | M M | Si, controllo visivo. | No. | No, in quanto ci sono ulteriori selezioni e lavaggi. |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: alta. Residui di fitofarmaci da trattamento in agricoltura oltre i LMR (Reg. UE 2018/832). C: medio. Residui di trattamenti post raccolta effettuati dai magazzini di confezionamento prodotto fresco. | A M | A M | A M | No. La tecnologia FMC riduce a livelli accettabili il rischio di contaminazione del succo da parte dei fitofarmaci presenti sulla scorza. |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Parti legnose, plastiche, insetti o animaletti. | A | B | B | No, in quanto ci sono ulteriori selezioni e lavaggi. |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 presente in stabilimento è adeguatamente gestita e il personale è adeguatamente formato sul rischio allergenico | M | A | B | No, la SO2 viene usata solo su richiesta di alcuni clienti e il suo utilizzo è adeguatamente gestito e controllato |  |  |  |  | GMP |
|  | R: basso. La frutta non deriva da zone a rischio radiologico | B | A | B | No, non vi è rischio radiologico |  |  |  |  |  |
|  | I: basso. I fornitori sono sottoposti al processo di qualifica e non hanno accesso all’impianto di lavorazione. | B | A | B | Sono attuate modalità di gestione degli accessi come misure preventive | NO | NO |  |  |  |

| Lavaggio Selezione frutta | B: basso. Contaminazione da frutta marcia e sporca “microrganismi patogeni”. B: basso. Contaminazione da proliferazione batterica nell’acqua della vasca. | A | M | B | No. Si, il controllo microbiologico dell’acqua della vasca di lavaggio. | No, la selezione dovrebbe avvenire a monte del lavaggio. | Si, in quanto la frutta marcia resta a contatto con la frutta sana e inquina l’acqua che diventa fonte di contaminazione. | Si. |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. La procedura scongiura un eccessivo dosaggio di cloro. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Improbabile. Grazie alla presenza di operatori e alla struttura della sgranellatrice. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 presente in stabilimento è confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | R: basso. La frutta non deriva da zone a rischio radiologico | B | A | B | No, non vi è rischio radiologico |  |  |  |  |  |
|  | I: Basso. Il personale addetto alla selezione è sottoposto a formazione; l’accesso a personale esterno avviene sotto controllo. | B | A | B | No |  |  |  |  |  |

| Sgranellatura | B: Contaminazione da frutta marcia e sporca “microrganismi patogeni”. Contaminazione da proliferazione batterica nell’acqua della vasca. | M | A | A | Sono attuate misure preventive come il riciclo costante dell’acqua | No | No, il prodotto viene mantenuto a temperature basse |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. La procedura non prevedete l’utilizzo di prodotti chimici. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Improbabile. Gli impianti sono progettati per ridurre il rischio a livello accettabile. | B | M | B | No. Il prodotto viene successivamente sottoposto a filtrazione |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 presente in stabilimento è confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | R: basso. La frutta non deriva da zone a rischio radiologico | B | A | B | No, non vi è rischio radiologico |  |  |  |  | GMP |
|  | I: Il personale addetto è sottoposto a formazione; l’accesso a personale esterno avviene sotto controllo. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |

| Lavaggio Arilli | B: basso. L’acqua è dosata a ppm di cloro min. 0,05. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. La procedura scongiura un eccessivo dosaggio di sanificanti. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Improbabile. Gli arilli vengono lavati su un nastro provvisto di copertura. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | R: basso. La frutta non deriva da zone a rischio radiologico | B | A | B | No, non vi è rischio radiologico |  |  |  |  | GMP |
|  | I: Il personale addetto è sottoposto a formazione; l’accesso a personale esterno avviene sotto controllo. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |

| Pressatura | B: basso. Il ph del succo è <4 pertanto il rischio “presenza microrganismi patogeni” (E. Coli, Salmonella) è eliminato o ridotto ad un livello accettabile. | B | A | M | Si. Controllo pH blending | No | No |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. La procedura non prevede l’utilizzo di prodotti chimici. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Improbabile. Il succo viaggia tramite tubazioni. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 presente in stabilimento è confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | R: basso. La frutta non deriva da zone a rischio radiologico. | B | A | B | No, non vi è rischio radiologico |  |  |  |  | GMP |
|  | I: improbabile, non vi è accesso al prodotto. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |

| Blending pH<4 | B: alto. Il pH del succo è <4 pertanto il rischio “presenza microrganismi patogeni” è eliminato o ridotto ad un livello accettabile. La conta di lieviti, muffe, carica batterica totale è verificata analiticamente ad ogni produzione, malgrado si tratti di un prodotto semilavorato, batteri, lieviti e muffe acido-resistente, termo-resistenti, psicrofili, rimanenti, sono ridotti a livelli non pericolosi per la salute. | M | A | A | Si Determinazione e registrazione del PH | Si |  |  | CCP 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: basso. La procedura scongiura contaminazione chimica. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Improbabile. Il succo viaggia tramite tubazioni. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 presente in stabilimento è confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | R: basso. La frutta non deriva da zone a rischio radiologico. | B | A | B | No, non vi è rischio radiologico |  |  |  |  | GMP |
|  | I: improbabile, non vi è accesso al prodotto. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |

| Filtrazione (forata da 0,51 mm, da 1,5 mm e da 2 mm) | B: basso. Il pH del succo è <4 pertanto i “microrganismi patogeni” (E. Coli, Salmonella) non sopravvivono. La corretta pulizia del filtro elimina o riduce ad un livello accettabile, “il rischio di contaminazioni crociate” derivanti dal materiale trattenuto nel filtro stesso. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. La procedura non prevede l’utilizzo di prodotti chimici. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Particelle legnose, metalliche o vetro | B | A | M | Si, apposizione filtro di forata inferiore a 3 mm e controllo della sua integrità. | Si |  |  | CCP 2 |  |
|  | F: Particelle metalliche | B | A | M | Si, presenza di trappola magnetica | No | No |  |  |  |
|  | A: Improbabile. La SO2 presente in stabilimento è confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | R: basso. La frutta non deriva da zone a rischio radiologico. | B | A | B | No, non vi è rischio radiologico |  |  |  |  | GMP |
|  | I: improbabile, non vi è accesso al prodotto. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |

| Confezionamento (a sacco aperto etichettatura e applicazione sigillo) | B: basso. Il ph del succo è <4 pertanto i “microrganismi patogeni” (E. Coli, Salmonella) non sopravvivono. Preliminarmente ad ogni riempimento, la cannuccia viene sterilizzata con vapore tenuto sotto controllo microbiologico. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: basso. La procedura scongiura contaminazione chimica. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | F: medio. Contaminazione da corpi estranei. | M | A | M | Si, apposizione di filtro a maglia larga all’estremità del tubo e controllo della sua integrità. | Si. |  |  | CCP 2 |  |
|  | F: Particelle metalliche | B | A | M | Si, presenza di trappola magnetica | No | No |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 presente in stabilimento è confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | R: basso. Non sono presenti fonti radiogene. | B | A | B | No, non vi è rischio radiologico |  |  |  |  | GMP |
|  | I: Improbabile. Il personale addetto è sottoposto a formazione; l’accesso a personale esterno avviene sotto controllo. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |

| Congelamento e Stoccaggio (in cella a -20°C) | B: basso. Il ph del succo è <4 pertanto i “microrganismi patogeni” (E. Coli, Salmonella) non sopravvivono. La tempistica di congelamento e la temperatura di conservazione scongiura i fenomeni fermentativi. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. Il prodotto, dopo il confezionamento, non subisce nessuna ulteriore manipolazione. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Improbabile. Il prodotto, dopo il confezionamento, non subisce nessuna ulteriore manipolazione. | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. Il prodotto dopo il confezionamento, non subisce nessuna ulteriore manipolazione | B | M | B | No |  |  |  |  | GMP |
|  | R: basso non sono presenti forni radiogene | B | A | B | No, non vi è rischio radiologico |  |  |  |  | GMP |
|  | I: Improbabile. Il prodotto dopo il confezionamento, non subisce nessuna ulteriore manipolazione. | B | A | B | No |  |  |  |  | GMP |