| Estrazione con acqua | B: l’acqua utilizzata è conforme ai requisiti di acqua destinata al consumo umano e viene eliminata integralmente nel processo successivo | B | M | B |  |  |  |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. La procedura scongiura un eccessivo dosaggio di sanificanti. |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Il processo è stato strutturato per scongiurare il rischio fisico, è inoltre prevista una fase di centrifugazione successiva. | B | M | B |  |  |  |  |  | GMP |

| Separazione per sedimentazione | B: Il pH dell’estratto è circa 5, ma la sua aw non è misurabile, in quanto del tutto estratta nella centrifugazione pertanto i “microrganismi patogeni” (E. Coli, Salmonella) e non patogeni non sopravvivono. | B | M | M |  |  |  |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. La procedura scongiura un eccessivo dosaggio di sanificanti. |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Improbabile. Gli impianti sono progettati per ridurre il rischio a livello accettabile. La fase di centrifugazione elimina i corpi estranei |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 non viene usata da anni e qualla rimssta è confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate. |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |

| Centrifuga-zione | B: Il pH dell’estratto è circa 5, ma la sua aw non è misurabile, in quanto del tutto estratta nella centrifugazione pertanto i “microrganismi patogeni” (E. Coli, Salmonella) e non patogeni non sopravvivono. | B | M | B |  |  |  |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. La procedura scongiura un eccessivo dosaggio di sanificanti. |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Improbabile. Gli impianti sono progettati per ridurre il rischio a livello accettabile. La fase di centrifugazione elimina i corpi estranei |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 non viene usata da anni e qualla rimssta è confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate. |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |

| Riempimento e stoccaggio | B: Il pH dell’estratto è circa 5, ma la sua aw non è misurabile, in quanto del tutto estratta nella centrifugazione pertanto i “microrganismi patogeni” (E. Coli, Salmonella) e non patogeni non sopravvivono. | B | M | B |  |  |  |  |  | GMP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C: Improbabile. La procedura scongiura un eccessivo dosaggio di sanificanti. |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |
|  | F: Improbabile. Gli impianti sono progettati per ridurre il rischio a livello accettabile. La fase di centrifugazione elimina i corpi estranei |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |
|  | A: Improbabile. La SO2 non viene usata da anni e qualla rimssta è confinata in apposito locale e le procedure sono adeguate. |  |  |  |  |  |  |  |  | GMP |