CAPITOLATO TECNICO PER IL TRASPORTO SU STRADA IN CISTERNE E CAMION

INDICE CAPITOLATO

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................03

Art. 1 – OGGETTO ED IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI.........................................03

Art. 2 – REQUISITI DEL VETTORE......................................................................03

SEZIONE 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRASPORTO IN CISTERNA ...........04

Art. 1 – REQUISITI SPECIFICI ..........................................................................04

Art. 2 – CERTIFICATO DI LAVAGGIO DELLE CISTERNE.....................................04-05

Art. 3 – CARICHI PRECEDENTI......................................................................... 06

SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRASPORTO SU STRADA IN CAMION.......07

Art. 1 – REQUISITI SPECIFICI ..........................................................................07

SEZIONE 4 – FIRMA PER ACCETTAZIONE ...........................................................07

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO ED IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Il presente capitolato, concluso in forma scritta, ha validità di accordo vincolante tra le parti indicate in coda al presente Articolo e da qui identificate in Venditore, Acquirente, Committente e Vettore.

Il presente capitolato, ha per oggetto il trasporto su strada del prodotto Succo di Agrumi effettuato su incarico del Venditore. La merce può essere trasportata sfusa e quindi trasportata mezzo cisterna isotermica, refrigerata ed alimentare in regime di temperatura controllata (ATP) o in imballi di acciaio e plastica, con o senza pedane, con automezzo frigorifero.

VENDITORE: Agrumi-Gel s.r.l. – Via Provinciale Centineo-Portosalvo, snc – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto – MESSINA P. IVA 01549800835

ACQUIRENTE: __________________________________________________________________________________________________________________________

COMMITTENTE: __________________________________________________________________________________________________________________________

VETTORE: __________________________________________________________________________________________________________________________

Art. 2 – REQUISITI DEL VETTORE

Al vettore è richiesto il rispetto delle adeguate condizioni igieniche nonché il possesso di certificato HACCP in conformità al regolamento CE.

Al vettore è richiesto, contestualmente alla consegna del presente capitolato con timbro e firma per accettazione di ogni parte, l’esibizione dell’autorizzazione sanitaria.

Il vettore si deve presentare presso lo stabilimento con la documentazione completa del veicolo. Tale documentazione deve essere esibita, su richiesta, all’ addetto accettazione della ditta “Venditore” per permettergli l’identificazione del vettore e del mezzo.

I conducenti:

- devono essere formati in materia di igiene alimentare e rispettare tali norme;

- devono utilizzare i presidi igienici necessari durante le operazioni di carico e scarico quando il mancato utilizzo può arrecare danno al prodotto da trasportare;

- devono indossare, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale (“DPI”) durante le operazioni di carico e scarico;

- non devono mangiare, bere o fumare durante le operazioni di carico e scarico.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRASPORTO IN CISTERNA

Art. 1 – REQUISITI SPECIFICI

- Il mezzo deve essere utilizzato esclusivamente per il trasporto alimentare e deve avere un’etichettatura ben visibile ed indissolubilmente allegata che lo indichi.

- Le parti a contatto con il prodotto non devono avere alcun effetto negativo (chimico, fisico, igienico o sensoriale) sul prodotto.

- Il mezzo di trasporto, e tutto il sistema di condutture, devono essere facili da pulire e disinfettare, nonché interamente sanificabili.

- I prodotti da trasportare e i prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione devono essere facilmente e completamente scaricabili da un serbatoio di scarico DN 65 per i prodotti a bassa viscosità e da serbatoi di scarico DN 80 e DN 100 per prodotti a viscosità medio-alta.

- I serbatoi devono avere un grado di isolamento termico tale da limitare l’aumento della temperatura del prodotto al suo interno di MAX 1 °C / Giorno.

- L’autista della cisterna deve avere la possibilità di controllarne la temperatura.

- La cisterna deve avere aperture per il campionamento facilmente accessibili.

- La cisterna deve essere provvista di valvole di sfiato munite di apposito filtro per evitare possibili intrusioni di corpi estranei.

- La cisterna deve essere dotata di scale e ringhiera di sicurezza in buone condizioni.

- Le guarnizioni devono essere sterilizzabili.

- Durante il carico e lo scarico deve essere applicata l’apposita retina anti-insetto sui bocchettoni della cisterna per evitare possibili intrusioni di corpi estranei.

- La cisterna deve essere conforme a tutte le norme legali e non deve presentare segni di usura o cattiva manutenzione.

Art. 2 – CERTIFICATO DI LAVAGGIO DELLE CISTERNE

Il mezzo deve presentarsi per il ritiro della merce, e nel luogo indicato dal committente, munito di certificato di lavaggio in originale, il certificato di lavaggio non deve esser stato emesso oltre le 48 ore dal carico.

Il certificato deve riportare:

- il numero dei sigilli posti a chiusura del bocchettone;

- l’indicazione dei prodotti dei 3 carichi precedenti;

- la ragione sociale del trasportatore;

- la data e gli orari di inizio e fine della pulitura;

- il tipo di pulitura e l’indicazione dei prodotti utilizzati;

- i dettagli delle parti pulite;

- il timbro e la firma della stazione di lavaggio.

Tutti gli agenti di pulitura e disinfezione devono essere approvati per l’utilizzo nell’industria alimentare e l’acqua deve essere potabile (Qualità standard EEC 98/83 ed aggiornamenti).

Le cisterne con sistema multicamera avente una valvola di raccordo comune devono essere pulite e sterilizzate completamente anche se saranno utilizzati solo alcuni comparti. Il lavaggio può essere effettuato solo per i comparti che saranno utilizzati soltanto nel caso in cui le condutture, comprese quelle d’aria, siano completamente separate.

Le cisterne possono essere lavate in due stazioni di lavaggio, le cui procedure di lavaggio sono le seguenti:

Procedura di lavaggio Cisterne presso Fasulo S.r.l.:

- Detersione manuale dei boccaporti.

- Condizionamento della cisterna tramite prelavaggio con acqua a 85°C e 100/150 Bar per 5’/8’

- Lavaggio basico con soda e sequestranti (EDTA) al 2,5% e acqua 50/70°C per 8’

- Risciacquo con acqua a 85°C e 100/150 Bar per 5’

- Lavaggio con Acido fosforico e nitrico al 2,5% e acqua a 50/70°C per 8’

- Risciacquo con acqua a 85°C e 100/150 Bar per 5’/8’

- Iniezione di vapore (I atmosfera per 10’) al fine di garantire la sanificazione e facilitare il processo di auto asciugatura

- Asciugatura tramite convenzione naturale

I passaggi sopra elencati sono applicabili tramite testine rotanti ai vani di lavaggio, per i tubi flessibili è previsto il montaggio su una linea a ricircolo di detergenti per il lavaggio automatico, per la raccorderia è prevista una detersione con soda EDTA, ad immersione in vasca con soluzione di acido peracetico.

Procedura di lavaggio Cisterne presso stazione Certificata EFTCO:

- Apertura passi d’uomo

- Inserimento delle testine di lavaggio

- Chiusura dei passi d’uomo, apertura delle valvole di scarico e smontaggio di eventuali raccordi e guarnizioni

- Immissione di acqua calda a circa 80-90 °C per circa 10 min.

- Lavaggio con detergente alimentare alcalino al 2,5% di concentrazione a 80°C per circa 10 min.

- Verifica del ph con cartina tornasole, che dovrà risultare intorno a 14 e si continua a dare prodotto per circa 15 min.

- Vaporizzazione interna per circa 10 min. tramite raccordo al lavaggio areatori o alle tubazioni connessione aria

- Risciacquo con acqua calda a circa 80-90 °C per circa 10 min.

- Neutralizzazione del ph, immettendo Acido Citrico al 2% (tramite pompa dosatrice) alla temperatura di 80 °C per circa 10 min.

- Risciacquo con acqua calda a circa 80-90 °C per circa 5 min.

- Verifica del pH con cartina tornasole, che dovrà risultare intorno a 6,5-7 e si continua a dar prodotto per circa 15 min.

- Raffreddamento della cisterna con acqua fredda (T° ambiente).

- Immissione tramite pompa dosatrice di Acido Peracetico all’1,5% a T° ambiente per circa 1 min.

- Risciacquo accurato con acqua fredda (T° ambiente) di circa 15 min.

- Verifica tramite cartina MEK del valore di perossido che deve essere pari a 0.

- Effettuazione del tampon test (Liofilchem) dalla valvola di scarico della cisterna per verificare lo stato di pulizia della cisterna.

- Se i valori rientrano nei limiti, si conclude con un controllo visivo e olfattivo della cisterna, che deve risultare pulita e inodore.

- Piombatura passi d’uomo.

Art. 3 – CARICHI PRECEDENTI

I seguenti carichi precedenti NON SONO AMMESSI:

- Cereali contenenti glutine (ovvero grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;

- Crostacei e prodotti a base di crostacei;

- Uova e prodotti a base di uova;

- Pesce e prodotti a base di pesce;

- Arachidi e prodotti a base di arachidi;

- Soia e prodotti a base di soia;

- Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

- Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland) e prodotti derivati;

- Sedano e prodotti a base di sedano;

- Senape e prodotti a base di senape;

- Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo;

- Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l;

- Agenti coloranti, artificiali o di origine vegetale, anche se autorizzati per gli alimenti;

- Olii e cere a 21 °C;

- Prodotti a base di carne;

- Margarina, Olio di Cocco, Grassi animali, Olii animali, Lecitina, Lieviti e prodotti contenenti Lieviti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRASPORTO SU STRADA IN CAMION

Art. 1 – REQUISITI SPECIFICI

- Il mezzo deve essere utilizzato esclusivamente per il trasporto alimentare e deve avere un’etichettatura ben visibile ed indissolubilmente allegata che lo indentifichi.

- Le parti a contatto con il prodotto non devono avere alcun effetto (chimico, fisico, igienico o sensoriale) sul prodotto.

- Il mezzo di trasporto deve essere facile da pulire e disinfettare, nonché interamente sanificabile.

- Ove le merci devono essere trasportate ad una determinata temperatura dovrà essere garantito e documentato il mantenimento della temperatura durante il trasporto.

- L’autista del camion deve avere la possibilità di controllare la temperatura.

- Le rampe di carico e di scarico devono essere dotate di dispositivi protettivi al fine di proteggere i prodotti trasportati dagli agenti esterni.

- La sicurezza dei mezzi di trasporto deve essere appropriatamente mantenuta.

- Deve essere consentito al personale dell’Agrumi-Gel s.r.l. di verificare le condizioni del veicolo prima del carico (assenza di cattivi odori, accumuli di polvere, condensa, infestanti, muffe).

- Il mezzo deve essere conforme a tutte le norme legali e non deve presentare segni di usura o cattiva manutenzione.

SEZIONE 4

FIRMA PER ACCETTAZIONE

La presenza del timbro e della firma di entrambe le parti comporta l’accettazione e l’impegno reciproco al rispetto di ogni parte del presente capitolato.

Resta inteso che non è tollerata alcuna eccezione e il mancato rispetto di una sola delle clausole comporta il rifiuto del mezzo di trasporto e il diritto per l’acquirente di richiedere un risarcimento per i danni subiti.

Barcellona Pozzo di Gotto, ...... / ...... / ...........

IL VETTORE

(Timbro e Firma leggibile)

ACQUIRENTE/COMMITTENTE

(Timbro e Firma leggibile)