| LAVORAZIONI | FASI DI LAVORAZIONE |  |  | PARAMETRI |  |  | VALORE NOMINALE |  |  |  |  | MODALITÀ DI CONTROLLO |  | FREQUENZA | REGISTRAZIONE |  |  | INTERVENTO PREVENTIVO |  |  |  |  | AZIONE IN CASO DI N.C. |  | RESPONSABILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Produzione succhi ed oli essenziali da linee FMC CP | 1.1 |  | Ricevimento Agrumi | Conformità del frutto rispetto al contratto |  |  | Conformità al contratto |  |  |  |  | Visivo |  | Ad ogni ricevimento | Timbro su D.d.t. |  |  | Presenza di un operatore all’accettazione |  |  |  |  | Avvio della procedura di gestione delle non conformità |  | Addetto Accettazione |
|  |  |  |  | Assenza di frutta marcia, acerba o di tipologia diversa dal contratto e di rami ed altri materiali |  |  | Max 3% di prodotti di scarto sul campione prelevato* |  |  |  |  | Visivo |  | Ad ogni ricevimento | Timbro su D.d.t. |  |  | Presenza di un operatore all’accettazione |  |  |  |  | Avvio della procedura di gestione delle non conformità |  | Operatore Linea Trasformazione |
| CP | 1.2. |  | Scarico | Riempimento vasca fino a limite stabilito |  |  | Max 26 bins per scarico per ogni vasca (6.500 Kg.) |  |  |  |  | Visivo |  | Ad ogni pila scaricata | / |  |  | Presenza di un operatore durante lo scarico |  |  |  |  | Arresto scarico e ripristino situazione di conformità |  | Operatore Linea Trasformazione |
| CP | 1.3. |  | Lavaggio | Corretta irrorazione delle spazzolatrici |  |  | Funzionamento degli aspersori delle spazzolatrici |  |  |  |  | Visivo |  | Ore 07:00 Ore 13:00 Ore 19:00 | M 10.06 |  |  | Periodica manutenzione impianti e lavaggio rete idrica |  |  |  |  | Fermo impianto e ripristino situazione di conformità |  | Operatori Linea Trasformazione |
|  |  |  |  | Corretta clorazione dell’acqua di lavaggio |  |  | Cloro Min 0,2 ppm Max 0,5 ppm |  |  |  |  | Analitico |  | Mensile | M 10.14.09 |  |  | Corretta impostazione del dosatore in funzione del titolo del cloro |  |  |  |  | Chiusura erogazione cloro in caso di eccesso di clorazione, viceversa aumento della clorazione Verifica funzionalità impianto e calibrazione sonda |  | Addetto impianti di servizio |
|  |  |  |  | Rispetto dei limiti di carica batteriologica dell’acqua |  |  | D. Lgs. 18/23 |  |  |  |  | Analitico |  | Mensile laboratorio interno Annuale laboratorio esterno (vedi D 10.08) | Certificato analisi M 10.14/XX Certificato d’analisi laboratorio esterno |  |  | Efficace clorazione |  |  |  |  | Avvio azione correttiva |  | Responsabile laboratorio |
| CP | 1.4. |  | Selezione | Assenza di frutta marcia. Assenza di rami ed altri materiali estranei |  |  | Assenza di scarto |  |  |  |  | Visivo con eliminazione manuale del prodotto non idoneo |  | In continuo | M 10.06 |  |  | Controllo in accettazione e verifica allo scarico |  |  |  |  | Sospensione scaricatore di bins frutta |  | Operatori Linea Trasformazione |
| GMP | 1.5. |  | Calibrazione | Frutta destinata per calibro medio piccolo e grande |  |  | Piccolo: 4-7 cm Medio: 7-10 cm Grande: >10 cm |  |  |  |  | Impostazione calibro d’impianto |  | Settimanale | / |  |  | Controllo visivo della distanza dei rulli calibratori prima di ogni scarico |  |  |  |  | Arresto impianto ed intervento di manutenzione |  | Operatori Linea Trasformazione |
| CP | 1.6. |  | Estrazione succo | Grado Brix, Ratio e colore |  | In funzione della qualità del frutto e della stagione |  |  |  | Analitico ed organolettico |  |  | Ad ogni lotto |  |  | M 10.08/XX M 10.01 |  |  |  | Efficace controllo prima dello scarico |  |  | Declassamento |  | Responsabile Produzione |
|  |  |  |  | Controllo corpi estranei |  | Assenza corpi estranei |  |  |  | Visivo e con setaccio 18 MESH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GMP | 1.7. |  | Separazione polpa-succo | Rispetto delle specifiche di polposità della specifica. |  | Come da specifica |  |  |  | Analisi del contenuto di polpa per centrifuga-zione, visivo e con setaccio 18 MESH |  |  | Ad ogni lotto |  |  | M 10.08/XX M 10.01 |  |  |  | Corretta alimentazione dei dekanter e dei separatori |  |  | Rilavorazione |  | Operatori Linea Trasformazione |
|  |  |  |  | Controllo corpi estranei |  | Assenza corpi estranei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GMP | 1.8. |  | Blending | Limite massimo di residui di fitofarmaci per la materia prima biologica |  | Rispetto dei Limiti fissati dal Reg. UE 2018/832 |  |  |  | Un controllo analitico su campione di massa** |  |  | Ad ogni produzione |  |  | Certificato analisi di un laboratorio esterno |  |  |  | Qualifica del fornitore |  |  | Avvio della procedura di gestione delle non conformità e declassamento fornitore |  | Responsabile di Laboratorio |
|  |  |  |  | Controllo rischio chimico (presenza di fitofarmaci) per la materia prima convenzionale |  | Reg. UE 396/2005 e Reg. UE 2020/1085 che modifica l’All. II e V del Reg. UE 396/2005 |  |  |  | Controllo analitico su campione di massa |  |  | Annualmente |  |  | Certificato analisi di un laboratorio esterno |  |  |  | Qualifica del fornitore |  |  | Avvio della procedura di gestione delle non conformità e declassamento fornitore |  | Responsabile di Laboratorio |
|  |  |  |  | Analisi di determinazione Patulina su succo |  | Reg. UE 915/2023 |  |  |  | Controllo analitico su campione di massa |  |  | Annualmente |  |  | Certificato analisi di un laboratorio esterno |  |  |  | Qualifica del fornitore |  |  | Avvio della procedura di gestione delle non conformità e declassamento fornitore |  | Responsabile di Laboratorio |
| CCP | 1.9. |  | Pastorizzazione | Temperature: Limone Arance |  | 85 °C ± 2 °C 92 °C ± 2 °C |  |  |  | Termo-registratore |  |  | In continuo |  |  | Registratore in continuo |  |  |  | Taratura del termometro |  |  | Riciclo del prodotto in caso di non raggiungimento della temperatura e/o del tempo di sosta |  | Operatore Reparto Prodotti Finiti |
|  |  |  |  | Tempo di sosta |  | Min. 7,5 secondi Max 14,9 secondi |  |  |  | Tempo preimpostato |  |  |  |  |  | / |  |  |  | Corretta impostazione PLC |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Parametri microbiologici |  | Come da scheda tecnica |  |  |  | Controlli microbiologici |  |  | Ad ogni lotto |  |  | M 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Controllo corpi estranei |  | Assenza corpi estranei |  |  |  | Visivo e con setaccio 18 MESH |  |  |  |  |  | M 09.12 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pressione differenziale succo/ glicole |  | Max 0,5 bar |  |  |  | Lettura su display PLC e Allarme su Pastorizzatore |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GMP | 1.10. | Confezionamento |  |  | Secondo specifica cliente e nel rispetto del DMS 21/3/73 e successive modifiche e Reg. CE 1935/04 e Reg. UE 10/11 |  |  | Specifica cliente Idoneità all’utilizzo per scopi alimentari |  |  |  | Visiva | Ad ogni lavorazione |  |  |  | D 10.05 A D 10.06 |  |  |  | Controllo in accettazione | Avvio della procedura di Non conformità |  |  | Operatore Reparto Prodotti Finiti Addetto alle celle |
| CP | 1.11. | Congelamento e stoccaggio |  |  | Temperature |  |  | - 20 °C ±2 |  |  |  | Visiva | In continuo |  |  |  | Su PLC |  |  |  | Buon funzionamento dell’impianto e taratura termometro | Ripristino delle condizioni di funzionamento |  |  | Addetto Manutenzione |
| GMP | 1.12. | Produzione emulsione |  |  | Portata Standard |  |  | Come da specifiche impartite (1 m3/h) |  |  |  | Visiva | In continuo |  |  |  | / |  |  |  | Pulizia filtri | Blocco macchina Ripristino filtri |  |  | Operatori Linea Trasformazione |
| GMP | 1.13. | Produzione oli essenziali |  |  | Rispetto quantità emulsione inviata |  |  | / |  |  |  | Visiva | In continuo |  |  |  | M 09.01 |  |  |  | Pulizia centrifuga | Blocco macchina e pulizia |  |  | Operatori Linea Trasformazione |
| 2) Produzione succhi ed estratti concentrati | 2.1. | Depolpazione |  |  | Contenuto di polpa dopo centrifugazione |  |  | Come da specifica |  |  |  | Analitico | Almeno ogni ora |  |  |  | M 09.08 |  |  |  | Corretto funzionamento e regolazione centrifuga Contropressione min. 1,5 | Regolazione centrifuga ed avvia bolla di Non conformità |  |  | Operatori Linea Trasformazione |
|  |  |  |  |  | Controllo corpi estranei |  |  | Assenza corpi estranei |  |  |  | Visivo e con setaccio 18 MESH | Almeno ogni ora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatura |  |  | / |  |  |  | Termometro | In continuo |  |  |  |  |  |  |  | Tempi di scarico min. 1 minuto |  |  |  |  |
| CCP | 2.2. | Pastorizzazione e concentrazione |  |  | Temperature: Limone Arance |  |  |  | 85 °C ± 2 °C 92 °C ± 2 °C |  | Termo-registratore |  | In continuo su PLC e visivo ogni ora |  |  | Registratore in continuo su pastorizzatore M 09.08 |  |  | Riciclo del prodotto in caso di non raggiungimento della temperatura |  |  |  |  | Rilavorazione | Operatore Reparto Prodotti Finiti |
|  |  |  |  |  | Tempo di sosta °Bx |  |  |  | Min. 7,5 secondi Max 14,9 secondi |  | Tempo preimpostato |  |  |  |  |  |  |  | Taratura del termometro |  |  |  |  | Se inferiore al minimo aumentare il riciclo, se superiore al massimo aumentare la portata di alimentazione |  |
|  |  |  |  |  | Parametri microbiologici |  |  |  | Come da scheda tecnica |  | Analitico |  | Ad ogni lotto |  |  | Certificato di analisi (M 10.01) |  |  | Corretta regolazione del concentratore in funzione del °Bx in entrata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Controllo corpi estranei |  |  |  | Assenza corpi estranei |  | Visivo e con setaccio 18 MESH |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CP | 2.3. | Raffreddamento |  |  | Temperatura serbatoio |  |  |  | 4-5 °C |  | Termometro |  | Almeno una volta al giorno |  |  |  |  |  | Corretto funzionamento dello scambiatore |  |  |  |  | Trasportare il prodotto in cella nel più breve tempo possibile | Operatore Reparto Prodotti Finiti |
| CP | 2.4. | Aggiunta di eventuali conservanti (SO2) |  |  | Percentuale di aggiunta |  |  |  | Max 500 ppm |  | Pesa |  | Ad ogni aggiunta |  |  | M 09.08 |  |  | Buon funzionamento dell’agitatore e della bilancia |  |  |  |  | Avvio della bolla di Non conformità | Operatore Reparto Prodotti Finiti Addetto Laboratorio |
| CP | 2.5. | Stoccaggio |  |  | Temperatura celle |  |  |  | -20 °C ±2 |  | Termometro |  | In continuo |  |  | Su PLC |  |  | Corretto funzionamento del circuito di refrigerazione |  |  |  |  | Ripristino delle condizioni normali | Addetto alle celle |

| LAVORAZIONI | FASI DI LAVORAZIONE |  | PARAMETRI | VALORE NOMINALE | MODALITÀ DI CONTROLLO | FREQUENZA | REGISTRAZIONE | INTERVENTO PREVENTIVO | AZIONE IN CASO DI N.C. | RESPONSABILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) Produzione composti CP | 3.0. | Triturazione NFC Frozen | Temperatura camera calda | 50-60°C | Termostato | Continuo | M 09.12 02 | Corretto funzionamento degli impianti | Avvio della bolla di Non conformità | Addetti alla triturazione |
|  |  |  | Tempo di sosta in camera calda e/o cella n°9 o spazio antistante alla cella n°9 (area b) | Per 2 ore (8 fusti per camera calda) e/o 0-4 °c per 96 h (NFC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tempo di triturazione Standard 28 fusti/h | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Scongelamento Succo Concentrato | Tempo di sosta in camera calda e/o cella n°9 o spazio antistante alla cella n°9 (area b) | Per 2 ore (8 fusti per camera calda) e/o 0-4 °C per 72 h (CONC.) | Termostato | Continuo | M 09.12 02 | Corretto funzionamento degli impianti | Avvio della bolla di Non conformità | Addetti al blending |
| LAVORAZIONI | FASI DI LAVORAZIONE |  | PARAMETRI | VALORE NOMINALE | MODALITÀ DI CONTROLLO | FREQUENZA | REGISTRAZIONE | INTERVENTO PREVENTIVO | AZIONE IN CASO DI N.C. | RESPONSABILE |
| CCP | 3.2. | Regolazione PH Miscelazione di succhi o estratti, concentrati o naturali, ed eventuali additivi | Tipologia e quantità di prodotto come da modulo di formulazione M 09.12.03 °Bx Acidità anidra Polpa | M 09.12.03 PH <4 per prodotti non pastorizzati | Analitico | Ad ogni batch di prodotto finito | M 09.12.03 | Corretto dosaggio ingredienti | Avvio della bolla di Non conformità | Operatore Reparto Prodotti Finiti |
|  |  |  | Controllo corpi estranei | Assenza corpi estranei | Visivo e con setaccio 18 MESH |  | M 10.08 01 |  |  |  |
| CP | 3.3. | Confezionamento | Integrità ed idoneità dei contenitori | Imballi idonei al contatto con prodotti alimentari | Visivo | Ad ogni confezionamento | D 10.05 A | Controllo degli imballaggi in accettazione | Avvio bolla di Non conformità | Operatore Reparto Prodotti Finiti Addetto alle celle |

| LAVORAZIONI | FASI DI LAVORAZIONE |  | PARAMETRI | VALORE NOMINALE | MODALITÀ DI CONTROLLO | FREQUENZA | REGISTRAZIONE | INTERVENTO PREVENTIVO | AZIONE IN CASO DI N.C. | RESPONSABILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) Produzione succhi ed estratti limpidi CP | 4.1. | Depolpazione | Come 2.1. | Come 2.1. | Come 2.1. | Come 2.1. | Come 2.1. | Come 2.1. | Come 2.1. | Come 2.1. |
|  | 4.2. | Enzimazione del prodotto | Concentrazione enzimatica con enzimi pectolitici | 100 ppm ± 10 (Succo) 200 ppm ± 10 (Estratto) | Visivo | Ad ogni nuovo processo | M 09.08 | Acquisto di chiarificanti idonei all’ uso | Bolla di Non conformità e sostituzione dei prodotti chiarificanti | Operatore Reparto Prodotti Finiti |
|  | 4.3. | Filtrazione del prodotto enzimato | Quantità di perlite | Max 700 Kg | Visivo | Ad ogni processo | M 09.08 | Manutenzione dell’impianto | Bolla di Non conformità con decisione di azione correttiva |  |

| Conformità | Integrità Frutta | Colore | Odore e Sapore |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥ 1 % = OTTIMA | Interi, privi di ammaccature e puliti | Intenso | Ottimo |
| ≥ 2% = BUONA | Interi e poco puliti | Poco intenso | Buono |
| ≥ 3% = SCARSA | Presenza di ammaccature o alterazioni e sporchi | Tenue | Scarso |

*

** Nelle produzioni di materia prima biologica vengono prelevati dei campioni di succo e questi sottoposti a controlli circa la presenza di residui di fitofarmaci prima di essere destinato a prodotto finito.