Nome del prodotto: Succo Limone Verde Biologico NFC Pastorizzato Descrizione: Succo Limone Verde Biologico NFC Pastorizzato Identificativo del lotto: SLNB VERDE La conformità del prodotto viene certificata dall’invio del Certificato di conformità del prodotto Biologico. A richiesta può essere inviato anche il Documento Transazione Prodotti Biologici. Operatore controllato n°:; D85C; Organismo di controllo n°; IT BIO 006.

- Composizione Ingredienti: Limone Verde Biologico (100%) Identificazione dell’ingrediente e indicazioni sull’approvvigionamento Materia prima: Limone Verde Biologico Nome botanico: Citrus limon (L.) Burm. Lf. Paese d'origine: Sicilia (Italia) Varietà: Verdello Periodo di raccolta: Tipicamente da Maggio a Settembre Determinazione maturità: Brix, Acidità, Colorazione (pigmentazione) Imballo: Bins di plastica da 275 Kg ± 15 o alla rinfusa Sulla materia prima non vengono effettuati test microbiologici, test chimici volti a ricercare contaminanti o panel test.

- Parametri fisici, organolettici, chimici e microbiologici Parametri Chimico-Fisici Parametri; Target; Min; Max; Unità; Metodo. Brix; >7; 7; °; IFU 8, 2017. Acidità; 4; 6; % p/p; IFU 3, 2017. Acido Ascorbico; >300; 300; 800; mg/l; Metodo Interno. Polpe 1500 rpm per 10 min.; 6; 10; % v/v; IFU 60, 2005. Polpe 3000 rpm per 10 min.; 3; 5; % v/v; IFU 60, 2005.

Parametri Microbiologici Organismo; Target; Min; Max; Unità; Metodo. CMT; -; -; 100; cfu/ml; Compact Dry TC 48 ± 3 ore / 30 ± 2 °C. Lieviti; -; -; 10; cfu/ml; Compact Dry YM 3-7 GG / 25 - 30 °C. Muffe; -; -; 10; cfu/ml; Compact Dry YM 3-7 GG / 25 - 30 °C. Coliformi Totali; Assenti; -; -; cfu/ml; Compact Dry EC 24 ± 2 ore / 37 ± 1 °C. E. Coli; Assenti; -; -; cfu/ml; Compact Dry EC 24 ± 2 ore / 37 ± 1 °C. Salmonella; Assenti; -; -; cfu/ml; Compact Dry SL 20-24 ore / 36 ± 1 °C. Parametri Organolettici Caratteristica; Target; Metodo. Aspetto Generale; Liquido; Panel Test. Colore; Giallo; Panel Test. Gusto / Aroma; Caratteristico dei Limoni; Panel Test. Sensazione al Palato; Caratteristico dei Limoni; Panel Test.

3. Requisiti legali per la sicurezza alimentare del prodotto - Direttiva 2012/12/UE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Aprile 2012 che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana; - Direttiva 2003/89/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 Novembre 2003 che modifica la Direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari; - Direttiva (UE) 2015/1787 e s.m.i. della Commissione del 06 Ottobre 2015 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; - Direttiva 2001/111/CE del consiglio del 20 Dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana e successive modificazioni; - Direttiva 2014/63/UE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014 che modifica la Direttiva 2001/110/CE del consiglio concernente il miele; - Regolamento (CE) n° 1333/2008 e s.m.i. del parlamento Europeo e del consiglio del 16 Dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari; - Regolamento (UE) n° 1130/2011 e s.m.i. della Commissione del 11 Novembre 2011 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi naturali e nei nutrienti; - Regolamento (UE) n° 231/2012 e s.m.i. della Commissione del 09 Marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del Regolamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; - Regolamento (UE) n° 257/2010 e s.m.i. della Commissione del 25 Marzo 2010 che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al Regolamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; - Il prodotto deve essere considerato “non geneticamente modificato” o “non derivato da un organismo geneticamente modificato” come definito dalle Direttive della CE 1830/2003/CE in materia di etichettatura e tracciabilità e le direttive della CE 1829/2003/CE in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati e s.m.i.; - Il prodotto non contiene sostanze che hanno proprietà allergeniche per le quali è richiesta etichettatura come definito dal Regolamento (UE) N. 1169/2011 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011; - Il prodotto non è stato prodotto e non contiene alcun prodotto Ionizzato in riferimento alla Direttiva EU 1999/2/CE e 1999/3/CE e s.m.i. - Regolamento (UE) n° 848/2018 e s.m.i. del Parlamento Europeo del 30 Giugno 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici; - Regolamento (UE) 2018/1584 dell Commissione del 22 Ottobre 2018 che modifica il Reg. (CE) n° 889/2008.

- Metodi di trattamento Diagramma di flusso D 09.01.01 – D 09.01.04 (CONFEZIONATO) o D 09.01.05 (IN CISTERNA) Fasi del processo Ricevimento Agrumi e Scarico – Lavaggio – Selezione e Calibrazione – Estrazione succo – Raffinazione – Refrigerazione – Stoccaggio Temporaneo - Invio al Reparto Prodotti – Pastorizzazione – Refrigerazione – Filtrazione e trappola Magnetica - Confezionamento – Congelamento – Stoccaggio – Carico su mezzo di trasporto. o Carico in cisterna.

- Confezionamento A richiesta del cliente Fusti di metallo tronco-conici Peso Lordo; 214 Kg.. Peso Netto; 200 Kg. ± 1 %. Imballo esterno; Fusti di metallo tronco-conici (NUOVI); I fusti sono a tenuta stagna e la verniciatura interna è alimentare. Il coperchio è di metallo ed è sigillato con un anello di metallo a sua volta sigillato con un sigillo di plastica che ne mostra l’eventuale manomissione. Il fusto è privo di ruggine, verniciato uniformemente, privo di eccessive ammaccature. I fusti in acciaio sono conformi al D.M. 21.03.1973 e successivi aggiornamenti, il contenuto di metalli pesanti è inferiore a 100 ppm in conformità alla Direttiva 94/62/CEE e sono stati prodotti nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione in conformità ai regolamenti 1935/2004/CE e 10/2011/CE. La progettazione e la produzione dei fusti è fatta in modo da assicurare la tenuta stagna: il fornitore ha fornito prova di tenuta stagna. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica del colorante, pertanto, può essere utilizzato a contatto prolungato con alimenti.. Imballo interno; Doppio sacco di polietilene trasparente per uso alimentare; Tutti i sacchi interni sono nuovi e composti di materiale polietilene a bassa densità i cui componenti sono approvati per l'uso alimentare. I sacchi sono idonei a venire a contatto con le sostanze alimentari ai sensi del DM 21.03.1973. I sacchi hanno uno spessore minimo di 50 micron. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica del colorante, pertanto, può essere utilizzato a contatto prolungato con alimenti.. Tipo di sigillo; N° 2 sigilli di plastica numerate, uno per ogni sacco. N° 1 sigillo di plastica non numerato, per il coperchio del fusto.. Possibili varianti a richiesta: Fusti di metallo cilindrici di colore grigio, Fusti di metallo tronco-conici di colore blu o verde, Sacco di polietilene di colore blu, sigillo di plastica numerato per il coperchio del fusto, sigilli numerati di metallo. Secchielli di plastica Peso Lordo; 21 Kg.. Peso Netto; 20 Kg. ± 1 %. Imballo; Secchielli di plastica (NUOVI); I secchielli di plastica, come da scheda tecnica del fornitore, sono prodotti con materiali e coloranti idonei al contatto con gli alimenti e soddisfano i livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballi. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica del colorante, pertanto, può essere utilizzato a contatto prolungato con alimenti.. Tipo di sigillo; Coperchio chiusura a pressione con sigillo di garanzia.. Altri imballi A richiesta del cliente il prodotto può essere confezionato anche in Octabins o sacchi asettici (in fusti o in scatole di cartone). Etichettatura L’imballo esterno è fornito provvisto di etichetta riportante almeno le seguenti informazioni: - Nome del prodotto (con indicazione di provenienza da agricoltura Biologica): - Indicazione del lotto: - Ingredienti: - Nome del produttore: - Data di produzione: - Data di confezionamento: - Data di scadenza: - Peso Netto (Kg.): - Peso Lordo (Kg.): - Condizioni di stoccaggio: - Nome del cliente: - N° autorizzazione organismo di controllo: - N° autorizzazione operatore controllato: - Logo dell’ente certificatore: Su richiesta del cliente ed approvazione di Agrumi-Gel s.r.l. l’etichetta potrà riportare altre informazioni. Note Generali Il prodotto in fusti può essere fornito anche senza pallet. I prodotti finiti forniti su pallet sono assicurati allo stesso attraverso l’uso di reggetta e velofilm. I pallet sono in buone condizioni, ovvero liberi da schegge e privi di evidenti segni di umidità e muffe. Inoltre non vi sono chiodi sporgenti o facilmente rimovibili. Per garantire la massima sicurezza durante tutte le fasi di trasporto e movimentazione, tutti gli imballaggi sono idonei all’uso alimentare e specificamente progettati per l'uso previsto. Per ogni tipo di confezionamento è previsto un sistema atto a garantire che il prodotto non può essere manomesso senza mostrare chiaramente la prova di manomissione. Per ogni imballo è fornita, su richiesta, la scheda tecnica del fornitore. Per tutti gli imballaggi è stata effettuata un’attenta analisi dei rischi all’interno del piano HACCP. Tutti gli imballaggi sono stati conservati in modo da minimizzare il rischio di contaminazione e deterioramento del prodotto. Cisterne Il prodotto può altresì essere fornito in cisterna. Per il trasporto in cisterna sono richieste, attraverso la stipula di un apposito Capitolato di acquisto, il rispetto di alcune condizioni: Il mezzo deve essere utilizzato esclusivamente per il trasporto alimentare e deve avere un’ etichettatura ben visibile ed indissolubilmente allegata che lo indichi; le parti a contatto con il prodotto non devono avere alcun effetto negativo (chimico, fisico, igienico o sensoriale) sul prodotto; il mezzo di trasporto, e tutto il sistema di condutture, devono essere facili da pulire e disinfettare, nonché interamente sanificabili; i prodotti da trasportare e i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione devono essere facilmente e completamente scaricabili da un serbatoio di scarico DN 65 per i prodotti a bassa viscosità e da serbatoi di scarico DN 80 e DN 100 per prodotti a viscosità medio-alta; i serbatoi devono avere un grado di isolamento termico tale da limitare l’aumento della temperatura del prodotto al suo interno di MAX 1 °C / Giorno; l’autista della cisterna deve avere la possibilità di controllare la temperatura; la cisterna deve avere aperture per il campionamento facilmente accessibili; la cisterna deve essere provvista di valvole di sfiato munite di apposito filtro per evitare possibili intrusioni di corpi estranei; la cisterna deve essere dotata di scale e ringhiera di sicurezza in buone condizioni; le guarnizioni devono essere sterilizzabili; durante il carico e lo scarico deve essere applicata l’apposita retina anti-insetto sui bocchettoni della cisterna per evitare possibili intrusioni di corpi estranei; la cisterna deve essere conforme a tutte le norme legali e non deve presentare segni di usura o cattiva manutenzione. Il mezzo deve presentarsi per il ritiro della merce, e nel luogo indicato dal committente, munito di certificato di lavaggio in originale, il certificato di lavaggio non deve esser stato emesso oltre le 48 ore dal carico. Il certificato deve riportare: il numero dei sigilli posti a chiusura del bocchettone; l’indicazione dei prodotti dei 3 carichi precedenti; la ragione sociale del trasportatore; la data e gli orari di inizio e fine della pulitura; il tipo di pulitura e l’indicazione dei prodotti utilizzati; i dettagli delle parti pulite; il timbro e la firma della stazione di lavaggio. Tutti gli agenti di pulitura e disinfezione debbono essere approvati per l’utilizzo nell’industria alimentare e l’acqua deve essere potabile (Qualità standard EEC 98/83 ed aggiornamenti). Le cisterne con sistema multicamera avente una valvola di raccordo comune devono essere pulite e sterilizzate completamente anche se saranno utilizzati solo alcuni comparti. Il lavaggio può essere effettuato solo per i comparti che saranno utilizzati soltanto nel caso in cui le condutture, comprese quelle d’aria, siano completamente separate. Nei carichi precedenti non sono ammessi: - OGM e prodotti che rientrano nella Direttiva 2003/1829/EC e successive modifiche ed integrazioni; - Allergeni e prodotti che rientrano nella Direttiva 2003/89/EC e successive modifiche ed integrazioni.

- Durata (shelf-life) 24 mesi dalla data di produzione in condizioni di corretta conservazione ed integrità della confezione alla temperatura di -20 °C ± 2 (per il prodotto Congelato Confezionato). 7 giorni dalla data di produzione alla temperatura di +3 °C ± 2 (per il prodotto Refrigerato in Cisterna). 6 mesi dalla data di produzione in condizioni di corretta conservazione ed integrità della confezione alla temperatura di 0 +5°C (per il prodotto confezionato in regime asettico).

- Condizioni di conservazione e metodo di trasporto Il prodotto deve essere conservato in cella frigo e trasportato su mezzo refrigerato alla temperatura di -20 °C ± 2 (per il prodotto Congelato Confezionato). Il prodotto deve essere trasportato in cisterna alla temperatura di 0 °C ± 2 (per il prodotto Refrigerato in Cisterna). Il prodotto deve essere conservato e trasportato alla temperatura di 0 +5°C (per il prodotto confezionato in regime asettico).

- Utilizzo previsto e atteso Semilavorato da utilizzare per l’industria agro-alimentare.

Agrumi-Gel s.r.l. (il “fornitore”) si impegna a fornire il prodotto secondo le specifiche indicate nella scheda tecnica ad eccezione dei parametri di prodotto o di processo diversamente indicati dal cliente in forma scritta. In relazione a particolari condizioni delle stagioni agrumarie, previa comunicazione prima della firma del contratto, il fornitore si riserva di modificare taluni parametri presenti nella scheda tecnica. Il cliente, alla firma del contratto che riporta l’identificativo della scheda tecnica, dichiara di accettare i parametri di processo e di prodotto in essa contenuti ad eccezione dei diversi parametri richiesti, secondo le condizioni sopra indicate, ed espressamente accettati dal fornitore.