| ###### FASI DI LAVORAZIONE | ## PARAMETRI | VALORE NOMINALE | MODALITÀ DI CONTROLLO | FREQUENZA | REGISTRAZIONE | INTERVENTO PREVENTIVO | REAZIONE IN CASO DI N.C. | RESPON-SABILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### RICEVIMENTO | ## Freschezza di produzione delle scorze Conformità al contratto | ## Max 3 ore dopo trasfor-mazione | Visivo | Ad ogni processo di Essiccamento | NO | Qualifica dei fornitori | Rifiuto della materia prima Timbro su D.d.t. (Scorza acquistata) | LAB |
| ###### IMMAGAZ-ZINAMENTO | ## Adeguato riempimento delle vasche | Riempi-mento fino all’orlo | Visivo | Ad ogni processo di Essiccamento | NO | Sensibiliz-zazione degli addetti allo scarico | Blocco delle operazioni di scarico | Addetto Reparto |
| ###### AGGIUNTA DI CALCE (Solo per zootecnia) | ## 1 % | - | Dosatore automatico | - | NO | - | Blocco delle operazioni | Addetto Reparto |
| ###### MACINAZIONE | ## Dimensione dei pezzetti di buccia | # Max 15x8 mm | Attraverso “forata” del mulino ed in funzione del grado di maturazione della frutta | In continuo | NO | Sensibiliz-zazione degli addetti reparto | Avvio N.C. | Addetto Reparto |
| ###### LAVAGGIO (solo per pectina) | ## Rapporto acqua/scorza Tempo di lavaggio # pH # Brix | 2.5 25 Minuti min 3,5 3 ±0,2 °Bx | Misuratore di portata pHmetro Rifrattometro | Continua Ogni 2 ore del turno diurno | NO M 09.02 | Allarme visivo Corretto funzionamento del regolatore di portata | Avvio N.C. Nessuna | Addetto Reparto |
| ###### SGRONDATURA | ## Stato di pulizia dello sgrondatore pH Brix | Assenza di intasamenti dello sgrondatore min 4,5 1 ±0,2 °Bx | Visivo pHmetro Rifrattometro | Continuo Ogni 2 ore del turno diurno | No M 09.02 | Corretta applicazione delle procedura di pulizia Corretto funzionamento del regolatore di portata | Avvio N.C. Nessuna | Addetto Reparto |
| ###### PRESSATURA | ## Umidità residua pH acqua Brix acqua | Umidità compresa fra 85% e 88% min 4,2 1,4 ±0,2 °Bx | Visivo ed a campione tramite asciugamento e doppia pesata pHmetro Rifrattometro | Continuo e settimanal-mente Ogni 2 ore del turno diurno | Si M 09.02 M 09.02 | Corretta manutenzione dell’impianto di lavaggio e adeguata pulizia delle presse Come sopra | Re immissione del prodotto nell’ impianto di lavaggio Come sopra | Addetto Reparto |
| ###### PRE ESSICCAMENTO | ## Temperatura ingresso Temperatura lavoro Temperatura uscita | 450-750 °C 500-550 °C 100-140 °C | Termometri | In continua | Automatica | Adeguato addestramento dell’addetto Reparto | N.C. | Addetto Reparto |
| ###### ESSICCAMENTO | ## Temperatura ingresso Temperatura lavoro Temperatura uscita Umidità | 350-600 °C 250-360 °C 100-140 °C 8 - 10% | Termometri Acqua-Boy | Continua Ogni Lotto | Automatica M 09.02 | Adeguato addestramento dell’addetto Reparto | N.C. | Addetto Reparto |
| ###### RAFFREDDA-MENTO | ## Temperatura scorze in uscita | 25-35 °C | Termometro | In continuo | NO | Adeguato addestramento dell’addetto Reparto | N.C. | Addetto Reparto |
| ###### VAGLIATURA | ## Dimensione della foratura del vaglio Colore Solidi solubili (zuccheri residui) | Presenza di particelle < 1 mm ≤ 8% > 5 mm ≤ 30% > 15 mm 0% Max 3 scala CP Kelko ≤ 15% | Vaglio Scala di valutazione Analisi | In continuo Ogni partita | M 09.02 | Procedure di triturazione Parametri di essiccamento Corretto lavaggio | Declassamento/rilavorazione Declassamento Declassamento | Addetto Reparto |
| ###### CONFEZIONA-MENTO | ## Peso della “balla” | 50 Kg. ±2 | Bilancia | Ogni sacco | D.d.t. | Taratura | - | Addetto Reparto |