1. DEFINIZIONE

Questo parametro misura lo stato di ossidazione dell’olio. Tutte le sostanze grasse sono sottoposte al fenomeno dell’ossidazione che, se non controllato e limitato, progressivamente altera profondamente la struttura chimica dei trigliceridi, con formazione di composti volatili dall’odore e sapore sgradevole, il rancido (un difetto grave nella valutazione di un olio). Pertanto con l’irrancidimento si ha la formazione di perossidi (o idroperossidi), che vanno via via decomponendosi in aldeidi, chetoni e ossiacidi. È possibile misurare il contenuto di queste sostanze e ricavare, in proporzione, lo stato di irrancidimento (rancidità all’olio).

2. REATTIVI

CH3COOH (acido acetico) e CHCl3 cloroformio (3:2)

Soluzione satura di ioduro di Potassio

Tiosolfato di Sodio NaS2O3  5 H2O   0.01 N

Salda d’amido

3. MODO DI OPERARE

- In una beuta da 300 ml con tappo a smeriglio pesare tra 1 gr e 10 gr di sostanza grassa

- Aggiungere 25 ml di miscela acido acetico/cloroformio (3:2)

- Unire 0.5 ml di soluzione satura di ioduro di potassio e acqua

- Chiudere la beuta e agitare con movimento rotatorio, lasciare a riposo al buio per 5 minuti

- Diluire con 75 ml di acqua distillata

- Titolare con tiosolfato di sodio 0.01 N impiegando la salda d’amido come indicatore

- Unire la salda d’amido a titolazione iniziata quando la soluzione diventa color giallo paglierino

- Terminare la titolazione quando c’è il viraggio dal blu a incolore

Il numero dei perossidi si calcola con la seguente espressione:

N.P. =                 V x N x 1000

gr

dove:

V: ml di tiosolfato impiegati nella titolazione del campione

N: normalità esatta della soluzione di tiosolfato

gr: grammi di olio pesato per la determinazione

AVVERTENZE

Il cloroformio è un liquido nocivo per inalazione dunque lavorare sotto cappa. L’acido acetico può provocare ustioni, evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto accidentale, lavare immediatamente la parte interessata con acqua e sapone.

Smaltimento rifiuti: versare nel contenitore di raccolta rifiuti liquidi.