| PUNTO DI PRELIEVO | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REGISTRA-ZIONE | # AZIONE PREVEN-TIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dal n° 1 al n° 20 | Azoto ammoniacale mg/l | 0,5 | Mensile | Giovanni Giorgianni | Analisi Chimico-fisiche e Micro-biologiche | Metodiche di campionamento Apat-Irsa-Cnr 1030 - 6010 | Certificato laboratorio interno (M 10.14) | Corretta manutenzione degli impianti di trattamento idrico e corretta pulizia delle riserve idriche e delle linee | Ripristino delle condizioni di buon funzionamento e pulizia della rete a cura del Responsabile degli impianti di trattamento idrico. |
|  | Odore | inodore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferro µg/l | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colore | limpido |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azoto nitrico mg/l | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azoto nitroso mg/l | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carica batterica totale 37° (CFU/ml) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carica batterica totale 22° (CFU/ml) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloro libero mg/l | 0,2 consigliato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coliformi totali CFU/100 ml | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conducibilità µS/cm | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durezza °F | 15 - 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococchi CFU/100 ml | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stafilococchi CFU/100 ml | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escherichia coli CFU/100 ml | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH | 6,5 - 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Torbidità | Limpida |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DI PRELIEVO | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REGISTRA-ZIONE | # AZIONE PREVEN-TIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -POZZO (2) -OSMOSI (6) -FILTRATA (5) | Analisi completa parametri chimici, trialometani, microbiologici e pesticidi | DM N°18 23/02/23 | Annuale durante la stagione produttiva | Giovanni Giorgianni Laboratorio esterno | Analisi chimico-fisiche e microbiologiche | # Metodiche di campionamento Apat-Irsa-Cnr 1030-6010 | # Certificato laboratorio esterno Certificato laboratorio interno (M 10.14) | Corretta manutenzione degli impianti di trattamento idrico e corretta pulizia delle riserve idriche e delle linee | Ripristino delle condizioni di buon funzionamento e pulizia della rete a cura del Responsabile degli impianti di trattamento idrico. |