| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impianto di spremitura linea 1 e 2 (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 01) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Serbatoi (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 01) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro 5 (Mandata Silos 3-5-6-7) (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 01) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro 5 (Arrivo Succo da FMC) (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 01) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro 4 (Invio a P.F.) (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 01) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tini Post Lavaggio e Sanificazione (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 01) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Serbatoi (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Astepo (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastorizzatore Tubolare (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Impianto di Raffreddamento (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubazioni ingresso Pastorizzatore a Piastre (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubazioni uscita Pastorizzatore a Piastre (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubazioni ingresso Pastorizzatore Tubolare (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubazioni uscita Pastorizzatore Tubolare (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastorizzatore a Piastre (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro A-A (Arrivo succo da Reparto Trasformazione – Linea 1) (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro A-A (Arrivo succo da Reparto Trasformazione – Linea 2) (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro A-A (Arrivo succo da Reparto Trasformazione – Linea 3) (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 100 | Settimanale | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 02) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale UFC/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe UFC/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mani Operatori | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale (1 operatore a campione) | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Tamponi | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 03) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Escherichia Coli e Coliformi Totali | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salmonella UFC/cm² | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
| Divise | Stafilococchi coagulasi positivi UFC/cm² | < 10 | Settimanale (1 divisa a campione) | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Tamponi | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 03) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Escherichia Coli e Coliformi Totali | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salmonella UFC/cm² | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |