| 1) Produzione succhi da linee melograno | 1.1 | Ricevi-mento melograno | Conformità del frutto rispetto al contratto. Assenza di frutta marcia, acerba o di tipologia diversa dal contratto e di rami ed altri materiali Limite massimo di residui di fitofarmaci |  | Conformità al contratto Max 3% di prodotti di scarto Rispetto dei Limiti fissati dal Reg. CE 396/2005 | Visivo Visivo Un controllo analitico su campione di massa a fine campagna * | Ad ogni ricevimento Ad ogni ricevimento Annuale | Certificato di consegna M 10.06 M 10.06 Certificato analisi di un laboratorio esterno | Presenza di un operatore all’accettazione Presenza di almeno due operatori alla selezione Qualifica del fornitore | Avvio della procedura di gestione delle non conformità Avvio della procedura di gestione delle non conformità Avvio della procedura di gestione delle non conformità e declassamento fornitore | Addetto Accettazione Operatore Linea Trasformazione Responsabile di Laboratorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | Scarico in vasca con acqua fredda (1°Lavaggio) | Riempimento vasca fino a limite stabilito |  | Max 2 bins per scarico per ogni vasca (500 Kg.) | Visivo | Ad ogni pila scaricata | - | Presenza di un operatore durante lo scarico | Arresto scarico e ripristino situazione di conformità | Operatore Linea Trasformazione |
|  | 1.3 | 2° Lavaggio e spazzolatura | Corretta irrorazione delle spazzolatrici | Funzionamento degli ugelli e delle spazzolatrici. Temperatura acqua e n° sostituzioni |  | Visivo | Ore 07:00 Ore 13:00 Ore 19:00 Ricambio acqua ogni 4 ore | M 10.06 | Periodica manutenzione impianti e lavaggio rete idrica | Fermo impianto e ripristino situazione di conformità e gestione prodotto- | Operatori Linea Trasformazione |
|  |  |  | Corretta clorazione dell’acqua di lavaggio | Cloro Min 0,2 ppm Max 0,5 ppm |  | Analitico | Giornaliero |  | Corretta impostazione del dosatore in funzione del titolo del cloro | Chiusura erogazione cloro in caso di eccesso di clorazione, viceversa aumento della clorazione Verifica funzionalità impianto | Addetto impianti di servizio |
|  |  |  | Rispetto dei limiti di carica batteriologica dell’acqua | D. Lgs. 31/01 |  | Analitico | Mensile laboratorio interno Annuale laboratorio esterno (vedi D 10.08) | Certificato analisi M 10.14/XX Certificato d’analisi laboratorio esterno | Efficace clorazione | Avvio Azione Correttiva | Responsabile laboratorio |

|  | 1.4 | Selezione e carico sgranellatrice | Assenza frutta marcia e acerba. Assenza di rami ed altri materiali estranei. | Assenza di scarto. | Visivo con eliminazione manuale del prodotto non idoneo. | In continuo | M 10.06 | - | Sospensione scarico dei bins ed eliminazione del prodotto in vasca. | Operatori Linea Trasformazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 | Lavaggio arilli | Buon funzionamento degli ugelli Sostituzione acqua vaschetta | Assenza pellicine Acqua pulita | Visivo Visivo | In continuo Ogni 2-3 ore | - - | - Ricambio acqua | - - | Operatori Linea Trasformazione Operatori Linea Trasformazione |
|  | 1.6 | Pressatura | Grado brix, Antociani e colore. Controllo corpi estranei. | In funzione della varietà del frutto. Assenza corpi estranei. | Analitico ed organolettico. Visivo e con setaccio 18 MESH. | Ad ogni lotto | M 10.08 16 M 10.01 | Efficace controllo prima dello scarico | Declassamento | Responsabile Produzione |
|  | 1.7 | Confezio-namento | Secondo specifica cliente e nel rispetto del DMS 21/3/73 e successive modifiche | Specifica cliente Idoneità all’utilizzo per scopi alimentari | Visiva | Ad ogni lavorazione | D 10.05 A D 10.06 | Controllo in accettazione | Avvio della procedura di Non conformità | Operatore Reparto Prodotti Finiti Addetto alle celle |

* Durante la campagna di trasformazione vengono prelevati mensilmente dei campioni rappresentativi della produzione che a fine campagna vengono utilizzati per la costituzione di un campione di massa sottoposto a controlli di presenza di residui di fitofarmaci.