GIUSTIFICAZIONE ALL' IMPOSTAZIONE DEI LIMITI CRITICI DEI CCP

CCP 1

Il CCP1 è il punto critico relativo alla fase della pastorizzazione.

L’Agrumi-Gel ha fissato il limite critico affidandosi ad una delle fonti bibliografiche maggiormente riconosciute in materia di Sicurezza Alimentare: il “Journal of Food Protection”.

In particolare si fa riferimento al Vol. 64, Numero 3, Anno 2001 ed all’articolo “Thermal Inactivation of Stationary-Phase and Acid-Adapted Escherichia coli O157:H7, Salmonella, and Listeria monocytogenes in Fruit Juices” di Aleandro Mazzotta. Lo studio espletato in questo articolo mostra come la carica patogena si riduca di 5 Log con la pastorizzazione effettuata alla temperatura di 71,1 °C con 6 secondi di sosta.

In relazione alla fonte bibliografica sopra citata, l’Agrumi-Gel, fissa come limite critico per la fase della pastorizzazione, la temperatura di 71,2 °C con 6 secondi di sosta.

CCP 2

Il CCP2 è il punto critico relativo alla fase della filtrazione finale.

L’Agrumi-Gel ha fissato il limite critico affidandosi ad una linea guida della FDA, una fonte normativa globalmente riconosciuta in materia di Sicurezza Alimentare.

In particolare si fa riferimento alla linea guida “CPG Sec. 555.425 Foods, Adulteration Involving hard or Sharp Foreign Objects” ed al “Division of Compliance Management and Operations (HFC-210)” che stabilisce che sono pericolosi per la salute, i prodotti che contengono corpi estranei che misurano da 7 a 25 mm.

In relazione alla fonte normativa sopra citata, l’Agrumi-Gel, fissa come limite critico per la fase della filtrazione finale l’integrità del filtro. Tutti i filtri utilizzati sono inoltre inferiori a 7 mm.

Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 20/05/2024