SCOPO

Scopo della presente istruzione di lavoro è quello di responsabilizzare il personale sull’uso dei muletti, mantenendo questi sempre efficienti e funzionanti al fine di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, diminuire l’incidenza guasti ed evitare l’interruzione dei processi produttivi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le operazioni di controllo e registrazione delle manutenzioni dei muletti.

RESPONSABILITÀ

La responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni di controllo e registrazione delle manutenzioni è degli operatori incaricati allo svolgimento di tale compito, che hanno preso in carico la consegna del muletto.

MODALITÀ OPERATIVE

- PULIZIA BATTERIA: Staccare morsetti, nebulizzare con spruzzetta una piccola quantità di acqua (150 gr. Max), che serve solamente ad agevolare la rimozione con pezzuola di ossidazione e sporco. Per nessun motivo si deve versare acqua perché andrebbe a stoccare nel vano batterie che è sigillato e recherebbe danni;

- SERRAGGIO CONNETTORI: Usando la massima cautela con il corretto bussolotto bisognerà verificare che i bulloni di serraggio dei connettori non siano lenti;

- CONTROLLO LIVELLO ACQUA: In relazione al fatto che la batteria sia dotata del reintegro automatico e/o manuale bisognerà reintegrare con acqua distillata la batteria;

- CONTROLLO PULIZIA FILTRO: Per i muletti elettrici bisognerà smontare il portello laterale, rimuovere il filtro e pulirlo;

- CONTROLLO OLIO MOTORE;

- CONTROLLO OLIO ELETTRODINAMICO;

- INGRASSAGGIO CATENE: Bisogna verificare lo stato di sporco depositato. Se è eccessivo rimuoverlo con pennello e gasolio, avendo cura di effettuare l’operazione in area idonea per l’esecuzione e successivamente ingrassare sia le catene che le altre parti dotate di ingrassature;

- LAVAGGIO MULETTO: Si provvederà con spugna inumidita e detersivo dopo aver rimosso la sporcizia e insaponando il muletto per poi asciugarlo. È consigliabile non usare spruzzo. Nel caso in cui si ritenesse essenziale per poter ultimare l’operazione bisogna utilizzarlo con cautela per evitare di bagnare le parti elettriche e/o elettroniche.

A fine operazione compilare la scheda di manutenzione D 09.11.XX e segnalare qualsiasi anomalia riscontrata.

ARCHIVIAZIONE

Le operazioni di controllo e registrazione, oggetto della presente istruzione, sono registrate in D 09.11.XX “Schede Manutenzione Muletti”, sono considerati documenti di registrazione della qualità ed archiviati presso l’azienda per almeno 4 anni.