SCOPO

Scopo della presente istruzione di lavoro è descrivere le modalità operative messe in atto da Agrumi-Gel s.r.l. per assicurare che gli ambienti di lavoro siano adeguatamente pulite secondo la buona prassi igienica e in conformità alle leggi vigenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le operazioni di pulizia di tutti i Reparti presenti nello stabilimento Agrumi-gel srl

RESPONSABILITÀ

La responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni di pulizia è degli addetti alla pulizia, mentre la verifica dell’applicazione della presente istruzione di lavoro è responsabilità del laboratorio.

ISTRUZIONI DI LAVORO

Le operazioni di pulizia, detersione e disinfezione prevedono le seguenti fasi sulle varie superfici (impianti, attrezzature, utensili, pavimenti):

- AZIONE MECCANICA per la rimozione dello sporco visibile e dei rifiuti grossolani

- PRE-RISCIACQUO

- DETERSIONE con detergenti specifici e spazzole di nylon (tempo di azione 5-10 minuti)

- INTER-RISCIACQUO con strofinacci puliti

- DISINFEZIONE con disinfettanti specifici opportunamente diluiti (tempo di azione 15 minuti)

- POST-RISCIACQUO

La seguente scheda applicativa illustra i prodotti utilizzati nelle operazioni di pulizia:

| PRODOTTI | UTILIZZO | DOSAGGIO | PRODOTTI |
| --- | --- | --- | --- |
| SODA | Detergente alcalino per lavaggio e riciclo | Soluz. 2% | Necessita di Risciacquo |
| ACIDO CITRICO | Disinfettante granulare | Soluz. 0,5% | Necessita di Risciacquo |
| DIVOSAN C | Disincrostante e disinfettante | Soluz. 1% | Risciacquare |
| DIVOSAN FORTE | Disincrostante e disinfettante | Soluz. 0,1% | Risciacquare |

L'impianto di produzione e trasformazione succhi viene pulito con potenti getti d'acqua a pressione tramite l’utilizzo di idropulitrice con soluzione di soda al 2% alla fine di ogni ciclo di lavorazione. In particolare sono interessate le seguenti superfici:

LINEE DI ESTRAZIONE:

- AREA ACCETTAZIONE FRUTTA

- Vasca scarico frutta

- Elevatore a tazze, carcassa esterna

- Spazzole spazzolatrice

- Coperchio ingranaggi spazzolatrice

- Rulliera di selezione

- Calibratrice

- AREA TRASPORTO

- Tramoggia post calibrazione

- Nastro trasporto dopo tramogge

- Spondine e fianchetti nastro di trasporto

- Nastro trasporto estrattori

- Spondine nastro trasp. estrattori

- Taglia file nastro inclinato

- ESTRATTORI

- Coppe

- Carcassa interna

- Carcassa esterna

- Tubazioni

- Ghigliottina

- Cannucce

FINITORI SUCCO ED OLIO ESSENZIALE

- FINITORE-VIBROVAGLIO

- Tubo connessione Estrattori/Finitore

- Bocchettone ingresso succo finitore

- Forata

- Tubo connessione Finitore/Vaschetta

- Vaschetta succo

- Vibrovaglio

La scheda operativa con le modalità di intervento da seguire è la seguente:

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITA’ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Linee di estrazione: AREA ACCETTAZIONE FRUTTA - Vasca scarico frutta - Elevatore a tazze, carcassa esterna - Spazzole spazzolatrice - Coperchio ingranaggi spazzolatrice - Rulliera di selezione - Calibratrice AREA TRASPORTO - Tramoggia post calibrazione - Nastro trasporto dopo tramogge - Spondine e fianchetti nastro di trasporto - Nastro trasporto estrattori - Spondine nastro trasp. estrattori - Taglia file nastro inclinato ESTRATTORI - Coppe - Carcassa interna - Carcassa esterna - Tubazioni - Ghigliottina - Cannucce | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti e getti d’acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. Rimozione residui con idrogetto da tutto l’impianto di estrazione da fare entro 10 minuti dalla fine della spremitura e pulizia esterna manuale | - Idropulitrice Soda (per detersione) - Idropulitrice | Ad ogni cambio prodotto e a fine giornata lavorativa; Dopo ogni ciclo di lavorazione; |
| Finitori succo ed olio essenziale FINITORE-VIBROVAGLIO - Tubo connessione Estrattori/Finitore - Bocchettone ingresso succo finitore - Forata - Tubo connessione Finitore/Vaschetta - Vaschetta succo - Vibrovaglio | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti e getti d’acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Idropulitrice Soda (per detersione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione; |

La pulizia viene effettuata su tutto l'impianto (linee esterne e condotti interni).

All’interno dell’impianto di trasformazione è stato installato un impianto CIP per la pulizia e sanificazione delle tubazioni, dei tini e del quadro di distribuzione, collegato a 2 silos. Tale impianto viene alimentato da un serbatoio che contiene acqua potabile mentre i due silos ad esso collegati contengono rispettivamente soda e disinfettante.

La procedura per il lavaggio degli impianti avviene secondo la procedura di sanificazione sotto riportata:

L’impianto CIP permette la pre-impostazione di 6 moduli di sanificazione/detersione.

Di detti moduli possiamo variare il tempo di applicazione, la temperatura dei fluidi e la pressione di esercizio, i vari cicli sono controllabili perché vengono registrati su PLC e monitorati.

Ciclo a) Sanificazione tubazione

Detto ciclo viene utilizzato per la sanificazione delle tubazioni utilizzate per il passaggio del succo, le quali vengono lavate con:

- acqua portata 15.000 lt/h per 3 minuti

- con acqua e soda a temperatura di 50° C per 3 minuti

- con acqua e sanificante per 5 minuti

Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata.

Ciclo b) Sanificazione impianto di pastorizzazione e/o raffreddamento

Detto ciclo viene utilizzato per la sanificazione delle tubazioni e dell’impianto di pastorizzazione e/o raffreddamento, i quali vengono lavati con:

- acqua portata 15.000 lt/h per 15 minuti

- con acqua e soda a temperatura di 50° C per 15 minuti

- con acqua e sanificante per 15 minuti

Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua clorata.

Il dosaggio dei detergenti e sterilizzanti vengono effettuati da elettropompe dosatrici che vengono attivate dal conduttimetro.

I cicli di pulizia e sanificazione degli impianti devono essere fatti in automatico, utilizzando la procedura A o B, poiché l’impianto CIP è dotato di sistema di valvole che in automatico attivano i vari cicli e regolano le quantità di soda e/o sanificante da utilizzare.

Nel caso in cui l’operatore dovesse riscontrare la necessità di variare i parametri dei cicli reimpostati, dovrà prima dare comunicazione al responsabile dell’autocontrollo il quale concorderà con i colleghi del gruppo HACCP le correzioni da adottare.

Tutti i detergenti e sanificanti vengono stoccati separatamente in apposito locale chiuso a chiave, e prelevati al momento dell’utilizzo dal Responsabile o da suo incaricato.

- Pastorizzatore e Serbatoi: avviene una pulizia esterna manuale, e vengono applicati i cicli A e B di sanificazione sopra esposti, come da scheda operativa seguente (la seguente operazione viene ripetuta due volte):

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Pastorizzatore e serbatoi | Applicazione del ciclo B (acqua portata 15.000 lt/h per 15 minuti, con acqua e soda a temperatura di 50°C per 15 minuti, con acqua e sanificate per 15 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua clorata). Pulizia esterna manuale | - Sistema CIP Soda Acido citrico | Ad ogni cambio produzione |

- Tubazioni e quadro di distribuzione: vengono applicati i cicli A e B di sanificazione sopra esposti, come da scheda operativa seguente (la seguente operazione viene ripetuta due volte):

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubazioni e quadro di distribuzione | Applicazione del ciclo A (acqua portata 15.000 lt/h per 3 minuti, con acqua e soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificate per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata). | - Sistema CIP Soda Acido citrico - Divosan per tubazioni | Ad ogni cambio produzione |

- Filtro Rotativo: viene rimosso il pannello filtrante e lavato come da scheda operativa seguente (la seguente operazione viene ripetuta due volte):

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtro rotativo | Rimozione pannello filtrante e lavaggio con acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificate per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Getti d’acqua a pressione - Idropulitrice Soda (per detersione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione |

- Impianto di ultrafiltrazione: viene lavato come da scheda operativa seguente:

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Impianto di ultrafiltrazione | Soluzione di acqua con soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificate per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Getti d’acqua a pressione - Idropulitrice | Ad ogni ciclo di produzione |

- Trituratore: viene lavato come da scheda operativa seguente:

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Trituratore | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificate per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. Rimozione residui con idrogetto Pulizia esterna manuale | - Idropulitrice Soda (per detersione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione; |

- Concentratore: viene lavato come da scheda operativa seguente (la seguente operazione viene ripetuta due volte):

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Concentratore | Lavaggio con acqua a portata di 15.000 lt/h per 15 minuti, con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 15 minuti e con acqua e sanificante per 15 minuti. Ogni fase e intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua clorata. Lavaggio con acido citrico | - Sistema CIP Soda (per detersione) - Sistema CIP Acido citrico (per sanificazione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione; Ad ogni passaggio da torbidi a limpidi |

- Tubazioni e raccordo per carico e scarico cisterne: viene lavato come da scheda operativa seguente:

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubazioni e raccordo per carico e scarico cisterne | Lavaggio con acqua e soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Soda - Cestello | - Ad ogni operazione di carico/scarico. |

- Pavimenti: viene lavato come da scheda operativa seguente:

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimenti | Applicazione di procedure di detersione (tempo di azione 5-10 minuti). | - Getti d’acqua a pressione ed eventuale aggiunta di soluzione di soda | Dopo ogni ciclo di lavorazione |

- Porte, finestre e quadri elettrici: vengono lavato come da scheda operativa seguente:

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Porte, finestre e quadri elettrici | Acqua e detergente (tempo di azione 5-10 minuti). | - Soda | Mensile |

- Soffitti: vengono lavati come da scheda operativa seguente:

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Soffitti | Pulizia con scope e lavaggio con soluzione clorata. Ripitturazione pareti e soffitto | - Cloro - Pittura lavabile | - Trimestrale - Biennale |

- Griglie aeratori sul soffitto: vengono lavate come da scheda operativa seguente:

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | - FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Griglie aeratori sul soffitto | Smontaggio e pulizia | - Spazzola | Annuale |

ARCHIVIAZIONE

Le operazioni di pulizia, oggetto della presente istruzione, sono registrate in M 10.02 A/B e sono considerati documenti di registrazione della qualità ed archiviati presso l’azienda per almeno 4 anni.