SCOPO

Scopo della presente istruzione di lavoro è descrivere le modalità operative messe in atto da Agrumi-Gel s.r.l. per assicurare che i bins che trasportano la materia prima biologica e la materia prima Demeter siano adeguatamente lavati e disinfettati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Bins adibiti da Agrumi-gel srl al trasporto di materia prima biologica e/o Demeter.

RESPONSABILITÀ

La responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni di pulizia è degli addetti alla pulizia.

ISTRUZIONI DI LAVORO

Le operazioni di pulizia, detersione e disinfezione prevedono le seguenti fasi:

- PRELAVAGGIO rimozione degli scarti grossolani con acqua tiepida ad alta o bassa pressione

- DETERSIONE con detergenti specifici e spazzole di nylon (tempo di azione 5-10 minuti)

- INTER-RISCIACQUO

- DISINFEZIONE con disinfettanti specifici opportunamente diluiti (tempo di azione 15 minuti)

- POST-RISCIACQUO

La scheda applicativa che segue illustra i prodotti utilizzati nelle operazioni di pulizia:

| PRODOTTI | UTILIZZO | DOSAGGIO | PRODOTTI |
| --- | --- | --- | --- |
| GMT Genius | Sgrassatore professionale concentrato | Diluire il prodotto dal 3 al 5% in acqua | Risciacquare abbondantemente |
| Peraclean 5 | Disinfettante | Diluire il prodotto dal 0,2 al 1% | Risciacquare |

ARCHIVIAZIONE

Le operazioni di pulizia, oggetto della presente istruzione, sono registrate in M 10.07 e sono considerati documenti di registrazione della qualità ed archiviati presso l’azienda per almeno 4 anni.