SCOPO

Scopo della presente istruzione di lavoro è descrivere la modalità con cui l’addetto al pastorizzatore esegue la verifica del funzionamento della valvola di deviazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Pastorizzatore tubolare.

RESPONSABILITÀ

La responsabilità della corretta verifica è l’addetto al pastorizzatore del reparto prodotti finiti.

ISTRUZIONI DI LAVORO

L’operatore addetto al pastorizzatore per verificare che la valvola di deviazione del pastorizzatore funzioni esegue manualmente una prova che consiste nel variare i parametri della Pastorizzazione, infatti la Temperatura di Pastorizzazione viene fatta scendere di 3°C rispetto a quella stabilita (Limone 86°C ± 2 °C e Arancia 90°C ± 2 °C), ciò determina la chiusura della valvola (V8) e l’apertura delle valvole V9 e V10, quindi il succo torna indietro.

Tali verifiche vengono effettuate annualmente e registrate nel modulo M 09.11.

| DATA PROVA DI RICIRCOLO | T° | ATTIVAZIONE VALVOLA | T° PER TORNARE A REGIME |
| --- | --- | --- | --- |