FLUSSO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ PRELIMINARI

Preparazione dei fusti e dei fustini

I fusti e i fustini (da 50 Lt.) vanno preparati con doppio sacco di polietilene per uso alimentare su pedane in legno. La tipologia e le misure degli imballi devono essere rispondenti all’ordine di produzione. I sacchi che vanno nello stesso fusto devono essere presi da scatole diverse in modo da ridurre a livelli accettabili il rischio di avere nello stesso fusto due sacchi non idonei che potrebbero generare un versamento di succo nell’imballo secondario. Nella fase di preparazione, che viene effettuata immediatamente prima del riempimento presso il magazzino imballi, il sacco esterno viene posizionato all’interno del fusto o del fustino fino al fondo e la parte superiore è svoltata nel bordo in modo da evitare che si sposti. Il sacco interno viene inserito in quello esterno e lasciato chiuso. Immediatamente dopo il fusto o il fustino viene chiuso con l’apposito coperchio e non verrà riaperto fino al momento del riempimento. I fusti vengono portati direttamente dal magazzino al Reparto Prodotti Finiti.

Preparazione secchielli e bidoncini

I secchielli ed i bidoncini vengono portati direttamente dal magazzino al Reparto Prodotti Finiti avendo cura di riconfezionare eventuali rimanenze di pedane sconfezionate.

Attività preliminari ed avvertenze al confezionamento

- preparare la macchina riempitrice verificando di aver impostato la quantità esatta con cui l’imballo deve essere riempito. La verifica deve essere ripetuta ogni ora;

- [solo per il confezionamento di secchielli e bidoncini] preparare il piano di appoggio;

- verificare di avere a disposizione quanto necessario al confezionamento. [confezionamento in fusti] Occorre preparare: carta assorbente, Divosan Spray, etichette e sigilli. [confezionamento in secchielli e bidoncini] Occorre preparare: pedane, secchielli completi di coperchi, velofilm, reggette, martello in gomma (solo secchielli), spugnette, etichette (martello di gomma e spugnette devono essere tenuti nell’armadio).

- accertarsi che gli impianti per il riempimento siano stati sanificati, le utenze siano tutte attive e che le condense siano state scaricate.

- controllare il filtro di pre-infustamento per la presenza di frammenti estranei e l’integrità del filtro.

FLUSSO OPERATIVO DELE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO IN FUSTI

Personale impiegato

N° 1 addetto alla movimentazione (che deve essere dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi);

N° 1 addetto al riempimento;

N° 1 addetto alla chiusura degli imballi.

Flusso operativo

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i fusti dal magazzino imballi al reparto prodotti finiti utilizzando per ogni luogo l’apposito muletto.

- L’addetto alla movimentazione predispone la pedana vicino all’ingresso del portello dell’area Astepo. Verificando:

  - PEDANE: misura rispondente ad ordine, nuove e resistenti, pulite e senza macchia, assenza di chiodi sporgenti ed idonee al sistema ISPM 15 FAO.

  - FUSTI: perfettamente verniciati ed assenza di altre etichette.

  - L’addetto alla movimentazione, senza togliere il coperchio, pulisce la superficie del coperchio con uno spruzzo di Divosan Spray ed uno strappo di carta assorbente.

- L’addetto alla movimentazione appone sui fusti n.2 etichette seguendo il corretto ordine progressivo (le etichette dovranno seguire un numero progressivo per l’intero lotto) e assicurandosi di applicare ciascuna etichetta sotto il primo bordo e la seconda etichetta esattamente sul lato opposto della prima etichetta (assicurandosi di applicare sui primi e sugli ultimi due fusti l’etichetta che ne indica la destinazione a rilavorazione).

  - L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto al riempimento, avvicina la pedana all’ingresso del portello dell’area Astepo, ne attende l’apertura totale, e sistema la pedana sulla passerella.

  - L’addetto al riempimento attende la chiusura totale del portello, toglie i coperchi ed apre il sacco interno.

  - L’addetto al riempimento verifica:

- SACCHI: integri ed assenza di corpi estranei.

- L’addetto al riempimento avvia le operazioni di confezionamento avendo cura di:

- scartare i primi due fusti di succo e destinarli alla rilavorazione;

- scartare gli ultimi due fusti di succo e destinarli alla rilavorazione;

- assicurarsi che, durante la fase di riempimento, la tolleranza del peso non superi l’1% del peso netto totale con cui si deve riempire un singolo imballo.

- L’addetto al riempimento si occupa della chiusura del sacco attorcigliando su se stesso il sacco e chiudendolo con il sigillo numerato, collaborando con l’addetto alla chiusura degli imballi per i fusti difficilmente raggiungibili.

- L’addetto alla chiusura degli imballi pulisce eventuali sgocciolamenti di succo o condensa con la seguente modalità:

- asciugare il succo con carta assorbente monouso;

- pulire la superficie con uno spruzzo di Divosan spray;

- asciugare con un nuovo strappo di carta assorbente monouso;

- aspettare qualche minuto;

- chiudere il secondo sacco avendo cura di verificare che non vi siano cattivi odori o residui di succo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi deve posizionare il coperchio, bloccarlo con la baionetta ed apporre il sigillo.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto alla chiusura degli imballi, si avvicina al portello, facendolo aprire, e preleva la pedana.

- L’addetto alla movimentazione, verifica la presenza delle etichette e, se richiesto nell’ordine di produzione, applica regetta e velofilm assicurandosi che siano ben in tensione. Il velofilmdeve  coprire totalmente i fusti intrappolando anche il fondo del pallet, bisogna effettuare tre giri dal basso verso l’alto, in modo tale da irrigidire l’intero blocco.

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i fusti nella cella di congelamento.

FLUSSO OPERATIVO DELE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO IN SECCHIELLI

Personale impiegato

N° 1 addetto alla movimentazione (che deve essere dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi);

N° 1 addetto alla predisposizione degli impianti;

N° 1 addetto al riempimento;

N° 1 addetto alla chiusura degli imballi.

Flusso operativo

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i secchielli imballati dal magazzino imballi al reparto prodotti finiti utilizzando per ogni luogo l’apposito muletto.

- L’addetto alla movimentazione predispone la pedana vicino all’ingresso del portello dell’area Astepo. Verificando:

  - SECCHIELLI: ancora imballati.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto al riempimento, avvicina la pedana all’ingresso del portello dell’area Astepo, ne attende l’apertura totale, e sistema la pedana sulla passerella.

- L’addetto alla predisposizione degli imballi toglie la confezione esterna dei secchielli, appone n.2 etichette per ogni secchiello seguendo il corretto numero progressivo  (le etichette dovranno seguire un numero progressivo per l’intero lotto) assicurandosi di applicare ciascuna etichetta sotto il primo bordo e la seconda etichetta esattamente sul lato opposto della prima etichetta (avendo cura di apporre sui primi cinque e sugli ultimi cinque l’etichetta che indica la destinazione a rilavorazione) e predispone il secchiello sul tavolo del riempimento. Verificando:

  - SECCHIELLI: assenza di altre etichette e pulizia interna ed esterna dell’imballo.

- L’addetto al riempimento avvia le operazioni di confezionamento avendo cura di:

- scartare i primi cinque secchielli di succo e destinarli alla rilavorazione;

- scartare gli ultimi cinque secchielli di succo e destinarli alla rilavorazione;

- assicurarsi che, durante la fase di riempimento, la tolleranza del peso non superi l’1% del peso netto totale con cui si deve riempire un singolo imballo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi si occupa della chiusura del coperchio posizionandolo con attenzione, spingendolo con forza verso il basso fino a chiuderlo totalmente e sentire il caratteristico suono emesso dalla chiusura del sigillo; infine batte con il martello di gomma sulla circonferenza del tappo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi pulisce eventuali sgocciolamenti di succo o condensa con la seguente modalità:

- asciugare il succo con carta assorbente monouso;

- pulire la superficie con uno spruzzo di Divosan spray;

- asciugare con un nuovo strappo di carta assorbente monouso. ;

- aspettare qualche minuto;

- verificare che non vi siano cattivi odori o residui di succo.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto alla chiusura degli imballi, si avvicina al portello, facendolo aprire, e preleva la pedana verificando la presenza delle etichette.

- L’addetto alla movimentazione, dopo aver verificato che il carico di secchielli sia perfettamente centrato nella pedana e che i secchielli siano perfettamente impilati, procede a velofilmare e reggettare la pedana facendo attenzione che il velofilm e le reggette siano in tensione. Il velofilm deve coprire totalmente i secchielli intrappolando anche il fondo del pallet, bisogna effettuare tre giri dal basso verso l’alto, in modo tale da irrigidire l’intero blocco.

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i secchielli nella cella di congelamento.

FLUSSO OPERATIVO DELE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO IN BIDONCINI

Personale impiegato

N° 1 addetto alla movimentazione (che deve essere dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi);

N° 1 addetto alla predisposizione degli impianti;

N° 1 addetto al riempimento;

N° 1 addetto alla chiusura degli imballi.

Flusso operativo

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i bidoncini imballati dal magazzino imballi al reparto prodotti finiti utilizzando per ogni luogo l’apposito muletto.

- L’addetto alla movimentazione predispone la pedana vicino all’ingresso del portello dell’area Astepo. Verificando:

  - BIDONCINI: ancora imballati.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto al riempimento, avvicina la pedana all’ingresso del portello dell’area Astepo, ne attende l’apertura totale, e sistema la pedana sulla passerella.

- L’addetto alla predisposizione degli imballi toglie la confezione esterna dei bidoncini, appone l’etichetta (le etichette dovranno seguire un numero progressivo per l’intero lotto) avendo cura di apporre sui primi cinque e sugli ultimi cinque l’etichetta che indica la destinazione a rilavorazione. Toglie il tappo e predispone il bidoncino ed il tappo sul tavolo del riempimento. Verificando:

  - BIDONCINI: assenza di altre etichette e pulizia interna ed esterna dell’imballo.

- L’addetto al riempimento avvia le operazioni di confezionamento avendo cura di:

- scartare i primi cinque bidoncini di succo e destinarli alla rilavorazione;

- scartare gli ultimi cinque bidoncini di succo e destinarli alla rilavorazione;

- assicurarsi che, durante la fase di riempimento, la tolleranza del peso non superi l’1% del peso netto totale con cui si deve riempire un singolo imballo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi si occupa della chiusura del tappo posizionandolo con attenzione, spingendolo con forza verso il basso fino a chiuderlo totalmente e sentire il caratteristico suono emesso dalla chiusura del sigillo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi pulisce eventuali sgocciolamenti di succo o condensa con la seguente modalità:

- asciugare il succo con carta assorbente monouso;

- pulire la superficie con uno spruzzo di Divosan spray;

- asciugare con un nuovo strappo di carta assorbente monouso. ;

- aspettare qualche minuto;

- verificare che non vi siano cattivi odori o residui di succo.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto alla chiusura degli imballi, si avvicina al portello, facendolo aprire, e preleva la pedana verificando la presenza dell’etichetta.

- L’addetto alla movimentazione, dopo aver verificato che il carico di bidoncini sia perfettamente centrato nella pedana e che i secchielli siano perfettamente impilati, procede a velofilmare e reggettare la pedana facendo attenzione che il velofilm e le reggette siano in tensione. Il velofilmdeve coprire totalmente i bidoncini intrappolando anche il fondo del pallet, bisogna effettuare tre giri dal basso verso l’alto, in modo tale da irrigidire l’intero blocco.

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i bidoncini nella cella di congelamento.

Prima di terminare il turno di lavoro e lasciare le consegne agli operatori del turno successivo è obbligatorio terminare tutte le fasi relative al confezionamento di una pedana. In nessun caso è possibile che le fasi sopra citate, per una stessa pedana, sia eseguita da operatori appartenenti a due diversi turni di lavoro.

Operazioni di carico e di prodotti in secchielli o bidoncini

Nel caricare pedane contenenti secchielli o bidoncini l’operatore avrà cura di:

- assicurarsi di non lasciare spazi tra le pedane ed il container e tra le pedane e le altre pedane applicando, nel caso in cui questo non sia possibile da un’ottimale disposizione delle pedane, fogli di polistirolo o cuscinetti gonfi d’aria fino alla pressione massima di 0,2 bar (air bag) per eliminare possibili movimenti;

- disporre nella parte posteriore del container pedane prive di muffa e sporcizia che dovranno essere preparate e pulite il giorno precedente al carico. Nella parte soprastante a queste pedane dovrà essere messo il polistirolo.