FLUSSO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ PRELIMINARI

Preparazione secchielli

I secchielli vengono portati direttamente dal magazzino al Reparto Prodotti Finiti avendo cura di riconfezionare eventuali rimanenze di pedane sconfezionate.

Attività preliminari ed avvertenze al confezionamento

- preparare la macchina riempitrice verificando di aver impostato la quantità esatta con cui l’imballo deve essere riempito. La verifica deve essere ripetuta ogni ora;

- preparare il piano di appoggio;

- verificare di avere a disposizione quanto necessario al confezionamento.

Per il confezionamento in secchielli occorre preparare: pedane, secchielli completi di coperchi, velofilm, reggette, martello in gomma, spugnette, etichette (martello di gomma e spugnette devono essere tenuti nell’armadio).

- accertarsi che gli impianti per il riempimento siano stati sanificati, le utenze siano tutte attive e che le condense siano state scaricate.

- controllare il filtro di pre-infustamento per la presenza di frammenti estranei e l’integrità del filtro.

FLUSSO OPERATIVO DELE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO IN SECCHIELLI

Personale impiegato

N° 1 addetto alla movimentazione (che deve essere dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi);

N° 1 addetto alla predisposizione degli impianti;

N° 1 addetto al riempimento;

N° 1 addetto alla chiusura degli imballi.

Flusso operativo

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i secchielli imballati dal magazzino imballi al reparto prodotti finiti utilizzando per ogni luogo l’apposito muletto.

- L’addetto alla movimentazione predispone la pedana vicino all’ingresso del portello dell’area Astepo. Verificando:

  - SECCHIELLI: ancora imballati.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto al riempimento, avvicina la pedana all’ingresso del portello dell’area Astepo, ne attende l’apertura totale, e sistema la pedana sulla passerella.

- L’addetto alla predisposizione degli imballi toglie la confezione esterna dei secchielli, appone n.2 etichette per ogni secchiello seguendo il corretto numero progressivo, assicurandosi di applicare ciascuna etichetta sotto il primo bordo e la seconda etichetta esattamente sul lato opposto della prima etichetta (avendo cura di apporre sui primi cinque e sugli ultimi cinque l’etichetta che indica la destinazione a rilavorazione) e predispone il secchiello sul tavolo del riempimento. Verificando:

  - SECCHIELLI: assenza di altre etichette e pulizia interna ed esterna dell’imballo.

- L’addetto al riempimento avvia le operazioni di confezionamento avendo cura di:

- scartare i primi cinque secchielli di succo e destinarli alla rilavorazione;

- scartare gli ultimi cinque secchielli di succo e destinarli alla rilavorazione;

- assicurarsi che, durante la fase di riempimento, la tolleranza del peso non superi l’1% del peso netto totale con cui si deve riempire un singolo imballo;

- assicurarsi che, durante la fase di riempimento, il succo non fuoriesca dal secchiello.

- L’addetto alla chiusura degli imballi, prima di procedere con la chiusura del coperchio deve assicurarsi che il secchiello non sia sporco di succo, dopo aver verificato ciò, procederà con la chiusura dello stesso posizionando il coperchio con attenzione, spingendolo con forza verso il basso fino a chiuderlo totalmente e sentire il caratteristico suono emesso dalla chiusura del sigillo; infine batte con il martello di gomma sulla circonferenza del tappo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi pulisce eventuali sgocciolamenti di succo o condensa con la seguente modalità:

- asciugare il succo con carta assorbente monouso;

- pulire la superficie con uno spruzzo di Divosan spray;

- asciugare con un nuovo strappo di carta assorbente monouso;

- aspettare qualche minuto;

- verificare che non vi siano cattivi odori o residui di succo.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto alla chiusura degli imballi, si avvicina al portello, facendolo aprire, e preleva la pedana verificando la presenza delle etichette, le quali devono essere messe in modo tale da essere ben visibili.

- L’addetto alla movimentazione, verificherà che il carico di secchielli sia perfettamente centrato sulla pedana per far si che gli angoli restino liberi. Inoltre verificherà che i manici siano rivolti verso l’interno della pedana perché diversamente potrebbero causare danneggiamenti alla reggetta e/o danneggiamenti derivanti da urti che l’intero carico potrebbe subire durante le fasi di movimentazione e che i secchielli siano perfettamente impilati, le reggette devono essere posizionate seguendo le scanalature presenti nel secchiello per evitare che non scivolino sulla parte liscia del secchiello, questo perché:

- le scanalature sono il punto più resistente dell’imballo;

- le reggette vanno applicate ad ogni fila di secchielli;

- procedere ad apporre velofilm ben tirato per ciascuna fila facendo attenzione che nell’ultima fila vengano posizionati n°4 angolari con 3 file di reggetta in prossimità delle scalanature dei secchielli; Il velofilm deve coprire totalmente i secchielli intrappolando anche il fondo del pallet, bisogna effettuare tre giri dal basso verso l’alto, in modo tale da irrigidire l’intero blocco.

- apporre etichetta esterna per ciascun lato della pedana.

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i secchielli nella cella di congelamento.

Operazioni di carico e di prodotti in secchielli

Nel caricare pedane contenenti secchielli l’operatore avrà cura di:

- assicurarsi di non lasciare spazi tra le pedane ed il container e tra le pedane e le altre pedane applicando, nel caso in cui questo non sia possibile da un’ottimale disposizione delle pedane, fogli di polistirolo o cuscinetti gonfi d’aria fino alla pressione massima di 0,2 bar (air bag) per eliminare possibili movimenti;

- disporre nella parte posteriore del container pedane prive di muffa e sporcizia che dovranno essere preparate e pulite il giorno precedente al carico. Nella parte soprastante a queste pedane dovrà essere messo il polistirolo.