SCOPO

Scopo della presente istruzione è quello di definire le modalità operative ed amministrative per le spedizioni in cisterna.

FLUSSO OPERATIVO

Il servizio di trasporto in cisterna può essere organizzato sia a cura di Agrumi-Gel s.r.l. che a cura del cliente. In entrambi i casi Agrumi-Gel s.r.l. ha la responsabilità di verificare l’idoneità del mezzo prima di procedere con il carico.

Il succo NFC è dapprima refrigerato alla temperatura di 0 °C, poi viene stoccato in apposito tino asettico refrigerato. Il succo concentrato è dapprima refrigerato alla temperatura di -5°C, poi viene stoccato in apposito tino asettico refrigerato.

Il trasporto viene eseguito a mezzo cisterne isotermiche idonee al trasporto alimentare. L’operatore addetto al carico, osservando quanto prescritto nel modulo M 15.03 C “Carichi in partenza”, deve compilare la sezione a lui destinata. Egli deve inoltre:

- far posizionare il mezzo nella zona destinata al carico delle cisterne;

- verificare che le cisterne siano idonee al trasporto del prodotto da caricare, ovvero che le parti che vengono a contatto con il prodotto siano in acciaio e senza corrosioni, nonché che il mezzo trasporti esclusivamente il prodotto del cliente;

- verificare la pulizia interna ed esterna della cisterna, anche attraverso il prelievo ed il controllo dell’acqua dalla valvola di scarico;

- verificare la presenza di un certificato di lavaggio in originale antecedente 48 ore dal carico che riporti il numero dei sigilli montati ai bocchettoni;

- verificare l’integrità dei sigilli posti a chiusura dei bocchettoni;

- applicare, all’apertura dei bocchettoni, l’apposita retina anti-insetto;

- verificare la presenza di un filtro cilindrico in ogni sfiato;

- verificare l’integrità dei filtri ed effettuare la sanificazione ed il risciacquo della linea di carico;

- verificare la temperatura prima e durante il carico;

- qualora la temperatura della cisterna risultasse superiore ai 18° occorre procedere con l’abbattimento delletemperatura. Le cisterne dovranno essere trattate con acqua precedentemente pastorizzata e successivamente raffreddata a 4°. Il responsabile al carico avrà cura di accertare personalmente l’abbassamento della temperatura prima di procedere al carico

- qualora si rendesse necessario che l’autista e/o l’addetto al carico salga sulla cisterna per effettuare lavori e controlli in quota, Egli ha l’obbligo di utilizzare gli opportuni DPI ed agganciarsi alla ringhiera di protezione, di cui la cisterna è dotata, per evitare cadute dall’alto.

- prelevare durante il carico, dall’apposito punto di prelievo, n°5 campioni. N° 2 per il cliente, n° 1 per Agrumi-Gel, n°1 per la verifica della temperatura del succo caricato e n°1 come contro campione. I campioni devono essere correttamente sigillati piombino e pinza Agrumi-Gel s.r.l.;

- Applicare, a carico avvenuto, i sigilli ad ogni bocchettone.

- Il laboratorio avrà cura di far caricare i campioni sulla cisterna dopo la pesata al bilico. I campioni vanno inseriti insieme al ghiaccio all’interno di un sacchetto di plastica chiuso. La busta inserita nel contenitore di polistirolo dovrà essere bloccata con altro polistirolo in modo da far si che non si muova. Il laboratorio ha il compito di scattare ed inviare contestualmente alla partenza foto del contenitore di polistirolo dove sono contenuti i campioni.

Se la cisterna si dovesse presentare sporca, occorre mandarla alla stazione di lavaggio più vicina.

L’addetto al carico dovrà consegnare i campioni all’addetto al laboratorio. L’addetto al laboratorio provvederà ad archiviare in cella il campione Agrumi-Gel ed il contro-campione. Nei mesi che vanno da settembre ad aprile i campioni destinati al cliente saranno imballati in confezioni di polistirolo dall’addetto al laboratorio ed inviati al cliente insieme alla cisterna dall’addetto alla spedizione. Nel resto dei mesi dell’anno, o in caso di temperature molto alte, l’addetto al laboratorio provvederà a congelare i campioni destinati al cliente. L’addetto alla reception, preventivamente avvisato dall’addetto alle spedizioni tramite M 01.03 “Comunicazione interna”, provvederà a prenotare il ritiro al corriere del campione per il giorno seguente al carico della cisterna. Il giorno seguente al carico della cisterna i campioni destinati al cliente saranno inviati al cliente, con spedizione 24 ore, mezzo corriere espresso.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

M 01.03, M 15.03 C nelle loro ultime revisioni.