- SCOPO

Scopo della presente istruzione operativa è la descrizione delle determinazioni analitiche che si effettuano sugli impianti.

- RESPONSABILITÀ

L’applicazione della presente istruzione operativa coinvolge le seguenti figure:

FUNZIONI COINVOLTE

Resp. Qualità

Resp. Laboratorio

- CONTROLLO APPARECCHIATURE/IMPIANTI

Alle aree dello stabilimento vengono attribuiti dei livelli di criticità che vengono assegnati secondo il modello della matrice del rischio, i cui riferimenti si trovano all’interno del manuale HACCP.

I livelli di criticità attribuiti sono i seguenti:

| PUNTEGGIO | RISCHIO | TIPO DI CONTROLLO E FREQUENZA |
| --- | --- | --- |
| 0 | NESSUN RISCHIO (Aree esterne nelle quali non vi è prodotto) | Ispezione visiva |
| 1 | BASSO RISCHIO (Aree di transito e/o stoccaggio materiali e/o zone con prodotto confezionato) | Tampone/controllo aria/ Ispezione visiva Controllo random |
| 2 | MEDIO RISCHIO (Zone di lavorazione con presenza di succo non esposto) | Tampone/controllo aria/ Ispezione visiva Controllo trimestrale |
| 3 | ALTO RISCHIO (Zone di lavorazione con presenza di succo esposto) | Tampone/controllo aria/ Ispezione visiva Controllo mensile o per batch |

Tale punteggio serve a definire la frequenza e il tipo di controllo che deve essere applicato nell’area considerata.

Gli impianti/apparecchiature/attrezzature oggetto di controllo sono:

- linee di selezione

- linee di estrazione

- serbatoi accumulo

- cisterne

- impianto di scongelamento

- confezionatrici

per tali controlli si dispone un piano che prevede che i controlli vengano eseguiti mediante tamponi con il metodo tradizionale di striscio, trasferimento su piastra e incubazione a 30°C per 48 h per CBT su Compact Dry e 25° per 72 h min. per lieviti e muffe su Compact Dry.

Tale prova deve avere come limite per superficie pulita i seguenti parametri:

| Stafilococchi coagulosi (CFU /cm2) | <100 |
| --- | --- |
| CBT (CFU / cm2) | <500 |
| Lieviti (CFU / cm2) | <100 |
| muffe (CFU / cm2) | <100 |

L’esito dei controlli viene registrato nel modulo “controllo superfici impianti” (M 10.02 a-b-c).

La seguente tabella descrive le apparecchiature, le tipologie di controllo, il livello di criticità e la frequenza con la quale tali controlli vengono effettuati.

| DESCRIZIONE | TIPOLOGIA CONTROLLO | LIVELLO | FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Linee di selezione | Rulli di scorrimento | 2 | Settimanali |
| Linee di estrazione | Rulli di scorrimento | 3 | Settimanali |
| Cisterne | tubo carico pareti interne | 3 | Settimanali |
| Silos accumulo prodotto semilavorato | pareti interne: casuale pale degli agitatori | 3 | Settimanali |
| Impianti di Scongelamento | parete interna crasher | 3 | Settimanali |
| Confezionamento Infustatrici a peso e volumetrica (Astepo) | Interno Cannule | 3 | Prima di ogni scarico |

- CONTROLLO DEGLI OPERATORI

I controlli effettuati dal laboratorio di controllo qualità vertono all’individuazione dei microrganismi totali mediante tamponi. Il controllo random viene effettuato a cadenza bimestrale su cinque operatori e l’esito viene riportato nell’apposita scheda di controllo.

I parametri di valutazione dei risultati sono i seguenti:

- < 10 ottimo CFU/cm²: ottimo;

- da 10 a 50 CFU/cm²: accettabile;

- > 50 CFU/cm²: inaccettabile.

- REVISIONE DEL PIANO DI CONTROLLO

L’adeguatezza del piano di controllo è riesaminata annualmente in funzione degli esiti delle analisi e di eventuali aggiornamenti legislativi.

Il piano è inoltre aggiornato a seguito di qualsiasi informazione specifica di provenienza interna o esterna che possa avere impatto sulla sicurezza alimentare.