IO-02: Sicurezza nel Traffico Interno e Utilizzo dei Carrelli Elevatori

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

##### Versione per affissione (sintesi) – TRAFFICO INTERNO – REGOLE PER TUTTI

- Limite di Velocità: Velocità massima 10 km/h nei piazzali e 5 km/h dentro i capannoni. Andatura sempre moderata, pronti a fermarsi.

- Priorità ai Pedoni: Il pedone ha sempre la precedenza. I conducenti di carrelli e automezzi devono rallentare a ogni incrocio e usare il clacson in prossimità di porte o angoli ciechi.

- Percorsi dedicati: Seguire la segnaletica: carrelli solo sulle vie carrellabili segnate (linee gialle a terra), pedoni sui camminamenti pedonali (linee verdi). Vietato ai pedoni camminare nelle corsie carrelli, salvo per attraversare ai passaggi pedonali contrassegnati.

- DPI e Attenzione: Chiunque si trovi nelle aree di movimentazione (magazzini, cortile di carico) deve indossare giubbotto ad alta visibilità. Prestare attenzione costante: niente cuffie audio o uso cellulare camminando. I carrellisti guidano con prudenza, mantengono mani libere (vietato telefonare alla guida).

- Divieti Veicoli: Vietato trasportare persone sui carrelli elevatori (nessuno seduto sulle forche o sul carico!). Carico ben posizionato e stabile, non eccedere portata. Vietato circolare con carico sollevato alto: mantenere forche a ~15 cm da terra durante lo spostamento.

- Sosta e Stazionamento: Parcheggiare i carrelli solo nelle aree previste, a motore spento/freno tirato/forche a terra. Non ostruire uscite di emergenza o estintori con carrelli o pallet. Camion in attesa in piazzale devono stare nell’area designata, motore spento se carico/scarico fermo.

- Attenzione in Retromarcia: Carrellisti: guardare SEMPRE nella direzione di marcia. Se la visuale è ostruita dal carico, guidare in retromarcia. Usare dispositivi acustici/luminosi di avviso (cicalino retromarcia, lampeggiante) – devono essere funzionanti. Pedoni: attenzione ai carrelli in retromarcia, stare fuori dalla loro traiettoria.

- Carico/Scarico Automezzi: Prima di entrare col muletto in un camion, assicurarsi che le ruote siano bloccate (cunei) e che il pianale sia fermo (baie con lampade verde/rossa, attendere verde). Non sostare dietro ai camion in manovra.

- Segnaletica e Divieti: Rispettare tutti i cartelli: specchi parabolici, stop, dare precedenza. Divieto di fumo in area serbatoi carburante carrelli. Divieto di accesso mezzi non autorizzati nei reparti.

- In caso di Quasi-Incidente: Segnala immediatamente al responsabile qualsiasi manovra pericolosa o situazione di rischio (es. pedoni che attraversano distratti, curva cieca problematica). Meglio agire subito per evitare il prossimo incidente!

##### Versione estesa – Istruzione Operativa sul Traffico Interno e l’Uso dei Carrelli Elevatori

Introduzione e scopo: Questa IO dettaglia le norme di sicurezza per la circolazione di veicoli (carrelli elevatori, transpallet elettrici, camion dei fornitori) e per i movimenti pedonali all’interno dello stabilimento. L’obiettivo è prevenire collisioni, investimenti e ribaltamenti, assicurando la coesistenza sicura di mezzi e persone nelle aree di magazzino, produzione e piazzali. I carrelli elevatori sono attrezzature da lavoro e come tali i loro operatori devono essere addestrati (patentino) e consapevoli dei rischi (ribaltamento, carico che cade, urti). Allo stesso tempo, tutti i lavoratori devono conoscere le regole di viabilità interna.

Mappa delle aree e percorsi: (Riferirsi alla planimetria sicurezza allegata). Nel nostro stabilimento: - Corridoi produzione (corsie gialle) dove i muletti transitano per trasferire bins e pallet; - Marciapiedi pedonali segnati in vernice verde a lato dei corridoi, protetti ove possibile da barriere; - Piazzale di carico fronte magazzino prodotti finiti: un circuito di circolazione per i camion (entrata lato cancello ovest, uscita lato est) e zone di manovra; - Area raccolta rifiuti e parcheggio mezzi aziendali sul retro, accessibile a carrelli e trattorini. La segnaletica orizzontale e verticale è predisposta secondo il Piano Traffico Interno. È importante che periodicamente (ogni 6 mesi) sia riverniciata e mantenuta visibile.

Abilitazione e condizioni conducenti carrelli: Solo i lavoratori in possesso di attestato di abilitazione (patentino mulettista) e autorizzati dall’azienda possono condurre i carrelli elevatori. Devono avere la visita medica in validità attestante l’idoneità (incluso visus adeguato). Il carrellista deve trovarsi in buone condizioni psico-fisiche durante il lavoro: tassativamente vietato guidare sotto effetto di alcol o farmaci/stupefacenti che alterino i riflessi. (L’azienda può effettuare controlli alcolemici random nelle aree sensibili). Prima di iniziare il turno, l’operatore carrello esegue check giornaliero del mezzo: freni, clacson, luce lampeggiante, segnalatore acustico, forche integre, ruote, livelli batteria o GPL. Segnala immediatamente guasti e non utilizza un carrello con difetti ai dispositivi di sicurezza (es. clacson rotto – deve prenderne uno funzionante). Usa la cintura di sicurezza sedile dove presente (tutti i carrelli da 2019 ne sono dotati).

Regole di guida sicura: - Velocità e prudenza: 10 km/h è circa passo d’uomo veloce – in pratica, non più di una velocità tale da poter arrestare il carrello in pochi metri. In prossimità di persone, abbassare ulteriormente l’andatura. Non fare curve brusche che possano sbilanciare il carico o il mezzo. Usare progressivamente i comandi, niente movimenti a scatto.
- Attenzione costante: Il conducente deve guardare avanti nella direzione di marcia; se trasporta un carico ingombrante che ostruisce la vista anteriore, deve guidare al contrario (guardando dietro, e procedendo in retromarcia) o farsi guidare da un collega a piedi opportunamente posizionato. In retromarcia, ruotare busto e testa per guardare dietro; non affidarsi solo agli specchietti. Tenere sempre le forche basse (poco sopra il suolo) quando si viaggia senza carico, e inclinate leggermente indietro col carico per stabilità.
- Interazioni con pedoni: Oltre al diritto di precedenza pedoni di per sé, l’operatore deve comunicare con essi: segnalare con il clacson in avvicinamento, stabilire contatto visivo se possibile per capire che il pedone l’ha visto. Nei punti di attraversamento pedonale (strisce a terra), fermarsi se un pedone intende attraversare. I pedoni dovrebbero attraversare solo su questi punti e guardare entrambi i lati prima, ma il carrellista non può presumere che lo facciano: meglio fermarsi preventivamente.
- Operazioni di carico/scarico: Quando si preleva o deposita un pallet sugli scaffali, assicurarsi che sia stabile. Non spingere con le forche pallet accanto (rischio crolli domino). Se un pallet è in alto e instabile, non cercare di sistemarlo con le forche: abbassarlo a terra e sistemare. Mai sostare o passare sotto un carico sospeso (regola per tutti). In particolare, i pedoni devono stare lontani dal raggio d’azione del carrello elevatore mentre questo impila pallets o movimenta bins: potrebbe cadere materiale. Nelle operazioni su camion, accertarsi che il pianale sia in sicurezza: ruote camion bloccate con cunei, motrice spenta, staffe di sostegno (se container sganciato). Usare rampe o dock leveler solo se ben posizionate. Un carrello non deve entrare se il segnale di blocco (luce rossa) è acceso.
- Ribaltamento carrello: Grande pericolo per l’operatore. Per evitarlo: non curvare mai a velocità con il carico sollevato; rallentare prima di curvare; non superare la portata massima (peso e baricentro, consultare targhetta portate vs altezza). In caso malaugurato inizi il ribaltamento laterale, l’istinto di saltare fuori è forte ma pericolosissimo: restare entro la cabina, aggrapparsi al volante/maniglia e tenere le gambe dentro. La cintura serve a trattenere. Questo deve essere ricordato nei corsi e con cartelli in cabina.
- Posto guida: Non lasciare mai il carrello con motore acceso incustodito. Se ci si allontana più di 2 metri o se è fuori vista, spegnere, estrarre chiave e abbassare forche a terra. Parcheggiare in area idonea, non in mezzo ai passaggi.
- Uso aree esterne e rampe: In caso di pioggia, le superfici esterne diventano scivolose – ridurre velocità. Attenzione anche alle foglie bagnate in autunno nel piazzale. I carrelli elettrici possono perdere aderenza su rampe ripide o bagnate. Procedere perpendicolarmente sulle rampe, non in diagonale (rischio ribaltamento trasversale). Scendere dalle rampe in retromarcia se col carico (perché così il carico sta a monte e non sbilancia). - Visibilità e orari notturni: Se si opera in condizioni di luce scarsa, accendere i fari del carrello. In aree buie esterne, dotarsi di torcia o illuminazione portatile. Se traffico notturno con autisti, meglio predisporre luci aggiuntive di cantiere per evidenziare i percorsi.
- Interferenza con macchinari: Non transitare con carrelli sotto bracci di macchine in movimento o vicino a zone di produzione se non necessario. Ad esempio, nella zona di spremitura agrumi, i carrelli possono passare solo nel corridoio dedicato; non entrare in reparti se non per consegnare materiali e dopo aver avvisato il preposto.
- Istruzioni per pedoni e altri lavoratori: Oltre ai conducenti, anche chi lavora a piedi deve seguire accorgimenti: camminare solo nelle aree per pedoni; guardare sempre prima di attraversare una corsia carrelli; usare i varchi predisposti (non saltare bancali o catenelle per risparmiare strada); indossare la visibilità alta (fondamentale in celle frigo poco illuminate o in cortile di sera); non distrarsi con cellulare o altro. Se si trasporta manualmente un oggetto voluminoso che riduce la visuale, chiedere aiuto o usare un carrellino a spinta.

Responsabilità e ruoli: Il Preposto di Magazzino ha il compito di far rispettare queste regole tra i suoi operatori: richiama chi va troppo veloce o non indossa DPI, organizza i flussi (ad es. scaglionare accesso di più carrelli nella stessa corsia). Il Datore di Lavoro assicura la formazione e l’abilitazione dei carrellisti e mette a disposizione mezzi in efficienza. Il RSPP e ASPP fanno periodici safety walk in reparto, verificando segnaletica e comportamento (esiti discussi in comitato sicurezza). Il Lavoratore carrellista è direttamente responsabile della condotta del mezzo assegnatogli e della sua manutenzione giornaliera minima (controlli). Il Lavoratore pedone ha la responsabilità di seguire le indicazioni di percorso e di non mettersi deliberatamente in situazioni di rischio (es. passando sotto carichi sospesi, cavalcando sul carrello altrui per farsi dare un passaggio – proibito!).

DPI e misure di protezione: Tutti in area traffico: gilet alta visibilità classe 2 o 3, scarpe antinfortunistiche (rischio investimento piede); raccomandato anche elmetto per chi staziona in aree carico (rischio caduta merce dall’alto, ad es. pallet alti). I carrelli sono dotati di segnalatore acustico e lampeggiante: questi sono considerati “DPI collettivi” – l’azienda li mantiene funzionanti. Nelle zone di maggior transito sono stati installati specchi convessi per vedere dietro angoli ciechi e sensori di presenza con allarmi visivi (ad es. LED rossi a terra ad incrocio corridoi, attivati dal movimento). Questi ausili riducono i rischi ma non sostituiscono l’attenzione umana.

Gestione emergenze incidente stradella: Se dovesse verificarsi un urto con infortunio: bloccare immediatamente il mezzo, prestare soccorso chiamando gli addetti di primo soccorso. L’area va isolata per rilievi e per evitare ulteriori movimenti. L’RSPP conduce indagine come da PROC-09, con particolare riguardo a capire se c’è un problema sistemico (es. percorso mal progettato, visibilità scarsa, regole non rispettate, saturazione di traffico). Se un carrello si ribalta senza feriti, comunque bloccare area e chiamare un tecnico per rimetterlo in posizione (non farlo a mano con altri carrelli in modo improvvisato). Segnalare sempre i quasi incidenti (ad es. “carrello frenato a pochi cm da un collega distratto”) per poter migliorare: la segnalazione non comporta punizioni ma consente di agire (forse il collega ha bisogno di formazione, o forse serve uno specchio lì).

Controlli e verifiche: - Ispezioni periodiche infrastrutture: Mensilmente il Preposto compila una checklist del percorso: segnaletica ancora visibile? Specchi integri? Luci corridoi funzionanti? Pavimento liscio o con buche (pericolose per stabilità carrelli)? Eventuali carenze vengono segnalate alla Direzione per intervento (p.es rifare strisce consumate, riparare pavimentazione).
- Monitoraggio comportamentale: Supervisori ed RSPP fanno osservazioni sul campo (behavioral observation): e.g., random in diversi orari, controllano velocità stimate, se i conduttori suonano agli incroci, ecc. Si può usare un radar didattico per misurare velocità in cortile e dare feedback. Se problemi persistono con un operatore, scatta richiamo formale e ri-addestramento. - Manutenzione mezzi: I carrelli elevatori hanno un programma di manutenzione regolare (tagliandi trimestrali e annuali da officina qualificata). L’ufficio tecnico mantiene registro interventi. Ogni guasto segnalato viene preso in carico subito (non si lascia un carrello con freni malfunzionanti in uso). Carrelli obsoleti vengono sostituiti.
- Revisione regole: Ogni anno in riunione sicurezza si rivedono eventuali incidenti occorsi nell’ambito viabilità interna. Se necessario, le regole vengono aggiornate (ad es. inserire limite 5 km/h se è stato ritenuto opportuno). Il RLS solleva eventuali segnalazioni raccolte tra i lavoratori (es. “quel portone è pericoloso perché carrelli escono su pedonale improvvisamente”). Si prendono decisioni come aggiungere un segnale o cambiare i flussi logistici per mitigare.

Con questa istruzione, vogliamo radicare una cultura di guida sicura: i tempi stretti di produzione non giustificano comportamenti rischiosi. La direzione è chiara che la priorità è la sicurezza rispetto alla velocità di movimentazione. Un incidente può fermare la produzione molto più a lungo di qualche secondo risparmiato. Pertanto tutti sono tenuti al rispetto scrupoloso di queste indicazioni per la salvaguardia propria e altrui.