IO-03: Movimentazione in Sicurezza e Carichi Voluminosi

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

- Versione per affissione (sintesi) – MOVIMENTAZIONE BINS E CASSONI

- Controllo Prima del Sollevamento: Verificare l’integrità del bins (cassone) prima di sollevarlo: fondo e pareti integri, niente crepe. Se danneggiato, non usare carrello – potrebbe rompersi in aria. Trasferire il contenuto in un altro contenitore.

- Carico Bilanciato: Posizionare le forche ben centrate sotto il bins. Assicurarsi che il carico (frutta, bucce, etc.) sia distribuito uniformemente e non ecceda i bordi. Niente carichi sbilanciati o sovraccarico oltre capacità del bins.

- Altezza di Trasporto: Trasportare i bins tenendoli bassi (10-15 cm da terra). Non girare né frenare bruscamente con un bins alzato. Sollevare in alto solo quando si è di fronte alla posizione di stoccaggio.

- Impilamento Sicuro: Non impilare più di 3 bins pieni (altezza max definita). Allineare bene i bins uno sull’altro; mai “a piramide” o su superfici dislivellate. Se i bins hanno incastri, assicurarsi che siano innestati. Non arrampicarsi sui bins per sistemare il carico.

- DPI e Attenzione: Indossare casco protettivo in aree di impilamento (rischio caduta oggetti dall’alto). Occhiali protettivi se si movimentano bucce agrumi (spari di liquidi acidi possibili – pratica che usualmente non viene utilizzato). Guanti antiabrasione per maneggiare bins a mano.

- Divieto di Sosta Sotto Carichi: Assolutamente vietato sostare sotto un bins sospeso o tra il carrello e il bins durante deposizione. Il pedone stia lontano; se deve guidare il carrellista, lo faccia dal lato a distanza di sicurezza, mai sotto.

- Uso Attrezzature Ausiliarie: Per rovesciare bins (scarico su nastri), usare il ribaltatore meccanico apposito se presente; non fare manovre improvvisate col muletto (rischio caduta improvvisa contenuto).

- Spazi di Manovra: Mantenere l’area di stoccaggio bins sgombra: niente ostacoli per terra che possano far sobbalzare il carrello. Illuminazione adeguata – accendere luci aggiuntive se servono in magazzino buio.

- In caso di Caduta Bins: Se un bins cade dal muletto, non tentare di bloccarlo a mano – indietreggiare per evitare colpi. Dopo la caduta, non cercare di rimetterlo su forche con mani e piedi in mezzo – usare il carrello delicatamente. Segnalare il bins caduto al responsabile.

- Versione estesa – Istruzione Operativa per Movimentazione Sicura di Cassoni (“Bins”) e Altri Carichi Ingombranti

Premessa e rischi: Agrumigel utilizza grandi cassoni di plastica (bins) per contenere materie prime (agrumi) e per movimentare altri materiali voluminosi. Tali bins, spesso impilati, se non gestiti correttamente possono causare infortuni: rischio di schiacciamento arti se cadono, urti contro persone o strutture, mal di schiena se manipolati manualmente in modo scorretto. Inoltre, carichi voluminosi riducono la visibilità dei carrellisti e possono urtare contro ostacoli elevati. Questa IO mira a prevenire ribaltamenti di bins e infortuni da movimentazione.

Caratteristiche dei bins e portate: I bins tipici sono in plastica alimentare, dimensioni ~1,2x1x0,8 m, peso a vuoto ~30 kg, portata max ~300-500 kg di contenuto. Sono progettati per essere impilati (4 piedi incastrabili sul coperchio del bins sottostante). Non devono essere impilati più in alto di quanto stabile. Per sicurezza interna, la regola è: max 4 bins pieni, max 6 bins vuoti in altezza.

Ispezione e cura dei contenitori: Il Magazziniere o il personale che lavora con i bins controlla periodicamente lo stato: crepe nelle pareti, piedi rotti, deformazioni. Un bins in condizioni scadenti viene ritirato dal servizio (etichettarlo “NON USARE – DANNEGGIATO” e portarlo nell’area rifiuti plastici per riparazione o smaltimento). Mai caricare liquidi sfusi in bins non progettati per liquidi (rischio cedimento per pressione idrostatica). Non sovraccaricare oltre il limite – se si nota flessione eccessiva delle pareti, togliere materiale.

Movimentazione con carrello elevatore: - Inserire le forche fino in fondo sotto il bins, assicurandosi che escano leggermente dall’altro lato (così il bins è completamente sostenuto). Se le forche sono troppo corte e il bins sporge, è a rischio scivolamento. Se necessario, usare prolunghe di forche quando spessore bins è maggiore della lunghezza standard. - Forche regolate alla giusta distanza: i piedi del bins sono di solito in corrispondenza di alveoli in cui far entrare le forche. Mantenere le forche parallele al suolo fino a inserimento poi leggermente inclinare indietro per stabilizzare. - Sollevare dolcemente: evitare strattoni. Una volta sollevato quel tanto che basta per non strisciare, spostarsi. - Visibilità: un bins di agrumi può essere alto quanto il montante, riducendo la vista frontale. Preferire la retromarcia come da IO-02, oppure se percorrendo brevissima distanza frontale, far accompagnare da qualcuno. - Deposito: posare il bins su superficie piana. Per impilare: allineare bene sopra il sottostante, scendere lentamente finché i piedini non centrano le loro sedi. Controllare da terra poi che sia appoggiato stabile. - Ribaltamento per svuotamento: se non c’è ribaltatore idraulico sul muletto, procedere con cautela manuale è pericoloso. Si dispone di diversi ribaltabins automatici presso la linea di spremitura dove i bins di agrumi vengono agganciati e capovolti su un nastro, e uno presso la linea di lavorazione melagrane. Solo addetti formati usano quell’impianto: accertarsi che i fermi meccanici del bins siano ben chiusi prima di azionare rotazione. Durante rotazione, nessuno vicino al raggio di movimento (barriera presente). - Se un bins deve essere inclinato col muletto (pratica sconsigliata), bisogna usare cinghie per legarlo alle forche per evitare scivoli improvvisi – questa operazione va comunque normata e autorizzata dal responsabile, non improvvisata.

Movimentazione manuale e postura: Un bins vuoto può essere spostato a mano da 2 persone, ma con difficoltà per ingombro. Meglio usare transpallet manuale o carrellino se necessario spostarne uno vuoto. Non tentare di sollevare a mano un bins pieno (impossibile senza attrezzature). Se occorre prelevare materiale da un bins a mano, adottare postura corretta: non chinarsi dentro oltre la cinta – usare pala o attrezzo lungo se possibile, oppure salire su pedana per non piegare schiena oltre 90°. Se il lavoro è frequente (es. riempire sacchi da bins di scarti), predisporre un tavolo vibrante o inclina-bins per ridurre lo sforzo.

Stoccaggio e sicurezza area: - Mantenere file di bins ordinate, preferibilmente singole o doppie file, con spazio sufficiente per i carrelli tra di esse (corsie ~3 m per manovra). - Non posizionare bins impilati vicino a bordi di soppalchi o buche senza protezione: rischio caduta dall’alto. - Segnalare area impilamento con cartello “Carichi sospesi – vietato sostare”.

DPI e misure per operatori bins: Come previsto da DVR.

Incidenti potenziali e prevenzione: - Crollo pila di bins: potrebbe accadere se sovraccaricato o urtato da carrello. Prevenzione: rispettare limite pile. Investimento di piede da bins spinto: quando si depositano bins a terra manualmente, evitare di far scivolare il bins spingendolo con forza – il collega davanti può avere piedi in traiettoria. Comunicare e posizionare lentamente. - Dita schiacciate tra bins: rischio durante impilamento manuale (non raccomandato – usare carrello). Se proprio manuale (vuoti), usare maniglie se presenti o prendere dai lati esterni, mai con dita sotto i piedini. - Urto altezza porta: muovendo bins su forche alte, attenzione a passaggi con altezza limitata (porte, travi): misurare l’altezza e confrontare con montante+bins. Diversi capannoni hanno porte H=3m, un muletto con bins alzato a 2.5m passa, ma se erroneamente più su, colpisce architrave – potenziale danno strutturale e caduta detriti. Quindi, abbassare sempre prima di attraversare aperture.

Responsabilità e formazione: I carrellisti addetti ai bins devono conoscere le specifiche problematiche (formazione interna integrativa sui bins oltre al corso generico muletto). Il Preposto Area Ricevimento/Pomace assicura che i neo-addetti vengano affiancati da esperti nelle prime settimane così da apprendere prassi corrette. Egli è responsabile di far rispettare le altezze di impilamento e di far rimuovere immediatamente eventuali configurazioni pericolose (pile sbilenche, bins danneggiati in uso). Il RSPP include il rischio specifico “caduta carichi (bins)” nel DVR e propone misure – es. potrebbe proporre l’acquisto di distanziatori o scaffalature apposite se volume stoccaggio aumenta, per evitare pile libere troppo alte.

Ispezioni e manutenzione: Oltre al controllo visivo dei bins come detto, l’azienda attua: - Verifica periodica attrezzature di presa: se esistono pinze per bins (accessori del muletto), devono essere verificate annualmente (come attrezzature di sollevamento non marcate CE autonomamente). - Pulizia bins: Periodicamente i bins in circolazione vanno lavati per igiene alimentare ma anche sicurezza (un bins incrostato di residui può scivolare dalle forche). Programmare lavaggio a fine campagna.

Emergenze: In caso di emergenza (incendio) in zona stoccaggio bins, i bins in plastica sono combustibili. V.F. accerteranno se spostarli o raffreddarli; non spostarli con carrelli durante evacuazione a meno che intralcino le vie di fuga e c’è tempo – priorità persone. Essenziale mantenere vie di fuga libere da bins e pallet.