IO-03: Movimentazione in Sicurezza e Carichi Voluminosi

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

##### Versione per affissione (sintesi) – MOVIMENTAZIONE BINS E CASSONI

- Controllo Prima del Sollevamento: Verificare l’integrità del bins (cassone) prima di sollevarlo: fondo e pareti integri, niente crepe. Se danneggiato, non usare carrello – potrebbe rompersi in aria. Trasferire il contenuto in un altro contenitore.

- Carico Bilanciato: Posizionare le forche ben centrate sotto il bins. Assicurarsi che il carico (frutta, bucce, etc.) sia distribuito uniformemente e non ecceda i bordi. Niente carichi sbilanciati o sovraccarico oltre capacità del bins.

- Altezza di Trasporto: Trasportare i bins tenendoli bassi (10-15 cm da terra). Non girare né frenare bruscamente con un bins alzato. Sollevare in alto solo quando si è di fronte alla posizione di stoccaggio.

- Impilamento Sicuro: Non impilare più di 3 bins pieni (altezza max definita). Allineare bene i bins uno sull’altro; mai “a piramide” o su superfici dislivellate. Se i bins hanno incastri, assicurarsi che siano innestati. Non arrampicarsi sui bins per sistemare il carico.

- DPI e Attenzione: Indossare casco protettivo in aree di impilamento (rischio caduta oggetti dall’alto). Occhiali protettivi se si movimentano bucce agrumi (spari di liquidi acidi possibili). Guanti antiabrasione per maneggiare bins a mano.

- Divieto di Sosta Sotto Carichi: Assolutamente vietato sostare sotto un bins sospeso o tra il carrello e il bins durante deposizione. Il pedone stia lontano; se deve guidare il carrellista, lo faccia dal lato a distanza di sicurezza, mai sotto.

- Uso Attrezzature Ausiliarie: Per rovesciare bins (scarico su nastri), usare il ribaltatore meccanico apposito se presente; non fare manovre improvvisate col muletto (rischio caduta improvvisa contenuto).

- Spazi di Manovra: Mantenere l’area di stoccaggio bins sgombra: niente ostacoli per terra che possano far sobbalzare il carrello. Illuminazione adeguata – accendere luci aggiuntive se servono in magazzino buio.

- In caso di Caduta Bins: Se un bins cade dal muletto, non tentare di bloccarlo a mano – indietreggiare per evitare colpi. Dopo la caduta, non cercare di rimetterlo su forche con mani e piedi in mezzo – usare il carrello delicatamente. Segnalare il bins caduto al responsabile (controllo contenuto contaminato?).

##### Versione estesa – Istruzione Operativa per Movimentazione Sicura di Cassoni (“Bins”) e Altri Carichi Ingombranti

Premessa e rischi: Agrumigel utilizza grandi cassoni di plastica (bins) per contenere materie prime (agrumi) e sottoprodotti (scorze, pastazzo) e per movimentare altri materiali voluminosi. Tali bins, spesso impilati, se non gestiti correttamente possono causare infortuni: rischio di schiacciamento arti se cadono, urti contro persone o strutture, mal di schiena se manipolati manualmente in modo scorretto. Inoltre, carichi voluminosi riducono la visibilità dei carrellisti e possono urtare contro ostacoli elevati. Questa IO mira a prevenire ribaltamenti di bins e infortuni da movimentazione.

Caratteristiche dei bins e portate: I bins tipici sono in plastica alimentare, dimensioni ~1,2x1x0,8 m, peso a vuoto ~30 kg, portata max ~300-500 kg di contenuto. Sono progettati per essere impilati (4 piedi incastrabili sul coperchio del bins sottostante). Non devono essere impilati più in alto di quanto stabile: con contenuto succoso (bucce) due o tre impilati possono ancora essere stabili, oltre può deformarsi quello in fondo e collassare. Per sicurezza interna, la regola è: max 3 bins pieni, max 5 bins vuoti in altezza.

Ispezione e cura dei contenitori: Il Magazziniere o il personale che lavora con i bins controlla periodicamente lo stato: crepe nelle pareti, piedi rotti, deformazioni. Un bins in condizioni scadenti viene ritirato dal servizio (etichettarlo “NON USARE – DANNEGGIATO” e portarlo nell’area rifiuti plastici per riparazione o smaltimento). Mai caricare liquidi sfusi in bins non progettati per liquidi (rischio cedimento per pressione idrostatica). Non sovraccaricare oltre il limite – se si nota flessione eccessiva delle pareti, togliere materiale.

Movimentazione con carrello elevatore: - Inserire le forche fino in fondo sotto il bins, assicurandosi che escano leggermente dall’altro lato (così il bins è completamente sostenuto). Se le forche sono troppo corte e il bins sporge, è a rischio scivolamento. Se necessario, usare prolunghe di forche quando spessore bins è maggiore della lunghezza standard. - Forche regolate alla giusta distanza: i piedi del bins sono di solito in corrispondenza di alveoli in cui far entrare le forche. Mantenere le forche parallele al suolo fino a inserimento poi leggermente inclinare indietro per stabilizzare. - Sollevare dolcemente: evitare strattoni. Una volta sollevato quel tanto che basta per non strisciare, spostarsi. - Visibilità: un bins di agrumi può essere alto quanto il montante, riducendo la vista frontale. Preferire la retromarcia come da IO-02, oppure se percorrendo brevissima distanza frontale, far accompagnare da qualcuno. - Deposito: posare il bins su superficie piana. Per impilare: allineare bene sopra il sottostante, scendere lentamente finché i piedini non centrano le loro sedi. Controllare da terra poi che sia appoggiato stabile. - Ribaltamento per svuotamento: se non c’è ribaltatore idraulico sul muletto, procedere con cautela manuale è pericoloso. Si dispone di un ribaltatore fisso presso la linea di spremitura dove i bins di agrumi vengono agganciati e capovolti su un nastro. Solo addetti formati usano quell’impianto: accertarsi che i fermi meccanici del bins siano ben chiusi prima di azionare rotazione. Durante rotazione, nessuno vicino al raggio di movimento (barriera presente). - Se un bins deve essere inclinato col muletto (pratica sconsigliata), bisogna usare cinghie per legarlo alle forche per evitare scivoli improvvisi – questa operazione va comunque normata e autorizzata dal responsabile, non improvvisata.

Movimentazione manuale e postura: Un bins vuoto può essere spostato a mano da 2 persone, ma con difficoltà per ingombro. Meglio usare transpallet manuale o carrellino se necessario spostarne uno vuoto. Non tentare di sollevare a mano un bins pieno (impossibile senza attrezzature). Se occorre prelevare materiale da un bins a mano, adottare postura corretta: non chinarsi dentro oltre la cinta – usare pala o attrezzo lungo se possibile, oppure salire su pedana per non piegare schiena oltre 90°. Se il lavoro è frequente (es. riempire sacchi da bins di scarti), predisporre un tavolo vibrante o inclina-bins per ridurre lo sforzo.

Stoccaggio e sicurezza area: - Mantenere file di bins ordinate, preferibilmente singole o doppie file, con spazio sufficiente per i carrelli tra di esse (corsie ~3 m per manovra). - Non posizionare bins impilati vicino a bordi di soppalchi o buche senza protezione: rischio caduta dall’alto. - Segnalare area impilamento con cartello “Carichi sospesi – vietato sostare”. - Se i bins contengono materiale fermentabile (scorze umide), può generarsi liquido sul fondo – rischio scivolamento sul pavimento. Il personale pulizie deve asciugare regolarmente. Indossare calzature antiscivolo in quell’area. - Evitare di lasciare bins sporgenti in corridoi: sempre entro spazi designati e non oltre linee gialle.

DPI e misure per operatori bins: Come per i carrelli, l’alta visibilità e scarpe antinfortunistiche sono d’obbligo. Inoltre, considerato il contenuto agrumi acido: guanti impermeabili e occhiali per chi manipola scorze, per prevenire dermatiti e schizzi oculari (il succo di agrumi è irritante se negli occhi o su ferite). Se da un bins colmo di scorze gocciola su pavimento, trattarlo come rischio chimico minore: pulire e lavare la zona; la polpa può essere scivolosa come sapone.

Incidenti potenziali e prevenzione: - Crollo pila di bins: potrebbe accadere se sovraccaricato o urtato da carrello. Prevenzione: rispettare limite pile e non urtare scaffali. In magazzino scorze è successo in passato un quasi incidente (bins in cima crollato dopo urto leggero): da allora ridotte pile a max 3 e creati fermi a terra. - Investimento di piede da bins spinto: quando si depositano bins a terra manualmente, evitare di far scivolare il bins spingendolo con forza – il collega davanti può avere piedi in traiettoria. Comunicare e posizionare lentamente. - Dita schiacciate tra bins: rischio durante impilamento manuale (non raccomandato – usare carrello). Se proprio manuale (vuoti), usare maniglie se presenti o prendere dai lati esterni, mai con dita sotto i piedini. - Urto altezza porta: muovendo bins su forche alte, attenzione a passaggi con altezza limitata (porte, travi): misurare l’altezza e confrontare con montante+bins. Diversi capannoni hanno porte H=3m, un muletto con bins alzato a 2.5m passa, ma se erroneamente più su, colpisce architrave – potenziale danno strutturale e caduta detriti. Quindi, abbassare sempre prima di attraversare aperture.

Responsabilità e formazione: I carrellisti addetti ai bins devono conoscere le specifiche problematiche (formazione interna integrativa sui bins oltre al corso generico muletto). Il Preposto Area Ricevimento/Pomace assicura che i neo-addetti vengano affiancati da esperti nelle prime settimane così da apprendere prassi corrette. Egli è responsabile di far rispettare le altezze di impilamento e di far rimuovere immediatamente eventuali configurazioni pericolose (pile sbilenche, bins danneggiati in uso). Il RSPP include il rischio specifico “caduta carichi (bins)” nel DVR e propone misure – es. potrebbe proporre l’acquisto di distanziatori o scaffalature apposite se volume stoccaggio aumenta, per evitare pile libere troppo alte.

Ispezioni e manutenzione: Oltre al controllo visivo dei bins come detto, l’azienda attua: - Verifica periodica attrezzature di presa: se esistono pinze per bins (accessori del muletto), devono essere verificate annualmente (come attrezzature di sollevamento non marcate CE autonomamente). - Registro bins: Può essere utile tenere conto numero di bins danneggiati/rottamati, se c’è eccesso significa problemi (sovraccarico, invecchiamento – e allora pianificare ricambi). - Pulizia bins: Periodicamente i bins in circolazione vanno lavati per igiene alimentare ma anche sicurezza (un bins incrostato di residui può scivolare dalle forche). Programmare lavaggio a fine campagna.

Emergenze: In caso di emergenza (incendio) in zona stoccaggio bins, i bins in plastica sono combustibili. V.F. accerteranno se spostarli o raffreddarli; non spostarli con carrelli durante evacuazione a meno che intralcino le vie di fuga e c’è tempo – priorità persone. Essenziale mantenere vie di fuga libere da bins e pallet.