GIUSTIFICAZIONE ALL' IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA MASSIMA ACCETTATA DURANTE IL PROCESSO DI PASTORIZZAZIONE

La pastorizzazione rappresenta il CCP1 e l’Agrumi-Gel ha fissato il limite critico affidandosi ad una delle fonti bibliografiche maggiormente riconosciute in materia di Sicurezza Alimentare: il “Journal of Food Protection”.

In particolare si fa riferimento al Vol. 64, Numero 3, Anno 2001 ed all’articolo “Thermal Inactivation of Stationary-Phase and Acid-Adapted Escherichia coli O157:H7, Salmonella, and Listeria monocytogenes in Fruit Juices” di Aleandro Mazzotta. Lo studio espletato in questo articolo mostra come la carica patogena si riduca di 5 Log con la pastorizzazione effettuata alla temperatura di 71,1 °C con 6 secondi di sosta.

In relazione alla fonte bibliografica sopra citata, l’Agrumi-Gel, fissa come limite critico per la fase della pastorizzazione, la temperatura di 71,2 °C con 6 secondi di sosta.

In data 26/04/2024 è stata considerata anche l’ipotesi che, accidentalmente, la temperatura possa innalzarsi a tal punto da deteriorare il prodotto e/o causarne l’imbrunimento. A tal proposito sono stati condotti diversi test per individuare, in base alle diverse tipologie di prodotto, la temperatura massima consentita per non alterare le caratteristiche naturali del prodotto, in particolare il colore.

Di seguito si riporta una tabella in cui vengono fissate le temperature massime consentite:

| PRODOTTO | TEMPERATURA OTTIMALE DI PASTORIZZAZIONE (°C) | TEMPERATURA DI PASTORIZZAZIONE MASSIMA CONSENTITA (°C) |
| --- | --- | --- |
| ARANCIA | 90°C ± 2 | Circa 110°C |
| LIMONE | 86°C ± 2 | Circa 106 °C |

Barcellona P.G. 29/04/2024