| DATA __ / __ / ____ |  | Concentratore | Serbatoi n°_____________ | Serbatoi n°_____________ | Serbatoi n°_____________ | Serbatoi n°_____________ | Serbatoi n°_____________ | Serbatoi n°_____________ | Serbatoi n°_____________ | Serbatoi asettici n° 13 | Serbatoi asettici n° 14 | Serbatoi asettici n° 15 | Serbatoi asettici n° 16 | Serbatoi asettici n° 17 | Serbatoi asettici n° 18 | Serbatoi asettici n° 19 | Serbatoi asettici n° 20 | Serbatoi asettici n° 21 | Serbatoi asettici n° 22 | Riempitrice asettica Astepo | Pastorizzatore a piastre Reda | Pastorizzatore tubolare Reda | Tubazioni | Quadri di distribuzione succo | Pavimenti | Porte finestre e quadri elettrici | Soffitti ** | Pareti | Pulizia Guarnizione | Verifica e sostituzione Guarnizione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODOTTI UTILIZZATI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sostituzione Guarnizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI NO |
| Pulizia | Dalle ore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alle ore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soda (Soluzione al 2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divosan C (Soluzione al 1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divosan Forte (Soluzione al 0,1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acido Citrico (Soluzione al 0,5%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acqua potabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VERIFICA PULIZIA (selezionare la modalità di verifica):

VISIVO                BIOLUMINOMETRO (     Pass (200-500 RLU)       Marginal (510-600 RLU)        Fail >610 RLU)                                Firma: __________________________

VERIFICA ACQUA DI RISCIACQUO: pH           PASS (tra 5.90-6.20)           FAIL (<5.90 e/o >6.20)

CONDUCIBILITÀ          PASS (tra 25-35 µS/cm)         FAIL (<25 e/o >35 µS/cm)                        Firma: _________________________