| PUNTO CRITICO VERIFICATO | CCP 1 (Fase della Pastorizzazione) Rischio: Proliferazione batterica |
| --- | --- |
| CORRETTEZZA DELLE REGISTRAZIONI | In data 19/05/2023 i membri del gruppo HACCP, Elsa Liga e Giovanni Giorgianni, si sono recati presso il reparto Prodotti Finiti allo scopo di verificare la correttezza delle registrazioni relative al CCP 1. Si prende visione delle registrazioni al PLC di bordo del Pastorizzatore a Piastre REDA in riferimento al lotto CLS 14/23 PF del prodotto Succo Concentrato di Limone. Si verifica che l’operatore abbia registrato sul modulo M 09.10 (Modulo rilevazione temperature Pastorizzatore) [Allegato n°1] le temperature di pastorizzazione ogni 30 minuti e che queste siano sempre state poco superiori rispetto al limite fissato nel CCP 1. Si rileva inoltre che nel display la temperatura risulta essere coerente alle registrazioni effettuate nel modulo M 09.10. Al termine della produzione si effettua la stampa del grafico di Pastorizzazione [Allegato n°2] e si rileva che la temperatura di pastorizzazione è poco superiore a 86°C. Il tempo di sosta non viene registrato ma i pastorizzatori sono progettati in maniera tale che questo sia sempre compreso tra i 6,5 e i 7,5 secondi [Allegato n°3]. |
| VALIDAZIONE DEI LIMITI CRITICI | Si allega il documento di validazione dell’impostazione delle temperature e del tempo di sosta [Allegato n° 4]. Si registra inoltre che non sono mai stati rilevati problemi relativi a contaminazione da agenti patogeni sul prodotto finito. |
| VERIFICA DELLE METODICHE E DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO | La metodica di registrazione è considerata validata dal controllo di correttezza delle registrazioni sopra registrato. Si prende visione di un certificato di taratura a campione relativamente al misuratore della temperatura di pastorizzazione T1T. Il certificato, emesso da Endress-Hauser risulta essere in corso di validità [Allegato n° 5]. |
| AZIONI CORRETTIVE | Nessuna azione intrapresa nel periodo. |
| GIUDIZIO COMPLESSIVO | Si ritiene che il monitoraggio eseguito nella fase di pastorizzazione è adeguato al fine di garantire la sicurezza del prodotto. Inoltre si registra uno studio condotto dall’ NFPA i cui risultati mostrano che nel succo di frutta con valori di pH compreso tra 3,6 e 4,0 non proliferano batteri patogeni [Allegato n° 6]. |

| PUNTO CRITICO VERIFICATO | CCP 2 (Filtrazione finale) Rischio: Presenza particelle fisiche |
| --- | --- |
| CORRETTEZZA DELLE REGISTRAZIONI | In data 19/05/2023 i membri del gruppo HACCP, Elsa Liga e Giovanni Giorgianni si sono recati presso il reparto Prodotti Finiti allo scopo di verificare la correttezza delle registrazioni relative al CCP 2. Si prende visione delle registrazioni in riferimento al lotto CLS 14/23 PF del prodotto Succo Concentrato di Limone. Si verifica che l’operatore ha registrato in M 09.12.03 (Modulo rilevamento costi e dati di produzione) le operazioni di controllo integrità e pulizia filtro ad inizio e fine della fase della filtrazione finale. I controlli sono positivi. [Allegato n°7]. Si rileva inoltre che nel modulo è riportato anche l’esito del controllo della pressione d’esercizio iniziale e finale. Quest’ultima, essendo maggiore della prima, prova l’integrità del filtro. |
| VALIDAZIONE DEI LIMITI CRITICI | Il diametro delle maglie dei filtri impiegati, va da 0,51 mm a 3 mm, il che scongiura che un corpo estraneo di dimensioni superiori possa introdursi nel succo. Il documento “Giustificazione all’impostazione dei limiti critici dei CCP” Si riscontra inoltre che non sono mai stati rilevati problemi relativi a contaminazione fisica sul prodotto finito. |
| VERIFICA DELLE METODICHE E DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO | La metodica di registrazione è considerata validata dal controllo di correttezza delle registrazioni sopra citate. Si riscontra che il diametro delle maglie dei filtri impiegati, così come indicato in tutti i diagrammi di flusso di produzione, è sempre superiore a 0,51 mm e contestualmente inferiore a 3 mm. Il diametro delle maglie del filtro impiegato per il lotto CLS 14/23 PF oggetto della verifica sopra relazionata, è di 1,5 mm. |
| AZIONI CORRETTIVE | Nessuna azione intrapresa nel periodo. |
| GIUDIZIO COMPLESSIVO | Si ritiene che il monitoraggio eseguito sia adeguato al fine di tenere sotto controllo il pericolo di contaminazione da particelle fisiche superiori a 3 mm. |

DATA:

Hanno effettuato la verifica i seguenti membri del gruppo HACCP:

Elsa Liga (SGQ) __________________

Giovanni Giorgianni (Laboratorio)  __________________