| PUNTO CRITICO VERIFICATO | CCP2 (Filtraggio Finale) Rischio: Presenza particelle fisiche |
| --- | --- |
| CORRETTEZZA DELLE REGISTRAZIONI | In data 16/05/2024 alcuni membri del gruppo HACCP, Roberta Micalizzi e Giovanni Giorgianni, si sono recati presso il reparto Prodotti Finiti allo scopo di verificare la correttezza delle registrazioni relative al CCP2. Si prende visione delle registrazioni in riferimento al lotto CARS 16/24 PF del prodotto Succo Concentrato di Arancia Rossa. Si verifica che l’operatore ha registrato in M 09.12 03 (Modulo rilevamento costi e dati di produzione) le operazioni di controllo integrità e pulizia filtro ad inizio e fine della fase della filtrazione finale. I controlli sono positivi [Allegato n°7]. Si rileva inoltre che nel modulo è riportato anche l’esito del controllo della pressione d’esercizio iniziale e finale. Quest’ultima, essendo maggiore della prima, prova l’integrità del filtro. |
| VALIDAZIONE DEI LIMITI CRITICI | Il diametro delle maglie dei filtri impiegati, va da 0,51 mm a 3 mm, il che scongiura che un corpo estraneo di dimensioni superiori possa introdursi nel succo. Il documento “Giustificazione all’impostazione dei limiti critici dei CCP”. Si riscontra inoltre che non sono mai stati rilevati problemi relativi a contaminazione fisica sul prodotto finito. |
| VERIFICA DELLE METODICHE E DEGLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO | La metodica di registrazione è considerata validata dal controllo di correttezza delle registrazioni sopra citate. Si riscontra che il diametro delle maglie dei filtri impiegati, così come indicato in tutti i diagrammi di flusso di produzione, è sempre superiore a 0,51 mm e contestualmente inferiore a 3 mm. Il diametro delle maglie del filtro impiegato per il lotto CARS 16/24 PF oggetto della verifica sopra relazionata, è di 0.75 mm. |
| AZIONI CORRETTIVE | Nessuna azione intrapresa nel periodo. |
| GIUDIZIO COMPLESSIVO | Si ritiene che il monitoraggio eseguito sia adeguato al fine di tenere sotto controllo il pericolo di contaminazione microbiologica di prodotti non pastorizzati. |

DATA: 16/05/2024

Hanno effettuato la verifica i seguenti membri del gruppo HACCP:

Roberta Micalizzi (Team qualità) __________________

Giovanni Giorgianni (Laboratorio)  __________________