##### AGRUMIGEL S.r.l.

MANUALE DI CORRETTA PRASSI IGIENICA E DI AUTOCONTROLLO 
SECONDO IL METODO HACCP

#### Redatto ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e successive modifiche e integrazioni

| Firma del Responsabile dell’Autocontrollo | Firma del Legale Rappresentante |
| --- | --- |

INDICE DEI CONTENUTI

1.  INTRODUZIONE

- Sviluppo della Società			pag. 4

- Scopo e Campo di applicazione		pag. 4

- Premesse										pag. 4

- Materiali e Metodi			pag. 6

- Generalità sulla materia prima e prodotto finito agrumi e succhi				pag. 8

- Generalità Chimiche degli agrumi e succhi							pag. 9

- Generalità sulla materia prima e prodotto finito melograno e succhi			pag. 13

- Descrizione e destinazione d’uso dei prodotti della Agrumi-Gel s.r.l.			pag. 14

- Responsabilità										pag. 14

- Generalità										pag. 15

- Definizioni										pag. 16

2.  CORRETTA PRASSI  IGIENICA E BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE (GMP)

2.1  LOCALI

- Generalità			pag. 17

- Requisiti dei locali			pag. 17

- Descrizione delle strutture e loro manutenzione ed organizzazione	pag. 18

- Piano di Pulizia e Disinfezione	pag. 20

- Schede di intervento di pulizia e disinfezione	pag. 21

- Procedura titolazione Soda al 2%								pag. 30

- Diagramma di flusso lavaggio CIP		pag. 32

- Piano di controllo degli animali infestanti		pag. 33

- Piano di derattizzazione e disinfestazione	pag. 34

2.2  ATTREZZATURE E STRUMENTI

- Generalità			pag. 36

- Taratura degli strumenti di misurazione							pag. 36

- Piano di manutenzione impianti e macchinari						pag. 36

- Controllo dell’uso di utensili metallici taglienti						pag. 37

- Controllo del legno			pag. 37

- Vetri e plastiche dure										pag. 37

2.3  PIANO DI SELEZIONE FORNITORI E APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME

- Valutazione dei fornitori                                                                                     pag. 37

- Procedura di valutazione dei fornitori                                                                    pag. 38

- Controlli in entrata										pag. 41

- Piano dei controlli dei prodotti in entrata							pag. 42

- Immagazzinamento										pag. 45

- Ciclo produttivo										pag. 45

- Gestione allergeni										pag. 45

- Definizioni dei prerequisiti									pag. 46

- Approvvigionamento delle acque	pag. 47

- Diagramma di flusso trattamento acqua 	pag. 48

- Piano dei controlli acque		pag. 49

2.4  PERSONALE

- Formazione										pag. 50

- Igiene degli operatori			pag. 53

- Indumenti										pag. 54

- Gestione dei visitatori	                                                                                     pag. 54

- Verifica delle norme igieniche								pag. 54

- Controllo dell’utilizzo di farmaci personali							pag. 54

- Azioni correttive per le pratiche igieniche							pag. 54

- Lavaggio divise										pag. 54

- Lavaggio e cura delle mani per accesso ai reparti di produzione				pag. 55

- Piano di controllo superfici impianti, mani e divise operatori				pag. 56

3.  PIANI DI AUTOCONTROLLO

- Costituzione del gruppo										pag. 59

- Schede tecniche dei prodotti								pag. 60

- Analisi dei rischi nell’estrazione succhi e successive lavorazioni		pag. 64

- Criteri per la valutazione dei rischi alimentari 	pag. 66

- Identificazione dei pericoli		pag. 67

- Diagrammi di flusso										pag. 74

- Descrizione delle fasi di lavorazione agrumi	pag. 80

- Diagramma di flusso triturazione succo congelato	pag. 89

- Diagramma di flusso scongelamento succo	pag. 90

- Procedura triturazione succo congelato		pag. 91

- Procedura scongelamento e triturazione prodotto semilavorato succo NFC e

succo Concentrato 			pag. 91

- Descrizione delle fasi di lavorazione melograno	pag. 93

- Controllo del processo di essiccazione delle scorze	pag. 97

- Diagramma di flusso essiccamento scorze per pectina	pag. 99

- Diagramma di flusso essiccamento scorze per zootecnia	pag. 100

- Analisi dei rischi nell’essicamento scorze per pectina e zootecnia	pag. 101

- Analisi dei rischi nell’essiccamento di materia prima

pastazzo di agrumi/fibra grezza per mangime	                                                       pag. 102

- Analisi dei rischi nell’essiccamento di materia prima

pastazzo di agrumi/fibra grezza per pectina	                                                       pag. 102

- Piano di controllo in produzione e sul prodotto finito	                                                 pag. 103

- Gestione trappola magnetica								pag. 110

- Tecniche di campionamento								pag. 110

- Metodo di campionamento prodotto finito							pag. 111

- Procedura di validazione analisi eseguite dal laboratorio interno e

confronto con laboratori esterni								pag. 112

- Procedura di verifica corretto funzionamento PHmetro					pag. 113

- Analisi effettuate ad ogni produzione “Rapporto di prova” 					pag. 114

- Monitoraggio CCP										pag. 117

- Gestione imballaggi “Materiali a contatto con alimenti” 					pag. 118

- Confezionamento										pag. 119

- Procedura riutilizzo fusti per stoccaggio semilavorati					pag. 123

- Trasporti e distribuzione									pag. 123

- Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti							pag. 129

- Spedizioni succo in cisterna								pag. 126

- Validazione dei processi										pag. 129

- Verifica del sistema HACCP									pag. 130

4.  GESTIONE DEI PRODOTTI NON IDONEI

- Gestione delle non conformità								pag. 129

- Procedura ritiro e/o richiamo prodotti dal mercato						pag. 133

- Gestione delle azioni correttive e preventive						pag. 136

- Gestione dei rifiuti										pag. 139

- Diagramma di flusso reflui liquidi, bioetanolo e melassa concentrata			pag. 145

- Procedura per la gestione del digestato palabile come sottoprodotto			pag. 146

5.  GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							pag. 150

6.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO								pag. 150

ISTRUZIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID-19						pag. 151

- INTRODUZIONE

  - Sviluppo della Società

La Agrumi-Gel s.r.l. è stata fondata il 29/01/1988, è un’azienda che opera nel settore della trasformazione degli agrumi e del frutto melograno.

La crescita strutturale della Agrumi-gel s.r.l. è stata affiancata anche da una crescita di tipo organizzativo. Infatti l’Azienda già dal 2001 è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001; nel corso del 2009 ha raggiunto le seguenti ulteriori certificazioni: Sistema HACCP; BRC – Standard Globale per la Sicurezza Alimentare e IFS – International Food Standard. L’azienda sta prestando inoltre particolare attenzione alla gestione delle Risorse Umane curando, in particolare, il loro coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tale processo è culminato nel 2010 attraverso il raggiungimento della certificazione secondo lo Standard SA8000.

L’obiettivo aziendale è stato sin dall’inizio quello di ottenere:

- Accuratezza del processo produttivo;

- Continuo miglioramento delle tecnologie utilizzate;

- Locali e strutture idonee al mantenimento di adeguate condizioni igieniche.

A tale scopo l’Azienda ha investito nella realizzazione di impianti e attrezzature delle migliori tecnologie disponibili.

  - Scopo e campo di applicazione

“Sicurezza Alimentare comunitaria ed extracomunitaria”.

Scopo del presente Manuale è descrivere le misure messe in atto dalla Agrumi-gel s.r.l. per garantire che le attività di produzione, confezionamento, deposito e trasporto dei succhi di agrumi, del succo melograno e loro derivati destinati all’alimentazione umana, siano rispettivamente dal punto di vista igienico-sanitario e normativo, salubri e conformi. Inoltre, nel presente manuale, vengono descritte le misure messe in atto per la gestione delle scorze destinate al settore della mangimistica ed dell’ estrazione della pectina.

  - Premesse

Nel mondo gli Stati Uniti sono stati il primo paese a proporre i principi del sistema HACCP ed implementare sistemi di controllo HACCP durante la lavorazione degli alimenti. Nel 1960, per prima la Società Pillsbury e National Aeronautics and Space Administration negli Stati Uniti, con il dottor Howard Bauman ha proposto il concetto HACCP per garantire che nessun agente patogeno o tossina potesse essere presente negli alimenti. La Food and Drag Administration americana (FDA) ha emanato una serie di norme HACCP per controllare la sicurezza della produzione e trasformazione alimentare, applicato principi e metodi HACCP al trattamento dei prodotti a base di frutta, succhi e altri alimenti così come i cibi che vengono importati negli Stati Uniti. L'applicazione del sistema HACCP è stato incoraggiato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Commissione Internazionale per la Food Microbiology. Il sistema HACCP è stato introdotto in Cina nel 1980. Il Comitato Igiene degli Alimenti ha sviluppato un approccio standardizzato per l'applicazione dell'HACCP per tutti gli Stati membri. La missione Codex Alimentarius Com (CAC) ha sviluppato un sistema HACCP e le sue linee guida di applicazione. L'applicazione di questo sistema sarà utile per lo sviluppo delle norme per le autorità di controllo, migliorando in tal modo la credibilità della sicurezza alimentare nel commercio internazionale. In Italia con il Decreto Legislativo n° 155 del 26 Maggio 1997, sono state recepite le direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, successivamente i Regolamenti Comunitari, Reg. (CE) n° 178/2002, Reg. (CE) n° 852 e 853/2004, concernenti l’igiene dei prodotti alimentari ne hanno specificato applicazioni. I provvedimenti sopra richiamati stabiliscono le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell’osservanza delle stesse, salvaguardando le disposizioni previste da norme specifiche. Con il recepimento di tali direttive si stabilisce un nuovo approccio per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari: l’operatore, oltre a rispondere della sicurezza del prodotto, è obbligato ad applicare il sistema dell’ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), alla catena produttiva.

La finalità del sistema di autocontrollo è quello di tutelare la salute dei consumatori adottando azioni preventive e correttive che riducano drasticamente i pericoli.

Questo sistema si basa sul controllo del processo di produzione, serve ad individuare e prevenire, in ogni fase di manipolazione, conservazione, trasporto e somministrazione dei prodotti alimentari, i potenziali rischi connessi alle diverse fasi, tramite la pianificazione e l’esecuzione di un programma di controlli ed interventi che possano garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

Allo stato attuale, il sistema HACCP è riconosciuto come un efficace sistema di controllo della sicurezza alimentare a livello mondiale.

- Pacchetti igiene Comunità Europea (igiene dei prodotti alimentari)  Reg. CE 852/04 e 853/2004

- Regolamento (UE) 382/2021 della commissione del 3 marzo 2021

- Regolamento (CE) n. 178/2002

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011

- Regolamento (UE) 2017/625

- Codex Alimentarius 2009

- Analisi dei rischi e punti critici di controllo (Codex 1997)

- Raccomandazioni e allerte del Dipartimento di Salute e Servizi Umani Food and Drug Administration

- Letteratura scientifica di orientamento industriale

- Reg. CE n. 396/2005

- Reg CE n.1107/2009

- Reg. CE n. 848/2018

- Reg CE n.1881/2006

- Normative specifiche applicabili alla attività dell’azienda secondo quanto specificato al  Capitolo 6.

- Direttiva 2012/12/UE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Aprile 2012 che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana;

- Direttiva 2003/89/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 Novembre 2003 che modifica la Direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

- Direttiva (UE) 2015/1787 e s.m.i. della Commissione del 06 Ottobre 2015 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

- Direttiva 2001/111/CE del consiglio del 20 Dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana e successive modificazioni;

- Direttiva 2014/63/UE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014 che modifica la Direttiva 2001/110/CE del consiglio concernente il miele;

- Regolamento (CE) n° 1333/2008 e s.m.i. del parlamento Europeo e del consiglio del 16 Dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari;

- Regolamento (UE) n° 1130/2011 e s.m.i. della Commissione del 11 Novembre 2011 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi naturali e nei nutrienti;

- Regolamento (UE) n° 231/2012 e s.m.i. della Commissione del 09 Marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del Regolamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) n° 257/2010 e s.m.i. della Commissione del 25 Marzo 2010 che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al Regolamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- Il prodotto deve essere considerato “non geneticamente modificato” o “non derivato da un organismo geneticamente modificato” come definito dalle Direttive della CE 1830/2003/CE in materia di etichettatura e tracciabilità e le direttive della CE 1829/2003/CE in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati e s.m.i.;

- Il prodotto non contiene sostanze che hanno proprietà allergeniche per le quali è richiesta etichettatura come definito dal Regolamento (UE) N. 1169/2011 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;

Il prodotto non è stato prodotto e non contiene alcun prodotto Ionizzato in riferimento alla Direttiva EU 1999/2/CE e 1999/3/CE e s.m.i.

Lo studio HACCP prende in considerazione che l’industria gestisce programmi di prerequisiti, che includono:

buona pratica di fabbricazione

Manutenzione preventiva

Personale e Formazione

Controllo di processo

Calibrazione

Stoccaggio e trasporto

Tracciabilità e ritiro dei prodotti

Impianto igiene e l'igiene personale

- MATERIALI E METODI

Il presente manuale HACCP si fonda sui seguenti 7 principi:

- Analisi dei pericoli: identificazione dei pericoli potenziali associati alle diverse fasi del processo di produzione, confezionamento e stoccaggio, valutazione della probabilità che tali pericoli si verifichino e individuazione delle misure preventive per il loro controllo.

- Individuazione dei punti critici di controllo (CCP): determinazione dei punti, delle procedure e delle fasi operative che possono essere controllate al fine di eliminare i pericoli o minimizzare la loro probabilità di verificarsi. Il CCP può essere quindi rappresentato da una qualsiasi fase del processo, dal ricevimento delle materie prime allo stoccaggio dei prodotti finiti.

- Individuazione dei limiti critici: determinazione dei limiti dei parametri critici da tenere sotto controllo.

- Determinazione delle procedure di monitoraggio dei CCP: sviluppo di un sistema di registrazione dei dati critici da tenere sotto controllo.

- Determinazione delle azioni correttive: individuazione delle azioni correttive da compiere nel caso in cui il monitoraggio rilevi che un CCP non è sotto controllo.

- Determinazione delle procedure di verifica del sistema HACCP: individuazione delle azioni da effettuare per verificare che gli obiettivi igienici del sistema siano conseguiti.

- Realizzazione di procedure di registrazione: al fine di documentare le procedure seguite.

L’applicazione dei sette principi è preceduta da alcune attività preliminari che sono le seguenti:

- costituzione del “gruppo di lavoro HACCP”;

- descrizione del prodotto identificazione della destinazione d’uso del prodotto;

- costruzione del diagramma di flusso e dello schema d’impianto, conferma sul posto del diagramma di flusso e dello schema d’impianto.

L'efficacia del Piano di Autocontrollo è verificata da analisi di tipo microbiologico e chimico/fisico, nonché dalle verifiche ispettive effettuate da personale interno e/o dai consulenti esterni.

Il team HACCP ha provveduto a:

- implementare nel piano, informazioni relative ai prodotti (denominazione, caratteristiche, modalità di utilizzo, destinazione d’uso prevista, modalità di confezionamento, conservabilità, etichettatura, uso previsto, ecc…).

- Definire dei diagrammi di flusso, cioè di rappresentazioni schematiche delle principali tappe del processo di produzione, che comprendano tutte le fasi del processo produttivo capaci di influenzare la sicurezza dei prodotti finiti.

- Elencare tutti i potenziali pericoli biologici, chimici o fisici che potrebbero prevedibilmente insorgere in ciascuna fase.

- Evidenziare la presenza nel processo produttivo di fasi capaci di risanare o amplificare i pericoli individuati.

- Definire la destinazione del prodotto alimentare.

- Nell’implementazione si è tenuto conto della documentazione scientifica, tecnica e legislativa che supporta le decisioni prese per la stesura del sistema HACCP.

- Individuazione, per ciascun pericolo, delle misure preventive che potrebbero essere utilizzate per gestire/controllare i pericoli individuati.

I CCP identificati rispondono a criteri di praticabilità ed efficacia ai fini della prevenzione (la procedura di identificazione dei CCP ha seguito l’albero delle decisioni).

Si è data congruità all’applicazione di criteri di semplificazione, attraverso i quali alcuni potenziali pericoli identificati sono gestiti con misure preventive nell’ambito dei prerequisiti.

Sono stati definiti limiti critici adeguati al livello di sicurezza, misurabili, esatti e specifici.

Per ogni CCP individuato è stato definito un sistema di monitoraggio, inteso come sequenza programmata di osservazioni o misure di un parametro di controllo capace di garantire il rispetto del limite critico prefissato.

Per ogni monitoraggio è stata stabilita la frequenza, le procedure di monitoraggio continue o con frequenza sufficientemente attendibile, al fine di tenere sotto controllo il pericolo.

I responsabili del monitoraggio e i loro sostituti sono stati identificati e formati adeguatamente.

Sono state stabilite apposite procedure di registrazione sistematica e precisa dei dati relativi al monitoraggio.

L’attrezzatura utilizzata per il monitoraggio è presente, funzionante e sottoposta a calibrazione, taratura e manutenzione periodica.

Per tutti i CCP individuati sono previste specifiche azioni correttive che hanno caratteristiche tali da correggere anomalie del processo produttivo prima che possano generare una non conformità.

Il piano prevede una procedura di gestione dei prodotti non conformi in seguito ad anomalie dei normali processi produttivi.

Le azioni correttive individuate sono capaci di identificare ed eliminare la causa dell’anomalia riportando il CCP all’interno del range prestabilito e prevengono il ripetersi del problema.

È stata individuata e formata la persona, e il suo sostituto, responsabile dell’attuazione delle azioni correttive.

I mezzi impiegati e le operazioni da eseguire nella gestione dell’azione correttiva sono descritti in modo inequivocabile e preciso.

Il metodo di registrazione delle azioni correttive adottate è descritto nel modello HACCP.

In caso di superamento dei limiti critici, le procedure di registrazione permettono di identificare, eliminare la causa e individuare le azioni correttive affinché il CCP rientri nei range prestabiliti e permettono di attuare le misure per prevenire il ripetersi dell’anomalia.

Nel caso di anomalie di processo non associate ad una adeguata azione correttiva da poter attuare o determinanti un pericolo improvviso, lo stabilimento dovrà:

- provvedere a segregare e trattenere il prodotto interessato;

- eseguire una valutazione per determinare se il prodotto è idoneo alla commercializzazione;

- adottare tutte le misure necessarie per la gestione del prodotto non conforme e/o per il ritiro/richiamo del prodotto eventualmente commercializzato;

- eseguire un riesame per determinare se l’anomalia riscontrata o i pericoli improvvisi devono essere integrati nella gestione dei CCP descritti nel manuale HACCP,

- ricercare la documentazione necessaria per sostenere le decisioni prese durante il riesame.

Il manuale HACCP prevede un’analisi delle attività di monitoraggio dei CCP e delle azioni correttive e preventive intraprese, al fine di eseguire delle verifiche per valutare l’efficacia del piano di autocontrollo utilizzato dall’industria. Durante la fasi di verifica vengono anche utilizzate le informazioni derivanti dai reclami dei consumatori.

Le procedure di verifica comprendono l’osservazione e la misurazione diretta di determinati parametri, la verifica dalla taratura degli strumenti e le analisi di laboratorio vengono utilizzate come strumento per verificare l’efficacia del piano di autocontrollo.

I programmi di campionamento sono attuati come descritto e secondo la frequenza stabilita.

Le modalità con cui viene eseguita la verifica del piano di autocontrollo e la frequenza saranno valutati periodicamente o qualora si verifichino cambiamenti al prodotto o al processo produttivo. Inoltre, sono state individuate le figure responsabili per l’esecuzione delle verifiche.

Il manuale HACCP viene modificato tutte le volte in cui il riesame ha rilevato delle incongruenze o non è in linea con la normativa vigente ed ogni revisione viene  approvata e firmata dal responsabile dello stabilimento.

La documentazione del piano HACCP include:

- la descrizione dei prodotti,

- i diagrammi di flusso dei processi,

- l’analisi dei pericoli,

- la determinazione dei CCP,

- la fissazione dei limiti critici,

- il sistema di monitoraggio,

- un piano delle azioni correttive per le deviazioni dai limiti critici,

- procedure di verifica.

  - Generalità sulla materia prima e prodotto finito agrumi e succhi

Gli agrumi hanno una struttura complessa: arance, mandarini, limoni, pompelmi, hanno strutture simili tranne che per dimensioni e forma. I limoni sono, generalmente, oblunghi con l'asse maggiore dalla parte del picciolo; i mandarini sono schiacciati ai poli ed hanno l'asse maggiore sul piano equatoriale mentre la maggior parte delle arance tende ad essere rotonda. Anche le dimensioni sono diverse e vengono normalmente espresse sulla base del diametro equatoriale dei frutti. Le differenze nelle dimensioni, non solo tra specie differenti ma anche nell'ambito della stessa specie, richiedono specifiche attrezzature per trasformare nel modo corretto la frutta e richiedono dei procedimenti preliminari per dividere la frutta in range di calibri. Le bucce sono costituite da un'epidermide formata da cere epicuticolari a forma di piastrine. Il quantitativo di cere dipende dalla varietà, dalle condizioni climatiche e da quelle di crescita. Questo strato di solito ospita una microflora formata prevalentemente da funghi e da batteri, più abbondante nei climi umidi. Da questo deriva la necessità di provvedere ad un opportuno lavaggio della frutta, prima dei procedimenti di estrazione del succo e delle essenze, per minimizzare la contaminazione proveniente dalla superficie dei frutti. Si rende necessario quindi l'uso di una lavatrice-spazzolatrice con acqua a perdere e con una soluzione detergente o disinfettante (cloro a 0,25 ppm). Immediatamente sotto l'epidermidesi trova il flavedo caratterizzato dal colore giallo, verde o arancio. Nel flavedo sono localizzate le vescicole oleifere che sono caratterizzate da pareti molto sottili e fragili; dentro di esse l'olio essenziale è contenuto con una pressione positiva; ciò permette il suo recupero per abrasione dello strato di flavedo. Il costituente successivo è l'albedo formato da cellule a struttura tubolare che formano una vera e propria rete con la maggior parte del volume tissutale compresso nello spazio intercellulare. Lo spessore dell'albedo varia in base al tipo di agrumi. Ciò rende necessaria la possibilità di poter regolare gli estrattori per compensare lo spessore dello strato di albedo, soprattutto quando si desidera la migliore qualità possibile. L'albedo è molto ricco di flavonoidi che se trasferiti nel succo lo rendono particolarmente amaro. Segue l'endocarpo dei frutti con i carpelli entro i quali si trovano le vescicole contenenti il succo, che, da un punto di vista biosintetico andrebbe considerato come il liquido rilasciato dal citoplasma e dai vacuoli delle cellule interne entro le vescicole. La parte più interna del frutto (core) è formata da un tessuto spugnoso simile a quello dell'albedo.

  - Generalità chimiche degli agrumi e dei succhi

## Gli idrati di carbonio rappresentano la parte predominante dei solidi solubili degli agrumi, sia in forma di zuccheri sia in forma di polisaccaridi. I solidi solubili nei succhi citrici sono mediamente costituiti da un 70% di zuccheri mentre i solidi della polpa sono formati da circa il 40% di zuccheri e da un 50% di polisaccaridi. L'aroma dei succhi è dovuto alla miscela di zuccheri, acidi (principalmente acido citrico e acido malico) e componenti aromatici specifici alcuni delle quali sono glicosidi. Il colore dei frutti può esser dovuto a pigmenti contenenti zuccheri come gli antociani (antocianidine glicosidate) e il tessuto è controllato da polimeri a struttura di carboidrati. Tra i monosaccaridi, i componenti fondamentali sono il glucosio e il fruttosio. Il galattosio si trova soltanto nei glicosidi fenolici e nei polisaccaridi; il mannosio è presente come componente dei polisaccaridi. Non si ritrovano pentosi liberi ma soltanto come componenti di emicellulose e polisaccaridi. 
Per quanto concerne gli oligosaccaridi, il saccarosio è l'unico davvero rappresentativo negli agrumi. Nell'ambito dei polisaccaridi, l'emicellulosa degli agrumi è costituita da xilani, arabinani e galattani mentre le sostanze pectiche sono fondamentalmente galatturonani.
Le sostanze pectiche sono il gruppo più importante di carboidrati poliuronidi degli agrumi. Esse sono costituite fondamentalmente da unità di acido alfa-D-galatturonico con legame (1-4) in catene estese; i gruppi carbossilici sono parzialmente o completamente salificati da cationi e alcuni possono essere esterificati con metanolo. Le sostanze pectiche possono essere classificate nel seguente modo:

- Protopectina: rappresenta quella parte delle sostanze pectiche insolubile in acqua e che per idrolisi fornisce pectina o acidi pectinici.

- Acidi Pectinici: sono acidi poligalatturonici colloidali contenenti alcuni gruppi metilestere; gli acidi pectinici sono, in determinate condizioni, capaci di formare gelatine con zuccheri e acidi e, se il tenore in metossili è sufficientemente basso, anche con certi ioni metallici.

- Pectina: è quella parte di acidi pectinici idrosolubile a diverso grado di metossilazione e neutralizzazione capace di formare gelatine con zuccheri e acidi.

- Acidi Pectici: sono composti da acido poligalatturonico colloidale essenzialmente libero da gruppi metilestere.

Gli acidi pectinici sono la parte più utilizzata delle sostanze pectiche a causa del loro potere gelificante, essi sono divisi in due gruppi di pectine: quelle ad alto metossile e quelle a basso metossile. Le prime contengono oltre il 7% di metossili e gelatinizzano in presenza di zuccheri ed acidi; le seconde contengono dal 3 al 7% di metossili e formano gel stabili con piccole quantità di cationi polivalenti come il calcio, senza acidi e solidi solubili addizionali. Il potere gelificante delle pectine varia in funzione del frutto di origine, del sistema di estrazione e del grado di maturazione della frutta. Esso è descritto come la proporzione di zuccheri che una parte di pectina solida è capace di trasformare, in determinate condizioni, in gelatine di certe caratteristiche. Tra tutti gli agrumi la pectina migliore si ricava, certamente, dai limoni. Per tutte le pectine, la viscosità dipende dalla concentrazione, dal pH, dalla dimensione della catena di acido poligalatturonico e dalla temperatura. Il grado di polimerizzazione e il contenuto di metossili influenzano il potere gelificante. Le caratteristiche della pectina variano con il grado di maturazione dei frutti; di questo è sempre necessario tenere conto durante i processi di lavorazione del succo e di altri sottoprodotti per prevenire comportamenti anomali dei prodotti a causa della mancata razionalizzazione di alcuni dei parametri di processo. In generale, durante il ciclo di maturazione, la protopectina insolubile si trasforma in pectina idrosolubile e in pectinati, quindi, con l'ulteriore maturazione, questi prodotti vengono convertiti in pectina a basso grado e in pectati insolubili (sovramaturazione). I cambiamenti della struttura delle pectine possono essere sia chimici sia enzimatici; solo due enzimi sono importanti per le trasformazioni della pectina degli agrumi la Pectinmetilesterasi (PE),un enzima capace di demetossilare la pectina, e la Poligalatturonasi (PG),un enzima capace di scindere le catene pectiche. Di questi due enzimi solo la PE è naturalmente presente negli agrumi; la PG viene utilizzata, come coadiuvante tecnologico, per diminuire la viscosità in determinati prodotti agrumari. La PE rappresenta un fattore importante di cui tenere conto durante la produzione di derivati agrumari. La sua capacità di demetossilare la pectina provoca grossi aumenti di viscosità di cui tenere conto durante la produzione di succhi concentrati per evitare la gelificazione del prodotto, inoltre l'azione dell'enzima si riflette anche in una instabilità del cloud e su una diminuita torbidezza del prodotto che può arrivare sino alla completa limpidizzazione. Le pectine infatti sono gli stabilizzanti colloidali naturali che danno ai succhi citrici quello che viene normalmente definito come "corpo". Se questo viene alterato dall'attività pectinesterasica, si verifica la chiarificazione del succo con relativa precipitazione del materiale colloidale sospeso. Il metodo di elezione per inibire l'attività pectinesterasica è l'utilizzo del calore. La temperatura e il tempo da applicare variano in funzione del tipo di agrumi e dell'acidità, oltre che in funzione del grado di concentrazione del succo che deve essere inattivato. In generale maggiore è la concentrazione del succo inferiore è la temperatura necessaria per l'inattivazione della PE così come, all'aumentare della acidità, diminuisce la temperatura necessaria per l'inattivazione. Così per un succo di arancia naturale sono necessari 99°C per 3 sec. oppure 88°C per 12 sec., mentre per un succo 65° Bx è sufficiente utilizzare 71°C per 15 sec. Per un succo di limone naturale è sufficiente applicare 74°C per 12 sec oppure 88°C per 1 sec., mentre per il succo di mandarino, poco acido, si devono applicare 91°C per 12 sec. oppure 99°C per 1 sec. L'attività Pectinesterasica è associata principalmente ai solidi insolubili, la cosiddetta polpa.
Proseguendo nell'esame della composizione chimica degli agrumi, prendiamo in considerazione gli acidi organici. Essi giocano un ruolo importante nella crescita dei frutti e nella produzione e commercializzazione dei derivati. L'acidità totale, insieme con il contenuto zuccherino, è un importante criterio per valutare la maturazione nelle arance e nei pompelmi, mentre per il succo di limone rappresenta il fattore primario per la definizione del prezzo. L'acidità, poi, è anche un punto critico per quanto riguarda i criteri di accettazione dei consumatori; sarebbe infatti impossibile commercializzare un succo di arancia con l'acidità uguale a quella del pompelmo. Gli acidi organici contenuti negli agrumi sono, in primo luogo, l'acido citrico e l'acido malico che da soli costituiscono quasi tutta l'acidità totale; l’acido isocitrico è contenuto in piccola concentrazione mentre sono presenti tracce di acido ossalico, succinico, malonico, chinico, tartarico, adipico, 2-chetoglutarico e benzoico. L'acidità totale differisce grandemente tra le varie specie e anche nelle diverse varietà della stessa specie, anche in funzione delle caratteristiche climatiche dell'area di crescita. I succhi di arancia mediterranei sono, in genere, più acidi di quelli prodotti negli USA, in Brasile o a Cuba. Gli acidi organici, infine, sono localizzati essenzialmente nel succo e sono contenuti in bassa concentrazione nelle altre parti della frutta.
I componenti azotati degli agrumi sono contenuti in concentrazione piuttosto bassa ma sono da considerare importanti soprattutto per una valutazione delle caratteristiche di purezza dei succhi. Nell'ambito delle sostanze azotate, i componenti senza dubbio più importanti sono gli amminoacidi liberi che rappresentano circa il 70% delle sostanze azotate totali. Nei succhi di agrumi si ritrovano praticamente tutti gli amminoacidi importanti con l'unica eccezione del triptofano. Tra gli amminoacidi i più abbondanti sono la prolina, l'asparagina, l'acido aspartico, la serina, l'acido glutammico, il gamma-amminobutirrico e l'arginina. Il contenuto in proteine degli agrumi è, invece, piuttosto basso; esse sono costituite prevalentemente da enzimi. Sono state riportate diverse categorie di enzimi presenti naturalmente negli agrumi: ossidoreduttasi, transferasi, idrolasi, liasi, isomerasi e ligasi. Infine i contenuti di basi azotate, di ribonucleotidi e gli acidi nucleici sono estremamente bassi.
I componenti lipidici degli agrumi possono essere distinti in tre classi: non polari, polari non ionici e polari ionici. Tra i lipidi non polari ricordiamo aldeidi, chetoni e alcooli a lunga catena, i carotenoidi e i loro esteri, gli esteri delle cere e alcuni trigliceridi. I lipidi polari non ionici sono lipidi contenenti zuccheri quali i glicosilgliceridi mentre i polari ionici contengono gruppi funzionali reattivi quali il carbossilico, l'amminico o il fosforico; fanno parte di questa classe gli acidi grassi liberi e l'acido fosfatidico.
Nonostante il basso contenuto, la frazione lipidica ha una sua importanza per diversi fattori. Per esempio, alcune ricerche hanno dimostrato che i lipidi sono una delle cause dello sviluppo di "off-flavours" durante l'immagazzinamento dei succhi. Si pensa che siano proprio essi che sottostando a cambiamenti ossidativi sviluppino idrossiacidi e altri prodotti di decomposizione. Riguardo alla frazione lipidica non si può non citare uno dei possibili sottoprodotti della trasformazione degli agrumi in derivati e cioè l'olio dei loro semi. Un'efficiente utilizzazione dei semi di agrumi è stata sempre ostacolata dalla difficoltà di separazione dalle scorze, dai carpelli e dalla polpa, inoltre va considerato che un singolo impianto agrumario non può trattare in modo economicamente valido soltanto i propri semi per cui si dovrebbe pensare ad un impianto centrale che lavori i semi di molti stabilimenti agrumari. I semi di agrumi secchi contengono dal 28 al 35% di olio che, non raffinato, ha un colore giallo pallido e un odore che ricorda le mandorle. L'olio è composto per il 95% da trigliceridi e da piccole quantità di acidi grassi liberi, idrocarburi, steroli, tocoferoli, fosfolipidi, limonina. La caratteristica chimica più importante dal punto di vista nutrizionale è la distribuzione degli acidi grassi; i sei principali sono il palmitico, il palmitoleico, lo stearico, il linoleico, l'oleico e il linolenico. Il rapporto tra acidi insaturi e quelli saturi si situa tra 3 e 5 e ciò lo rende simile all'olio di mais.
I carotenoidi degli agrumi; essi prendono il nome dal rappresentante principale del gruppo, il beta-carotene e sono pigmenti molto diffusi in natura e responsabili di colori brillanti che vanno dal giallo pallido al rosso profondo. I carotenoidi sono tetraterpeni formati dalla giunzione di 8 catene isopreniche.
Da questa struttura base si possono far derivare tutti i carotenoidi per idrogenazione, ciclizzazione, ossidazione o combinazioni di questi processi. Dal punto di vista della classificazione possono essere distinti in caroteni idrocarburici C40H56 e i loro derivati ossigenati, xantofille, che contengono gruppi epossidici (5,6 e 5,8 epossi), idrossilici (monoli, dioli e polioli), chetonici, metossilici e carbossilici; altri gruppi sono i carotenoidi aromatici, quelli allenici e acetilenici. Un'altra classificazione divide i carotenoidi in aciclici, monociclici e aliciclici. Una delle funzioni fisiologiche più importanti dei carotenoidi è di agire come precursori della Vitamina A negli organismi animali. Quasi tutte le specie animali sono in grado di convertire enzimaticamente i carotenoidi vegetali di una certa struttura in Vitamina A. Il beta-carotene, la provitamina più abbondante, fornisce due molecole di Vitamina A; gli altri carotenoidi con attività provitaminica, ed il loro numero è limitato, sono caratterizzati dal fatto di possedere un anello beta-iononico intatto in una delle parti terminali della molecola, citiamo per esempio l'alfa e il gamma-carotene, i 5,6 e i 5,8 monoepossiderivati del beta-carotene, la criptoxantina e i suoi monoepossiderivati, gli apocarotenali. I carotenoidi vengono solitamente utilizzati come coloranti alimentari e come pigmenti; quelli naturali sono stati di recente soppiantati dai più economici carotenoidi sintetici. I carotenoidi negli agrumi sono localizzati in plastidi presenti sia nel flavedo (contenente circa il 70% del totale nel frutto), che nelle vescicole che contengono il succo. Quando il frutto è immaturo il loro colore è mascherato dalla clorofilla, con il procedere della maturazione il colore giallo appare in varie tinte dal giallo pallido all'arancio intenso a causa delle variazioni nel tipo e nella quantità dei differenti carotenoidi. Le variazioni naturali del contenuto e del tipo di carotenoidi sono grandi e funzione di cause ambientali, di condizioni di crescita, di variazioni stagionali e del grado di maturazione. Le variazioni compositive quali-quantitative sono diverse nel succo, nella polpa e nel flavedo, inoltre tra le varie specie esiste una differenza dei contenuti percentuali delle varie classi sul totale dei carotenoidi presenti. Per esempio i mandarini sono particolarmente ricchi in criptoxantine rispetto alle arance.
Un' altra classe strutturalmente complessa dei costituenti degli agrumi, quella dei limonoidi, composti a struttura triterpenica contenenti sempre un anello furanico al C17. Tra tutti i limonoidi, il più noto è la limonina conosciuta come componente degli agrumi sin dal lontano 1841. La limonina non è contenuta come tale nei succhi di agrumi; è invece presente l'alfa-lattone dell'acido limonoico che viene trasformato enzimaticamente in limonina. Nel campo dei derivati agrumari è sorto, quindi, il problema dello "sviluppo ritardato di un sapore amaro" causato proprio dalla limonina. L'assenza di sapore amaro nel frutto intatto ed il ritardo con cui questo sapore si forma dopo l'estrazione del succo differenzia l'amaro della limonina da quello dei flavanoni neoesperidosidi, quali la Naringina del pompelmo. La presenza di questi composti rende amaro anche il frutto intatto e dà anche un immediato sapore amaro al succo appena spremuto. Questi flavanoni non si ritrovano nelle arance dolci, nei mandarini, nei limoni; al contrario la presenza della limonina è pressoché ubiquitaria in tutti gli agrumi anche se, alla maturità, essa può non essere presente in quantità sufficiente a causare il sapore amaro ritardato nel succo. La limonina rappresenta un problema soprattutto nel Navel, nello Shamouti e nel Biondo Comune. Non c'è modo alcuno di evitare che, una volta che il succo viene estratto, la trasformazione enzimatica proceda. Esiste una relazione diretta tra la percezione del sapore amaro e la concentrazione di limonina nel succo; in generale si può affermare che fino ad una concentrazione di 6 ppm non è percepibile l'amaro, tra 6 e 11 ppm il sapore può essere definito leggermente amaro, tra 11 e 18 ppm il sapore è amaro mentre concentrazioni superiori a 18 ppm portano ad un sapore estremamente amaro. È da notare, comunque, che la soglia di percezione è estremamente individuale. Ovviamente va considerato il fatto che gli zuccheri e gli acidi contenuti nel succo mascherano in qualche modo l'effetto della limonina, infatti una soluzione acquosa contenente 1 ppm di limonina è generalmente considerata amara.
Concludiamo la carrellata sulle caratteristiche di composizione chimica degli agrumi parlando dei flavonoidi. I flavonoidi sono estremamente abbondanti negli agrumi e hanno un "pattern" notevolmente complesso. Parlando in via generale si riscontra la presenza di flavanoni (ivi inclusi i flavanonoli), flavoni (ivi inclusi i flavonoli) e di antocianine. A seconda della presenza o meno di un residuo glicosidico i flavanoni e i flavoni possono essere ulteriormente divisi in O-glicosidi, agliconi, C-glicosidi. Le antocianine sono rappresentate, in forma di derivati glicosidici, soltanto nelle arance sanguigne e sono assenti in tutti gli altri agrumi. Tra i flavanoni i più importanti sono l'Esperidina, la Naringina, la Poncirina, l'Eriocitrina, la Neoeriocitrina, la Neoesperidina. Fra i flavoni ricordiamo la Rhoifolina, la Rutina, la Diosmina. Fra gli agliconi citiamo la Sinensetina, l'Auranetina, la Tangeritina. Escludendo gli antociani, sono stati riconosciuti ed isolati almeno 56 flavonoidi. I flavonoidi presenti negli agrumi sono sia amari che non e alcuni di essi, come la Diosmina, la Rutina, l'Esperidina, possiedono attività' farmacologica. Non bisogna dimenticare, infatti, che la Vitamina P, fattore estremamente efficace per la riduzione della permeabilità dei vasi capillari fu scoperta nel 1937 da Szent-Gyorgyi lavorando sulla scorza di limone. L'utilizzo farmacologico è importante per le sindromi vascolari (emorroidi) e nelle malattie trombotiche (vene varicose), la Diosmina, in particolare, riduce drasticamente le lesioni capillari indotte dall'istamina. Spesso estratti grezzi di flavonoidi vengono impiegati per formulazioni farmaceutiche. In tempi piuttosto recenti è stato anche dimostrato che alcuni flavonoidi agiscono da regolatori nelle sintesi delle prostaglandine, delle sostanze naturali fisiologicamente molto attive che agiscono su molti tipi di muscolatura liscia e che sono coinvolte negli stati infiammatori, nell'aggregazione piastrinica ed in altri processi fisiologici. E' stato osservato come alcuni flavonoidi agiscano da inibitori e altri da stimolatori del complesso enzimatico impegnato nella sintesi di queste sostanze. Alcuni flavonoidi, come gli idrossietilrutinosidi, sono degli antinfiammatori pur non possedendo attività prostaglandinica. Infine, alcuni flavonoidi mostrano attività soppressiva del sistema immunitario verso i cosiddetti fattori non specifici, ed altri possiedono attività' antiallergica e anticancerosa; per quest'ultima attività è stata studiata soprattutto la Tangeretina che è capace di bloccare l'inizio delle metastasi tumorali attraverso le quali un tumore primario passa alle fasi secondarie e terziarie. Sono state anche testate l'Esperidina, la Naringina e la Nobiletina che, però, possiedono proprietà' inferiori alla Tangeretina. Alcuni flavonoidi degli agrumi sono stati testati anche per attività antivirale ma con scarsi risultati. Non si deve dimenticare, infine, che i derivati diidrocalconici di alcuni flavonoidi sono potenziali dolcificanti senza calorie. I Flavonoidi sono localizzati soprattutto nell'albedo e la loro concentrazione nel succo dipende in modo determinante dalla tecnologia di estrazione. Il loro allontanamento può essere ottenuto per mezzo di sistemi di adsorbimento. Il loro sapore amaro è più lieve rispetto a quello della limonina e al contrario di quest'ultimo tende a scomparire dal palato.
Per quanto riguarda gli antociani, il più' abbondante è la cianidina-3-glucoside, seguono la cianidina-3,5-diglucoside, la peonidina-5-glucoside, la delfinidina-3-glucoside e la petunidina-3-glucoside. Gli antociani sono presenti in varietà di arance peculiarmente italiane: il Moro, il Tarocco ed il Sanguinello. Questa classe di sostanze, a causa dell'instabilità insita nella loro struttura di sali di 3-idrossiflavilio sono estremamente soggette a fenomeni ossidativi causati dalla luce e dal calore. Si sono dovuti fare grossi sforzi tecnologici per poter produrre industrialmente succo di arancia rossa concentrato di buona qualità mantenendo al minimo i fenomeni di ossidazione durante il processo produttivo. Dal punto di vista farmacologico gli antociani sembrano possedere proprietà simili a quelle dei flavonoidi.
I componenti inorganici degli agrumi comprendono le ceneri, cioè quello che rimane dopo che tutti i componenti organici sono stati distrutti con il calore. La percentuale delle ceneri e la loro composizione dipendono dalle condizioni di crescita (clima durante l'accrescimento dei frutti, tipo di terreno, piovosità), dalle condizioni di salute della pianta e dall'origine geografica. inoltre, la distribuzione percentuale dei vari costituenti inorganici è dipendente da diversi parametri di lavorazione come la pressione di spremitura, ed il controllo della polpa. Gli elementi più rappresentati sono il Potassio, il Fosforo, il Magnesio e il Calcio, mentre a minori concentrazioni sono presenti il Sodio, il Cloro, l'Azoto ed il Ferro.
Per completare la panoramica, non possiamo fare a meno di accennare alle Vitamine contenute negli agrumi. Oltre alla Vitamina C (o acido Ascorbico) che è, senz'altro, la vitamina più abbondante negli agrumi (un bicchiere di succo di arancia fornisce il 60 % della assunzione giornaliera raccomandata), le altre vitamine sono: la Folacina, la Vitamina B6, Tiamina, Riboflavina, Biotina, Acido Pantotenico e composti contenenti attività di tipo vitaminico A. I quantitativi medi presenti nel succo di arancia fresco di spremitura sono riportati nella tabella seguente:

| Vitamina / Vitamin | Unità/100 ml |  |
| --- | --- | --- |
| Acido Ascorbico / Ascorbic Acid | mg | 35 - 56 |
| Tiamina / Thiamine | mg | 60 - 145 |
| Ribiflavina / Ribophlavin | mg | 11 - 90 |
| Niacina / Nyacin | mg | 200 - 300 |
| B6 | mg | 25 - 80 |
| Folacina / Folacin | mg | 120 - 330 |
| Acido Pantotenico / Pantotenic Acid | mg | 130 - 210 |
| Biotina / Biotin | mg | 1 - 3 |
| Vitamina A (attività) | IU | 190 - 400 |

  - Generalità sulla materia prima e prodotto finito melagrana e succhi

Il frutto è collegato all’albero tramite il picciolo, si sviluppa dall’ovario ed è una falsa bacca carnosa, chiamata botanicamente balausta, ed è grosso come una mela. A metà giugno l’ovario si ingrossa e, a seguito dell’allegagione, il colore dei sepali nel frutto in via di sviluppo cambia dall’arancio-rosso al verde, fino a raggiungere la caratteristica colorazione a maturazione avvenuta; il frutto per maturare impiega dai 5 agli 8 mesi dopo l'allegagione, a seconda della varietà (Holland et al., 2009; Kathib, 2015). La buccia è composta da pericarpo ed endocarpo. Il pericarpo, a sua volta costituito da epicarpo e mesocarpo, è di aspetto coriaceo e colore che va dal giallo al verde, dal rosso al viola o, in rari casi, al nero. L’endocarpo è molto sottile, di colore giallo chiaro e circonda i loculi nei quali si trovano gli arili e i semi.

I loculi, divisi a gruppi da un’estensione membranosa, sottilissima e di sapore amarognolo, solitamente sono organizzati in modo asimmetrico. Infatti, la parte inferiore del frutto contiene da 2 a 3 camere multi ovuli, mentre la parte superiore contiene da 6 a 9 multi ovuli. Gli arili contengono uno strato succoso commestibile che si sviluppa interamente da cellule epidermiche esterne del seme. Il colore della polpa commestibile varia dal bianco al rosso intenso a seconda della varietà, e può capitare addirittura di trovare semi di colore diverso nello stesso frutto. Le dimensioni degli arili variano in funzione dalla varietà, cosi come i semi sono di durezza variabile e, ad esempio, la varietà conosciuta come “senza semi” in realtà presenta semi morbidi.

A differenza di molti altri frutti, la maturazione del melograno si arresta subito dopo la raccolta.

Questo frutto viene infatti considerato aclimaterico, per via dei bassi livelli di respirazione e il basso tasso di etilene prodotto, e anche dopo trattamenti esogeni con etilene, i principali parametri della maturazione non vengono alterati in modo significativo.

Le indagini sulla natura delle componenti chimiche del melograno evidenziano presenza di composti bioattivi individuati nelle varie parti del melograno:

Stigmasterolo, appartenente alla classe degli steroli e terpenoidi, presenti nei semi,

corteccia e foglie (AbdEl Wahabet al., 1998);

Pelletierine, appartenenti alla classe degli alcoloidi, (Neuhoferet al., 1993; Vidalet

al., 2003,presenti in foglie e corteccia;

Acidi grassi, in particolare stearico, punicico  e trigliceridi, presenti nei semi

(Schubert et al., 1999);

Acido organici, quali citrico e succinico presenti nel succo (Poyrazoglu et al.,

2002);

Flavonoli, quali quercetina, canferolo  e rutina  presenti nella corteccia, nella

buccia, nella frutta, e nelle foglie (Artik, 1998; Van Elswijk et al., 2004);

Antocianine e antocianidine, quali delfinidina, cianidina, cianidina-3-O-glucoside,

delfinidina- 3,5-O-glucoside, pelargonidina-3-O-glucoside presenti

nella  buccia e nel succo (Noda et al., 2002; Hernandez et al., 1999);

Catechine e procianidine, quali catechina, epicatechina  ed epigallocatechin-3-

gallato, presenti nella buccia e nel succo (De Pascual-Teresa et al., 2000).

La quantità di ognuno di questi composti può variare in funzione dello sviluppo della pianta, della maturazione della melograno, divariazioni ambientali e di coltura, e del tipo di varietà. È stata dimostrata una sensibile variazione tra diverse varietà di melograno anche per quanto riguarda il livello di composti fenolici quali l’acido ellagico , l’acido gallico, la punicalina e la punicalagina.

L’acido ellagico è una molecola altamente termostabile e possiede proprietà sia lipofile dovute ai suoi quattro anelli aromatici, sia idrofile dovute ai due sistemi lattonici a sei termini che funzionano da accettori di elettroni e quindi creano le condizioni per la formazione di legami a idrogeno (Salminen et al., 2004). L’acido ellagico ha importanti attività biologiche tra cui antitumorali, antivirali, antimicrobiche (Kathib, 2015). Gli ellagitannini, quali punicalina e punicalagina, sono tannini idrolizzabili, composti non azotati con un peso molecolare compreso tra 300 e 20.000 Dalton (Khanbabaee Van Ree, 2001). Questi composti hanno un ruolo fondamentale nella pianta in quanto sono antimicrobici, funzionalità dovuta alla capacità di formare complessi forti con le proteine e con i polisaccaridi, al fine di inibire la crescita microbica (Haslam,1996).

La punicalagina, è un composto presente solo nel melograno, ed è il composto fenolico più grande tra gli ellagitannini, con un peso molecolare superiore ai 1.000 Dalton. Ad esso è imputata la gran parte delle proprietà antiossidanti del succo di melograna (Gil et al., 2000). La punicalagina, presente in natura sotto forma dei due anomeri α e β, è presente quasi esclusivamente nella buccia. Presenta diverse proprietà farmacologiche, tra le quali proprietà anti-infiammatorie, antiprofilerativa, pro-apoptotica e antigenotossica (Lin et al., 1999; Chen et al., 2000;. Seeram et al., 2005; Adams et al., 2006)

  - Descrizione e destinazione d’uso dei prodotti della Agrumi-Gel s.r.l.

La Ditta Agrumi-gel s.r.l. effettua la trasformazione degli agrumi e del melograno ottenendo:

- Succhi (naturali, concentrati, limpidi, semi-limpidi);

- Oli essenziali.

I succhi, prodotti sotto forma di semilavorati, prima di giungere al consumatore finale, sono venduti ad aziende di seconda trasformazione. In particolare si specifica che i succhi NFC non pastorizzati sono venduti su richiesta ad aziende di seconda lavorazione che effettueranno la pastorizzazione.

Gli olii essenziali possono essere venduti ad industrie del settore cosmetico (in tal caso non viene eseguita l’analisi dei rischi secondo il metodo HACCP) oppure ad industrie del settore alimentare. In quest’ultimo caso, essendo il prodotto utilizzato come ingrediente alimentare a tutti gli effetti, viene analizzato e gestito come prodotto alimentare.

- L’ azienda produce i prodotti sopra descritti nel rispetto del Reg. CE 848/2018– Produzione biologica e nel rispetto dell’art. 1 comma 1 lett. C del Decreto Legislativo n.297/04 – Produzione IGP/DOP. Nell’eventualità della Produzione biologica  si applica il paragrafo 13 della P 09.01 “Controllo del processo di Trasformazione Agrumi”, nell’eventualità della Produzione IGP/DOP si applica il paragrafo 14 della P 09.01 “Controllo del processo di Trasformazione Agrumi”, per la produzione del succo di melograno Convenzionale e Biologico si applica la P 09.08 “Controllo del processo di trasformazione Melagrana”. Per la Produzione Demeter si applica il paragrafo 15 della P 09.01 “Controllo del processo di Trasformazione Agrumi”.

Attraverso il processo di essiccazione delle scorze si ottengono:

- Scorze essiccate per estrazione pectina;

- Scorze essiccate per mangimistica.

Le prime sono vendute ad aziende che le rilavorano al fine di estrarne pectina per scopi farmaceutici, cosmetici ed alimentari. Le seconde sono vendute ad aziende operanti nel settore mangimistico.

PRODOTTI E MATERIALE FUORI AMBITO AUDIT

L’azienda AGRUMI-GEL S.r.l. non gestisce prodotti o materiali (ad esempio sottoprodotti dei processi produttivi) che non rientrano nell'ambito dell'audit; nel caso ciò dovesse accadere, questi verranno controllati per garantire che non creino un rischio per la sicurezza, l'autenticità o la legalità dei prodotti nell'ambito dell'audit.

# RESPONSABILITÀ

Il Manuale di corretta prassi igienica e di autocontrollo secondo il metodo HACCP è stato approvato dalla Direzione in persona del Legale Rappresentante dell’ Azienda che ne assicura l’applicazione tramite il Responsabile dell’ Autocontrollo HACCP che a lui direttamente risponde.

Ad esso è conferita l'autorità di gestire e fare rispettare quanto previsto, in particolare:

- assicurare che sia istituito, applicato e mantenuto un Sistema di Autocontrollo conforme alle prescrizioni del Reg. CE 852/04 del 29/04/2004 e relative circolari esplicative e documenti collegati (Vedi Capitolo 6 “Normativa di riferimento”);

- riferire alla Direzione sull’andamento del Sistema di autocontrollo al fine di permetterne il riesame e il miglioramento;

- tenere i collegamenti con Enti esterni all’Azienda su argomenti attinenti al Sistema di Autocontrollo.

Qualunque controversia che non possa essere risolta a livello di funzione, in accordo con le prescrizioni stabilite e con soddisfazione del responsabile, viene da quest'ultimo riportata alla Direzione per gli opportuni provvedimenti.

La Direzione si impegna a diffondere, attuare e sostenere i principi e l’applicazione del Sistema di Autocontrollo a tutti i livelli della organizzazione, e a valutare sistematicamente la corrispondenza degli obiettivi con i risultati raggiunti (Vedi paragrafo “Verifica del sistema HACCP” nel Capitolo “Stesura dei piani di autocontrollo”).

Gli addetti ai vari controlli HACCP sono definiti nel mansionario allegato D 01.04, le competenze del personale sono dettagliate negli allegati D.18.02.XX su di essi è prevista apposita formazione del personale con frequenza annuale “procedura D 18.01”, è prevista una serie di controlli di supervisione per la verifica dei controlli HACCP.

  - Generalità

La Direzione dell’Azienda ha promosso l’individuazione di ogni fase della propria attività che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e l’individuazione, l’applicazione, il mantenimento e l’aggiornamento di adeguate procedure di sicurezza.

L’analisi è stata effettuata avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e cioè:

- analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

- individuazione dei punti in cui possono manifestarsi dei rischi per gli alimenti;

- decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati;

- individuazione e applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

- riesame periodico e in occasione di variazione di ogni processo o tipologia di attività dell’analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e sorveglianza.

Le modalità con cui sono svolte le attività di cui sopra sono descritte al Capitolo 3 “Stesura dei piani di autocontrollo”.

L’Azienda tiene a disposizione dell’Autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi alle attività di cui sopra.

Le modalità con cui sono svolte le attività di cui sopra sono descritte al Capitolo 5 del presente Manuale “Gestione della documentazione”.

Qualora, a seguito dell’autocontrollo, l’Azienda rilevi che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute, essa provvede al ritiro dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili, informando le Autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi.

Le modalità con cui sono eseguite le attività di cui sopra sono descritte al Capitolo 4 “Gestione dei prodotti non idonei”.

Al fine di facilitare l’applicazione delle misure di cui sopra l’Azienda ha predisposto specifiche procedure di corretta prassi igienica tenendo conto dei principi generali del Codex Alimentarius e, ove applicabile, delle Norme Europee della serie UNI EN ISO 9000 come indicato al Capitolo 2 del presente Manuale di cui sono parte integrante

- DEFINIZIONI

| Diagramma di Flusso | Rappresentazione schematica della sequenza delle fasi di un processo che contiene appropriati dati tecnici. |
| --- | --- |
| Pericolo (Hazard) | Proprietà biologica, chimica, fisica in grado di rendere l’alimento non salubre per il consumo. |
| Gravità del pericolo | Entità, in termini sanitari, dell’evento valutato come suo effetto sul consumatore. |
| Rischio del pericolo | Stima della probabilità che si verifichi il pericolo. |
| Azione preventiva | Ogni fattore che può essere utilizzato per controllare un rischio identificato. |
| Controllo | Gestione delle condizioni di una operazione in modo che siano rispettati i criteri stabiliti. |
| Punto di controllo | Ogni punto, fase e procedura nel quale un fattore biologico, fisico, chimico o allergenico può essere controllato anche solo in GMP. |
| Limite Critico | Valore stabilito per ogni parametro (fisico, biologico, chimico o allergenico) che separa per ogni CCP l‘accettabilità dall’inaccettabilità. |
| CCP (Critical Control Point, Punto Critico di Controllo) | Punto, fase o procedura dove può essere applicato un controllo e dove è possibile prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili ogni rischio per la sicurezza del prodotto. |
| GMP (Good manufacturing practices - Pratiche di buona fabbricazione) | Tutte le attività preventive di base che sono necessarie per produrre alimenti secondo condizioni igieniche accettabili. |
| Monitoraggio | Sequenza pianificata di osservazioni o misure per valutare se un CCP è sotto controllo. |
| Azione Correttiva | Procedura da intraprendere quando si verifica una deviazione dai limiti critici stabiliti. |
| HACCP (Analisi dei pericoli e controllo dei punti critici) | Approccio sistematico all’identificazione dei rischi, la loro valutazione e il loro controllo. |
| Piano HACCP | Documento scritto, basato sui principi dell’HACCP, che delinea le procedure da seguire per assicurare il controllo di un processo o di una procedura specifica. |
| Gruppo HACCP | Persone responsabili dello sviluppo di un piano HACCP. |
| Albero delle decisioni | Sequenza di domande che consente di determinare se un punto di controllo è un CCP. |
| Deviazione | Non osservanza dei limiti critici. |
| Sistema HACCP | Il risultato della realizzazione di un HACCP. |
| Documentazione dell’HACCP | Sistema di registrazione che descrive il disegno dell’HACCP, l’attuazione del Sistema, e che ne dimostra l’attuazione permanente. |
| Verifica del Sistema HACCP | Uso di metodi, procedure e test, oltre a quelli utilizzati nel monitoraggio, per determinare se il sistema HACCP concorda con il piano HACCP o se necessita di una revisione. |
| Detersione | Operazione effettuata con detergenti e sostanze capaci di staccare, per azione chimico-fisica, lo sporco dalle superfici alle quali questo è attaccato. |
| Disinfezione | Operazione effettuata con l’ausilio di agenti chimici o fisici dotati di azione batteriostatica e/o battericida al fine di eliminare o ridurre ad un limite accettabile il numero di microrganismi. |
| Disinfestazione | Procedimenti adottati finalizzati all’eliminazione di animali infestanti indesiderati (mammiferi, insetti...). |
| Sanificazione | Insieme delle operazioni di pulizia, diminuzione della carica batterica e distruzione dei microrganismi patogeni. |
| Revisione del Piano HACCP | Aspetto della verifica in cui, una revisione documentata e periodica del piano HACCP, viene eseguita dal gruppo HACCP, con lo scopo di modificare il piano ove necessario. |

- CORRETTA PRASSI IGIENICA E BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE (GMP)

  - LOCALI

- Generalità

Scopo del presente capitolo è descrivere le modalità con cui viene verificata e assicurata la rispondenza dei locali della AGRUMI-GEL ai requisiti fissati dal Reg. CE 852/04 e successive altre specifiche disposizioni di legge applicabili agli alimenti rientranti nel campo di applicazione.

Le strutture in oggetto sono situate, in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), S.P. Centineo Portosalvo, snc – C.da Girotta. In ambiente prettamente agricolo senza alcun rischio di contaminazione sui prodotti proveniente da ambiente esterno o tantomeno da insediamenti pregressi.

- Requisiti dei locali

1. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali sono progettati e costruiti  in modo da:

- consentire un’adeguata pulizia e manutenzione;

- impedire l’accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle estranee nei prodotti alimentari, per quanto possibile la formazione di condensa e muffa indesiderata sulle superfici;

- consentire il flusso unidirezionale della catena produttiva, evitando che il prodotto lavorato e trattato possa avere contatti con materie prime e semilavorati di fasi precedenti, evitando in questo modo le contaminazioni crociate. Procedendo nella catena produttiva, viene richiesto un livello di pulizia e igiene di locali, impianti, attrezzature e personale, sempre più alto, al fine di evitare la contaminazioni dei prodotti con apparecchiature, materiali, acqua e ricambio d’aria;

- escludere agenti esterni di contaminazione come insetti e materiali nocivi;

- fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e l’immagazzinamento.

2. È disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani. I servizi igienici disponibili in numero sufficiente sono collegati al depuratore aziendale. I gabinetti sono al di fuori dei locali di manipolazione degli alimenti e dei sottoprodotti di lavorazione.

I lavabi dispongono di acqua corrente, detergenti/disinfettanti per lavarsi le mani, e un sistema igienico di asciugatura.

3. Nei locali c’è una adeguata illuminazione, naturale e artificiale.

4. Gli impianti di scarico sono adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari.

5. Sono presenti adeguati spogliatoi per il personale.

6. I pavimenti sono in buone condizioni, facili da pulire e da disinfettare. Il  materiale impiegato è resistente, non assorbente, lavabile e non tossico. Ove opportuno, la superficie dei pavimenti assicura un sufficiente scorrimento. Le pareti sono in buone condizioni, facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Il materiale è resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, e presenta una superficie liscia con un’adeguata altezza al fine di facilitare le operazioni di pulizia. Le finestre e le altre aperture sono costruite in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, e quelle che possono essere aperte verso l’esterno sono munite di reti anti-insetto facilmente rimuovibili per la pulizia. Qualora l’apertura di finestre provochi contaminazione di alimenti, queste restano chiuse e bloccate durante le fasi di produzione.

7. I soffitti e le attrezzature sopraelevate sono progettate, costruite e rifinite in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di particelle.

8. Le porte sono facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e, a tal fine, le superfici sono lisce e non assorbenti.

# Descrizione, manutenzione ed organizzazione delle strutture

Il gruppo HACCP ha eseguito un’analisi dettagliata dello stato dei singoli locali, ha verificato la rispondenza dello stato dei locali ai requisiti di legge.

Tale analisi fa riferimento alla pianta dello stabilimento allegata  (Allegato n° 1 “Planimetria generale dello stabilimento”) e viene aggiornata con frequenza annuale, in relazione all’eventuale normale degrado delle strutture e a eventuali modifiche del ciclo produttivo, nuovi locali aggiunti ecc.

# Elenco dei locali

Con riferimento alla mappa dei flussi, Allegato n° 3 dei documenti del SGQ, sono così distinti:

| A | Capannone trasformazione agrumi e melograno |
| --- | --- |
| B | Stoccaggio Imballi |
| C | Capannone essicazione scarti di Agrumi e melograno per zootecnia e pectina |
| D | Capannone Blending, Pastorizzazione, Concentrazione, confezionamento e stoccaggio puree di agrumi, melograno, succhi e polpe |
| E | Zona produzione cubetti |
| F | Zona celle di stoccaggio |
| G | Uffici |
| H | Celle |
| I | Depurazione |
| L | Trattamento idrico |
| M | Stoccaggio rifiuti |
| N | Zona Break |
| O | Servizi Igienici |
| P | Officina |
| R | Servizi personale |

PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO

- Piano di pulizia e disinfezione

Scopo del presente paragrafo è definire le modalità con cui gli ambienti di lavoro vengono adeguatamente puliti secondo la buona prassi igienica e in conformità alle leggi vigenti.

L’attività di sanificazione e pulizia si sviluppa con cadenza periodica per ogni ambiente dello stabilimento, facendo una distinzione fra Reparto Trasformazione agrumi e melograno, Locali di immagazzinamento e servizi igienici.

Ogni qualvolta è in atto un’attività produttiva vengono svolte le pulizie degli ambienti che sono stati effettivamente utilizzati durante la giornata e vengono registrate negli appositi moduli M 10.02/XX.

Per le varie tipologie di locali, impianti ed attrezzature è stata stilata una procedura di sanificazione che stabilisce la periodicità e le modalità d’intervento (v. “Schede operative” di seguito riportate), queste ultime sono commisurate al grado di criticità delle materie prime impiegate, delle lavorazioni effettuate, e agli effetti di un’eventuale contaminazione.

Gli operatori di reparto registrano le pulizie effettuate su M 10.02/XX.

Gli addetti del laboratorio effettuano controlli visivi per valutare l’esecuzione delle corrette procedure di pulizia e verificano periodicamente, con l’utilizzo di tamponi e bioluminometro, se la sanificazione è stata svolta con esito positivo.

Il laboratorio registra l’esito delle verifiche settimanali sui moduli M 10.02 a/b/c/d.

Tutti i prodotti detergenti e sanificanti utilizzati all’interno dello stabilimento sono muniti delle relative schede tecniche e di sicurezza; i prodotti disinfettanti sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità.

In caso di variazione dei prodotti detergenti e sanificanti, il Responsabile dell’ Autocontrollo provvede a richiedere copia delle nuove schede tecniche e di sicurezza.

I prodotti detergenti e sanificanti sono conservati nei locali appositamente destinati all’interno dello stabilimento.

Il personale addetto alle pulizie viene informato ed addestrato sulle modalità di utilizzo dei prodotti chimici.

Le operazioni di pulizia e disinfezione prevedono:

- AZIONE MECCANICA per la rimozione dello sporco visibile e dei rifiuti grossolani

- PRE-RISCIACQUO

- DETERSIONE con detergenti specifici e spazzole di nylon (tempo di azione 5-10 minuti)

- INTER-RISCIACQUO con strofinacci puliti

- DISINFEZIONE con disinfettanti specifici opportunamente diluiti (tempo di azione 15 minuti)

- POST-RISCIACQUO

Le operazioni di pulizia degli agrumi e del melograno prima della lavorazione avvengono in linea attraverso la lavatrice spazzolatrice che utilizza per la pulizia acqua clorata di pozzo e/o di rete.

Il lavaggio delle scorze avviene con l’acqua di condensa recuperata dall’impianto di concentrazione e per le scorze da destinare alla mangimistica viene preventivamente aggiunta calce attraverso un dosatore automatico.

L’eliminazione dei rifiuti, che andranno raccolti in appositi contenitori, deve essere effettuata attraverso:

- Raccolta manuale

- Getti d’acqua a pressione

La detersione è l’eliminazione dello sporco presente sulle superfici (impianti, attrezzature, utensili, pavimenti ecc..), derivato da avanzi di lavorazione, fino a renderli visivamente e tattilmente puliti e quindi è volta a ridurre la contaminazione microbica, ambientale ed impiantistica attraverso l’eliminazione dei residui di sostanze organiche.

Il detergente abbassa la tensione superficiale permettendo l’infiltrazione dei tensioattivi tra le particelle di sporco, facilitando così la loro asportazione; esso aggredisce le molecole costituenti i residui da asportare fino ad ottenere in alcuni casi, la loro completa solubilizzazione ed in altri casi, la sospensione delle particelle di sporco facilitandone in entrambi i casi l’eliminazione. Considerando l’azione dei detergenti, le superfici devono essere immediatamente risciacquate al fine di completare l'allontanamento dello sporco, bisogna quindi effettuare un risciacquo accurato al fine di eliminare completamente lo sporco rimosso ed i residui di principio attivo del detergente in quanto potenzialmente dannoso.

Queste operazioni risultano ancora più rilevanti e delicate quando si lavorano prodotti biologici.

Per la detergenza, nello stabilimento AGRUMI-GEL si utilizzano il metodo manuale e le idropulitrici.

Si utilizzano detergenti a PH:

ACIDO per residui calcarei

BASICO per residui grassi e proteine

NEUTRO per superfici delicate

I detergenti alcalini al cloro attivo hanno la capacità sia di pulire che di sanificare; essi sono composti da ipoclorito di sodio e di potassio e da cloro inorganico in forma attiva (0,1–0,3 %).

La disinfezione è un processo che tende ad eliminare o ridurre drasticamente i microrganismi presenti sulle attrezzature e su tutti gli utensili da lavoro utilizzati.

La disinfezione è un’operazione complementare alla detersione; il disinfettante, infatti, va usato dopo aver completato la pulizia e la detersione, senza mai invertire le procedure al fine di evitare l’inattivazione della soluzione disinfettante da parte di superfici non preventivamente deterse.

I metodi di applicazione dei disinfettanti sono:

- spruzzatura diretta,

- aerosolizzazione.

Si utilizzano disinfettanti:

- ad azione “residuale” la cui azione dura nel tempo (pavimenti, pareti, WC);

- ad azione “abbattente” la cui azione dura per un tempo breve.

Per una corretta disinfezione è importante ricordarsi di:

- eliminare gli oggetti metallici che presentano tracce, anche minime, di ruggine;

- detergere e disinfettare le attrezzature che devono essere smontate, in tutte le loro parti, ove possibile;

- spazzolare, durante la detersione, le guarnizioni.

## SCHEDE DI INTERVENTO DI PULIZIA E DISINFEZIONE

Le seguenti schede rappresentano i protocolli operativi da utilizzare per la realizzazione delle normali operazioni di pulizia di tutte le aree dell'impianto produttivo. Sono state divise in:

schede applicative e schede operative.

L'impianto di produzione e di trasformazione dei succhi viene pulito con potenti getti d'acqua e soda al 2% alla fine di ogni lavorazione e ogni qualvolta si renda necessario.

La pulizia viene effettuata su tutto l'impianto (linee esterne e condotti interni).

All’interno dell’impianto di trasformazione è stato installato un impianto CIP per la pulizia e la sanificazione delle tubazioni, dei tini e del quadro di distribuzione, con a bordo 2 silos. Tale impianto viene alimentato da un serbatoio che contiene acqua potabile, mentre i due silos ad esso collegati contengono rispettivamente soda e disinfettante.

Il lavaggio degli impianti avviene seguendo la procedura di sanificazione di seguito riportata.

L’impianto CIP permette la pre-impostazione di 6 moduli di sanificazione/detersione.

Di detti moduli è possibile variare il tempo di applicazione, la temperatura dei fluidi e la pressione di esercizio; i vari cicli sono controllabili perché vengono registrati e monitorati su PLC.

Tutte le volte che vengono eseguire le procedure di sanificazione vengono registrato nell’apposito modulo M 09.16.

Ciclo a) SANIFICAZIONE TUBAZIONE E SERBATOIO

Questo ciclo viene utilizzato per la sanificazione delle tubazioni utilizzate per il passaggio del succo, le quali vengono lavate con:

- acqua, con portata 20.000 lt/h per 10 minuti,

- acqua e soda a temperatura di 65-85° C per 20 minuti,

- acqua e sanificante per 20 minuti.

Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 10 minuti con acqua.

Ciclo b) SANIFICAZIONE IMPIANTO DI PASTORIZZAZIONE E/O RAFFREDDAMENTO

Questo ciclo viene utilizzato per la sanificazione delle tubazioni e dell’ impianto di pastorizzazione e/o raffreddamento, i quali vengono lavati con:

- acqua, con portata 15.000 lt/h per 15 minuti,

- acqua e soda a temperatura di 50° C per 15 minuti,

- acqua e sanificante per 15 minuti.

Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua clorata.

Il dosaggio di detergenti e sterilizzanti viene effettuato da elettropompe dosatrici che vengono attivate dal conduttimetro.

I tempi per ogni ciclo sono indicativi, l’operatore è tenuto dopo ogni ciclo di CIP a verificare che il conduttimetro raggiunga il valore 0.

I cicli di pulizia e sanificazione degli impianti devono essere fatti in automatico, utilizzando la procedura A o B, poiché l’impianto CIP è dotato di sistema di valvole che in automatico attivano i vari cicli e regolano le quantità di soda e/o sanificante da utilizzare.

Nel caso in cui l’operatore dovesse riscontrare la necessità di variare i parametri dei cicli preimpostati, dovrà prima dare comunicazione al responsabile dell’autocontrollo che concorderà, insieme ai colleghi del team HACCP, le azioni correttive da adottare.

L'azienda ha previsto l'acquisto di prodotti sanitizzanti specifici per pulire l'impianto prima che questo venga utilizzato per la lavorazione di prodotti biologici. Tutti i detergenti e i sanificanti vengono stoccati separatamente in un apposito locale chiuso a chiave, e prelevati al momento dell’utilizzo dal Responsabile o da un suo incaricato.

Gli uffici vengono spazzati, lavati e spolverati quotidianamente.

Nel caso di interventi di manutenzione su impianti e macchinari adibiti alla trasformazione di prodotti alimentari, questi dovranno essere sanificati prima del loro riutilizzo. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere registrate sul modulo M 10.02, la cui corretta compilazione deve essere verificata dal responsabile di reparto.

Nella tabella di seguito riportata (Scheda applicativa) sono inseriti prodotti utilizzati per la sanificazione, il cui elenco viene tempestivamente aggiornato, insieme alle relative schede tecniche e di sicurezza, ogni qual volta viene eseguito un nuovo acquisto.

## Scheda applicativa

| ## PRODOTTI | ## UTILIZZO | DOSAGGIO ** | ## NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Soda | ## Detergente alcalino per lavaggio e riciclo | ## Soluz. 2% | ## Necessita di risciacquo |
| Acido citrico | ## Disinfettante granulare | ## Soluz. 0,5% | ## Necessita di risciacquo |
| ## Divosan C | ## Disincrostante e disinfettante | ## Soluz. 1% | ## Risciacquare |
| ## Divosan Forte | ## Disincrostante e disinfettante | ## Soluz. 0,1% | ## Risciacquare |

## Scheda operativa n°1

ZONA TRASFORMAZIONE AGRUMI E REPARTO PRODOTTI FINITI

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Linee di estrazione: AREA ACCETTAZIONE FRUTTA - Vasca scarico frutta - Elevatore a tazze, carcassa esterna - Spazzole spazzolatrice - Coperchio ingranaggi spazzolatrice - Rulliera di selezione - Calibratrice AREA TRASPORTO - Tramoggia post calibrazione - Nastro trasporto dopo tramogge - Spondine e fianchetti nastro di trasporto - Nastro trasporto estrattori - Spondine nastro trasp. estrattori - Taglia file nastro inclinato ESTRATTORI - Coppe - Carcassa interna - Carcassa esterna - Tubazioni - Ghigliottina - Cannucce | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti e getti d’acqua e sanificante per 5 minuti, ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. Rimozione residui con idrogetto da tutto l’impianto di estrazione da fare entro 10 minuti dalla fine della spremitura e pulizia esterna manuale | - Idropulitrice Soda (per detersione) - Idropulitrice | A cambio prodotto e a fine giornata lavorativa Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Finitori succo ed olio essenziale FINITORE-VIBROVAGLIO - Tubo connessione Estrattori/Finitore - Bocchettone ingresso succo finitore - Forata - Tubo connessione Finitore/Vaschetta - Vaschetta succo - Vibrovaglio | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti e getti d’acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Idropulitrice Soda (per detersione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Pastorizzatore e serbatoi | Applicazione del ciclo B (acqua portata 15.000 lt/h per 15 minuti, con acqua e soda a temperatura di 50°C per 15 minuti, con acqua e sanificante per 15 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua clorata). Pulizia esterna manuale | - Sistema CIP - Soda - Acido citrico | Ad ogni cambio produzione |
| Tubazioni e quadro di distribuzione | Applicazione del ciclo A (acqua portata 15.000 lt/h per 3 minuti, con acqua e soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata). | - Sistema CIP Soda - Acido citrico - Divosan per tubazioni | Ad ogni cambio produzione |
| Filtro rotativo | Rimozione pannello filtrante e lavaggio con acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Getti d’acqua a pressione - Idropulitrice Soda (per detersione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Impianto di ultrafiltrazione | Soluzione di acqua con soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Getti d’acqua a pressione - Idropulitrice | Ad ogni ciclo di produzione |
| Trituratore | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. Rimozione residui con idrogetto Pulizia esterna manuale | - Idropulitrice Soda (per detersione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione; |
| Concentratore | Lavaggio con acqua a portata di 15.000 lt/h per 15 minuti, con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 15 minuti e con acqua e sanificante per 15 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua clorata. Lavaggio con acido citrico | - Sistema CIP Soda (per detersione) - Sistema CIP Acido citrico (per sanificazione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione; Ad ogni passaggio da torbidi a limpidi |
| Tubazioni e raccordo per carico e scarico cisterne | Lavaggio con acqua e soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Soda - Cestello | Ad ogni operazione di carico/scarico. |
| Pavimenti | Applicazione di procedure di detersione (tempo di azione 5-10 minuti) | - Getti d’acqua a pressione ed eventuale aggiunta di soluzione di soda | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Porte, finestre e quadri elettrici | Acqua e detergente (tempo di azione 5-10 minuti) | - Soda | Mensile |
| Soffitti | Pulizia con scope e lavaggio con soluzione clorata. Ripitturazione pareti e soffitto | - Cloro - Pittura lavabile | Trimestrale Biennale |
| Griglie aeratori sul soffitto | Smontaggio e pulizia | - Spazzola | Annuale |

## Scheda operativa n° 2

CELLE FRIGORIFERE

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | FREQUENZA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pareti e pavimenti | Spazzamento, rimozione parti resistenti, lavaggio, disinfettazione | Idropulitrice con acqua calda =< a 60 °C con miscelazione disinfettante | A cella vuota e almeno trimestrale |
| Anticella e piani di carico | Spazzamento, rimozione parti resistenti, disinfettazione | Idropulitrice con acqua calda =< a 60 °C con miscelazione disinfettante | Settimanale |

## Scheda operativa n° 3

MAGAZZINO IMBALLI

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | FREQUENZA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pareti e pavimenti | Spazzamento, rimozione parti resistenti, lavaggio, disinfettazione | Idropulitrice con acqua calda | Settimanale |
| Anticella | Spazzamento, rimozione parti resistenti, disinfettazione | Idropulitrice con acqua calda | Settimanale |

Scheda operativa n°4

SPOGLIATOI E SERVIZI

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITA’DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | FREQUENZA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimenti | Acqua e ipoclorito di sodio e risciacquo | Detergenti e sanificanti | 2 volte a settima |
| Pareti Lavabili | Acqua e disinfettante | Detergenti e sanificanti | 2 volte a settimana |
| Sanitari | Gel detergente igienizzante | Detergenti e sanificanti | 2 volte a settimana |
| Soffitti | Pulizia con scope e lavaggio con soluzione clorata. Ripitturazione pareti e soffitto | Cloro Pittura lavabile | Trimestrale Biennale |

Scheda operativa n° 5

IMPIANTO DI SCARICO, TRITURAZIONE, LAVAGGIO E PRESSATURA SCORZE PER L’ESSICCAMENTO

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | FREQUENZA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramogge di ricevimento scorze | Lavaggio | Getti d’acqua a pressione | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Impianto di triturazione, lavaggio e pressatura | Lavaggio | Getti d’acqua a pressione | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Impianto di pressatura scorze per mangimi | Lavaggio | Getti d’acqua a pressione con lance e soluzione di soda | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Pavimenti | Lavaggio | Getti d’acqua a pressione | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Locale forni di essiccamento | Spazzamento | Scope industriali | Settimanale |
| Soffitti | Pulizia con scope e lavaggio con soluzione clorata. Ripitturazione pareti e soffitto | Cloro Pittura lavabile | Trimestrale Biennale |
| Trafilamenti e fuoriuscita grasso dai macchinari | Raccogliere separatamente | Materiali assorbenti | Al bisogno |

Scheda operativa n° 6

LINEE IDRICHE

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITA’ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | FREQUENZA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riserve idriche | Svuotamento | Pulizia del fondo con getti d’acqua a pressione Lavaggio con acqua e soda Lavaggio con Divosan Risciacquo | Semestrale |

Scheda operativa n° 7

Lavaggio impianto dopo utilizzo di SO2

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Serbatoio | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Idropulitrice Soda (per detersione) Idropulitrice | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Pastorizzatore e serbatoi | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Sistema CIP Soda Acido citrico | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Tubazioni e quadro di distribuzione | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Sistema CIP Soda Acido citrico Divosan per tubazioni | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Filtro rotativo | Rimozione pannello filtrante automaticamente e lavaggio con getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Getti d’acqua a pressione Idropulitrice | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Impianto di ultrafiltrazione | Soluzione di acqua con soda e cloro | Getti d’acqua e pressione Idropulitrice | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Trituratore | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda Rimozione residui con idrogetto Pulizia esterna manuale | Idropulitrice Soda (per detersione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Concentratore | Lavaggio con soluzione di soda Lavaggio con acido citrico | Sistema CIP con soda (per detersione) Sistema CIP con acido citrico (per sanificazione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Serbatoio Blending | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Idropulitrice soda (per detersione) Idropulitrice | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Tubazioni e raccordo per confezionamento | Lavaggio con soda | Soda Cestello | Ad ogni operazione di carico e/o confezionamento |
| Pavimenti | Applicazione procedure di detersione | Getti d’acqua a pressione ed aggiunta di soluzione di soda e cloro | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Porte, finestre e quadri elettrici | Acqua e detergenti | Soda | Mensile |
| Soffitti | Pulizia con scope e lavaggio con soluzione clorata Ripitturazione pareti e soffitto | Cloro Pittura lavabile | Biennale Annuale |
| Griglie aeratori sul soffitto | Smontaggio e pulizia | Spazzola | Annuale |

## Scheda operativa n°8

ZONA TRASFORMAZIONE MELOGRANI

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITA’ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tramoggia con elevatore di carico inclinato | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti e getti d’acqua e sanificante per 5 minuti, ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. Rimozione residui con idrogetto da tutto l’impianto di estrazione da fare entro 10 minuti dalla fine della spremitura e pulizia esterna manuale | - Idropulitrice Soda (per detersione) - Idropulitrice | A cambio prodotto e a fine giornata lavorativa; Dopo ogni ciclo di lavorazione; |
| 1° e 2° Vasca di lavaggio e spazzolatura | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda a temperatura di 50°C per 3 minuti e getti d’acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Idropulitrice Soda (per detersione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione; |
| granellatrice | Applicazione del ciclo B (acqua portata 15.000 lt/h per 15 minuti, con acqua e soda a temperatura di 50°C per 15 minuti, con acqua e sanificante per 15 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua clorata). Pulizia esterna manuale | - Sistema CIP - Soda - Acido citrico | Ad ogni cambio produzione |
| Nastri trasporto arilli | Applicazione del ciclo A (acqua portata 15.000 lt/h per 3 minuti, con acqua e soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata). | - Sistema CIP Soda - Acido citrico - Divosan per tubazioni | Ad ogni cambio produzione |
| Pressa | Suddiviso in due fasi: - Lavaggio serbatoio: il sistema ritrae la membrana interna e inserisce tramite le canaline aria ed acqua all’interno del serbatoio, dopo vengono effettuate le rotazioni di lavaggio e infine si passa allo scarico dell’acqua; - Lavaggio canaline: il sistema gonfia la membrana che aderisce ad ogni singola canalina isolando così dal resto del sistema e dirige così il lavaggio in quella precisa zona. Ogni canalina viene lavata con un getto di aria e acqua, fatto questo la membrana si ritrae e vengono effettuate le rotazioni di lavaggio per poi passare allo scarico dell’acqua. | - Acqua - Aria |  |
| Tubazioni | Lavaggio con acqua e soda a temperatura di 50°C per 3 minuti, con acqua e sanificante per 5 minuti. Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 3 minuti con acqua clorata. | - Soda | Ad ogni operazione di carico/scarico. |
| Pavimenti | Applicazione di procedure di detersione (tempo di azione 5-10 minuti) | - Getti d’acqua a pressione ed eventuale aggiunta di soluzione di soda | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Porte, finestre e quadri elettrici | Acqua e detergente (tempo di azione 5-10 minuti) | - Soda | Mensile |
| Soffitti | Pulizia con scope e lavaggio con soluzione clorata. Ripitturazione pareti e soffitto | - Cloro - Pittura lavabile | Trimestrale Biennale |
| Griglie aeratori sul soffitto | Smontaggio e pulizia | - Spazzola | Annuale |

- PROCEDURA TITOLAZIONE SODA AL 2% (IL 09.21)

  - Scopo

Scopo della presente istruzione è quello di fornire istruzioni precise ed univoche agli addetti del laboratorio su come procedere alla titolazione della soda al 2%.

  - Materiali e metodi

1 becher da 250 ml

1 spruzzetta  a getto grosso

1 spruzzetta a getto sottile

1 becher da 400 ml

1 pinza ragno (per sorreggere la buretta e la pipetta)

1 asta di metallo con basetta

1 palla di Peleo

1 bacchetta di vetro

50 ml di idrossido di sodio (NaOH)

50 ml di acido cloridrico 0,2 M (HCl)

200 ml di acqua distillata

Alcune gocce di metilarancio (utilizzato come indicatore)

1 buretta (portata 50 ml – sensibilità 0,1 ml)

1 pipetta (portata 10 ml – sensibilità 0,1 ml)

- matraccio (portata 100 ml – sensibilità 0,1 ml)

Procedimento

- Portare a volume il matraccio contenente 100 ml di idrossido di sodio;

- Inserire all’interno della buretta un po’ di acido cloridrico ed avvinare la stessa (tale manovra consente di pulire le pareti della stessa affinché non restino dei residui di altre sostanze che potrebbero alterare il risultato dell’esperimento). A questo punto viene riempita la buretta di acido cloridrico, si posiziona il menisco sulla tacca dello 0 scaricando il liquido in eccesso nel becher da 400 ml adibito alla raccolta dei rifiuti;

- Avvinare anche la pipetta facendo scorrere sulle sue pareti la soluzione di idrossido di sodio e acqua. A questo punto aspirare dal matraccio con la pipetta, 5 ml di soluzione e travasarli nel becher da 250 ml;

- Si aggiunge, goccia a goccia, l’acido cloridrico aprendo pian piano il rubinetto della buretta. Si continua ad aggiungere l’acido cloridrico mescolando continuamente la soluzione con la bacchetta di vetro fino a quando questa assume una colorazione rosata. (Il PH della soluzione è diventato da fortemente basico a neutro);

- Leggere la quantità (espressa in ml) di acido cloridrico che è stata versata nel becker e riportare il valore su una tabella;

- Lavare tutto il materiale e ripetere l’esperimento altre tre volte in modo da ottenere 4 risultati di confronto che non dovrebbero differire di +/- 0.1 ml

Dati:

| N. Prova | Acido Cloridrico |
| --- | --- |
| / | ml |
| 1 | 12.7 |
| 2 | 12.7 |
| 3 | 12.6 |
| 4 | 12.6 |

Valore medio dell’acido cloridrico

ml

12.7

Massa di NaOH presente in 100 ml di soluzione

g

2

  - Formule e Calcoli

Formula della reazione:

NaOH + HCl  NaCl + H2O

M  HCl = 0.2 mol/L

V  HCl utilizzato = 12.70

12.70*0.2 = 5 *x   x = 0.508

M = n° mol*MM

m = 0.508*40 = 20.32

m= 20.32g           1L

20.32/10 = 2.0 g        100 ml

  - Responsabilità

La responsabilità delle operazioni di titolazione della soda sono degli addetti al laboratorio e del  Responsabile del Laboratorio.

- DIAGRAMMA DI FLUSSO LAVAGGIO CIP (D 09.02 07)

| INPUT |  | IMPIANTI |  | FASI |  |  |  |  |  | PARAMETRI |  | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERBATOIO CON SODA AL 2% |  | IMPIANTO CIP |  | LAVAGGIO ESTRATTORI |  |  |  |  |  | SOLUZIONE AL 2% |  |  |
|  |  | IMPIANTO CIP |  | LAVAGGIO FINITORI |  |  |  |  |  | SOLUZIONE AL 2% |  |  |
|  |  | IMPIANTO CIP |  | LAVAGGIO VASCHETTA SUCCO |  |  |  |  |  | SOLUZIONE AL 2% |  |  |
|  |  | IMPIANTO CIP |  | LAVAGGIO QUADRO DI DISTRIBUZIONE |  |  |  |  |  | SOLUZIONE AL 2% |  |  |
|  |  | IMPIANTO CIP |  | LAVAGGIO SERBATOIO SUCCO |  |  |  |  |  | SOLUZIONE AL 2% |  |  |

- PIANO DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI INFESTANTI

Al fine di prevenire la presenza di animali infestanti (insetti e/o roditori), sono stati adottati i seguenti accorgimenti strutturali/tecnici e/o gestionali:

- tutte le finestre sono dotate di rete anti-infestanti;

- le porte sono dotate di strisce plastiche o tende laddove necessita una frequente apertura e di veli d’aria che si attivano ogni qualvolta le porte vengono aperte e/o chiuse;

- le porte sono dotate di fascetta di chiusura dello spazio sottostante;

- l’immagazzinamento delle merci viene effettuato avendo cura di lasciare libera la linea perimetrale per una fascia di 30-50 cm e posizionando gli alimenti e gli imballaggi su pedane;

- le porte sono tenute normalmente chiuse;

- tutte le canalette e i tombini di raccolta dei reflui sono dotati di apposite griglie;

- i rifiuti prodotti, a fine turno di lavoro, vengono allontanati dai luoghi di produzione;

- le forniture in ingresso devono essere verificate al fine di garantire l’assenza di infestanti.

Il controllo degli animali infestanti è eseguito sotto gli aspetti di lotta contro i roditori (derattizzazione) e lotta contro gli insetti nocivi (disinfestazione).

Il controllo della presenza di roditori viene effettuato da una ditta esterna, qualificata o certificata dalla CCIAA a svolgere questa tipologia di lavoro, che propone un piano annuale concordato con il responsabile della Qualità D 10.11.

Tale piano prende in esame almeno i seguenti punti

- Tipo di Trappola/mangiatoia

- Tipo di prodotti utilizzati e disponibilità delle relative schede tecniche e di sicurezza

- Disposizione dei dispositivi con riferimento a una pianta dello stabilimento

- Modalità di intervento e frequenza

- Modalità di registrazione degli interventi effettuati

- Azioni correttive proposte in caso di non conformità

Le trappole sono numerate e identificate come da planimetrie allegate al Piano.

La numerazione è riportata sulla parete a cui è ancorata la trappola stessa.

All’interno e all’esterno sono posizionati:

- Erogatori di sicurezza per esche rodenticide

- Trappole multicattura per il controllo di topi, blatte e insetti striscianti

- Postazioni per il monitoraggio di topi e insetti

Sono disponibili le schede di sicurezza delle trappole e del principio attivo utilizzato negli erogatori.

Il monitoraggio della presenza di topi, blatte e insetti striscianti viene effettuato con frequenza settimanale da personale interno e mensilmente da personale esterno.

Per il monitoraggio e la cattura degli insetti volanti si utilizzano dispositivi a piastra collante, con monitoraggio mensile.

Le registrazioni del risultato degli interventi effettuati sono conservati presso il Responsabile Qualità, al fine di effettuare una valutazione complessiva in sede di verifica del funzionamento del Sistema di Qualità/Sicurezza alimentare. Quotidianamente si verifica visivamente che le porte e le finestre siano adeguatamente chiuse al fine di evitare l’ingresso di insetti alati, striscianti e roditori.

Mensilmente, oltre al controllo effettuato dalla ditta incaricata, un operatore deputato al monitoraggio del pest-control, ha il compito di verificare che le trappole siano presenti in ogni reparto, non presentino anomalie e non ci siano animali visibili intrappolati. Nel caso in cui si riscontrino non conformità delle trappole o si rilevi la presenza di infestanti e/o escrementi degli stessi, l’operatore avrà il compito di informare tempestivamente il responsabile Qualità che farà comunicazione scritta alla ditta incaricata per intensificare e/o modificare i controlli mensili.

- PIANO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (D 10.11)

| TIPO DISPOSITIVO | N. DISPOSITIVI | PRINCIPIO ATTIVO | N. INTERVENTI ANNUALI DI MONITORAGGIO | LIMITE MASSIMO MENSILE DI PRESENZA DI INFESTANTI | AZIONE CORRETTIVA | REGISTRAZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAPPOLA “TWIN PLAST” COLLANTE BLATTE E INSETTI STRISCIANTI | 34 | Piastre collanti con attrattivo alimentare | 12 | N. 10 Blatte catturate in una singola postazione | Deblattizzazione rete fognaria, tombini, rete elettrica, area perimetrale dello stabilimento | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| TRAPPOLA “TWIN PLAST” COLLANTE a cattura multipla | 34 | Piastre collanti con attrattivo alimentare | 12 | N. 1 topo catturato nella singola postazione | Aumentare il numero di trappole ed intensificare il monitoraggio per i successivi due mesi | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| TRAPPOLA “IRT MULTI TRAP” COLLANTE BLATTE E INSETTI STRISCIANTI | 2 | Piastre collanti con attrattivo alimentare | 12 | N. 10 Blatte catturate in una singola postazione | Deblattizzazione rete fognaria, tombini, rete elettrica, area perimetrale dello stabilimento | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| TRAPPOLA “IRT MULTI TRAP” COLLANTE a cattura multipla | 2 | Piastre collanti con attrattivo alimentare | 12 | N. 1 topo catturato nella singola postazione | Aumentare il numero di trappole ed intensificare il monitoraggio per i successivi due mesi | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| TRAPPOLA “COMBI MOUSE” COLLANTE BLATTE E INSETTI STRISCIANTI | 5 | Piastre collanti con attrattivo alimentare | 12 | N. 10 Blatte catturate in una singola postazione | Deblattizzazione rete fognaria, tombini, rete elettrica, area perimetrale dello stabilimento | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| TRAPPOLA “COMBI MOUSE” COLLANTE a cattura multipla | 5 | Piastre collanti con attrattivo alimentare | 12 | N. 1 topo catturato nella singola postazione | Aumentare il numero di trappole ed intensificare il monitoraggio per i successivi due mesi | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| TRAPPOLA “COMBI MOUSE” COLLANTE BLATTE E INSETTI STRISCIANTI | 2 | Piastre collanti con attrattivo alimentare | 12 | N. 10 Blatte catturate in una singola postazione | Deblattizzazione rete fognaria, tombini, rete elettrica, area perimetrale dello stabilimento | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| TRAPPOLA “COMBI MOUSE” COLLANTE a cattura multipla | 2 | Piastre collanti con attrattivo alimentare | 12 | N. 1 topo catturato nella singola postazione | Aumentare il numero di trappole ed intensificare il monitoraggio per i successivi due mesi | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| “TOP RAT DUO” EROGATORE ESTERNO CON ESCA RODENTICIDA | 34 | Difenacoum/Bro difacoum | 12 | Altre zone consumo dell’esca dal 31% al 70%, anche in una singola postazione | Aumentare la quantità di esca disponibile fino a normalizzazione (consumo rilevato inferiore al 31%) | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| “TOP RAT DUO” EROGATORE ESTERNO CON ESCA RODENTICIDA | 34 | Difenacoum/Bro difacoum | 12 | Consumo totale dell’esca, anche in una singola postazione | Aumentare il numero di trappole ed intensificare il monitoraggio per i successivi due mesi | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| “TOTAL BOX NERO” EROGATORE ESTERNO CON ESCA RODENTICIDA | 36 | Difenacoum/Bro difacoum | 12 | Altre zone consumo dell’esca dal 31% al 70%, anche in una singola postazione | Aumentare la quantità di esca disponibile fino a normalizzazione (consumo rilevato inferiore al 31%) | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| “TOTAL BOX NERO” EROGATORE ESTERNO CON ESCA RODENTICIDA | 36 | Difenacoum/Bro difacoum | 12 | Consumo totale dell’esca, anche in una singola postazione | Aumentare il numero di trappole ed intensificare il monitoraggio per i successivi due mesi | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |
| LAMPADE “FLY TRAP” ELETTROINSETTICIDA PER INSETTI VOLANTI | 12 | Piastre collanti | 12 | N. 40 ditteri (che rappresentano una copertura pari al 30%) catturati per ogni singola piastra collante. | Disinfestazione | Scheda di monitoraggio Ditta esterna |

- ATTREZZATURE E STRUMENTI

10.1.Generalità

Scopo del presente capitolo è descrivere quali sono le attrezzature e gli strumenti utilizzati nel processo produttivo della AGRUMI-GEL S.r.l., nonché le procedure messe in atto per assicurare che le attività di pulizia, disinfezione e manutenzione ad esse relative siano eseguite correttamente.

Le procedure di cui al seguente capitolo si applicano ad attrezzature quali serbatoi, tubazioni di collegamento, pompe di travaso, autoclavi, attrezzature di condizionamento, e in generale ad attrezzature o loro parti che vengono a contatto diretto con il prodotto.

Le operazioni di pulizia degli impianti e delle attrezzature sono descritte nelle schede operative sopra riportate e sono affisse nei singoli locali di riferimento.

10.2. Taratura degli strumenti di misurazione

L’Azienda monitora lo stato degli strumenti impiegati per le attività di controllo, e ne assicura la manutenzione e ove necessario la taratura a fronte di campioni riconosciuti.

A questo scopo gli strumenti sono identificati e registrati, e ove necessario ne è registrato lo stato di taratura di manutenzione.

Le modalità con cui sono eseguite tali attività sono descritte nella Procedura P 11.01.

- PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (P 09.03)

# 11.1  Scopo

Scopo della presente procedura è definire le responsabilità e le modalità di gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari e degli impianti, nonché della manutenzione relativa a guasti “on process”, al fine di assicurare la continuità del processo produttivo, ridurre il numero degli scarti di produzione e garantire la sicurezza del prodotto.

# 11.2 Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le macchine, impianti ed attrezzature il cui malfunzionamento può arrecare un arresto, una riduzione della capacità produttiva o la produzione di merce non conforme.

Le apparecchiature per le quali viene effettuata la manutenzione programmata sono elencate in:

- D 09.06 “Registro manutenzione Ordinaria Reparto Trasformazione”;

- D 09.07 “Registro manutenzione Ordinaria Reparto Essiccamento scorze limone”;

- D 09.08 “Registro manutenzione Ordinaria Reparto Prodotti Finiti”;

- D 09.10 “Registro manutenzione Ordinaria Reparto Essiccamento scorze arancia”;

- D 09.11 “Registro manutenzione Ordinaria Reparto Logistica”;

- D 09.13 “Registro manutenzione Ordinaria Impianti Reparto Depurazione”;

- D 09.14 “Registro manutenzione Ordinaria Strumenti di laboratorio”;

- D 09.15 “Registro manutenzione Ordinaria Capannoni”;

- D 09.16 “Registro manutenzione Ordinaria Reparto Distilleria”;

- D 09.23 “Registro manutenzione Ordinaria Reparto Melograno”.

# 11.3 Flusso operativo

Le operazioni di manutenzione ordinaria sono indicate nei documenti citati al punto precedente. Negli stessi documenti vengono inoltre registrati gli interventi extra rispetto a quelli programmati.

Le manutenzioni straordinarie sono programmate in M 09.06 “Programma di manutenzione straordinaria” e sono registrate a consuntivo su M 09.07 “Registro Manutenzioni straordinarie”.

Il controllo della corretta applicazione di tale procedura è affidato ai singoli responsabili di reparto che con la periodicità stabilita nelle singole schede macchinario, provvedono ad effettuare i controlli di corretta esecuzione delle manutenzioni. Tale controllo viene registrato sugli appositi registro D 09.06, D 09.07, D 09.08, D 09.10, D 09.11, D 09.13, D 09.14, D 09.15, D 09.16, D 09.17.

# 11.4 Responsabilità e controllo

La  responsabilità per l’applicazione della presente procedura è del responsabile delle manutenzioni che gestisce e coordina i singoli operatori addetti alle manutenzioni. Per le operazioni di manutenzione e la formazione del personale è stata redatta apposita IL 09.01 “Manutenzione Ordinaria e Straordinaria”.

# 11.5 Archiviazione

I moduli ed i documenti citati nella presente procedura sono considerati documenti di registrazione della qualità e sono archiviati per 4 anni presso l’Ufficio del Responsabile delle Manutenzioni.

- CONTROLLO DELL’USO DI UTENSILI METALLICI TAGLIENTI

L’Azienda non permette agli operatori di portare all’interno dei reparti oggetti che non siano necessari per lo svolgimento delle operazioni di lavoro. In particolar modo non sono ammessi oggetti taglienti ad esclusione di quelli gestiti in forma controllata dagli addetti al confezionamento.

In ogni caso data la tipologia di processo e le filtrazioni previste sul prodotto prima del confezionamento non esiste il rischio che tali attrezzi possano andare accidentalmente nel prodotto finito.

12.1 Controllo del legno

In tutte le aree di manipolazione, lavorazione e stoccaggio del prodotto è vietato l’uso del legno. Fatta eccezione per le pedane che devono essere nuove e prive di scheggiature.

12.2 Vetri e plastiche dure

È prevista apposita IL 09.08 per la gestione ed il controllo di vetri e plastiche dure.

- PIANO DI SELEZIONE FORNITORI E APPROVVIGIONAMENTO

13.1.Valutazione dei fornitori

I fornitori di prodotti e servizi che influenzano l’igiene del prodotto sono sistematicamente valutati, a tale scopo è prevista apposita procedura P 06.01, appositi questionari e verifiche dei fornitori M 06.05 da 01 a 10.

Materie prime

- Fornitori abituali: essi sono valutati e classificati sulla base dell’esperienza storica e sulla valutazione delle precedenti forniture. Ad ognuno di essi viene richiesta dichiarazione di conformità al Reg. CE 852/04 e in caso di prodotti biologici la conformità ai requisiti fissati dal Reg. CEE 2092/91

- Nuovi fornitori: vengono classificati sulla base di controlli visivi ed organolettici sulla materia prima, prima della lavorazione e delle determinazioni chimiche effettuate sul prodotto in fase di produzione. I fornitori sono tenuti anche in questo caso alla dichiarazione di conformità al Reg. CE 852/04, e dove opportuno, anche alla dichiarazione di conformità ai requisiti fissati dal Reg. CEE 2092/910

Materiali secondari

I fornitori dei materiali secondari utilizzati in fase di produzione e di condizionamento che vengono a contatto con il prodotto destinato all’alimentazione, sono tenuti alla dichiarazione di conformità all’uso alimentare secondo la legislazione vigente.

Materiali sanitizzanti

Tutti i materiali impiegati per le operazioni di detergenza e sanificazione sono sottoposti prima dell’acquisto alla valutazione e approvazione del Responsabile Autocontrollo, il quale approva il prodotto da impiegare.

La valutazione del prodotto viene effettuata sulla base delle schede tecniche del prodotto e per tutti i prodotti disinfettanti deve essere presente sulla scheda tecnica il numero di registrazione presso il Ministero della Sanità.

Servizi di trasporto

I servizi di trasporto relativi alle materie prime eseguiti per conto dell’azienda sono affidati ad aziende munite di autorizzazione al trasporto di sostanze alimentari e che forniscono dichiarazione di attuazione di un piano di autocontrollo sanitario HACCP.

Quanto sopra si applica anche alle eventuali spedizioni del prodotto finito per conto dell’azienda.

Il Responsabile Autocontrollo tiene aggiornato l’archivio relativo alla documentazione di qualifica dei fornitori e le relative dichiarazioni di conformità al decreto sopracitato, nonché le dichiarazioni di idoneità all’uso alimentare; la lista dei fornitori abilitati viene riportata nel documento D06.01.

  - Procedura di valutazione dei fornitori (P 06.01)

    - Scopo

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità operative e la responsabilità per la scelta e la qualifica dei fornitori e per l’aggiornamento del sistema.

    - Campo di applicazione

La presente procedura si applica per la valutazione di tutti i fornitori abituali che hanno influenza sulla qualità del prodotto finito, inoltre per i fornitori di materie prime e imballaggi. La presente procedura definisce la modalità di identificazione dei rischi potenziali per la sicurezza, legalità e qualità dei prodotti.

    - Responsabilità

La responsabilità per la applicazione di questa procedura è di SGQ con la collaborazione di ACQ.

    - Modalità di valutazione dei fornitori

I fornitori di prodotti e servizi vengono scelti sulla base della loro capacità di rispettare le specifiche del prodotto/servizio richiesto.

I fornitori con i quali si mantengono rapporti frequenti (definiti “fornitori qualificati”), sono classificati nelle seguenti categorie in funzione del loro livello di affidabilità:

A: fornitori che assicurano un buon livello di affidabilità. Per buon livello di affidabilità si intende una buona capacità di soddisfare le specifiche del prodotto e le condizioni di consegna, sia nell’ambito della singola fornitura, che per le successive forniture nel tempo. Per le forniture da essi eseguite viene effettuato il controllo all’ingresso secondo i piani di controllo previsti. La valutazione delle prestazioni viene eseguita con la periodicità normale fissata nel seguito.

B: fornitori che assicurano un sufficiente livello di affidabilità. Per sufficiente livello di affidabilità si intende che la capacità di rispondenza è buona, ma con livelli oscillanti nel tempo. Per questi  fornitori viene eseguito il controllo della merce all’ingresso, secondo i piani di controllo previsti, ma la valutazione delle prestazioni viene eseguita con periodicità ridotta rispetto a quella normale.

Possono esistere altre categorie di fornitori, con i quali non si mantengono rapporti correnti:

- Fornitori non qualificati: sono fornitori su cui non si dispone di informazioni sufficienti per procedere alla qualifica.

- Fornitori sospesi: sono fornitori per i quali è stato deciso di sospendere gli acquisti, o per i risultati delle precedenti forniture, o per informazioni pervenute successivamente rispetto al momento della prima valutazione.

I fornitori di cui sopra sono elencati in D 06.01 “Lista Fornitori Valutati”, nel caso di fornitori intermediari è necessario specificarlo.

La tabella seguente indica in funzione del livello di qualifica:

- le sigle di individuazione;

- le modalità a cui si attiene l’ufficio acquisti (ACQ) in caso di emissione di un ordine di acquisto.

| LIVELLO DI VALUTAZIONE | # SIGLA |
| --- | --- |
| Qualificati di classe A | 4 |
| Qualificati di classe B | 3 |
| Sospesi | 2 |
| Non qualificati | 1 |

Al fine di valutare il rischio associato a ciascuna materia prima o ad una certa categoria di materie prime, inclusi gli imballaggi, per l’identificazione dei rischi potenziali per la sicurezza, legalità e qualità dei prodotti sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- Contaminazione da allergeni

- Contaminazione da corpi Estranei

- Contaminazione microbiologica

- Contaminazione chimica

- Contraffazione o frode

Ne consegue l’attribuzione di un livello di rischio secondo la seguente tabella:

| LIVELLO DI VALUTAZIONE | # SIGLA |
| --- | --- |
| Fornitori ad alto rischio | A |
| Fornitori a basso rischio | B |

    - Flusso operativo

Prima valutazione ed eventuale qualifica

La prima valutazione, intesa come “nuova”, viene effettuata da SGQ in collaborazione con ACQ, in funzione di P 06.01 e sulla base dei seguenti elementi:

- memoria storica;

- esito del questionario (valutato secondo quanto previsto in IL 06.01 “Metodo di valutazione del questionario del fornitore”);

- esito di eventuale visita ispettiva presso il fornitore.

Nel caso vengano effettuate visite ispettive presso il fornitore, la visita viene pianificata e il suo risultato viene registrato.

Sulla base di tali informazioni SGQ con la collaborazione di ACQ, decide se inserire il fornitore nella lista fornitori e assegna il livello di qualifica.

Il livello di qualifica ai fornitori è attribuito con le seguenti modalità:

| Voto | Giudizio |
| --- | --- |
| 4 | Buono |
| 3 | Sufficiente |
| 2 | Sospeso |
| 1 | Non qualificato |

La valutazione finale attribuita sarà data dalla media dei voti dati ad ogni singolo elemento di valutazione.

La lista fornitori valutati è compilata utilizzando D 06.01 “Lista Fornitori Valutati”, il cui originale è tenuto da SGQ e la copia da ACQ.

Riesame sistematico del livello di qualifica

SGQ, con la collaborazione di ACQ, effettua il riesame della lista fornitori con periodicità annuale per i fornitori di livello A e semestrale per i fornitori di livello B. Nel riesame prende in considerazione:

- il risultato delle forniture eseguite nel periodo sotto l’aspetto delle non conformità registrate nel periodo rispetto ai volumi di fornitura effettuati;

- esito di eventuale visita ispettiva presso il fornitore.

Il fornitore viene declassato in caso vengano registrate non conformità per almeno il 20% del volumi di fornitura effettuato o per mancanza di puntualità nelle consegne.

Il risultato del riesame viene registrato in  D 06.01 (“Lista Fornitori Valutati”).

Il questionario viene riproposto ogni tre anni.

Tutti gli aspetti elencati al paragrafo precedente per l’attribuzione del livello di rischio vengono presi in considerazione e valutati in relazione alle seguenti categorie di fornitura:

- Fornitura Frutta Biologica

- Fornitura Frutta Convenzionale

- Fornitura Imballaggi Primari (a diretto contatto col prodotto)

- Additivi e Coadiuvanti

| Categorie Forniture | Rischi di contaminazione Potenziali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Allergeni | Corpi Estranei | Microbiologica | Chimica | Contraffazione o Frode |
| Frutta Biologica | B | M | B | M | A |
| Frutta Demeter | B | M | B | M | A |
| Agrumi IGP/DOP | B | M | B | M | A |
| Frutta Convenz. | B | M | B | B | N.A. |
| Imballaggi Primari | B | M | B | B | N.A. |
| Additivi e Coadiuv. | B | B | B | B | N.A. |

Per l’attribuzione del livello di rischio si fa riferimento alla matrice riportata sul manuale HACCP e al relativo albero delle decisioni laddove necessario (si veda All. C Analisi dei rischi Valutazione Approvvigionamenti).

Le categorie di forniture il cui esito della valutazione si conclude con oltre una criticità di livello alto viene considerata fornitura ad alto rischio e pertanto i relativi fornitori sono classificati con lettera “A” (Alto rischio). Preventivamente alla stipula del contratto di fornitura con i fornitori di categoria “A” viene verificata la presenza di certificazione BRC/IFS, ed in alternativa vengono effettuate verifiche di tracciabilità e rispetto del protocollo HACCP.

Per le forniture a rischio basso “B” si provvede come di consueto con la somministrazione dei questionari ai relativi fornitori con periodicità almeno triennale, e acquisendo contestualmente un test di tracciabilità di almeno uno dei prodotti forniti nel caso in cui il fornitore non sia dotato di certificazione BRC/IFS o ISO 22005.

Tale valutazione viene rivista con una periodicità almeno annuale.

Nel caso in cui il fornitore della materia prima o imballaggio fosse un semplice intermediario, tutta la documentazione a supporto della valutazione della fornitura, dovrà essere emessa dall’ultimo produttore o confezionatore.

    - Fornitori di prodotti provenienti da agricoltura biologica e Demeter

In D 06.01 (“Lista Fornitori Valutati”) è presente una speciale sezione per i fornitori di prodotti provenienti da agricoltura biologica. Qualora il fornitore invia ad ACQ una copia del Documento Giustificativo e del Certificato di Conformità, in corso di validità, e attestando così il suo assoggettamento ad un sistema di controllo, otterrà l’indicazione in  D 06.01 (“Lista Fornitori Valutati”) di FORNITORE APPROVATO PER IL BIOLOGICO E PER DEMETER. In questo campo si indica la data di scadenza del certificato di conformità come indicazione di approvazione del fornitore per le forniture di prodotti biologici.

    - Fornitori di agrumi IGP/DOP

In D 06.01 (“Lista Fornitori Valutati”) è presente una speciale sezione per i fornitori di prodotti IGP/DOP. Qualora il fornitore invia ad ACQ una copia dell’Autorizzazione, in corso di validità, attestando così il suo assoggettamento ai Consorzi IGP/DOP, otterrà l’indicazione in D 06.01 (“Lista Fornitori Valutati”) di FORNITORE APPROVATO PER IGP/DOP. In questo campo si indica la data del rilascio dell’Autorizzazione IGP/DOP.

    - Documentazione di riferimento

M 13.01 “Non conformità rilevate in accettazione”; M 06.05 XX “Questionario per la valutazione del fornitore”; D 06.01 “Lista Fornitori Valutati”; IL 06.01 “Metodo di valutazione del questionario del fornitore”; All. C01/02/03/05 Analisi dei rischi approvvigionamenti.

    - Archiviazione

I documenti elencati nella precedente sezione sono considerati Documenti di Registrazione della Qualità e conservati presso SGQ per 4 anni.

    - Controlli in entrata

La AGRUMI-GEL S.r.l. attua una specifica procedura di controllo o del materiale in entrata P10.01. I controlli da effettuare sono indicati nel Piano controllo qualità materiali in entrata D10.01. Il controllo condizioni e pulizia automezzo Materia Prima in entrata va registrano sul Modulo M 10.18.

- Piano dei controlli dei prodotti in entrata (D 10.01)

| N° RIGA | CATEGORIA MERCEOLOGICA | CONTROLLI DA EFFETTUARE | PARAMETRI | MODALITÀ DI CONTROLLO | FREQUENZA | REGISTRA-ZIONE | RESPON-SABILE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRUTTA | Stato fisico Controllo organolettico Colore Assenza di allergeni Conformità all’ordine Assenza di fitofarmaci (solo Biologico) | Assenza di marciume Prodotto integro Sapore gradevole Caratteristico del frutto Sostanze che provoca allergie o intolleranze Peso Regolamento (CE) n° 848/2018 e 889/2008 e successive modificazioni | Visivo Degustazione Visivo Visivo Pesata su bilico interno Analitico | Ogni acquisto 2-3 volte l’anno per ogni fornitore di Materia prima biologica | M 10.06 + Timbro su D.d.t. Certificato D’analisi | Addetto bilico Laboratorio Esterno |
| 2 | SCORZA FRESCA | Stato fisico Conformità all’ordine | Prodotto consistente e fresco Assenza altri tipi di scorza e di polpe Peso | Visivo Bilico pesa | Ogni acquisto | Timbro su D.d.t. | Addetto bilico |
| 3 | FUSTI | Stato fisico Conformità all’ordine | Integrità *Presenza di schede tecniche e dichiarazione del fornitore Assenza di ruggine all’interno | Visivo a campione Presso AMM. Visivo su ogni fusto | Ogni acquisto Ogni prelievo da magazzino | Timbro su D.d.t. D 10.06 A | Addetto magazzino Addetto P.F. |
| 4 | SECCHIELLI | Stato fisico Conformità all’ordine | Integrità *Presenza di schede tecniche e dichiarazione del fornitore | Visivo a campione Presso AMM. | Ogni acquisto Ogni prelievo da magazzino | Timbro su D.d.t. | Addetto magazzino Addetto P.F. |
| 5 | JERRY CANS | Stato fisico Conformità all’ordine | Integrità *Presenza di schede tecniche e dichiarazione del fornitore | Visivo a campione Presso AMM. | Ogni acquisto Ogni prelievo da magazzino | Timbro su D.d.t. | Addetto magazzino Addetto P.F. |
| 6 | SACCHI DI POLIETILENE | Stato fisico Conformità alimentare Conformità peso | Integrità *Presenza di schede tecniche e dichiarazione del fornitore Conformità all’ordine | Visivo Presso AMM Bilico pesa | Ogni acquisto Ogni prelievo da magazzino | Timbro su D.d.t. | Addetto magazzino Addetto P.F. |
| 7 | PALLET | Stato fisico Idonee al sistema ISPM15 Conformità peso | Pulite, integre, senza scheggiature, senza chiodi sporgenti *Presenza di schede tecniche e dichiarazione del fornitore Conformità all’ordine | Visivo Presso AMM Bilico pesa | Ogni entrata | Timbro su D.d.t. | Addetto Magazzino |
| 8 | ETICHETTE E SIGILLI | Stato fisico Conformità all’ordine | Integrità Controllo n° colli | Visivo | Ogni entrata | Timbro su D.d.t. | Addetto Magazzino |
| 9 | ADDITIVI E COADIUVANTI | Presenza scheda tecnica e di scheda di sicurezza | Presenza documenti | Visivo | Ogni entrata | Timbro su D.d.t. | Addetto Magazzino |

*Le schede tecniche e le dichiarazioni del fornitore devono essere sempre aggiornate almeno ogni 3 anni.

- Immagazzinamento

Il prodotto nelle varie fasi di avanzamento del processo produttivo viene immagazzinato in locali e contenitori idonei le cui condizioni igieniche sono mantenute mediante l’applicazione di apposite procedure di pulizia, sanificazione, manutenzione; vedi § “Pulizia e disinfezione”

- Ciclo produttivo

Il ciclo produttivo relativo alla trasformazione agrumi e del melograno sono descritti nei seguenti documenti che sono allegati al presente manuale:

- P 09.01         Controllo del processo di trasformazione agrumi

- P 09.02         Controllo del processo di essiccamento scorze

- P 09.08         Controllo del processo di trasformazione melograno

- Gestione allergeni

Gli agrumi contengono salicilati naturali, che in taluni casi possono causare reazioni allergiche, essendo presenti naturalmente nelle seguenti quantità espresse in milligrammi per 100 grammi di alimento:

- Mg 0,56 nel mandarino (per gr 100 di prodotto)

- Mg 0,68 nel pompelmo (per gr 100 di prodotto)

- Mg 2,40 nell’arancia (per gr 100 di prodotto)

I salicilati naturali non possono essere eliminati dal prodotto stesso.

Fra le sostanze individuate come allergeni ai sensi dell’Allegato II dal Regolamento UE 1169, l’unica sostanza utilizzata è il metabisolfito di potassio. Al suo ingresso in stabilimento viene immediatamente stoccato in apposito magazzino come specificato nella tabella di seguito riportata.

Il potenziale rischio di cross-contamination viene eliminato attraverso le seguenti modalità:

- Utilizzo in condizioni controllate e secondo le responsabilità definite.

- Manipolazione in Laboratorio utilizzando strumentazione adibita esclusivamente al contatto con questo allergene (la strumentazione è indicata da etichetta e riposta separatamente dall’altra strumentazione al fine di evitare contaminazioni).

- Identificazioni di specifici tini di lavorazione.

- Esecuzione di appositi cicli di lavaggio delle attrezzature, delle tubazioni, e della riempitrice, con l’impiego di sanificanti (soda caustica e cloro), idonei ad abbattere eventuali residui di sostanze organiche e contestualmente ad eliminare i residui di sostanze allergeniche.

| Sostanza allergenica | Luogo di stoccaggio | Responsabile prelievo | Modalità eliminazione rischio cross contamination | Attività specifica di sanificazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metabisolfito di potassio | In apposito locale identificato e chiuso a chiave. | Responsabile di Produzione (o in assenza suo sostituto identificato in D 01.02 B). | L’uso di metabisolfito di potassio viene consentito soltanto al responsabile di produzione e/o di Laboratorio (o in assenza suo sostituto identificato in D 01.02 B). Il metabisolfito viene pesato in laboratorio mediante utilizzo di strumentazione dedicata solo ed esclusivamente alla manipolazione di questo allergene. Le attrezzature e gli impianti sono identificati durante le lavorazioni che impiegano l’allergene e non possono essere riutilizzati se non dopo adeguata procedura di lavaggio e sanificazione. | Scheda operativa n. 7 da applicarsi al completamento della produzione che impiega Metabisolfito di potassio. |

- Definizioni dei prerequisiti

Si definiscono prerequisiti alla produzione la regolarità alle disposizioni normative vigenti e autoritative di: locali, attrezzature, utensili, materiali a contatto con gli alimenti conformi, personale, approvvigionamento e salubrità acque, autorizzazioni allo scarico, autorizzazione unica emissioni in atmosfera.

- Approvvigionamento delle acque

L’approvvigionamento idrico, per le utenze necessarie per i cicli di trasformazione degli agrumi, del melograno e la lavorazione dei suoi derivati, avviene dall’Ente acquedotto, da un pozzo autorizzato e dal recupero dell’acqua di condensa del concentratore.

In via prioritaria si utilizza l’acqua prelevata dal pozzo e, in carenza della stessa, quella dell’Ente Acquedotto.

L’acqua prelevata dal pozzo, subisce un processo di clorazione all’interno di un tino di stoccaggio da 80.000 litri e, successivamente, subisce un primo trattamento di filtrazione su apposite colonne filtranti. L’acqua in uscita da tali colonne, denominata “acqua filtrata”, viene stoccata all’interno di due serbatoi da 80.000 litri ciascuno e quindi può essere utilizzata tal quale dai reparti o inviata ad un ulteriore impianto in cui, sfruttando il fenomeno dell’osmosi inversa, viene prodotta acqua osmotizzata. Tale acqua, a bassissima conducibilità e durezza, viene stoccata all’interno di due serbatoi da 90.000 litri e inviata ai reparti.

L’acqua di condensa, proveniente dai concentratori, viene stoccata in due appositi tini da 80.000 litri l’uno e utilizzata per il lavaggio delle scorze destinate all’essiccamento. In alternativa, per tale impiego, viene utilizzata acqua filtrata ottenuta tramite il procedimento visto sopra.

Sull’acqua vengono effettuati i controlli previsti dal D.Lgs. n. 31/01 e L. 27/02“Caratteristiche batteriologiche delle acque destinate al consumo umano”. Tali controlli vengono effettuati con frequenza mensile nel laboratorio interno aziendale secondo un piano D10.08 che prende in considerazione i punti di prelievo, le frequenze e la tipologia di analisi, responsabilità e Azioni correttive da intraprendere in caso di anomalie.

Con periodicità annuale verrà effettuata un’analisi completa presso un laboratorio esterno accreditato su un campione di acqua utilizzata in stabilimento al fine anche di validare le metodiche di analisi del laboratorio interno.

Le azioni correttive o preventive sono anch’esse registrate, e viene verificata la efficacia della azione intrapresa.

I silos di stoccaggio dell’acqua vengono svuotati mensilmente e lavati con acqua e soda e disinfettati prima del riempimento. Inoltre essi sono dotati di sistemi di regolazione del livello minimo e massimo, in modo da evitare ristagni.

La salubrità delle acque viene definito prerequisito.

- DIAGRAMMA DI FLUSSO TRATTAMENTO ACQUA

| Agrumi-Gel s.r.l. | DIAGRAMMA DI FLUSSO TRATTAMENTO ACQUA | D 09.02 10 IT |
| --- | --- | --- |

|  |  | IMPIANTO |  |  | FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETRI |  |  | OUTPUT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ACQUA DI POZZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SERBATOIO N.1 DA 80 m3 |  |  | CLORAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPOCLORITO DI SODIO 14% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CAPANNONE A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COLONNE FILTRANTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FILTRAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACQUA DI SCARTO |  |
|  |  | 2 SERBATOI N.4 DA 80 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SERBATOIO ACQUA FILTRATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | REPARTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPIANTO OSMOSI INVERSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OSMOSI |  |  |  |  |  |  | Declor 10% Ac. Solforico Puro RO2323 10% |  |  | SCARTO |  |

|  |  | 2 SERBATOI N.3 DA 90 m3 |  |  |  |  | PERMEATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | REPARTI (Laboratorio, Ufficio, Capannone D) |  |  |  | ALIMENTAZIONE CALDAIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PUNTO DI PRELIEVO | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REGISTRA-ZIONE | # AZIONE PREVEN-TIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dal n° 1 al n° 20 | Azoto ammoniacale mg/l | 0,5 | Mensile | Giovanni Giorgianni | Analisi Chimico-fisiche e Micro-biologiche | Metodiche di campionamento Apat-Irsa-Cnr 1030 - 6010 | Certificato laboratorio interno (M 10.14) | Corretta manuten-zione degli impianti di trattamento idrico e corretta pulizia delle riserve idriche e delle linee | Ripristino delle condizioni di buon funzionamento e pulizia della rete a cura del Responsabile degli impianti di trattamento idrico. Nel caso di N.C. relativa alla qualità del vapore effettuare pulizia straordinaria della linea del vapore. |
|  | Odore | inodore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferro µg/l | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colore | limpido |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azoto nitrico mg/l | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Azoto nitroso mg/l | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carica batterica totale 37° ufc/ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carica batterica totale 22° ufc/ml | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cloro libero mg/l | 0,2 consigliato |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coliformi totali ufc/100ml | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conducibilità µS/cm | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durezza °F | 15 - 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enterococchi ufc/100 ml | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stafilococchi ufc/100 ml | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escherichia coli ufc/100 ml | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH | 6,5 - 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Torbidità | Limpida |  |  |  |  |  |  |  |

- PIANO DI CONTROLLO DELLE ACQUE

| Agrumi-gel s.r.l. | PIANO DEI CONTROLLI ACQUE | D 10.08 |
| --- | --- | --- |

| PUNTO DI PRELIEVO | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REGISTRA-ZIONE | # AZIONE PREVEN-TIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -POZZO (2) -OSMOSI (6) -FILTRATA (5) | Analisi completa parametri chimici, microbiologici e pesticidi secondo Decreto Legislativo 31/2001 correggere con 18/2023 | Secondo D. Lgs. 31/2001 correggere con 18/2023 | Annuale | Giovanni Giorgianni Laboratorio esterno | Analisi chimico-fisiche e microbiologiche | # Metodiche di campionamento Apat-Irsa-Cnr 1030-6010 | # Certificato laboratorio esterno Certificato laboratorio interno (M 10.14) | Corretta manuten-zione degli impianti di trattamento idrico e corretta pulizia delle riserve idriche e delle linee | Ripristino delle condizioni di buon funzionamento e pulizia della rete a cura del Responsabile degli impianti di trattamento idrico. Nel caso di N.C. relativa alla qualità del vapore effettuare pulizia straordinaria della linea del vapore. |

- PERSONALE

  - Formazione

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, all. II, cap. XII e  ai sensi dalla Direttiva Europea 2500/36/CE recepita con Decreto Legislativo 206/2007 tutti gli operatori dello stabilimento saranno tenuti a frequentare, conseguire relativo attestato e rinnovare, un corso riconosciuto per alimentarista (personale qualificato che manipola alimenti).

Il Responsabile per l'Autocontrollo, insieme a consulenti esterni adeguatamente qualificati, provvede ad informare il personale circa l'igiene della persona, garantendo costantemente la formazione del personale in questo senso. E’ anche suo compito che siano seguite le norme di buona prassi igienica da parte del personale stesso. A questo scopo il personale è costantemente informato in modo tale da salvaguardare l'igiene delle produzioni tramite riunioni informative documentate.

Gli argomenti della formazione iniziale riguardano:

- Obiettivi dell’autocontrollo sanitario e la relativa legislazione

- Terminologie

- Procedure di igiene personale, degli ambienti di lavoro e di detergenza e sanificazione

- Principi del sistema HACCP

- Registrazione delle attività di monitoraggio

- Registrazione delle non conformità

- Azioni correttive

- Verifica

Il Responsabile Autocontrollo verifica sistematicamente lo stato di addestramento degli operatori e stabilisce eventuali ed ulteriori aggiornamenti, si adopera per:

a)  garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;

b)  mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;

c)  verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;

d)  garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;

e)  garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;

f)  incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.

Il Responsabile Autocontrollo verifica sistematicamente lo stato di addestramento degli operatori e stabilisce eventuali ed ulteriori aggiornamenti.

Inoltre, con frequenza annuale viene attuato il “piano di formazione” (D 18.01), allo scopo di fornire competenze ai vari operatori riguardanti:

Modalità di selezione materia prima. Importanza di osservare ad ogni inizio turno alla selezione l’istruzione visiva della merce idonea e da scartare. Sensibilizzazione in merito all’importanza delle registrazioni inerenti le temperature e la portata di pastorizzazione, dei dati di filtrazione e dei PH nei prodotti non pastorizzati ai fini dei CCP.

Procedura di sanificazione mediante impianto CIP: - Ciclo A: sanificazione tubazione - Ciclo B: sanificazione impianto di pastorizzazione e/o raffreddamento Corretta compilazione dei moduli: - Pulizia reparto trasformazione - Pulizia reparto prodotti finiti - Check-list pulizia reparto trasformazione

Corretta compilazione del modulo M 11.05 A (Registro Ring Test Succhi) in ogni sua parte. Introduzione di una nuova procedura IL 11.13. Ulteriore verifica sul modulo “Registro Ring Test”.

Corretta chiusura del sacco con sigillo Corretta apposizione del coperchio e suo blocco con baionetta e apposizione del sigillo

Procedure di stoccaggio e movimentazione degli allergeni; Modalità di eliminazione del rischio di cross-contamination; Attività specifica di sanificazione

Monitoraggio dei limiti critici del CCP1: pastorizzazione. Monitoraggio dei limiti critici del CCP2: filtrazione. Monitoraggio dei limiti critici del CCP4: blending PH<4 per prodotti non pastorizzati. Supervisione delle operazioni di monitoraggio dei limiti critici dei CCP. Verifica completezza e correttezza delle registrazioni relative al monitoraggio dei CCP.

Corretta e completa registrazione dei moduli di registrazione della qualità. Modalità di correzione e cancellazione delle registrazioni. Sensibilizzazione in merito all’importanza delle registrazioni inerenti le temperature e la portata di pastorizzazione e dei dati di filtrazione ai fini dei CCP.

Controlli da eseguire in accettazione al fine della verifica dell’autenticità del prodotto Biologico.

Procedure speciali del processo di trasformazione di agrumi provenienti da agricoltura biologica; Procedure di pulizia (superfici ed impianti da trattare, modalità d’intervento, attrezzature e prodotti da usare, frequenza...).

Procedure di corretta pulizia e disinfezione dei reparti e degli impianti; Controlli visivi e microbiologici relativi alla pulizia dei reparti e degli impianti.

Politica della Qualità Normativa ISO 9001:2015 – Gli standard BRC e IFS. Norme comportamentali per il rispetto del sistema HACCP e Food Defense. Divieto di fumare all’interno dello stabilimento e uso della Lounge Room. Piano di monitoraggio degli obiettivi aziendali. L’abbigliamento di lavoro e la pulizia personale. Funzione del team HACCP e del capogruppo. La pulizia dei locali e degli impianti. Corretta modalità di esecuzione produzioni e confezionamento (campionatura del succo, identificazione dei tini in base al contenuto, controllo imballi, composizione palette). Corretta gestione allergeni. Corretta gestione utilizzo del vetro e della plastica dura. Corretto utilizzo attrezzatura e scope. Importanza delle registrazioni relative a:  controlli in accettazione;  controlli di processo;  controlli in fase confezionamento e stoccaggio;  controlli pre – spedizione. Reclamo clienti o a fornitori. Importanza della comunicazione fra i reparti e segnalazione anomalie. Presentazione organigramma. La manutenzione degli impianti ordinaria e straordinaria Funzione del rappresentante per la gestione del sistema qualità. La gestione dei rifiuti Responsabilità e ruolo del personale ai fini del risparmio energetico, idrico e di risorse naturali Le sostanze pericolose utilizzate in azienda. Corretto carico e scarico gasolio. Norme comportamentali per il rispetto del sistema HACCP. Protezione e tutela del prodotto. Piani di autocontrollo. Analisi dei rischi. Applicazione dell’albero delle decisioni.

Formazione e Sensibilizzazione in merito alla procedura di Pronto Intervento Anti-Inquinamento per sversamenti accidentali di oli, grassi, benzina, gasolio, acidi presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. Corretta e completa registrazione del modulo di riferimento MA 08.06 Corretto ancoraggio delle bombole per evitare la caduta, con cappellotto di protezione avvitato.

Corretto uso dei Presidi Pronto Soccorso. Politica di efficacia sulla Responsabilità Sociale. Codice comportamento dipendenti e Sistema Sanzionatorio. Procedure disciplinari e Richiami dipendenti. Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza. Descrizione e corretto utilizzo delle attrezzature da lavoro, e degli indumenti protettivi (cuffietta, guanti, copri-barba, camice, scarpe).

Modalità aggiornamento lista fornitori e importanza di riportare il dettaglio di alcuni fornitori e i loro relativi sub-fornitori; Verifiche ispettive interne.

Sensibilizzazione sull’importanza di depositare gli indumenti civili negli appositi armadietti siti negli spogliatoi; Corretto utilizzo porte pedonali; Rispetto dei corridoi di passaggio segnalati sul pavimento; Controllo del legno; Corretta e completa compilazione del modulo M 09.12 03; Registrazione lotti imballi utilizzati.

Corso sulle tecniche di Audit conformi alle norme UNI EN ISO 19011:2018 e UNI CEI EN ISO IEC 17021-1:2015.

Formazione del Personale Alimentarista.

  - Igiene degli operatori

Il sito si trova in area non industriale e non vi sono immissioni di fumi od altre sostanze inquinanti. Il prodotto non viene direttamente manipolato ad eccezione della fase di selezione della frutta. Si valuta non vi sia il rischio di contaminazione a causa di un accesso non diretto dagli spogliatoi alle aree di produzione. Il pericolo è tenuto sotto controllo dalla presenza di stazioni di lavaggio mani all’ingresso dei reparti e con l’utilizzo di guanti monouso. Inoltre la pavimentazione del piazzale, essendo coperta da superficie lavabile, non comporta pericolo di contaminazione per scarpe e stivali dato anche la valutazione dei reparti a basso rischio; nel caso del reparto a basso rischio, ma con prodotto esposto, gli operatori indossano, in loco, prima di avviare le attività di riempimento, le tute monouso.

La tabella seguente riporta le avvertenze a cui si devono attenere gli operatori all’inizio, durante e al termine del lavoro, onde assicurare che il proprio comportamento non sia di danno alle caratteristiche igieniche del prodotto.

| Occasione | Avvertenze |
| --- | --- |
| All’ingresso al lavoro | Rispettare i passaggi pedonali previsti e segnalati per l’ingresso e l’uscita dagli spogliatoi. Non fumare, neppure sigarette elettroniche o simili. Verificare la pulizia, in particolare delle unghie (che devono essere tenute corte) e del viso e lavare sempre le mani prima di iniziare a lavorare o dopo le pause. |
| All'inizio dei turno di lavoro | Depositare gli indumenti civili e gli oggetti d'uso personale (orologi da polso, anelli, collane, braccialetti, orecchini e piercing, clip e simili, sigaretta elettronica) |
|  | Verificare la pulizia della tenuta di lavoro e indossarla in modo corretto, prestando attenzione che il copricapo sia ben posizionato e che raccolga tutti i capelli. In caso di barba, usare apposito copri-barba. |
| Durante il lavoro a contatto con gli alimenti | Non mettersi le dita in bocca, nel naso, nelle orecchie, nella testa e non asciugarsi il sudore con le mani |
|  | Non sputare |
|  | Non toccare oggetti sporchi e insudiciati |
|  | Lavare o pulire le mani dopo essere state a contatto con materiale sporco, o dopo avere eseguito un lavoro che non sia quello di manipolazione di prodotto o di oggetti a contatto col prodotto |
|  | Non portare oggetti o cose da mangiare all’interno dei locali di produzione e in particolar modo oggetti di vetro (bottiglie, bicchieri…) e attrezzi taglienti inclusi coltelli, taglierini, aghi e fili metallici. Non consumare alimenti che possano contenere allergeni (es. frutta a guscio, pistacchi, arachidi ecc..) |
| Al termine del turno di lavoro | Rispettare i passaggi pedonali previsti e segnalati per l’ingresso e l’uscita dagli spogliatoi. Verificare la pulizia degli indumenti da lavoro e riporli negli armadietti qualora non siano da destinare alla sostituzione |
|  | Tenere separati gli indumenti puliti da quelli sporchi. |
| Uso dei servizi igienici | Rispettare i passaggi pedonali previsti e segnalati per l’ingresso e l’uscita dagli spogliatoi e servizi igienici. Pulirsi accuratamente le mani dopo l'utilizzo dei servizi igienici |
| Ferite o irritazioni alle mani | Utilizzare un'opportuna medicazione facendo ricorso ad altri e non da soli. Le medicazioni devono essere rinnovate giornalmente o nei tempi necessari. Durante il lavoro i guanti o gli altri mezzi protettivi delle medicazioni non devono essere tolti e gli effetti monouso devono essere tali (fazzoletti, guanti, ecc.) |
| Malattie da raffreddamento | Fare uso di copri bocca e copri naso |

Gli addetti alla produzione devono segnalare alla Direzione, affinché possa essere presa in considerazione la necessità di una visita medica e/o l’eventuale esclusione dalla manipolazione degli alimenti, le seguenti eventuali malattie: ittero, diarrea, vomito, febbre, mal di gola con febbre, lesioni cutanee visibilmente infette, scoli dalle orecchie, nasali ed oculari.

# Indumenti

Il Responsabile dell'autocontrollo assicura che ogni addetto alla lavorazione sia rifornito di indumenti idonei ed in numero sufficiente per il personale dell'industria alimentare come segue:

- Divisa da lavoro, provvista di ricambio, in versione estiva ed invernale;

- Berrettino;

- Scarpe antiscivolo;

- Giubbotto;

- Copri barba.

Apposita istruzione IL10.03 è stata fornita agli addetti riguardante le modalità di lavaggio e conservazione dell’abbigliamento di lavoro

I guanti monouso blu sono obbligatori solo per il personale (non per i visitatori) e devono essere indossati all’ingresso al reparto dopo aver lavato le mani.

  - Gestione dei visitatori

L’azienda ha previsto una apposita istruzione IL 09.09 per la gestione delle visite. Inoltre, tutti i visitatori verranno registrati nell’apposito registro M 09.15., non possono visitare l’azienda autonomamente e devono indossare il cartellino “visitatore” che deve essere ben visibile. Le norme da dover rispettare sono dettagliate nel documento sopra citato (IL 09.09).

  - Verifica delle norme igieniche

Il Responsabile per l'Autocontrollo verifica giornalmente a livello visivo e sensoriale l'igiene dei locali di lavorazione e dei servizi e interviene sulle situazioni anomale. Tale verifica viene effettuata sulla base di un’apposita check list M10.13.

Il laboratorio effettua con periodicità settimanale un controllo sulle superfici degli impianti e sulle mani degli operatori e sulle divise, secondo il piano di controllo D10.09 e registra in M 10.02.

  - Controllo dell’utilizzo di farmaci personali

Salvo i casi espressamente autorizzati dal Responsabile Autocontrollo, in ottemperanza ad una necessità medica definita, non è consentito al personale portare medicine nelle aree di produzione.

Il farmaco dovrà essere depositato nell’armadietto personale collocato negli spogliatoi, che è identificato come l’unico locale in cui potrà avvenire l’assunzione del farmaco.

  - Azioni correttive per le pratiche igieniche

Il Responsabile Autocontrollo richiama gli operatori nel caso non rispettino le procedure igieniche di base, e verifica che i provvedimenti presi siano efficaci. In caso si presentino non conformità o problemi importanti, cui non è in grado di far fronte ricorre tempestivamente o alla Direzione.

SEGNALAZIONI ANONIME

All’interno della sala mensa è presente una cassetta in cui ciascun operatore, in forma del tutto anonima, può segnalare problematiche relative ad ogni ambito ad esempio qualità, sicurezza e legalità.

  - Lavaggio divise (IL 10.03)

Il personale è dotato di una doppia divisa che viene tenuta in buone condizioni effettuando altresì una periodica sostituzione. La divisa è composta dai seguenti capi:

- una felpe

- una t-shirt

- un paio di pantaloni

- un berretto

- una giacca

- un giubbotto

Le divise vengono date in consegna al personale che risponde delle condizioni di tenuta delle stesse. Il personale indossa la divisa in azienda, presso gli spogliatoi, prima di entrare nei reparti produttivi. Essa va sostituita con quella di ricambio al massimo ogni tre giorni o al bisogno. Gli abbigliamenti personali dovranno essere riposti negli appositi scomparti degli armadietti. A fine giornata sarà cura del dipendente riporre la divisa nell’armadietto e uscire dall’azienda con il proprio abbigliamento personale: fa eccezione il giorno in cui questa dovrà essere lavata. E’ responsabilità del lavoratore il lavaggio della divisa che dovrà essere lavata con macchina a 60 °C e con centrifuga a 1200 giri. Al normale detersivo dovrà essere aggiunto un disinfettante (Napisan) ed il lavaggio dovrà essere esclusivo per la divisa stessa. Dopo l’asciugatura la divisa dovrà essere posta in un sacchetto pulito per preservare la stessa da contatti con materiale non idoneo e allergeni.

22.8.1 Analisi del rischio lavaggio divise

Premettendo che gli indumenti protettivi usati nell’azienda Agrumi Gel non sono utilizzati ai fini della sicurezza dei prodotti (per esempio per proteggere il personale dai prodotti maneggiati), in base alla classificazione del rischio nell’azienda AGRUMI GEL delle aree viene effettuata la seguente valutazione del rischio ai fini del lavaggio in autonomia o presso siti esterni di delle divise:

PROBABILITÀ: 1 BASSA, 2 MEDIA, 3 ALTA

GRAVITÀ: 1 BASSA, 2 MEDIA, 3 ALTA

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO:

P x G = da 1 a 3 uso divise lavaggio autonomo

P x G = da 4 a 6 uso divise monouso / uso divise lavaggio c/o lavanderia esterna

P x G = da 7 a 9 uso divise monouso / uso divise lavaggio c/o lavanderia esterna

|  | PROBABILITÀ | GRAVITÀ | RISCHIO | DIVISE Agrumi Gel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AREE BASSO RISCHIO PRODOTTO NON ESPOSTO | 1 | 2 | 2 | Lavaggio autonomo |
| AREE BASSO RISCHIO PRODOTTO ESPOSTO | 2 | 1 | 4 | Divise monouso |
| AREE ALTO RISCHIO | Non presenti | Non presenti | Non presenti | / |

Ogni operatore lava autonomamente la divisa che utilizza nei reparti in cui il prodotto è all’interno delle linee e/o stoccato in silos; invece, durante le fasi di confezionamento a sacco aperto ogni operatore indossa una tuta monouso per assicurare un maggior livello di igiene.

Il laboratorio interno con frequenza settimanale validerà le procedure di lavaggio della divisa effettuando appositi tamponi a campione sulla divisa pulita.

  - Registrazioni

Gli esiti dei tamponi effettuati settimanalmente sulle divise sono registrati in M 10.02 c/d “Controllo Tamponi Mani e Divise operatori”. Esso è considerato documento di registrazione della qualità ed è archiviato in azienda per almeno 4 anni.

- LAVAGGIO E CURA DELLE MANI PER ACCESSO AI REPARTI DI PRODUZIONE

(IL 09.17)

Scopo della presente istruzione di lavoro è quello di definire il processo di lavaggio della mani del personale addetto ai reparti di trasformazione e dei prodotti finiti. La presente istruzione si estende anche ai visitatori che accedono ai reparti.

Definizione

La frequenza con la quale si deve procedere al lavaggio delle mani non è fissata temporalmente, tuttavia è certamente necessario lavarsi le mani nei seguenti casi:

- prima di iniziare la lavorazione;

- al termine della lavorazione;

- dopo aver fatto uso dei servizi igienici;

- prima di iniziare a lavorare dopo una pausa;

- dopo aver soffiato il naso;

- ogni volta che si è portata la mano alla bocca, dopo aver toccato il viso i capelli, dopo aver starnutito o tossito;

- quando si cambia tipo di lavorazione;

- quando si viene a contatto con materiali estranei alla lavorazione.

Flusso operativo

Il lavaggio delle mani rappresenta il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni e la contaminazione del prodotto. Spesso questa procedura viene applicata erroneamente e con superficialità dagli operatori alimentari. Lavare infatti le mani senza rispettare determinate regole non serve a nulla; si avranno sì mani profumate ma con pressappoco la stessa carica batterica presente prima del lavaggio.

La procedura corretta che deve essere rispettata è la seguente:

1) Bagnare ed insaponare le mani con sapone liquido;

2) Strofinare accuratamente, con particolare attenzione agli spazi ungueali e interdigitali, per almeno 20 secondi;

3) Risciacquare abbondantemente con acqua corrente ponendo le mani in posizione parallela al flusso d’acqua;

4) Asciugare bene con asciugamano monouso presenti in prossimità dei lavabi.

Cura delle mani

Le unghie devono essere tenute corte, pulite e senza smalto.

Ferite o irritazioni

Utilizzare un’opportuna medicazione facendo ricorso ad altri e non da soli. Le medicazioni devono essere rinnovate giornalmente o nei tempi necessari. Prima e durante il turno di lavoro le medicazioni vengono effettuate dal laboratorio, i guanti o gli altri mezzi protettivi delle medicazioni non devono essere tolti e gli effetti monouso devono essere tali (fazzoletti, guanti, ecc.).

VIETATO l’utilizzo di cerotti con parti metalliche.

- PIANO DI CONTROLLO SUPERFICI IMPIANTI, MANI E DIVISE OPERATORI (D 10.09)

| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impianto di spremitura linea 1 e 2 (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Labora-torio interno (M. 10 02 A) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Serbatoi (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 a) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro 5 (Mandata Silos 3-5-6-7) (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 a) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro 5 (Arrivo Succo da FMC) (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 a) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro 4 (Invio a P.F.) (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 a) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tini Post Lavaggio e Sanificazione (Reparto Trasformazione) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 a) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| Serbatoi (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Astepo (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| Pastorizzatore Tubolare (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Impianto di Raffreddamento (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| Tubazioni ingresso Pastorizzatore a Piastre (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubazioni uscita Pastorizzatore a Piastre (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| Tubazioni ingresso Pastorizzatore Tubolare (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubazioni uscita Pastorizzatore Tubolare (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| Pastorizzatore a Piastre (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro A-A (Arrivo succo da Reparto Trasformazione – Linea 1) (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadro A-A (Arrivo succo da Reparto Trasformazione – Linea 2) (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Quadro A-A (Arrivo succo da Reparto Trasformazione – Linea 3) (Reparto P.F.) | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 100 | Mensile | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Campionamento eseguito rispettando le elementari norme di igiene | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 b) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Carica batterica totale ufc/cm² | < 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lieviti ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muffe ufc/cm² | < 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA SUPERFICIE DA CONTROLLARE | PARAMETRI DA CONTROLLARE E/O OPERAZIONE DA ESEGUIRE | LIMITI | FREQUENZA | RESP. | MODALITÀ DI CONTROLLO | # MODALITÀ OPERATIVE | # REG. | # AZIONE PREVENTIVA | # PROVVEDI-MENTI E/O AZIONI CORRETTIVE |
| Mani Operatori | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile (1 operatore a campione) | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Tamponi | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 c) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Escherichia Coli e Coliformi Totali | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salmonella ufc/cm² | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
| Divise | Stafilococchi coagulosi positivi ufc/cm² | < 10 | Mensile (1 divisa a campione) | LAB | Analisi Micro-biologiche | # Tamponi | # Certificato Laboratorio interno (M. 10 02 d) | Corretta esecuzione operazioni di lavaggio sanificazione | Ripetere lavaggio e sanificazione |
|  | Escherichia Coli e Coliformi Totali | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salmonella ufc/cm² | Assenti |  |  |  |  |  |  |  |

- PIANI DI AUTOCONTROLLO

Si riporta la sequenza delle tappe compiute per realizzare il Piano HACCP (nel rispetto dei 7 principi su cui si basa il metodo): costituzione del Gruppo di lavoro (Team HACCP) con relativa indicazione dei componenti e del Team Leader. Descrizione dei prodotti; campo di applicazione, destinazione finale e modalità d’uso; costruzione del diagramma di flusso (rappresentazione schematica della linea produttiva con le sue fasi);

1. identificazione dei rischi potenziali associati alla produzione in tutte le fasi, dalla coltura, raccolta, al trasporto, al processo di produzione, allo stoccaggio, al confezionamento, alla distribuzione fino al consumo, identificazione delle misure preventive e delle misure più idonee per il loro controllo (I principio);

2. determinazione di CP/CCP nelle varie fasi, delle attività da svolgere per prevenire, eliminare o ridurre i rischi (tale valutazione viene effettuata in base all’Albero delle decisioni) (II principio);

3. definizione, per ogni CP, di fattori di rischio/parametri di controllo con i relativi Limiti Critici che dovranno essere monitorati per garantire che ogni CCP sia sotto controllo (III principio);

4. istituzione di un sistema di monitoraggio per i fattori di rischio/parametri di controllo in corrispondenza dei vari CCP e CP, con relativo piano di campionamento, che ne consenta il controllo sistematico e programmato attraverso osservazioni, prelievi, analisi (IV principio);

5. individuazione delle Azioni Correttive in caso di scostamento dai limiti critici prefissati (V principio);

6. identificazione delle procedure di verifica (misurazioni strumentali o controlli visivi) che includano prove supplementari e procedure per confermare che il sistema HACCP stia funzionando con efficacia. (VI principio);

7. registrazione e raccolta di tutta la documentazione necessaria all’espletamento del piano (VII principio).

# Costituzione del gruppo

Il gruppo HACCP è costituito da un gruppo multidisciplinare comprendente personale interno dei vari settori della produzione e personale esterno competente, selezionato sulla base delle conoscenze sul prodotto e sui rischi rilevanti associati alla produzione di prodotti agrumari e del succo di melograno.

Tale gruppo è costituito da:

- Imbesi Salvatore -  Responsabile Qualità e Responsabile Ambientale;

- Salvatore Imbesi - Responsabile Autocontrollo (team leader);

- Giovanni Giorgianni – Responsabile Produzione

- Elsa Liga – Ufficio qualità - Biotecnologa;

- Mandanici Giuseppe – Addetto alla manutenzione degli impianti elettrici e meccanici.

- Responsabile accettazione La Malfa Lorenzo;

- Responsabile trasformazione Visalli Tonino;

- Addetto al controllo dei CCP Calderone Renato,

- Settineri David, per il controllo qualità ed igiene del personale.

- Tutto il personale riceve periodicamente formazione specifica in materia di igiene alimentare ed applicazione dell'autocontrollo secondo il metodo HACCP (i momenti formativi per le figure responsabili e le maestranze vengono riportati nel registro della formazione).

- L’applicazione corretta di quanto definito nel manuale HACCP è controllata continuamente, durante le attività di produzione, l'efficacia delle attività è verificata ad intervalli pianificati: durante il Riesame della Direzione o le Verifiche Ispettive e AUDIT Interni ed Esterni. Nel mese di Dicembre di ogni anno si tiene un forum della Direzione a cui partecipano tutte le figure chiave dell'Organizzazione sugli aspetti collegati all’igiene e la salubrità, e sull’applicazione del SQ. Si discute l’eventuale necessità di apportarvi adeguamenti e modifiche in base a quanto risultato dalle Verifiche Ispettive Interne ed Esterne, dai riscontri riguardanti le NC emerse dal monitoraggio interno così come dai reclami dei clienti e, nella stessa sede, si valuta l’adeguamento dell’Organizzazione alle normative in vigore. Il presente manuale HACCP è correlato di Istruzioni, Procedure, Registrazioni e Allegati (tutti insieme concorrono alla definizione del Piano HACCP), viene revisionato almeno una volta all’anno e, straordinariamente, in tutti i casi che portano a dei cambiamenti sostanziali nel processo produttivo quali:

- -modifiche delle materie prime; sostituzione/ampliamento del numero di referenze;

- -cambiamenti nel processo produttivo;

- -sostituzioni delle figure responsabili o cambiamenti nella gestione manageriale;

- -modifiche nell’utilizzo del prodotto;

- -ulteriori sviluppi da parte delle informazioni scientifiche riguardo nuove tecnologie applicate al processo produttivo e/o all’uso dei prodotti finiti.

# Schede tecniche dei prodotti

Le schede tecniche dei prodotti dell’ Agrumi-Gel s.r.l. costituiscono allegati del presente manuale e sono riepilogate in D 10.03 “Elenco Schede tecniche”.

Le schede tecniche dei prodotti devono comprendere tutte le informazioni che identificano in modo univoco ed esaustivo il prodotto in ognuna delle sue possibili specifiche.

Queste schede tecniche costituiscono e sono parte integrante del Manuale HACCP.

Devono far parte delle schede tecniche le seguenti informazioni:

- Composizione;

- Parametri fisici, organolettici, chimici e microbiologici;

- Requisiti legali per la sicurezza alimentare del prodotto;

- Metodi di trattamento;

- Confezionamento;

- Durata (Shelf-Life);

- Condizioni di conservazione e metodo di trasporto e distribuzione.

Le schede tecniche dei prodotti devono essere aggiornate ogni 3 anni; qualora, invece, si debbano apportare delle modifiche nelle specifiche del prodotto, la relativa scheda tecnica dovrà essere aggiornata tempestivamente.

Esempio di scheda tecnica adottate: Succo Arancia Rossa NFC Pastorizzato

Nome del prodotto: Succo Arancia Rossa NFC Pastorizzato Descrizione: Succo Arancia Rossa Convenzionale Torbido NFC Pastorizzato Identificativo del lotto: SRN

- Composizione Ingredienti: Arancia Rossa (100%) Identificazione dell’ingrediente e indicazioni sull’approvvigionamento Materia prima: Arancia Rossa. Nome botanico: Citrus sinensis (L.) Osbeck. Paese d'origine: Sicilia (Italia). Varietà: Tarocco, Sanginuello, Moro. Periodo di raccolta: Tipicamente da Gennaio ad Aprile. Determinazione maturità: Brix, Acidità, Colorazione (pigmentazione). Imballo: Bins di plastica da 275 Kg. ± 15. Sulla materia prima non vengono effettuati test microbiologici, test chimici volti a ricercare contaminanti o panel test.

- Parametri fisici, organolettici, chimici e microbiologici Parametri Chimico-Fisici Parametri; Target; Min; Max; Unità; Metodo. Brix; >12.0; 11,2; °; IFU 8,1991. Acidità; 0,85; 1,3; % p/p; IFU 3,1996. Ratio; 9; 14; °Brix Corretto/Acidità. pH; <3.50; 3,00; 3,60; IFU 11, 2005. Acido Ascorbico; >400; 300; 800; mg/l; Metodo Interno. Antociani*; >500; 450; 750; mg/l; Metodo Interno. Polpe 1500; 6; 10; % v/v; IFU 60, 1991. * in relazione alla stagione.

Parametri Microbiologici Organismo; Target; Min; Max; Unità; Metodo. CMT; -; -; 100; cfu/ml; Compact Dry TC 48 ± 3 ore / 30 ± 2 °C. Lieviti; -; -; 10; cfu/ml; Compact Dry YM 3-7 GG / 25 - 30 °C. Muffe; -; -; 10; cfu/ml; Compact Dry YM 3-7 GG / 25 - 30 °C. Coliformi Totali; Assenti; -; -; cfu/ml; Compact Dry EC 24 ± 2 ore / 37 ± 1 °C. E. Coli; Assenti; -; -; cfu/ml; Compact Dry EC 24 ± 2 ore / 37 ± 1 °C. Salmonella; Assenti; -; -; cfu/ml; Compact Dry SL 20-24 ore / 36 ± 1 °C. Parametri Organolettici Caratteristica; Target; Metodo. Aspetto Generale; Liquido; Panel Test. Colore; Rosso brillante; Panel Test. Gusto / Aroma; Caratteristico delle Arance Rosse; Panel Test. Sensazione al Palato; Caratteristico delle Arance; Panel Test.

- Requisiti legali per la sicurezza alimentare del prodotto - Direttiva 2012/12/UE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Aprile 2012 che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana; - Direttiva 2003/89/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 Novembre 2003 che modifica la Direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari; - Direttiva (UE) 2015/1787 e s.m.i. della Commissione del 06 Ottobre 2015 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; - Direttiva 2001/111/CE del consiglio del 20 Dicembre 2001 relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana e successive modificazioni; - Direttiva 2014/63/UE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 Maggio 2014 che modifica la Direttiva 2001/110/CE del consiglio concernente il miele; - Regolamento (CE) n° 1333/2008 e s.m.i. del parlamento Europeo e del consiglio del 16 Dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari; - Regolamento (UE) n° 1130/2011 e s.m.i. della Commissione del 11 Novembre 2011 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi naturali e nei nutrienti; - Regolamento (UE) n° 231/2012 e s.m.i. della Commissione del 09 Marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del Regolamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; - Regolamento (UE) n° 257/2010 e s.m.i. della Commissione del 25 Marzo 2010 che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al Regolamento (CE) n° 1333/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; - Il prodotto deve essere considerato “non geneticamente modificato” o “non derivato da un organismo geneticamente modificato” come definito dalle Direttive della CE 1830/2003/CE in materia di etichettatura e tracciabilità e le direttive della CE 1829/2003/CE in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati e s.m.i.; - Il prodotto non contiene sostanze che hanno proprietà allergeniche per le quali è richiesta etichettatura come definito dal Regolamento (UE) N. 1169/2011 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011; - Il prodotto non è stato prodotto e non contiene alcun prodotto Ionizzato in riferimento alla Direttiva EU 1999/2/CE e 1999/3/CE e s.m.i.

- Metodi di trattamento Diagramma di flusso D 09.01 01 – D 09.01 04 (CONFEZIONATO) o D 09.01 05 (IN CISTERNA). Fasi del processo Ricevimento Agrumi e Scarico – Lavaggio – Selezione e Calibrazione – Estrazione succo – Raffinazione – Refrigerazione – Stoccaggio Temporaneo - Invio al Reparto Prodotti – Pastorizzazione – Refrigerazione - Filtrazione - Confezionamento – Congelamento – Stoccaggio – Carico su mezzo di trasporto. o Carico in cisterna.

- Confezionamento A richiesta del cliente Fusti di metallo tronco-conici Peso Lordo; 214 Kg.. Peso Netto; 200 Kg. ± 1 %. Imballo esterno; Fusti di metallo tronco-conici (NUOVI); I fusti sono a tenuta stagna e la verniciatura interna è alimentare. Il coperchio è di metallo ed è sigillato con un anello di metallo a sua volta sigillato con un sigillo di plastica che ne mostra l’eventuale manomissione. Il fusto è privo di ruggine, verniciato uniformemente, privo di eccessive ammaccature. I fusti in acciaio sono conformi al D.M. 21.03.1973 e successivi aggiornamenti, il contenuto di metalli pesanti è inferiore a 100 ppm in conformità alla Direttiva 94/62/CEE e sono stati prodotti nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione in conformità ai regolamenti 1935/2004/CE e 10/2011/CE. La progettazione e la produzione dei fusti è fatta in modo da assicurare la tenuta stagna: il fornitore ha fornito prova di tenuta stagna. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica del colorante, pertanto, può essere utilizzato a contatto prolungato con alimenti.. Imballo interno; Doppio sacco di polietilene trasparente per uso alimentare; Tutti i sacchi interni sono nuovi e composti di materiale polietilene a bassa densità i cui componenti sono approvati per l'uso alimentare. I sacchi sono idonei a venire a contatto con le sostanze alimentari ai sensi del DM 21.03.1973. I sacchi hanno uno spessore minimo di 50 micron. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica del colorante, pertanto, può essere utilizzato a contatto prolungato con alimenti.. Tipo di sigillo; N° 2 sigilli di plastica numerate, uno per ogni sacco. N° 1 sigillo di plastica non numerato, per il coperchio del fusto.. Possibili varianti a richiesta: Fusti di metallo cilindrici di colore grigio, Fusti di metallo tronco-conici di colore blu o verde, Sacco di polietilene di colore blu, sigillo di plastica numerato per il coperchio del fusto, sigilli numerati di metallo. Secchielli di plastica Peso Lordo; 21 Kg.. Peso Netto; 20 Kg. ± 1 %. Imballo; Secchielli di plastica (NUOVI); I secchielli di plastica, come da scheda tecnica del fornitore, sono prodotti con materiali e coloranti idonei al contatto con gli alimenti e soddisfano i livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballi. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica del colorante, pertanto, può essere utilizzato a contatto prolungato con alimenti.. Tipo di sigillo; Coperchio chiusura a pressione con sigillo di garanzia.. Altri imballi A richiesta del cliente il prodotto può essere confezionato anche in Octabins o sacchi asettici (in fusti o in scatole di cartone). Etichettatura L’imballo esterno è fornito provvisto di etichetta riportante almeno le seguenti informazioni: - Nome del prodotto: - Indicazione del lotto: - Nome del produttore: - Data di produzione: - Data di scadenza: - Peso Netto (Kg.): - Peso Lordo (Kg.): - Condizioni di stoccaggio: Su richiesta del cliente ed approvazione di Agrumi-Gel s.r.l. l’etichetta potrà riportare altre informazioni. Note Generali Il prodotto in fusti può essere fornito anche senza pallet. I prodotti finiti forniti su pallet sono assicurati allo stesso attraverso l’uso di reggetta e velofilm. I pallet sono in buone condizioni, ovvero liberi da schegge e privi di evidenti segni di umidità e muffe. Inoltre non vi sono chiodi sporgenti o facilmente rimovibili. Per garantire la massima sicurezza durante tutte le fasi di trasporto e movimentazione, tutti gli imballaggi sono idonei all’uso alimentare e specificamente progettati per l'uso previsto. Per ogni tipo di confezionamento è previsto un sistema atto a garantire che il prodotto non può essere manomesso senza mostrare chiaramente la prova di manomissione. Per ogni imballo è fornita, su richiesta, la scheda tecnica del fornitore. Per tutti gli imballaggi è stata effettuata un’ attenta analisi dei rischi all’interno del piano HACCP. Tutti gli imballaggi sono stati conservati in modo da minimizzare il rischio di contaminazione e deterioramento del prodotto. Cisterne Il prodotto può altresì essere fornito in cisterna. Per il trasporto in cisterna sono richieste, attraverso la stipula di un apposito Capitolato di acquisto, il rispetto di alcune condizioni: Il mezzo deve essere utilizzato esclusivamente per il trasporto alimentare e deve avere un’ etichettatura ben visibile ed indissolubilmente allegata che lo indichi; le parti a contatto con il prodotto non devono avere alcun effetto negativo (chimico, fisico, igienico o sensoriale) sul prodotto; il mezzo di trasporto, e tutto il sistema di condutture, devono essere facili da pulire e disinfettare, nonché interamente sanificabili; i prodotti da trasportare e i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione devono essere facilmente e completamente scaricabili da un serbatoio di scarico DN 65 per i prodotti a bassa viscosità e da serbatoi di scarico DN 80 e DN 100 per prodotti a viscosità medio-alta; i serbatoi devono avere un grado di isolamento termico tale da limitare l’aumento della temperatura del prodotto al suo interno di MAX 1 °C / Giorno; l’autista della cisterna deve avere la possibilità di controllare la temperatura; la cisterna deve avere aperture per il campionamento facilmente accessibili; la cisterna deve essere provvista di valvole di sfiato munite di apposito filtro per evitare possibili intrusioni di corpi estranei; la cisterna deve essere dotata di scale e ringhiera di sicurezza in buone condizioni; le guarnizioni devono essere sterilizzabili; durante il carico e lo scarico deve essere applicata l’apposita retina anti-insetto sui bocchettoni della cisterna per evitare possibili intrusioni di corpi estranei; la cisterna deve essere conforme a tutte le norme legali e non deve presentare segni di usura o cattiva manutenzione. Il mezzo deve presentarsi per il ritiro della merce, e nel luogo indicato dal committente, munito di certificato di lavaggio in originale, il certificato di lavaggio non deve esser stato emesso oltre le 48 ore dal carico. Il certificato deve riportare: il numero dei sigilli posti a chiusura del bocchettone; l’ indicazione dei prodotti dei 3 carichi precedenti; la ragione sociale del trasportatore; la data e gli orari di inizio e fine della pulitura; il tipo di pulitura e l’ indicazione dei prodotti utilizzati; i dettagli delle parti pulite; il timbro e la firma della stazione di lavaggio. Tutti gli agenti di pulitura e disinfezione debbono essere approvati per l’utilizzo nell’industria alimentare e l’acqua deve essere potabile (Qualità standard EEC 98/83 ed aggiornamenti). Le cisterne con sistema multicamera avente una valvola di raccordo comune devono essere pulite e sterilizzate completamente anche se saranno utilizzati solo alcuni comparti. Il lavaggio può essere effettuato solo per i comparti che saranno utilizzati soltanto nel caso in cui le condutture, comprese quelle d’aria, siano completamente separate. Nei carichi precedenti non sono ammessi: - OGM e prodotti che rientrano nella Direttiva 2003/1829/EC e successive modifiche ed integrazioni; - Allergeni e prodotti che rientrano nella Direttiva 2003/89/EC e successive modifiche ed integrazioni.

- Durata (shelf life) 24 mesi dalla data di produzione in condizioni di corretta conservazione ed integrità della confezione alla temperatura di -20 °C ± 2 (per il prodotto Congelato Confezionato). 7 giorni dalla data di produzione alla temperatura di +3 °C ± 2 (per il prodotto Refrigerato in Cisterna).

- Condizioni di conservazione e metodo di trasporto Il prodotto deve essere conservato in cella frigo e trasportato su mezzo refrigerato alla temperatura di -20 °C ± 2 (per il prodotto Congelato Confezionato). Il prodotto deve essere trasportato in cisterna alla temperatura di 0 °C ± 2 (per il prodotto Refrigerato in Cisterna).

- Utilizzo previsto e atteso Semilavorato da utilizzare per l’industria agro-alimentare.

Agrumi-Gel s.r.l. (il “fornitore”) si impegna a fornire il prodotto secondo le specifiche indicate nella scheda tecnica ad eccezione dei parametri di prodotto o di processo diversamente indicati dal cliente in forma scritta. In relazione a particolari condizioni delle stagioni agrumarie, previa comunicazione prima della firma del contratto, il fornitore si riserva di modificare taluni parametri presenti nella scheda tecnica. Il cliente, alla firma del contratto che riporta l’identificativo della scheda tecnica, dichiara di accettare i parametri di processo e di prodotto in essa contenuti ad eccezione dei diversi parametri richiesti, secondo le condizioni sopra indicate, ed espressamente accettati dal fornitore.

  - Analisi dei rischi nell’estrazione succhi e successive lavorazioni

Il team HACCP ha il compito di definire in autocontrollo, in ognuna delle fasi inerenti la produzione dei prodotti, i potenziali pericoli che possono coinvolgere il prodotto.

L’approccio utilizzato per l’analisi dei rischi, da parte del team HACCP della Agrumi-Gel s.r.l., è del tipo analitico, condotto attraverso lo strumento di un sistema decisionale indotto (albero delle decisioni).

In particolare il team ha deciso di ricondurre i pericoli che possono presentarsi alle seguenti categorie:

- Biologici;

- Chimici;

- Fisici;

- Allergenici.

Il team HACCP esclude il rischio radiologico perché dalla valutazione fatta esso risulta basso in quanto la materia prima è di provenienza siciliana, area in cui non vi è alcun rischio radiologico ed inoltre i prodotti non subiscono alcun trattamento con radiazioni ionizzanti.

Nell’ambito delle analisi dei rischi, condotte per ogni singolo diagramma di flusso, si valuta in modo oggettivo, fase per fase, il rischio che può presentarsi, la probabilità di accadimento e la gravità del pericolo correlato.

Il percorso logico dell' ALBERO DELLE DECISIONI, per l'individuazione dei CCP, è quello rappresentato dal diagramma che segue ed è applicato a tutti i punti la cui criticità risulta Media o Alta applicando la matrice di quantificazione del rischio riportata in coda al presente paragrafo

1) Sono state predisposte misure di controllo per il pericolo considerato?

ALBERO DELLE DECISIONI

NO

SI

SI

Modificare la fase, il procedimento o il prodotto

Il controllo in questa fase è

necessario per la sicurezza

del prodotto ?

NO

Non è un CCP

- Queste misure eliminano il pericolo o riducono l'incidenza ad un livello accettabile?

NO

- Vi è rischio di contaminazione o di aumento del pericolo a livelli inammissibili?

SI

SI					                  NO

Non è un CCP

- Il pericolo può essere eliminato o ridotto ad un livello accettabile in una fase ulteriore?

NO

CCP

SI

Non è un CCP

  - Criteri per la valutazione dei rischi alimentari

La valutazione del rischio igienico associato ad ogni pericolo, o fattore di rischio, ragionevolmente prevedibile in ogni fase del ciclo produttivo, può essere condotta attraverso un approccio di tipo semi-quantitativo considerando il valore del rischio R in funzione a due parametri: la probabilità di accadimento del danno (P) e la gravità del danno (G). Ovvero:

R=f(P,G)

Si definisce Probabilità di accadimento del danno la probabilità che il fattore di rischio dia luogo ad un danno. Essa può essere valutata in base ai dati di frequenza del danno prodotto dal consumo dell'alimento in esame. La probabilità di accadimento è funzione essenziale delle condizioni igieniche aziendali, delle caratteristiche di deperibilità del prodotto considerato e della formazione del personale.

I valori che tale parametro può assumere sono riportati nella seguente tabella:

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO - FREQUENZA

| Probabilità |  | Descrizione e criteri |
| --- | --- | --- |
| I | Improbabile | Condizioni igieniche accettabili Alimento deperibile nel lungo periodo Inquinamenti accaduti ma giudicati non prevedibili |
| B | Bassa | Condizioni igieniche migliorabili Alimento non deperibile nel breve periodo Inquinamenti accaduti ma giudicati prevedibili con difficoltà |
| M | Media | Condizioni igieniche carenti Alimento deperibile nel breve periodo Inquinamenti accaduti ma giudicati sufficientemente prevedibili |
| A | Alta | Condizioni igieniche molto carenti Assenza di certificazioni ritenute obbligatorie Alimento facilmente deperibile nel breve periodo Inquinamenti accaduti ma giudicati sicuramente prevedibili |

Si definisce Gravità del danno o magnitudo la gravità della patologia causata al consumatore. La gravità del danno è strettamente correlata alla patogenicità e tossicità dell'agente considerato ed è legata alle conseguenze del verificarsi dell'evento ossia all'entità delle possibili intossicazioni o tossinfezioni che possono verificarsi in caso di inquinamento del prodotto alimentare.

GRAVITÀ DEL DANNO - MAGNITUDO

| Valore |  | Descrizione e criteri |
| --- | --- | --- |
| B | Basso | Danni di veloce risoluzione |
| M | Medio | Danni rapidamente reversibili |
| A | Alto | Danni difficilmente reversibili |

La quantificazione del rischio avviene mettendo in relazione la gravità del danno e la probabilità di accadimento tramite la funzione riportata nella seguente tabella:

|  |  | Gravità |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | M | A |  |
| Probabilità | B | B | B | M |
|  | M | B | M | A |
|  | A | M | A | A |

Frequenza:

B = Bassa probabilità

M = Media probabilità

A = Alta probabilità

Gravità:

B = Bassa

M = Media

A = Alta

Il rischio cui è riconosciuto un valore Medio o Alto viene valutato tramite l’albero delle decisioni al fine di decidere se classificarlo come CCP o CP e gestito con GMP. In concomitanza con un rischio Basso non viene applicato l’albero delle decisioni, con un rischio Improbabile non viene applicata la matrice per la quantificazione del rischio in funzione di gravità e probabilità.

Nell’allegato A al presente manuale, in riferimento alle varie fasi di produzione, si analizzano le gravità dei diversi pericoli e la relativa probabilità di accadimento. Nel Piano HACCP (Allegato B) vengono riportati i CCP e la loro gestione.

  - Identificazione dei pericoli

L'analisi dei pericoli è stata condotta dal gruppo HACCP, sulla base dell'esperienza acquisita e sulla letteratura internazionale specifica sul settore in oggetto, effettuando i seguenti passi: esame delle materie prime, dei diagrammi di flusso dei processi, raccolta ed esame dei dati storici in possesso (eventuali incidenti, contestazioni, lamentele, dati analitici, ecc.) analisi delle Non Conformità verificatesi, ispezione dei locali ed impianti in fase produttiva, in corso di operazioni di pulizia, manutenzione, tramite valutazione, per ciascuna fase, di tutti i rischi che potrebbero essere introdotti dalle materie prime o derivare dal processo produttivo stesso e individuazione delle aree di rischio, e/o dei punti specifici all’interno di ciascuna area, in cui si constata un pericolo reale di contaminazione, studio delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche dei prodotti semilavorati e finiti.

- MICROBIOLOGIA

Lo studio di predizione microbica ha preso in considerazione:

- i tipi di microrganismi che possono arrivare a contatto con la filiera;

- la capacità degli stessi di crescere, sopravvivere e interagire.

I microrganismi presenti possono derivare dalla microflora naturale della materia prima o pervenire nel corso dei processi di raccolta, trasformazione, conservazione, trasporto e distribuzione.

L’equilibrio microbiologico è influenzato da:

a. proprietà del prodotto finito

b. condizioni di conservazione

c. caratteristiche dei batteri stessi

d. effetto dei processi di trasformazione.

In molti casi la microflora non ha alcun effetto evidente. In alcune circostanze tuttavia, i microrganismi manifestano la loro presenza:

- possono causare malattie alimentari

- possono causare alterazione

- possono trasformare positivamente le caratteristiche dell’alimento.

  - Pericoli microbiologici

L’analisi dei rischi microbiologici ha evidenziato che le materie prime utilizzate sono organismi viventi vegetali e come tali subiscono un'evoluzione continua dopo la raccolta, che può essere positiva (maturazione) o indesiderata (alterazione da microrganismi e loro attività enzimatica). In generale, l'epidermide delle materie prime, più o meno spessa, li protegge dai microrganismi (batteri, muffe, lieviti). La flora microbica presente sulla superficie del frutto è strettamente legata a quella dell'ambiente (aria, acqua e suolo) nella quale è vissuto il prodotto, è costituita da diversi batteri Gram+ e Gram-, da lieviti e da muffe. Le muffe sono spesso presenti in forma di spore: sono queste ultime solitamente le responsabili dell'alterazione successiva dei prodotti. La contaminazione microbiologica può essere inoltre apportata da: concimi, acque di irrigazione, attrezzature, manipolazione degli operatori, contenitori e mezzi per la spedizione, predatori e parassiti.

È da queste fonti che può derivare la presenza di batteri patogeni per l'uomo, come le Salmonelle, normalmente assenti sui vegetali. I microrganismi possono rimanere vitali all'interno dei prodotti ortofrutticoli, anche se non si moltiplicano estesamente.

La contaminazione viene ridotta drasticamente anche mediante il rispetto delle norme di buona prassi igienica, applicate al personale, all’ambiente e soprattutto alle apparecchiature.

  - Analisi preliminare aspetti microbici:

Gli aspetti microbici sono stati suddivisi in due gruppi:

- (1) crescita e deterioramento del prodotto da parte degli organismi generali che possono produrre deterioramento;

- (2) crescita o contaminazione del prodotto da parte di agenti patogeni che possono produrre tossinfezione alimentare.

Il basso valore di pH dei prodotti finiti, pH 2,5-3,8 inibisce la maggior parte dei batteri, ma lascia inalterati i lieviti.

  - Microbiologia di base - deterioramento

Molti microrganismi potrebbero trovarsi nel prodotto come contaminanti ambientali o di materie prime, ma relativamente pochi possono crescere nell'ambiente acido e a basso contenuto di ossigeno. La maggior parte del deterioramento è quindi imputabile a lieviti e specie di muffe, in piccola parte il deterioramento è imputabile a batteri resistenti agli acidi (Hocking & Jensen, 2001; Jay & Anderson, 2001).

L'acqua e altre sostanze chimiche sono tutte potenziali fonti di contaminazione microbica, per questo l’azienda pone particolare attenzione alla corretta gestione del prerequisito “acqua potabile”. Le macchine di processo e le linee di riempimento sono particolarmente problematiche ed è essenziale una rigorosa igiene.

Ci sono oltre 800 specie di lieviti attualmente descritti (Barnett et al., 2000), ma solo circa 10 sono comunemente associati al deterioramento degli alimenti preparati in fabbriche che operano con buoni standard di igiene (Pitt & Hocking, 1997). Altri si trovano se qualcosa va storto durante la fabbricazione; ad esempio, livello di conservante errato, scarsa igiene o materie prime di scarsa qualità.

  - Lieviti che causano deterioramento:

Davenport (1996,1997,1998) descrive un semplice schema di classificazione dei lieviti isolati dividendoli in quattro categorie: Gruppi 1–4. I lieviti del gruppo 1 sono descritti come organismi di deterioramento che sono ben adattati alla crescita in substrati simili e quelli prodotti nello stabilimento, in grado di causare il deterioramento da un numero di cellule molto basso.

Le caratteristiche dei lieviti del gruppo 1 sono osmotolleranza, fermentazione aggressiva, resistenza agli acidi organici, e un requisito per le vitamine. Z.bailii è un tipico esempio di questo gruppo, e questo gruppo corrisponde strettamente ai 10 lieviti chiave del deterioramento di Pitt e Hocking (1997). Davenport descrive gli organismi del Gruppo 2 come tipi di deterioramento/igiene, in grado di provocare il deterioramento solo se qualcosa va storto durante la produzione, ad esempio un livello troppo basso di acidi organici, ingresso di ossigeno, fallimento di pastorizzazione o scarsi standard di igiene. Gli organismi del gruppo 2 sono contaminanti comuni nelle fabbriche, ma possono essere severamente limitati se si rispettano rigorosamente le buone pratiche di fabbricazione (GMP). Gli organismi del gruppo 3 sono indicatori di scarsi standard igienici. Questi lieviti non cresceranno nel prodotto finito, anche se presenti in numero elevato, e sono tipici dei lieviti presenti in molte fabbriche; maggiore è il conteggio, peggiore è lo stato igienico della fabbrica. I lieviti del gruppo 4, chiamati "alieni" da Davenport, sono quelli fuori dal loro normale ambiente. Un esempio potrebbe essere il Kluyveromyces lactis, un lievito da deterioramento del latte.

Gruppo 1 - Fermentazione e resistenza agli acidi organici:

Dekkera anomala; D. bruxellensis; D. naardenensis; Saccharomyces cerevisiae; S. exiguus; Schizosaccharomyces Pombe; Zygosaccharomyces bailii; Z. bisporus; Z. lentus; Z. rouxii.

Gruppo 2 - Spoilage e igiene

Candida davenportii; C. parapsilopsis; Debaryomyces hansenii; Hanseniaspora uvarum; Issatchenkia orientalis; Lodderomyces elongisporus; Pichia anomala; P. membranifaciens; Saccharomyces bayanus; S. cerevisiae.

Gruppo 3 - Igiene

Pullulani di aureobasidio; Candida sake; C. solani; C. tropicalis; Clavispora lusitania; Cryptococcusalbidus; C. laurentii; Debaryomyces etchellsii; Rhodotorula glutinis; R. mucilaginosa

Gruppo 4 - Alieni

Kluyveromyces marxianus (lievito da latte); K. lactis (lievito da latte)

fonti: Basate su Davenport (1996); Stratford & James (2003).

  - Batteri

Tra i batteri che sono stati associati al deterioramento consideriamo:

Acetobacter, Alicyclobacillus, Bacillus, Clostridium, Gluconobacter, Lactobacillus, Leuconostoc, Saccharobacter, Zymobacter e Zymomonas (Vasavada, 2003).

Gluconobacter è un comune agente deteriorante, è un aerobo rigoroso, quindi richiede ossigeno libero (Stratford et al., 2000).

Il deterioramento dell'aliciclobacillo è possibile anche nel prodotto finito trattato termicamente e il batterio si trova comunemente sulla superficie esterna della materia prima. La crescita dell'organismo è associata alla produzione di macchie antisettiche e "fumose" all'interno del succo. Il primo è dovuto al 2,6-dibromofenolo (2,6-DBP), che conferisce un sapore "TCP" (Jensen & Whitfield, 2003); quest'ultimo è dovuto al guaiacol (2-metossifenolo) (Jensen, 1999). Shock termico, precursori di contaminazione, temperatura di incubazione e ossigeno sono tutti fattori importanti nella produzione di tinte (Jensen, 1999).

Alicyclobacillus acidoterrestris è un organismo aerobico termotollerante che forma spore che può sopravvivere ai trattamenti termici del succo. Lo spoiler può verificarsi a partire da livelli di inoculo di appena 1 spora per 10 ml (Pettipher & Osmundon, 2000; Walls & Chuyate, 2000a). Minimi di crescita e massimi a temperature di 26-50 ° C, pH minimo 2,0, D95 di 2,4 min. Un controllo efficace può essere ottenuto raffreddando rapidamente il succo a -20 ° C dopo la pastorizzazione, l'uso di sorbato o benzoato, la rimozione di ossigeno o l'aggiunta di acido ascorbico (Cerny et al., 2000) o usando un regime di pastorizzazione adeguato (Silva & Gibbs, 2001). Anche la disinfezione superficiale dei frutti con cloro o perossido al 4% si è dimostrata efficace (Orr & Beuchat, 2000).

  - Muffe

I problemi di muffa possono essere suddivisi in due gruppi:

- Muffe inquinanti macchinari, attrezzature e ambiente a causa della scarsa igiene all'interno della fabbrica, resistenti al calore;

- Muffe inquinanti ambiente di campo, xerofili (altamente tolleranti allo zucchero) sono probabili contaminanti se l'igiene è scarsa.

Primo gruppo: Aspergillus ochraceus, Aspergillus tamarii, Aspergillus flavus, Byssochlamys nivea, Byssochlamys fulva, Paecilomyces variotii, Neosartorya fischeri, Talosomaromia, Talfomarofosfia, Talosomia, Talopomea, Penicillium notatum, Penicillium roquefortii e Cladosporum spp. (de Nijs et al., 2000; Pitt & Hocking, 1997; Stratford et al., 2000). Possono essere prodotti vari tipi di spore resistenti al calore: ascospore, clamidospore e sclerotia.

Secondo gruppo: Molte muffe che si trovano sui frutti prima e dopo il raccolto. La maggior parte di queste muffe richiede ossigeno per crescere: Penicillium expansum; P. digitatum; P. glabrum; P. roqueforti; P. roqueforti; Fusarium oxysporum; Aspergillus versicolor:

  - Micotossine

Le micotossine sono metaboliti secondari tossici prodotti da funghi che crescono all'interno o sugli alimenti. Possono essere una grave minaccia per la salute umana e animale (Nagler et al., 2001). La patulina è la micotossina più comune associata ai succhi (Pitt & Hocking, 1997). Si verifica comunemente se il succo viene prodotto da frutti non freschi. Anche l'uso di frutti raccolti dal terreno sono un fattore di aumento di rischio. Evitare l’accettazione di frutta non fresca o raccolta dal terreno, filtrazione del succo e pressatura rapida dopo la raccolta, l’alta percentuale di acidi organici, lo scarto delle materie prime contaminate, sono tutti metodi efficaci per ridurre l'incidenza della patulina nel succo.

Micotossine: Patulina; citrinina; roquefortina; Triptoquivalins; Citromycetin Roquefortine; Isofumigaclavine A e B; Oxysporone; Sterosmatocistina; geosmina.

  - Batteri frequentemente causa di tossinfezioni alimentari

Aeromonas hydrophila, Brucella spp, Bacillus cereus e Bacillus spp, Campylobacter spp, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp, Shigella spp, Staphylococcus aureus, Vibrio spp, Yersinia enterocolitic, Leptospira.

  - Problemi di sicurezza microbiologica

Si definiscono quindi i pericoli microbiologici da germi patogeni:

Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella, Lieviti, Muffe (secondo all.7 Reg CE n.2073)

- AGENTI NON BATTERICI CAUSA DI MALATTIE ALIMENTARI

Elminti e nematodi, Protozoi, Giardia spp, Entamoeba histolytica, Sporozoea, -Coccidia, Tossine algali (dinoflagellate, cianobatteri, diatomee), Micotossine (Aspergillus, Penicillium, Fusarium), Virus Encefalopatie spongiform, Epatite.

E. coli, enterococchi, criptosporidi, sono stati isolati dai succhi di agrumi e dai succhi di melograno. La contaminazione da epatite A e virus simili a Norwalk è stata segnalata nei succhi di frutta (Vasavada, 2003).

Escherichia coli

Ci sono stati diversi casi di intossicazione alimentare associati alla contaminazione patogena di E. coli O157 del succo fresco non pastorizzato (Battey & Schaffner, 2001; Czajka & Batt, 1996; Miller & Kasper, 1994; Parish, 1997, 2000; Splittsoesser et al ., 1996; Zhao et al., 1993), che è stato trovato in grado di crescere nel succo a pH relativamente basso. L'organismo potenzialmente ha una bassa dose infettiva, unito all'occasionale grave effetto collaterale della sindrome emolitica uremica, rende l'E. Coli O157 un grave pericolo all'interno dei succhi non pastorizzati.

  - Salmonella

La Salmonella è generalmente solo un problema nei succhi freschi e non pastorizzati, a causa della sua bassa tolleranza termica. Ci sono stati tre principali focolai di salmonellosi, tutti da succo d'arancia non pastorizzato, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, che hanno coinvolto 62, 298 e 400 casi segnalati nel 1995 e 1999 (Bell & Kyriakides, 2001). Erano coinvolti Salmonella Hartford, Salmonella Muenchen e Salmonella Typhimurium. I principali fattori di rischio erano associati alla fertilizzazione delle colture agricole, le colture venivano coltivate nei frutteti dove pascolavano le pecore, concimando il terreno. I frutti caduti venivano spesso usati, consentendo la contaminazione del suolo e delle feci. Inoltre, in fabbrica si è verificata una scarsa decontaminazione della frutta, è stata utilizzata acqua di lavaggio di scarsa qualità, il controllo dei parassiti all'interno della fabbrica era scadente, e la pulizia di cassette di frutta e nastri trasportatori era scarsa. I dati hanno indicato che la Salmonella potrebbe sopravvivere fino a 300-968 giorni nel terreno trattato con liquame animale (Bell & Kyriakides, 2001).

Ulteriore fonte di contaminazione da Salmonella e da Escherichia coli, enterobatteri,  potrebbe derivare da contaminazione della superfice esterna del frutto in albero da feci di uccelli.

Le buone pratiche igieniche e l'adesione alle GMP sono le misure di controllo più efficaci per la contaminazione microbica nell'industria, in particolare per i lieviti. Zucchero appiccicoso e residui di frutta sono fonti alimentari ideali per lieviti e muffe.

Stafilococchi e Streptococchi si considerano dovuti a contaminazioni crociate per errate manipolazioni e igiene dei prodotti.

Pericoli biologici, roditori, uccelli e insetti e/o loro tracce macroscopiche (peli, feci, piume, ecc) nonché impurità biologiche quali frammenti di origine vegetale possono provocare danni biologici al consumatore finale.

Per ridurre a livello di sicurezza alimentare accettabile il rischio di tale tipo di contaminazione, il team HACCP ha attivato delle procedure di disinfestazione già menzionate precedentemente e predisposto un piano per la prevenzione dei rischi presenza corpi estranei.

Il team HACCP ha deciso di gestire la prevenzione dei rischi di sicurezza microbiologica tramite l’adozione del CCP pastorizzazione per i prodotti in cui è prevista questa fase e con l’adozione del CCP blending PH <4 per i prodotti in cui non è prevista la pastorizzazione.

- Problemi di sicurezza chimica

Residui di detergenti e disinfettanti derivanti dalle operazioni di pulizia e sanificazione: I luoghi di stoccaggio e deposito dei detergenti e disinfettanti sono adeguatamente separati dai locali di produzione, si segue un ben preciso programma di pulizia e sanificazione, si utilizzano detergenti specifici per l'industria agroalimentare ed il personale è adeguatamente formato per la corretta gestione e utilizzo.

Metalli pesanti piombo, cadmio (Reg CE n.1881), l’azienda si accerta che le materie prime provengono da zone non esposte a questo tipo di contaminazione, il rischio di contaminazione da metalli pesanti viene gestito come prerequisito della materia prima, tramite la selezione dei fornitori, il controllo della provenienza di coltivazione, la verifica a campione di ogni fornitore.

Particolare importanza viene rivolta alla prevenzione dei residui di presidi fitosanitari e pesticidi. I produttori, qualificati secondo apposita procedura e formati circa l’importanza del quaderno di campagna, rilasciano una dichiarazione di corretto uso degli stessi e di osservanza del rispetto dei tempi di carenza; le materie prime sono inoltre sottoposte a verifiche secondo quanto stabilito nella procedura di accettazione materie prime in entrata, si identificano i rischi da residui di pesticidi per molecole valutate dalla European Food Safety Autoity, per principi attivi autorizzati secondo limiti previsti nel Reg. CE n. 396/2005; per principi attivi non autorizzati in Italia Reg CE n.1107/2009, per produzione biologica Reg. CE n. 848/2018:

Chlorpyrifos (insetticida acaricida);

Diazinon (insetticida acaricida);

Clorpyrifos-methil (insetticida acaricida);

Deltamethrin (insetticida acaricida);

Bromopropylate (acaricida);

Triadimefon (fungicida);

Cyprodinil (fungicida);

Fenarimol (fungicida);

Azinohos-methyl (insetticida acaricida);

Dimethoate, Omethoate;

Fenthion;

Malathion;

Febutantin;

Tetradifon;

Dithiocarbammatis;

Profenofos;

Chlorfenapyr;

Fenhexamid.

Rischi derivanti da cessioni da parte dei materiali costituenti impianti, attrezzature, materiali a contatto con gli alimenti, utilizzati per il processo produttivo e dai materiali di confezionamento: vengono gestiti con l’utilizzo materiali idonei al contatto con gli alimenti muniti di specifica certificazione di idoneità.

Il team HACCP decide di gestire la prevenzione dei rischi di sicurezza chimica tramite l’adozione del CP selezione fornitori, CP accettazione materie prime.

I pericoli fisici più importanti costituiti dalla presenza di corpi estranei metallici e non metallici, provenienti dall’ambiente, dal personale, dai visitatori. L’applicazione delle norme di corretta prassi igienica può ridurli notevolmente. Per il pericolo rappresentato dai residui di vetro, l’operatore che si accorge dell’evento avvisa il responsabile della produzione che provvederà a bloccare immediatamente l’attività, ad isolare l’area interessata ed a segregare il prodotto nell’area “PRODOTTO NON CONFORME” compilare scheda M.10.09 e M 13.01 “Bolla di Non Conformità” in attesa di istruzione, adozione procedura IL.09.08 Corpi estranei sono anche i cerotti utilizzati per coprire ferite ed escoriazioni; in azienda si utilizzano cerotti di colore blu, facilmente rilevabili; in ogni caso il personale copre la ferita ed il cerotto con guanti.

Per la gestione del rischio fisico, presenza corpi estranei si adottano specifici CCP: “filtrazione” (CCP2) e “passaggio in trappola magnetica” (CCP3).

Il team HACCP ha predisposto la gestione dei rischi derivanti da parte dei pericoli sopra esaminati, come:

“rischi di sicurezza alimentare” la cui persistenza a fine processo produttivo determina la “non conformità” con distruzione prodotto finito, altri rischi come:

“indicatori di igiene di processo” la cui persistenza a fine processo produttivo determina la ripetizione della fase CCP di riferimento, altri come:

“indicatori qualità” la cui persistenza a fine processo produttivo determina lo studio e il riesame della fase o del processo produttivo che possono migliorare il determinato indicatore.

Dei pericoli considerati, alcuni come rischi contaminazione interna al frutto di metalli pesanti, non possono essere gestiti internamente al ciclo produttivo, in quanto nessun processo è in grado di garantirne la bonifica, si decide quindi di gestirli in fase CP di validazione fornitori e accettazione materie prime.

I pericoli di natura biologica, vengono suddivisi in rischi:

1) delle materie prime, prima dell’ingresso in stabilimento, gestiti in fase di:

CP validazione fornitori, CP accettazione materie prime, CP lavaggio e spazzolatura, CCP pastorizzazione, CCP blending PH<4.

2) In rischi di contaminazione secondaria in stabilimento, gestiti in fase di: rispetto dei prerequisiti qualità e salubrità delle acque, CP e GMP igiene dei locali, attrezzatura, macchinari, personale, manipolazioni, CP concentratore, CCP pastorizzazione, CCP blending PH<4.

I pericoli di natura chimica e fisica vengono suddivisi in:

1) rischi delle materie prime, prima dell’ingresso in stabilimento, gestiti in fase di: CP validazione fornitori, CP accettazione materie prime, CP lavaggio e spazzolatura, CCP “filtrazione e passaggio in trappola magnetica”.

2) In rischi di contaminazione secondaria in stabilimento, gestiti in fase di: rispetto dei prerequisiti qualità e salubrità delle acque, igiene dei locali, attrezzatura, macchinari, personale, manipolazioni, CCP “filtrazione” e “passaggio in trappola magnetica”.

I pericoli di produzione, presenza e persistenza di tossine di origine micotica “micotossine” e tossine di origine batterica come le tossine stafilocossiche, botuliniche, da E. coli, da Bacillus cereus ecc, sono gestiti in fase di: validazione fornitori, accettazione materie prime, CP lavaggio e spazzolatura, CP concentratore, CCP pastorizzazione, CCP blending PH<4, rispetto dei tempi e temperature di processi e lavorazione.

Si allega piano campionamenti ed esami alla fine del manuale

- Diagrammi di flusso

I diagrammi di flusso delle produzioni della ditta Agrumi-Gel s.r.l. costituiscono allegati al presente manuale.

Il Gruppo HACCP verifica annualmente la conformità dei diagrammi di flusso rispetto al reale flusso delle attività produttive.

Di seguito l’elenco dei diagrammi di flusso allegati al presente manuale:

- D 09 01 01 Succo NFC;

- D 09 01 02 Succo NFC non pastorizzato confezionato;

- D 09 01 03 Succo NFC non pastorizzato in cisterna;

- D 09 01 04 Succo NFC pastorizzato confezionato;

- D 09 01 05 Succo NFC pastorizzato in cisterna;

- D 09 01 05A Succo NFC pastorizzato conservato con SO2 in cisterna;

- D 09 01 06 Triturazione succo;

- D 09 01 07 Succo NFC limpido;

- D 09 01 08 Succo NFC limpido pastorizzato confezionato;

- D 09 01 09 Succo NFC limpido pastorizzato in cisterna;

- D 09 01 10 Succo NFC semi-clear;

- D 09 01 11 Succo NFC semi-clear pastorizzato confezionato;

- D 09 01 12 Succo NFC semi-clear pastorizzato in cisterna;

- D 09 01 13 Succo concentrato;

- D 09 01 14 Succo concentrato limpido confezionato;

- D 09 01 15 Succo concentrato semi-clear confezionato;

- D 09 01 16 Comminuted;

- D 09 01 17 Succo NFC stabilizzato confezionato;

- D 09 01 17A Succo concentrato stabilizzato confezionato;

- D 09 01 18 Succo NFC stabilizzato in cisterna;

- D 09 01 19 Blending confezionato;

- D 09 01 20 Blending in cisterna;

- D 09 01 21 Estratto NFC;

- D 09 01 22 Estratto Concentrato;

- D 09 01 23 Estratto NFC limpido;

- D 09 01 24 Estratto concentrato limpido;

- D 09 01 25 Blending confezionato con prodotti acquistati;

- D 09 01 31 Succo NFC Melograno non pastorizzato confezionato

- D 09 01 34 Scongelamento succo

- D 09 02 01 Produzione oli essenziali

- D 09 02 02 Reflui liquidi, bioetanolo e melassa concentrata

- D 09 02 03 Essiccamento scorze per pectina

- D 09 02 04 Essiccamento scorze per zootecnia

- D 09 02 05 Polpe e cellule

- D 09 02 06 Fasi di lavoro per cambio prodotto

- D 09 02 07 Lavaggio CIP

Rappresentazione diagrammi di flusso più rappresentativi:

| Agrumi-Gel s.r.l. | DIAGRAMMA DI FLUSSO SUCCO NFC RAFFINATO | D 09.01 01 IT Rev. 11 14/04/21 |
| --- | --- | --- |

| INPUT |  | IMPIANTO |  | FASI |  |  | PARAMETRI |  | OUTPUT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGRUMI IN BINS O ALLA RINFUSA |  | BILICO PESA RIBALTA BINS N° 2 VASCHE NASTRO TRASPORTATORE ELEVATORE A TAZZE |  | RICEVIMENTO AGRUMI E SCARICO |  |  | MAX 3% DI SCARTO |  |  |
| ACQUA CLORATA |  | SPAZZOLATRICE FMC |  | LAVAGGIO |  |  | ACQUA CLORATA min 0,05 e max 0,2 ppm |  | ACQUA DI LAVAGGIO |  |
|  |  | TAVOLO DI SELEZIONE |  | SELEZIONE E CALIBRAZIONE |  |  | ALMENO DUE OPERATORI |  | FOGLIE, PICCIOLI E MARCIUME |  |
|  |  | N° 2 LINEE DI ESTRATTORI FMC MOD. 291 B |  | ESTRAZIONE SUCCO |  |  | 14 sets 2,5 Mt/h (Totale 35 Mt/h) |  | SUCCO POLPOSO NFC |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | OLIO ESSENZIALE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SCORZA |  |

|  |  | FINISHER FMC MOD. 30401 o VIBROVAGLIO |  | RAFFINAZIONE |  | Forata da 2 mm (succo NFC polposo con cellule) |  | SUCCO DEPOLPATO NFC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | POLPE E CELLULE |

| TINI DA 10 m3 TINI DA 25 mᶾ |  | STOCCAGGIO TEMPORANEO |  | 1 ORA/3 ORE E MEZZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Agrumi-Gel s.r.l. |  |  | DIAGRAMMA DI FLUSSO SUCCO NFC MELOGRANO NON PASTORIZZATO CONFEZIONATO |  |  |  |  |  | D 09.01 31 IT Rev. 4 18/11/2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INPUT |  | IMPIANTO |  |  | FASI |  |  | PARAMETRI |  | OUTPUT |
| MELOGRANO IN BINS O ALLA RINFUSA |  | BILICO PESA TRAMOGGIA CON ELEVATORE DI CARICO INCLINATO |  |  | RICEVIMENTO MELOGRANO E SCARICO |  |  | MAX 3% DI SCARTO |  |  |
|  |  | VASCA |  |  | 1° LAVAGGIO |  |  | ACQUA CLORATA min 0.2 e max 0.5 ppm |  |  |
| ACQUA CALDA |  | SPAZZOLATRICE |  |  | 2° LAVAGGIO E SPAZZOLATURA |  |  | T 80°C |  | ACQUA DI LAVAGGIO |
|  |  |  |  |  | SELEZIONE E CARICO DELLA SGRANELLATRICE |  |  | ALMENO DUE OPERATORI |  |  |

|  |  | LAME |  | TAGLIO FRUTTO E SGRANELLATURA |  |  |  |  |  |  |  | BUCCIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | LAVAGGIO ARILLI |  |  |  |  | ACQUA CLORATA min 0.2 e max 0.5 ppm |  |  | PELLICINE |  |
|  |  |  |  | ASCIUGATURA |  |  |  |  | ARIA SOFFIATA A SECCO |  |  | ARILLI |  |
|  |  |  |  | PRESSATURA A CICLI |  |  |  |  |  |  |  | SUCCO |  |
|  |  |  |  | BLENDING <4 CCP4 (Limite Critico: PH non superiore a 4) |  |  |  |  | PH<4 |  |  |  |  |
|  |  | CARTUCCIA |  | FILTRAZIONE CCP2 (Limite Critico: Corpi estranei non superiori a 3mm) |  |  |  |  | - DIAMETRO MAGLIE 2 mm per prodotto polposo o con cellule - DIAMETRO MAGLIE 1,5 mm per succo a medio contenuto di polpe - DIAMETRO MAGLIE 0,51 mm per succo non polposo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SERBATOIO ASETTICO |  |  |  |  | AZOTO |  |  |  |  |
| FUSTI DI METALLO O DI PLASTICA DA 180 LT (CON DOPPIO SACCO DI POLIETILENE O SACCO ASETTICO) PALLET IN LEGNO REGETTA E VELOFILM |  |  |  | CONFEZIONAMENTO |  |  |  |  | PH<4 TOLLERABILITA’ PESO 1% SECONDO SPECIFICA DEL CLIENTE E NEL RISPETTO DEL DMS 21/03/1973 |  |  | SUCCO NFC NON PASTORIZZATO CONFEZIONATO |  |
|  |  | TUNNEL (Gruppo A) |  | CONGELAMENTO |  |  |  |  | -20°C 2 PER ALMENO 1 GIORNO |  |  |  |  |
|  |  | CELLE DI STOCCAGGIO E CARICO |  | STOCCAGGIO |  |  |  |  | -20°C 2 PER ALMENO 15 GIORNO |  |  |  |  |

Lavorazione alternativa  del melograno vedi flow-chart D 09.01 31

#### DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORAZIONE AGRUMI (P 09.01)

  - Scopo

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità con cui sono individuati e pianificati i processi di produzione relativi alla trasformazione di agrumi in modo da assicurare che questi siano svolti in condizioni controllate.

  - Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le attività di lavorazione di agrumi presenti in azienda finalizzate alla produzione di:

- Succhi, estratti e preparati;

- Polpe e Cellule;

- Oli essenziali;

- Distillati.

  - Generalità

- DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORAZIONE

- FORNITORI E RICEVIMENTO MATERIE PRIME: la selezione dei fornitori prevede una serie di pre-verifiche volte ad accertare se: l’azienda è dotata di manuale HACCP, se l’azienda individua e monitora i punti critici, se garantisce la tracciabilità e in che modo, la corretta tenuta dei quaderni di campagna, la conformità normativa all’eventuale utilizzo di fitofarmaci, la corretta gestione della lotta agli infestanti, la difesa fitosanitaria, le modalità di irrigazione, che la materia prima fornita è di origine italiana e  priva di organismi geneticamente modificati (OGM), esente da Allergeni,  ai sensi del Reg 2007/68/CE del 27 Novembre 2007 in conformità alla direttiva 2000/13/CE del 20 Marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni (cereali, crostacei e prodotti derivati, uova e prodotti derivati, pesce e prodotti derivati, arachidi e prodotti derivati, soia e prodotti derivati, latte e prodotti derivati, frutta a guscio, sedano e prodotti derivati, senape e prodotti derivati, semi di sesamo e prodotti derivati, anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2, lupini e prodotti derivati, molluschi e prodotti derivati) e che durante il processo produttivo, comprendente anche lo stoccaggio ed il trasporto, non vi è possibilità di contaminazione crociata. Che la materia prima fornita proviene da terreni esenti da contaminazioni di metalli pesanti.

- RICEVIMENTO AGRUMI: l’addetto al ricevimento della merce riceve M 06.02 “Programma di massima conferimento materie prime” dal quale apprende l’ordine di ingresso dei mezzi. In relazione a quanto riportato nel suddetto modulo, l’addetto al ricevimento della merce, verifica: fornitore, provenienza, tipo di frutta e varietà, presentazione in bins o rinfusa, peso, identificazione e verifica conformità trasporto, quantità. Ricevuto il via libera da parte del responsabile della produzione, procede a coordinare l’ingresso dei mezzi chiamando il conducente del mezzo e invitandolo, seguendo il percorso prestabilito, a raggiungere il bilico pesa. La merce è accettata se trasportata in bins, preservando così la stessa dallo “stress” provocato dalla pressione ricevuta dal peso del carico che ne danneggerebbe le qualità. Nel caso di merce meno soggetta a questo tipo “stress” (es. limoni) la merce può essere accettata anche alla rinfusa. I mezzi giungono al bilico pesa. L’addetto al ricevimento della merce riceve il D.D.T., verifica la rispondenza dei dati, verifica la conformità della fornitura con quanto stabilito dal contratto ed effettua il controllo della qualità compilando e seguendo le indicazioni di M 10.06 “Controllo qualità agrumi” rifiutando il carico qualora dovesse superare il limite di accettabilità del 3% di scarto e il controllo condizione e pulizia automezzo compilando il modulo M 10 18 “Controllo condizioni e pulizia automezzo materia prima in entrata”. Accettato il carico inserisce nel registratore del bilico i dati relativi alla merce e al mezzo e stampa il tagliando di pesata relativamente al peso lordo. Il mezzo viene condotto, seguendo il percorso prestabilito, presso l’area di scarico, posta nel piazzale antistante il reparto di trasformazione. Prima di effettuare lo scarico del mezzo, l’addetto al laboratorio, preleva alcuni campioni di frutta da ogni bins verificandone visivamente le caratteristiche organolettiche. Accertata la rispondenza della merce con i parametri indicati nel Programma di massima trasformazione, comunica il via libera allo scarico al responsabile della produzione.

- SCARICO: La merce viene scaricata dall’addetto allo scarico. Lo scarico può avvenire attraverso il ribalta bins (nel caso di merce ricevuta in bins) o direttamente dai camion (nel caso di merce ricevuta alla rinfusa). Lo scarico avviene a secco all’interno di due grandi vasche a livello del suolo. La capienza delle vasche è di circa 6.500 Kg. ciascuna (26 bins). Successivamente la merce viene convogliata tramite elevatore a tazze alla spazzolatrice.

Il conferimento di frutta viene sempre eseguito a carico pieno quindi è molto improbabile che ci sia il rischio di ricevere bins derivanti da fornitori diversi o di diversa tipologia all’interno dello stesso camion. Nel caso in cui si lavori frutta derivante da fornitori differenti nel medesimo giorno, gli addetti allo scarico avranno cura di indicare su ciascun bins il fornitore e le relative specifiche del prodotto al fine di evitare eventuali errori.

- LAVAGGIO: In questa fase si eliminano tutti i materiali estranei che possono contaminare il succo e gli olii essenziali. La frutta passa attraverso degli aspersori e delle spazzole che rimuovono delicatamente la polvere e i corpi estranei. L’addetto alla selezione controlla alle ore 07:00, alle ore 13:00 e alle 19:00 il corretto funzionamento degli aspersori delle spazzolatrici e registra l’attività nel modulo M 10.06 “Controllo qualità agrumi”. La tubazione che porta l’acqua clorata min 0,05 e max 0,2 ppm alle spazzolatrici è alimentata  da autoclave con doppia pompa di alimentazione: una è sostentata da un pressostato, che lavora ad una soglia di min. 2 e max 4 atmosfere; l’altra lavora con inverter ad una soglia di min. 3 e max 6 atmosfere. La pressione viene impostata a 3 atmosfere e il controllo avviene prima di ogni inizio lavorazione, e viene registrato sul modulo M 10.06 “Controllo qualità agrumi”. I corpi estranei (fogliame, piccioli, rami, marciume...) vengono convogliati in una vaschetta di raccolta posta alla base della spazzolatrice che alimenta una coclea che trasferisce tali corpi in un silos di stoccaggio temporaneo. La pulizia della suddetta vaschetta, al fine di evitare il malfunzionamento della linea, è operata dall’addetto alla gestione della calibratura, ingrassaggio del banco di selezione e pulizia linea di scarico. Tale addetto si occupa, per la parte di sua competenza, della compilazione di M 10.06 “Controllo qualità agrumi”. Successivamente la frutta viene avviata sul banco di selezione.

- SELEZIONE: In questa fase gli addetti alla selezione della frutta (due operatori per linea o minimo tre operatori in caso di utilizzo di due linee contemporaneamente) eliminano la merce non idonea e i corpi estranei che hanno superato le spazzolatrici prelevandoli dal tavolo di selezione e gettandoli nella tramoggia di scarto che porta la merce non idonea (es. marcia, acerba, diversa dalla tipologia che si sta lavorando...) e i corpi estranei (bicchieri, bottiglie e prodotti che provocano allergie o intolleranze, es. frutta a guscio, prodotti da forno, etc.) nella vaschetta di raccolta menzionata nel punto precedente. La velocità del nastro della linea di selezione è impostata tra i 15 e i 18 km/h, il capo reparto ad ogni lavorazione  imposta la velocità  in funzione del calibro della frutta: per il piccolo calibro la velocità sarà 15 km/h, per il medio calibro sarà 16 km/h, per il grande calibro sarà 18 km/h. Nel caso in cui gli addetti alla selezione non dovessero riuscire a eliminare la merce non idonea ed i corpi estranei, dovranno comunicarlo al responsabile della produzione che impartirà nuove direttive.

- CALIBRAZIONE: In questa fase la frutta è calibrata in modo da ottenere dall’impianto la migliore qualità del succo e la maggiore resa ottenibile. La calibratura viene effettuata facendo roteare la frutta lungo dei nastri inclinati e calibrati da una serie di rulli. La calibratura è così eseguita: Piccolo Calibro (4-7 cm), Medio Calibro (7-10 cm) e Grande Calibro (>10 cm). La calibratura è impostata settimanalmente. Dopo la calibratura la frutta è convogliata alle tramogge degli estrattori di succo tramite un nastro di alimentazione inclinato. Il frutto eccedente è portato nuovamente alla vasca di scarico della merce mediante un nastro di ritorno tornando in testa al ciclo di produzione.

- ESTRAZIONE SUCCO: La merce idonea, dopo la calibratura, è condotta, mediante una manina, all’interno delle coppe dell’estrattore. La coppa superiore, quella mobile, è dotata, in alto, di un coltello cilindrico che serve da guida per far uscire la parte esterna del frutto. Questa, venendo a contatto con le estremità affilate della coppa, viene tagliuzzata per far fuoriuscire l’essenza. L’essenza viene recuperata dall’acqua che alimenta l’estrattore e, insieme a pezzettini di buccia, è condotta al finitore dove avviene la separazione delle parti solide dalle parti liquide. La parte interna del frutto, invece, viene spinta da un coltello cavo al centro ubicato nella coppa inferiore e comunicante con il pre-finitore. All’interno del pre-finitore, il succo e la polpa, si separano per pressione dai semi e dalle membrane. Questi, insieme alla parte esterna del frutto dopo l’estrazione dell’essenza, vengono avviati nel silos di raccolta della scorza fresca. Il succo e la polpa confluiscono invece nella vaschetta che alimenta i collettori del succo. Si ottiene il “SUCCO POLPOSO” pronto per la commercializzazione e/o successive fasi di lavorazione.

- RAFFINAZIONE: Il succo e la polpa sono condotti al finitore che, per pressione, separa il succo dalla polpa. Si ottiene il “SUCCO DEPOLPATO” pronto per la commercializzazione e/o successive fasi di lavorazione. La polpa è avviata al silos di raccolta della scorza fresca.

- STOCCAGGIO TEMPORANEO: Il succo depolpato viene avviato in uno dei tini di stoccaggio da 25 mᶾ presenti nel reparto di trasformazione in attesa della successiva fase di lavorazione.

- DESCRIZIONE DELLE FASI DI RILAVORAZIONE SUCCHI

- PRODUZIONE SUCCO NATURALE PASTORIZZATO: Il succo depolpato NFC, viene trasferito, tramite una tubazione in acciaio inox, dai serbatoi presenti nel reparto di trasformazione al reparto prodotti finiti. In questa fase il succo naturale è pastorizzato mediante pastorizzatore tubolare: temperature e tempi di sosta sono stabiliti nelle flow chart e variano in funzione del tipo di prodotto. Dopo la pastorizzazione il succo viene raffreddato alla temperatura di 0 °C ±2, prima con acqua di torre e poi con acqua glicolata.

Durante le fasi di pastorizzazione e di raffreddamento vengono rilevate le temperature d’esercizio tramite delle sonde; queste temperature sono  visualizzabili tramite display. La visualizzazione è finalizzata:

- all’avvio dell’ allarme (visivo e sonoro) in caso di superamento, positivo o negativo, dei limiti di tollerabilità prestabiliti;

- all’avvio di un’ elettrovalvola che, in caso di superamento delle suddette soglie, manda il succo in ricircolo. Quest’ultimo viene mandato in ricircolo quando variano i parametri della pastorizzazione, infatti se la Temperatura di Pastorizzazione scende sotto i 3 °C rispetto alla Temperatura di Pastorizzazione stabilita (Limone 86 °C  2; Arancia 90 °C  2), la valvola (V8) si chiude mentre le valvole V9 e V10 si aprono consentendo al succo di tornare indietro. Nel momento in cui la temperatura (T1T) raggiunge la temperatura di pastorizzazione del succo di arancio o del succo di limone la valvola V8 si riapre e la pastorizzazione prosegue.

Per evitare che, in caso di foratura dei tubi degli scambiatori il succo sia contaminato dalle acque di condizionamento è stato installato un differenziale che riceve i segnali delle pressioni d’esercizio di tutti i liquidi. Nel caso in cui la pressione del succo risulti minore rispetto quella dell’acqua di torre e dell’acqua glicolata, si attiva un allarme visivo e sonoro che evidenzia il rischio di inquinamento. La tollerabilità del differenziale è impostata a 0,5 bar. L’addetto alla pastorizzazione compila M 09.10 “Modulo di rilevazione temperature pastorizzatore” avendo cura di segnare nell’apposita sezione del modulo (“Avvenuto ricircolo”) se si è verificato o meno il ricircolo durante la produzione. In caso di avvenuto ricircolo, l’operatore incaricato deve tempestivamente informare il responsabile di laboratorio il quale dovrà verificare la carica batteriologica del prodotto al fine di valutare la conformità o meno del prodotto. Al termine di ogni operazione di pastorizzazione l’addetto Laboratorio stampa il relativo grafico che preleva dal registratore installato sull’impianto. Poi, dopo aver verificato il rispetto di tutti i parametri prestabiliti, approva la lavorazione con M 10.01 “Rapporto di Prova”.

Il succo, a una temperatura di 0 °C ±2, viene stoccato in un silos coibentato e refrigerato.

Inoltre, annualmente l’addetto alla fase di pastorizzazione effettua una prova di ricircolo per verificare il corretto funzionamento delle elettrovalvole e compila M.09.11 “Rapporto di prova test ricircolo”.

- FILTRAGGIO: Prima di essere confezionato o essere caricato in cisterna, il succo pastorizzato, viene filtrato attraverso un filtro pall il cui diametro delle maglie e stabilito in D 09.01 XX “Diagramma di Flusso”. Inoltre il succo passa attraverso una trappola magnetica che ha lo scopo di rimuovere i contaminanti del ferro ed altre piccole impurità ferromagnetiche. In caso di succo Concentrato viene diluito il campione in base al grado brix del succo NFC (es. grado brix 8 per il succo di limone, grado brix 11.2 per il succo di arancia);

- CONFEZIONAMENTO: Il succo può essere confezionato in:

- fusti di metallo da 200 Litri;

- fusti di plastica da 200 Litri;

- secchielli di plastica da 20 Litri; bidoncini da 20 litri;

- octabins da 1000 Litri;

- buste asettiche da 200 Litri Bag in Drums;

- buste asettiche da diverso formato Bag in Box.

Gli imballi possono essere posti su pedana in legno e fermati con velofilm e reggetta.

In caso di confezionamento in fusti vengono posti al loro interno due sacchi alimentari di polietilene, al loro interno vengono posti due sacchi alimentari di polietilene, uno dallo spessore di 0,08 mm e uno, internamente al primo, dallo spessore 0,05/0,08 mm. In questa fase, gli addetti responsabili, controllano l’assenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza (frutta a guscio e loro prodotti, prodotti da forno, arachidi e prodotti a base di arachidi, etc.). Dopo il riempimento i sacchi vengono chiusi con un sigillo di plastica. I fusti vuoti sono posti su palette di legno e portati all’interno di un tunnel chiuso tramite tappeto a rulli evitando così che il succo possa venire a contatto con agenti esterni. All’interno del tunnel si trovano due operatori che, nel rispetto delle norme dettate dal manuale HACCP, indossano tute, cappellini e guanti usa e getta. Essi hanno il compito di aprire il sacco di polietilene, riempire i fusti e sigillare i sacchi di polietilene. Devono inoltre verificare che nei fusti non sia presente alcuna etichetta: qualora dovessero vederla è necessario sostituire il fusto e rimandarlo al magazzino imballi. Il riempimento dei fusti avviene tramite una bilancia elettronica programmata in modo da bloccare il flusso del succo nel momento in cui raggiunge il peso preimpostato dall’operatore con un range di tollerabilità peso del ± 1%. In caso di superamento dei limiti tollerabilità viene avviata la procedura di non conformità.

In caso di confezionamento in asettico, il sacco alimentare dallo spessore di 0,5 mm è sostituito da un sacco asettico. Durante il riempimento in asettico, gli addetti, oltre a quanto sopra stabilito hanno il compito di: aprire il sacco di polietilene, predisporre la capsula del sacco asettico all’interno della pinzatrice di riempimento, avviare il riempimento, attendere che al termine del riempimento la pinza sganci il sacco, verificare che non vi siano scolature nella capsula di chiusura e sigillare il sacco.

Una volta completata l’operazione di riempimento e sigillatura dei sacchi, i fusti, sono spinti fuori dal tunnel tramite tappeto a rulli e consegnati  all’operatore responsabile delle celle. Egli, dopo aver messo il coperchio, gli anelli, i sigilli e le etichette, li trasferisce in cella per il congelamento. I sigilli devono essere posizionati verso l’interno per evitare la loro rottura. Completata la pedana ad essa viene applicata reggetta e velofilm. Tali operazioni, nonché tutte le operazioni di controllo relative all’imballo, sono registrate in D 10.05 A “Check List/Controllo di produzione e confezionamento” e D 10.06 “Consegna etichette”.

In caso di confezionamento in secchielli di plastica essi sono riempiti con le stesse modalità sopra descritte per i fusti. Il succo viene immesso direttamente nel secchiello senza alcun sacco. Il secchiello viene  chiuso con coperchio dotato di fascetta auto-sigillante. I secchielli sono sistemati sulle pedane avendo cura che siano perfettamente allineati e che, se l’ingombro è superiore alla superficie della pedana, fuoriescano in egual misura su tutti e quattro i lati. Il manico deve essere sempre riposto sempre verso l’interno avendo cura che non sia mai causa di ostacolo. Impilando i secchielli bisogna fare attenzione che siano riposti nell’apposito incavo per evitare che il coperchio si danneggi o il carico non sia stabile. Dopo aver posizionato la prima fila, costituita da 12 secchielli su pedane 100x120 o 9 secchielli su pedane 100x100, occorrerà applicare una reggetta. Terminate tutte le file, che possono essere da 3 a 5, occorrerà applicare la reggetta anche per ogni fila verticale e successivamente avvolgere l’intera pedana con almeno 3 strati di velofilm in modo da ancorarli il più possibile. Completata la pedana occorrerà confezionarla nel sacco a cappuccio e porre ulteriori due reggette, ad incrocio, per bloccare il sacco. A questo punto della lavorazione si ottiene il “SUCCO CONFEZIONATO”.

- CONGELAMENTO E STOCCAGGIO: L’operatore che si occupa dello stoccaggio del succo porta i pallet di succo confezionato dapprima nelle celle di abbattimento (n° 4, 5 e 6) per il congelamento che durerà per almeno un giorno. Successivamente il succo viene trasferito nelle celle di stoccaggio dove, prima della partenza, dovrà rimanere stoccato per almeno 15 giorni.

- TRASFORMAZIONE DI AGRUMI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA: Le fasi di lavorazione degli agrumi provenienti da agricoltura biologica sono uguali a quelle riportate negli altri punti della presente procedura, ad eccezione di:

- la lavorazione di detti prodotti avviene in un impianto sanificato secondo le specifiche procedure relative al cambio di prodotto o produzione riportate nel manuale HACCP;

- il responsabile della produzione, che riceve il Programma di massima trasformazione giornalmente, qualora esso contenga agrumi biologici, dovrà programmare la sanificazione degli impianti che saranno utilizzati. L’avvenuta sanificazione è riscontrabile dai documenti relativi a questa operazione;

- il responsabile all’accettazione della merce, per autorizzare lo scarico ed apporre il timbro di conformità biologica al documento di trasporto con cui la merce entra, deve verificare che nei documenti della merce siano presenti le seguenti indicazioni: Prodotto Biologico, Denominazione e Codice dell’Ente di Controllo e numero del Certificato di Conformità in corso di validità; codice attribuito dall’ente d controllo operatore;

- il responsabile aziendale della certificazione biologica, preventivamente e settimanalmente, comunica all’ente di certificazione biologica l’intenzione di effettuare trasformazione di agrumi provenienti da agricoltura biologica;

- il responsabile aziendale della certificazione biologica tiene aggiornati i seguenti registri: Scheda materie prime, Scheda preparazione prodotti e scheda vendita. Tali registri sono forniti e vidimati dall’Ente di Certificazione Biologica;

- durante una campagna agrumaria viene prelevato almeno una volta un campione di frutta proveniente da agricoltura biologica per effettuare le seguenti analisi: sulla frutta intera prima di qualsiasi lavorazione e sul succo e sull’ essenza ottenuti dalla trasformazione della stessa frutta;

- se il prodotto ottenuto è confezionato in fusti, secchielli, octabins o sacchi asettici in cartoni viene apposta un’ etichetta, approvata dall’ente certificatore, riportante almeno le seguenti informazioni: il numero di lotto, la data di produzione, il tipo di prodotto e la dicitura “SUCCO (o altro prodotto) DI AGRUMI OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI AGRUMI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA”;

- il prodotto confezionato è stoccato in cella all’interno di un’ area dedicata al solo stoccaggio di prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi provenienti da agricoltura biologica. La zona è ben evidenziata con cartelli con sopra scritto “ZONA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI SUCCHI OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE DI AGRUMI BIO”;

- se il prodotto ottenuto è stoccato nei tini asettici refrigerati essi devono sanificati secondo la procedura prevista dal manuale HACCP per ogni cambio di produzione;

- La campionatura viene eseguita in due modalità:

PRIMO CASO: campioni di prodotto ottenuti dalla miscelazione in laboratorio di più semilavorati ottenuti dalla trasformazione di agrumi Biologici per l’ottenimento di campioni rappresentativi delle qualità organolettiche richieste dal cliente non rappresentativi di lotti di prodotto finito;

SECONDO CASO: campioni di prodotto prelevati da una massa di prodotto finito ottenuto dalla miscelazione in reparto di più semi-lavorati ottenuti dalla trasformazione di agrumi biologici.

I campioni vengono registrati nell’apposito registro dei campioni biologici M 10.04 B. La numerazione avviene in ugual modo asseconda che ci si trovi nel PRIMO o nel SECONDO caso di campionamento ad esclusione dell’ ultima cifra che distingue i due diversi tipi di campione. La logica di codificazione è la seguente: XX / YY B ZZ, dove XX è il numero progressivo che si azzera ad ogni campagna agrumaria, YY l’identificativo dell’ anno di campagna agrumaria, B la sigla che identifica che il prodotto è Biologico e ZZ potrà essere alternativamente la sigla S o la sigla PF asseconda che ci si trovi rispettivamente nel PRIMO o nel SECONDO caso di campionamento;

- al termine della produzione del lotto, prima della spedizione al cliente, si procederà ad effettuare le analisi al fine di verificare che il prodotto, nonostante provenga da materie prime di origine biologiche e tutte le procedure previste siano state rispettate, non risulti inquinato.

- TRASFORMAZIONE DI AGRUMI BIODINAMICI DEMETER: Le fasi di lavorazione degli agrumi biodinamici Demeter sono uguali a quelle riportate negli altri punti ad eccezione di:

- la lavorazione di detti prodotti precede quella certificata biologica e avviene in un impianto sanificato secondo le specifiche procedure relative al cambio prodotto o produzione riportate nel manuale HACCP;

- il responsabile della produzione, che riceve il Programma di massima trasformazione, giornalmente, qualora esso contenga agrumi Demeter, dovrà programmare la sanificazione degli impianti che saranno utilizzati. L’avvenuta sanificazione è riscontrabile dai documenti relativi a questa operazione;

- il responsabile all’accettazione della merce, per autorizzare lo scarico ed apporre il timbro al documento di trasporto con cui la merce entra, deve verificare che nei documenti della merce sia presente il marchio Demeter/Biodynamic;

- Per il confezionamento dei prodotti ottenuti è escluso l’utilizzo di materiali contenenti clorina (quale PVC) ed è vietato l’uso di alluminio, nei limiti è consentito solo se è necessario adoperare l’alluminio riciclato;

- Il prodotto confezionato è stoccato in cella all’interno di un’area dedicata al solo stoccaggio di prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi Demeter. La zona è ben evidenziata con cartelli con sopra scritto “ZONA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI SUCCHI OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE DI AGRUMI DEMETER”;

- se il prodotto ottenuto è stoccato nei tini asettici refrigerati essere sanificati secondo la procedura prevista dal manuale HACCP per ogni cambio di produzione.

- TRASFORMAZIONE DI AGRUMI IGP/DOP (Arancia Rossa di Sicilia IGP, Arancia di Ribera DOP e Limone di Siracusa IGP): Le fasi di lavorazione degli agrumi IGP/DOP sono uguali a quelle riportate negli altri punti ad eccezione di:

- la lavorazione di detti prodotti avviene in un impianto sanificato secondo le specifiche procedure relative al cambio prodotto o produzione riportate nel manuale HACCP;

- il responsabile della produzione, che riceve il Programma di massima trasformazione giornalmente, qualora esso contenga agrumi IGP/DOP, dovrà programmare la sanificazione degli impianti che saranno utilizzati. L’avvenuta sanificazione è riscontrabile dai documenti relativi a questa operazione;

- il responsabile all’accettazione della merce, per autorizzare lo scarico ed apporre il timbro al documento di trasporto con cui la merce entra, deve verificare che nei documenti della merce siano presenti le seguenti denominazioni: Arancia Rossa di Sicilia IGP, Limone di Siracusa IGP e Arancia di Ribera DOP;

- se il prodotto ottenuto è confezionato in fusti, secchielli, octabins o sacchi asettici in cartoni viene apposta un’etichetta, approvata dall’ente certificatore, riportante almeno le seguenti informazioni: il numero di lotto IGP/DOP, la data di produzione, il tipo di prodotto e le seguenti diciture:

- Succo di Limone di Siracusa IGP NFC Pastorizzato

- Concentrato di Limone di Siracusa IGP Succo

- Olio Essenziale di Limone di Siracusa IGP

- Succo di “Arancia di Ribera DOP” NFC Pastorizzato

- Succo di “Arancia di Ribera DOP” Concentrato 65 Brix Ratio 12

- Succo di “Arancia Rossa di Sicilia IGP” NFC Pastorizzato

- Succo Arancia Rossa di Sicilia IGP Concentrato 50 Brix

- il prodotto confezionato è stoccato in cella all’interno di un’area dedicata al solo stoccaggio di prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi IGP/DOP. La zona è ben evidenziata con cartelli con sopra scritto “ZONA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI SUCCHI OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE DI AGRUMI IGP/DOP”;

- se il prodotto ottenuto è stoccato nei tini asettici refrigerati essi devono essere sanificati secondo la procedura prevista dal manuale HACCP per ogni cambio di produzione;

- al termine della produzione del lotto, prima della spedizione al cliente, si procederà ad effettuare le analisi al fine di verificare che il prodotto, nonostante provenga da materie prime IGP/DOP e tutte le procedure previste siano state rispettate, non risulti inquinato.

- PRODUZIONE SUCCHI CONCENTRATI TORBIDI: Il succo in uscita dal finisher viene raccolto temporaneamente in serbatoi da 25 m³ per essere trasferito al dekanter westfalia e/o al flottweg e alle centrifughe REDA passando attraverso il fascio tubiero Giannazza per essere preriscaldato (55 °C ±5). Il prodotto viene trasferito alla concentrazione. Gli impianti sono a effetto multiplo ed a fascio tubiero verticale. L’impianto, partendo dalla fase della pastorizzazione, permette, attraverso livelli decrescenti di temperatura a partire da 70 °C ±2, di ottenere un prodotto concentrato circa cinque volte. Il prodotto ottenuto ha la temperatura di circa 30 °C, in uscita viene immediatamente raffreddato  a 3 °C ±2 mediante uno scambiatore a piastre.

- PRODUZIONE SUCCHI NATURALI LIMPIDI: Il succo in uscita dagli estrattori, o il succo concentrato ricostituito a naturale, viene temporaneamente stoccato in un tino di blending asettico o refrigerato (max 15 minuti). Si procede quindi al preriscaldamento tramite fascio tubiero Giannazza alla temperatura di 55 °C ±5 e alla raffinazione e centrifugazione tramite dekanter westfalia o flottweg e n° 3 centrifughe reda. Il succo in uscita ha un contenuto di polpa dell’ 1% circa e viene stoccato in un tino per la fase della depectinizzazione con enzimi pectolitici (Rapitase – Max 100ppm) e Flocculante (Gibentonite). Questa fase dura circa 6-8 ore. Le fasi successive riguardano la filtrazione sottovuoto e a pressione, effettuate rispettivamente con un filtro rotativo Taylo e il Green Filter Padovan e l’ausilio di Perlite e Perlite extrafine. L’ultima fase è la filtrazione a pannelli di cellulosa (effettuata nel reparto prodotti finiti) effettuata con il filtro Master Inox Padovan. Le fasi che seguono sono le stesse riportate ai punti dal 9 al 12 fatta eccezione per la fase di filtrazione. Nel caso del succo limpido, infatti, la filtrazione avviene con filtro Millipore Wintech da 0,45 µ la cui integrità è registrata da “Integrity Test”.

- PRODUZIONE SUCCHI CONCENTRATI LIMPIDI: Il prodotto illimpidito passa all’impianto di concentrazione secondo lo schema precedentemente descritto al punto 15.

- PRODUZIONE ESTRATTI CONCENTRATI: Tale tipologia di semilavorato deriva da una spremitura delle scorze e delle polpe già private del succo attraverso l’impianto FMC. La spremitura avviene attraverso un sistema di torchi continui, e con l’aggiunta di acqua in percentuale tale da permettere di giungere ad un brix inferiore del 15-20% rispetto a quello del succo (6-7 °Bx per il limone e 8-9 °Bx per l’arancia). L’estratto naturale così ottenuto, viene enzimato con le quantità necessaria ad abbattere la carica pectica naturalmente presente, al fine di ottenere la concentrazione desiderata.  Quindi il prodotto viene centrifugato (Linea dekanter a 3.500 rpm e separatore 5.800 rpm), pastorizzato (85 °C limone e 95 °C arancia), deamarizzato all’occorrenza su un impianto a resine e quindi concentrato sotto vuoto in un evaporatore a multiplo effetto. I concentratori sono i medesimi utilizzati per la produzione del succo concentrato.

- PRODUZIONE BLENDING: In questa tipologia di lavorazione le diverse tipologie di prodotti sono mescolati in proporzioni predeterminate per ottenere preparati finali. Le miscele vengono pastorizzate a temperature variabili comprese tra 80 e 95 °C ed avviate al confezionamento, per le miscele in cui non è prevista la pastorizzazione le diverse tipologie di prodotti sono mescolati in proporzioni predeterminate per ottenere preparati finali con PH < 4.

- PRODUZIONE SUCCHI NATURALI E/O CONCENTRATI IN  ASETTICO: La procedura per produrre succo confezionato in asettico prevede:

a) La sterilizzazione con vapore di tutte le tubazioni e del tino asettico da utilizzare;

b) il raffreddamento e la stabilizzazione dello stesso con azoto;

c) si scartano 2 fusti da Kg. 200 cad. riempiti con sacco asettico e le prime 5 confezioni di prodotto nel caso di confezionamento di sacchi da 20 Kg.;

d) si scartano 3 confezioni di testa e 3 di coda nel caso di sacchi da 200 kg

Il prodotto scartato viene momentaneamente stoccato in cella per utilizzarlo nella successiva produzione, previa pastorizzazione. Durante il processo di confezionamento in asettico, vengono prelevate per le produzioni da 20 kg, cinque confezioni di prodotto, mentre nel caso di confezioni da 200 kg, sono prelevati 10 campioni da 1 Kg da sottoporre ai controlli previsti in D 10.02 “Piano di controllo in produzione e sul prodotto finito”. I campioni sono prelevati avendo cura di coprire l’intero arco temporale di confezionamento.

Il succo naturale e/o concentrato viene pastorizzato, da pastorizzatore a piastre completo di impianto di disaerazione, ed inviato a tini asettici con battente di azoto e da questi viene inviato alla riempitrice asettica.

- PRODUZIONE POLPE E CELLULE: Le Polpe e le Cellule separate durante la fase di Raffinazione vengono inviate al Vibrovaglio, qui le polpe vengono separate dal succo NFC e inviate alla Vaschetta Lavaggio Cellule, mentre le polpe vengono separate dal succo NFC nel Finisher. Polpe e Cellule vengono Confezionate in Fusti da 180 Kg , al loro interno vengono posti due sacchi alimentari di polietilene, uno dallo spessore di 0,08 mm e uno, internamente al primo, dallo spessore 0,05/0,08 mm. Dopo il riempimento i sacchi vengono chiusi con un sigillo di plastica. Una volta completata l’operazione di sigillatura dei sacchi, i fusti vengono chiusi con coperchio, anelli, sigilli ed etichette. L’operatore che si occupa dello stoccaggio delle polpe e cellule porta i pallet con le polpe e le cellule confezionate dapprima nelle cellule ad abbattimento (n° 4, 5 e 6) per il congelamento che durerà almeno un giorno. Successivamente le polpe e cellule vengono trasferite nelle celle di stoccaggio dove, prima della partenza, dovranno rimanere stoccate per almeno 15 giorni.

- LAVAGGIO IMPIANTO: Alla fine delle procedure di cui  sopra elencate, tutte le linee e gli impianti vengono prima lavati con acqua potabile e dopo vengono utilizzate le procedure di sanificazione previste nel manuale HACCP. Inoltre nel cambio di lavorazione tra una materia prima e l’altra (arance, limoni, mandarini), viene effettuato il drenaggio delle vaschette di raccolta sino a quando il succo non esce pulito per evitare che il nuovo succo non presenti tracce di quello precedente.

In caso si procede al lavaggio di impianti o imballi contenenti oli essenziali è necessario effettuare preventiva comunicazione al responsabile dell’impianto di depurazione ed attendere autorizzazione prima di procedere allo scarico.

c) FASI DI PRODUZIONE SOTTOPRODOTTI

- OLIO ESSENZIALE: La miscela che è avviata al finitore, composta di piccoli pezzetti di scorza e da una miscela acqua-essenza, è pressata e l’emulsione ottenuta inviata alle centrifughe attraverso la quale è separata  l’acqua dall’olio essenziale. Quest’ultimo viene raccolto in fusti posti sopra una bilancia per la pesatura. Si ottiene così l’”OLIO ESSENZIALE A FREDDO”.

- DISTILLATI: Durante la fase di centrifugazione dell’emulsione sono ottenuti gli scarichi delle centrifughe i quali sono convogliati in un silos che alimenta il distillatore che in assenza d’aria usando come energia il vapore separa a caldo, dai residui della centrifugazione quella quantità d’essenza che non è stata separata a freddo, che in forza al processo d’estrazione è chiamato distillato. Quest’ultimo è raccolto in fusti posti sopra una bilancia per la pesatura. Si ottiene così il “DISTILLATO”.

Per ogni lavorazione è presente in azienda un diagramma di flusso che fornisce una visione immediata del processo.

ETICHETTA DEL CLIENTE

Se le informazioni sull'etichetta sono di responsabilità di un cliente o di una seconda o terza parte designata, l’azienda AGRUMI-GEL S.r.l. fornirà le informazioni necessarie per consentire la creazione accurata dell'etichetta ed ogni volta che si verifica una modifica che può influire sulle informazioni dell'etichetta.

  - I controlli

I controlli da eseguire durante il processo produttivo di trasformazione agrumi  e sul prodotto finito sono riportati nel Piano di controllo in produzione e sul prodotto finito D 10.02 “Piano di controllo in produzione e sul prodotto finito” e tenendo conto dei parametri analitici indicati in D 10.03.XX “Schede tecniche”.

# Flusso operativo

La Produzione inizia a partire dal ricevimento in Reparto Trasformazione di M.09.01 “Ordine e rapporto di trasformazione agrumi”, emesso da LAB.

Gli operatori eseguono le lavorazioni e i controlli come indicato in D 10.02 “Piano di controllo in produzione e sul prodotto finito”.

In caso di difformità avvertono il Responsabile di Reparto e avviano P.13.01 “Gestione dei prodotti non conformi”.

# Archiviazioni

I moduli ed i documenti menzionati nella presente procedura sono considerati documenti di registrazione della qualità e sono archiviati presso SGQ per almeno 4 anni.

- DIAGRAMMA DI FLUSSO TRITURAZIONE SUCCO NFC

| Agrumi-Gel s.r.l. | DIAGRAMMA DI FLUSSO TRITURAZIONE SUCCO NFC | D 09.01 06 IT |
| --- | --- | --- |

| INPUT |  | IMPIANTO |  | FASI |  |  |  | PARAMETRI |  | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUCCO NFC CONGELATO |  | N° 4 CAMERE CALDE |  | PASSAGGIO IN CAMERA CALDA |  |  |  | 55 °C ± 5 PER 1 ORE CON 8 FUSTI PER CAMERA |  | SUCCO NFC SCONGELATO |
|  |  | CELLA N°9 o SPAZIO ANTISTANTE ALLA CELLA N°9 (AREA B) |  | SCONGELAMENTO DI FUSTI |  |  |  | 0-4 °C PER 96 H |  |  |
|  |  | TRITURATORE |  | TRITURAZIONE |  |  |  | 8.000 Kg./h |  | SUCCO NFC SACCO SPORCO FUSTO USATO |
| SUCCO NFC |  | PRERISCALDA-TORE A FASCIO TUBIERO |  | PRERISCALDAMENTO |  |  |  | 20 °C ± 5 |  |  |
|  |  | TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX |  | INVIO AL REPARTO PRODOTTI FINITI |  |  |  |  |  |  |

|  |  | TINI REFRIGERATI DA 10 m3 TINI REFRIGERATI DA 25 m³ |  | STOCCAGGIO TEMPORANEO |  | 1 ORA/3 ORE E MEZZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DIAGRAMMA DI FLUSSO SCONGELAMENTO SUCCO

| Agrumi-Gel s.r.l. | DIAGRAMMA DI FLUSSO SCONGELAMENTO SUCCO | D 09.01 34 IT |
| --- | --- | --- |

| INPUT |  | IMPIANTO |  | FASI |  |  |  | PARAMETRI |  | OUTPUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUCCO NFC e/o CONCENTRATO IN FUSTI CONGE-LATO * |  | N° 4 CAMERE CALDE |  | PASSAGGIO IN CAMERA CALDA |  |  |  | 55 °C ± 5 PER 1 ORE CON 8 FUSTI PER CAMERA |  | SUCCO NFC e/o CONCENTRATO IN FUSTI SCONGELATO |
|  |  | CELLA N°9 o SPAZIO ANTISTANTE ALLA CELLA N°9 (AREA B) |  | SCONGELAMENTO DI FUSTI |  |  |  | 0-4 °C PER 96 H (NFC) e/o 0-4°C PER 72 H (CONC.) |  |  |
| SUCCO NFC SCONGELATO |  |  |  | TRASFERIMENTO AREA TRITURAZIONE |  |  |  |  |  | SUCCO TRITURATO NFC |
| SUCCO CONCENTRATO SCONGELATO |  |  |  | TRASFERIMENTO AREA TIRAGGIO FUSTI (Reparto Prodotti Finiti) e/o AREA TIRAGGIO FUSTI (Reparto Trasformazione) |  |  |  |  |  | BLENDING SUCCO CONCENTRATO |

*Tutti i prodotti congelati finalizzati al digestore/depuratore vengono scongelati nell’area antistante alla cella 7 vicino alla rampa di carico.

- PROCEDURA TRITURAZIONE SUCCO CONGELATO (IL 09.20)

  - Scopo

Scopo del presente documento è quello di dare istruzioni precise ed univoche agli operatori responsabili delle procedure di Triturazione del Succo.

  - Flusso operativo

La triturazione del succo NFC e/o succo concentrato in fusti congelato avviene secondo il processo indicato nel diagramma di flusso D 09.01.06.

I fusti di succo congelato, prelevati dalle celle, vengono introdotti in camera calda alla temperatura di  55°C  5 per 1 ora con 8 fusti per camera o metodo alternativo di scongelamento, passaggio in cella frigo alla temperatura compresa tra 0—4°C (vedi procedura). Dopo la precedente fase il succo va la trituratore, e successivamente passa al Pre-riscaldatore a fascio tubiero, dove subisce un trattamento alla temperatura di 20°C  5.

Successivamente attraverso il sistema di tubazioni in acciaio inox passa al reparto Prodotti Finiti, dove viene temporaneamente stoccato nel tino per un tempo variabile tra un’ora e 3,5 ore in attesa delle successive lavorazioni.

L’addetto alla triturazione riporterà in M 09.12.02 “Modulo Rilevamento Costi e dati di Produzione” le indicazioni riportanti lotto, data e tempistiche della triturazione.

  - Responsabilità

La responsabilità delle operazioni di triturazione sono dell’operatore alla triturazione e del Responsabile del reparto Trasformazione

- PROCEDURA SCONGELAMENTO E TRITURAZIONE PRODOTTO SEMILAVORATO SUCCO NFC (IL 09.23)

  - Scopo

Scopo del presente documento è quello di dare istruzioni precise ed univoche agli operatori responsabili delle procedure di Triturazione del Succo.

  - Flusso operativo scongelamento succo NFC e Triturazione

Lo scongelamento del succo NFC, contenuto in fusti, può avvenire sia nelle camere calde che alternativamente trasferendo il succo nella cella n°9 o nello spazio antistante alla cella 9, situato nell’area celle B (ambienti termocontrollati,  non esposti ai raggi UV diretti), denominate “Area a temperatura controllata adibita allo scongelamento di fusti” a 0-4°C per la durata di 96 h. Evidenze scientifiche dimostrano che tale temperatura non determina alterazione dei parametri organolettici e microbiologici del succo in fase di scongelamento ad una temperatura di 0-4°C. La modalità di scongelamento è stata validata mediante procedura interna aziendale di verifica dei parametri organolettici e microbiologici del prodotto (pre-congelamento e post-congelamento). Dopo la precedente fase, i fusti obbligatoriamente corredati da corrispettivo coperchio, verranno trasferiti nell’area triturazione (reparto trasformazione), e successivamente, il succo, passa al preriscaldatore a fascio tubiero, dove subisce un trattamento termico di 20°C ±5. Attraverso il sistema di tubazione in acciaio inox, viene trasferito al reparto prodotti finiti dove viene temporaneamente stoccato nel tino per un tempo variabile tra 1 ora e 3.5 in attesa di completamento della fase triturazione. L’addetto alla triturazione riporterà in M 09.12.02 “MODULO RILEVAMENTO COSTI E DATI DI PRODUZIONE" le indicazioni riportanti lotto, data e tempistiche della triturazione. Prima di avviare la procedura di pastorizzazione, il laboratorio analizzerà i parametri chimici ed organolettici per stabilire la conformità o meno del prodotto.

  - Flusso operativo scongelamento succo concentrato

Lo scongelamento del succo concentrato, contenuto in fusti, può avvenire sia nella camera calda che alternativamente trasferendo il succo nella cella n° 9 o nello spazio antistante alla cella 9, situato nell’area celle B (ambienti termocontrollati,  non esposti ai raggi UV diretti), denominate “Area a temperatura controllata adibita allo scongelamento di fusti” a 0-4°C per la durata di 72 h. Evidenze scientifiche dimostrano che tale temperatura non determina alterazione dei parametri organolettici e microbiologici del succo in fase di scongelamento ad una temperatura di 0-4°C. Dopo la precedente fase, i fusti verranno trasportati, obbligatoriamente corredati da corrispettivo coperchio nello spazio chiuso antistante il reparto prodotto finito, denominato “area adibita al carico cisterna e tiraggio fusti” chiuso da entrambi parti e tirato mediante una pompa con filtro adeguato nel tino asettico refrigerato. I locali dove avviene la procedura sono rivestiti da pavimentazione in buone condizioni, facili da pulire e disinfettare.

Se il concentrato è finalizzato al procedimento di illimpidimento, i fusti contenenti il succo concentrato, a seguito della fase di scongelamento verranno trasferiti nel reparto di trasformazione* e posizionati durante la fase di trasferimento nel tino, nel corridoio antistante i tini (AREA tiraggio fusti).

Ogni movimentazione dei fusti dovrà avvenire secondo le procedure stabilite nel manuale HACCP, ogni fusto dovrà essere obbligatoriamente chiuso, con coperchio e corredato da regolare etichetta con relativa descrizione del prodotto all’interno.

  - Flusso operativo scongelamento prodotti destinati all’impianto di depurazione/digestore.

I fusti verranno messi a scongelare nell’area delimitata da catene, indicata da appositi cartelli, indicata da appositi cartelli, localizzata sotto la tettoia di fronte al bilico. Successivamente verranno trasferiti nel reparto impianto depurazione.

  - Responsabilità

Le responsabilità delle operazioni sono dell’operatore deputato alle varie fasi.

* la fase tiraggio fusti e preparazione ricostituito per pannello può essere effettuata anche nel reparto prodotti finiti e trasferita successivamente nel tino del reparto trasformazione per la preparazione delle varie fasi che precedono l’illimpidimento.

- DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORAZIONE MELOGRANO (P 09.08)

### Scopo

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità con cui sono individuati e pianificati i processi di produzione relativi alla trasformazione del melograno in modo da assicurare che questi siano svolti in condizioni controllate.

  - Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le attività di lavorazione del melograno presenti in azienda finalizzate alla produzione di:

- Succo;

- Arilli.

#### Descrizione delle fasi di lavorazione

- SELEZIONE FORNITORI E RICEVIMENTO MATERIE PRIME: La selezione dei fornitori prevede una serie di pre-verifiche volte ad accertare se: l’azienda è dotata di manuale HACCP, se l’azienda individua e monitora i punto critici, se garantisce la tracciabilità e in che modo, la corretta tenuta dei quaderni di campagna, la conformità normativa all’eventuale utilizzo di fitofarmaci, la corretta gestione della lotta agli infestanti, la difesa fitosanitaria, le modalità di irrigazione, che la materia prima fornita è di origine italiana e  priva di organismi geneticamente modificati (OGM), esente da Allergeni,  ai sensi del Reg 2007/68/CE del 27 Novembre 2007 in conformità alla direttiva 2000/13/CE del 20 Marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni (cereali, crostacei e prodotti derivati, uova e prodotti derivati, pesce e prodotti derivati, arachidi e prodotti derivati, soia e prodotti derivati, latte e prodotti derivati, frutta a guscio, sedano e prodotti derivati, senape e prodotti derivati, semi di sesamo e prodotti derivati, anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2, lupini e prodotti derivati, molluschi e prodotti derivati) e che durante il processo produttivo, comprendente anche lo stoccaggio ed il trasporto, non vi è possibilità di contaminazione crociata. Che la materia prima fornita proviene da terreni esenti da contaminazioni di metalli pesanti.

- RICEVIMENTO MELOGRANI: L’addetto al ricevimento della merce riceve M 06.03 “Programma di massima conferimento melograno” dal quale apprende l’ordine di ingresso dei mezzi. In relazione a quanto riportato nel suddetto modulo, l’addetto al ricevimento della merce, ricevuto il via libera da parte del responsabile della produzione, procede a coordinare l’ingresso dei mezzi chiamando il conducente del mezzo e invitandolo, seguendo il percorso prestabilito, a raggiungere il bilico pesa. La merce è accettata se trasportata in bins, preservando così la stessa dallo “stress” provocato dalla pressione ricevuta dal peso del carico che ne danneggerebbe le qualità.

- L’addetto al ricevimento della merce riceve il D.D.T., verifica la rispondenza dei dati, verifica la conformità della fornitura con quanto stabilito dal contratto ed effettua il controllo della qualità compilando e seguendo le indicazioni di M 10.06 “Controllo qualità frutta conferita” rifiutando il carico qualora dovesse superare il limite di accettabilità del 3% di scarto e il controllo condizione e pulizia automezzo compilando il modulo M 10 18 “Controllo condizioni e pulizia automezzo materia prima in entrata”. Accettato  il carico inserisce nel registratore del bilico i dati relativi alla merce e al mezzo e stampa il tagliando di pesata relativamente al peso lordo. Il mezzo viene condotto, seguendo il percorso prestabilito, presso l’area di scarico. Prima di effettuare lo scarico del mezzo, l’addetto al laboratorio, preleva alcuni campioni di frutta da ogni bins verificandone visivamente le caratteristiche organolettiche. Accertata la rispondenza della merce con i parametri indicati nel Programma di massima trasformazione, comunica il via libera allo scarico al responsabile della produzione.

- SCARICO e 1° LAVAGGIO: la merce viene scaricata dall’addetto allo scarico in una vasca con acqua fredda, qui i melograni subiscono un’accurata pulizia per rimuovere lo sporco superficiale.

- 2° LAVAGGIO E SPAZZOLATURA: in questa fase i melograni vengono lavati con acqua calda e spazzolati per rimuovere lo sporco.

- SELEZIONE, CARICO SGRANELLATRICE E ESTRAZIONE ARILLI: i frutti interi e puliti, tramite un nastro trasportatore vengono convogliati nella linea di estrazione (Sgranatore), questi tramite 2 operatori per estrattore vengono selezionati e posizionati nello sgranatore, camera di lavoro principale dove l’aria viene filtrata e la temperatura e la pressione sono regolate. All’interno dello sgranatore i frutti vengono delicatamente tagliati (così da ridurre al minimo il danno agli arilli) e delicatamente aperti a spicchi, e gli arilli sono estratti con l’aiuto di aria e acqua. Gli arilli così separati ed estratti vengono immersi in un bagno di acqua fredda per essere separati dalla pellicina gialla interna e da tutti gli altri elementi del frutto.

- ESSICCATURA: gli arilli estratti e separati da tutte le altre parti del frutto, intatti e lavati, vengono sottoposti ad un processo di asciugatura con un sistema di aria soffiata a secco, utilizzando ventilatori specifici.

- PRESSATURA A CICLI: gli arilli estratti vengono avviati in un tank all’interno del quale è presente una membrana che comincia a gonfiarsi, pressando gli arilli contro la parete del cilindro e provocando l’uscita del succo. Trascorso un determinato tempo, si avvia la fase di vuoto della membrana che, sgonfiandosi si aderisce alle pareti opposte; fatto ciò il prodotto verrà sgretolato tramite la rotazione del tank.

- BLENDING CONTROLLO PH E CONFEZIONAMENTO: il succo prima di venire confezionato in

fusti di metallo da 180 Litri, se trattasi di prodotto non pastorizzato, viene controllato il PH, se >4 viene blendato con succhi di melograno con PH più basso per rimodulare il PH totale del lotto a valori <4.

- CONFEZIONAMENTO: il succo può essere confezionato in fusti di metallo da 180 Litri; gli imballi possono essere posti su pedana in legno e fermati con velofilm e reggetta. Nel confezionamento in fusti vengono posti al loro interno due sacchi alimentari di polietilene, al loro interno vengono posti due sacchi alimentari di polietilene, uno dallo spessore di 0,08 mm e uno, internamente al primo, dallo spessore 0,05/0,08 mm. In questa fase, gli addetti responsabili, controllano l’assenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza (frutta a guscio e loro prodotti, prodotti da forno, arachidi e prodotti a base di arachidi, etc.). Dopo il riempimento i sacchi vengono chiusi con un sigillo di plastica. Una volta completata l’operazione di riempimento e sigillatura dei sacchi, i fusti sono consegnati all’operatore responsabile delle celle. Egli, dopo aver messo il coperchio, gli anelli, i sigilli e le etichette, li trasferisce in cella per il congelamento. I sigilli devono essere posizionati verso l’interno per evitare la loro rottura. Completata la pedana ad essa viene applicata reggetta e velofilm. Tali operazioni, nonché tutte le operazioni di controllo relative all’imballo, sono registrate in D 10.05 A “Check List/Controllo di produzione e confezionamento” e D 10.06 “Consegna etichette”.

- CONGELAMENTO E STOCCAGGIO: l’operatore che si occupa dello stoccaggio del succo porta i pallet di succo confezionato dapprima nelle celle di abbattimento (n° 4, 5 e 6) per il congelamento che durerà per almeno un giorno. Successivamente il succo viene trasferito nelle celle di stoccaggio dove, prima della partenza, dovrà rimanere stoccato per almeno 15 giorni.

- TRASFORMAZIONE DI MELAGRANA ROVENIENTE DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Le fasi di lavorazione di melagrane provenienti da agricoltura biologica sono uguali a quelle riportate negli altri punti della presente procedura, ad eccezione di quanto segue:

- la lavorazione di detti prodotti, che avviene in un impianto sanificato secondo le specifiche procedure relative al cambio di prodotto o produzione riportate nel manuale HACCP;

- il responsabile della produzione, che riceve il Programma di massima trasformazione giornalmente, qualora esso contenga melagrane biologiche, dovrà programmare la sanificazione degli impianti che saranno utilizzati. L’avvenuta sanificazione è riscontrabile dai documenti relativi a questa operazione.

- il responsabile all’accettazione della merce, per autorizzare lo scarico ed apporre il timbro di conformità biologica al documento di trasporto con cui la merce entra, deve verificare che nei documenti della merce siano presenti le seguenti indicazioni: Prodotto Biologico, denominazione e codice dell’Ente di controllo e numero del Certificato di Conformità in corso di validità; codice attribuito dall’ente di controllo operatore;

- il responsabile aziendale della certificazione biologica, preventivamente e settimanalmente, comunica all’ente di certificazione biologica l’intenzione di effettuare trasformazione di melagrane provenienti da agricoltura biologica;

- il responsabile aziendale della certificazione biologica tiene aggiornati i seguenti registri: Scheda materie prime, Scheda preparazione prodotti e scheda vendita. Tali registri sono forniti e vidimati dall’Ente di Certificazione Biologica;

- durante una campagna di melagrane viene prelevato almeno una volta un campione di frutta proveniente da agricoltura biologica per effettuare le seguenti analisi: sulla frutta intera prima di qualsiasi lavorazione e sul succo e sull’essenza ottenuti dalla trasformazione della stessa frutta;

- se il prodotto ottenuto è confezionato in fusti, secchielli, octabins o sacchi asettici in cartoni, viene apposta un’etichetta, approvata dall’ente certificatore, riportante almeno le seguenti informazioni: il numero di lotto, la data di produzione, il tipo di prodotto e la dicitura “SUCCO (o altro prodotto) DI MELAGRNAE OTTENUTO DALLA TRASFORMAZIONE DI MELAGRANE PROVENIENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA”;

- il prodotto confezionato è stoccato in cella all’interno di un’area dedicata al solo stoccaggio di prodotti ottenuti dalla trasformazione di melagrane provenienti da agricoltura biologica. La zona è ben evidenziata con cartelli con sopra scritto: “ZONA DESTINATA ALLO STOCCAGIO DI SUCCHI OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE DI MELGARNE BIO”;

- se il prodotto ottenuto è stoccato nei tini asettici refrigerati essi devono sanificati secondo la procedura prevista dal manuale HACCP per ogni cambio prodotto;

- la campionatura viene eseguita in due modalità:

PRIMO CASO: campioni di prodotti ottenuti dalla miscelazione in laboratorio di più semilavorati ottenuti dalla trasformazione di melagrane biologiche per l’ottenimento di campioni rappresentativi delle qualità organolettiche richieste dal cliente, non rappresentativi di lotti di prodotto finito;

SECONDO CASO: campioni di prodotto prelevati da una massa di prodotto finito ottenuto dalla miscelazione in reparto di più semilavorati ottenuti dalla trasformazione di melagrane biologiche.

I campioni vengono registrati nell’apposito registro dei campioni biologici M 10.04 B. La numerazione avviene in ugual modo a seconda che ci si trovi nel PRIMO o nel SECONDO caso di campionamento ad esclusione dell’ultima cifra che distingue i due diversi tipi di campione. La logica di codificazione è la seguente: XX/YY B ZZ, dove XX è il numero progressivo che si azzera ad ogni campagna di melagrane, YY l’identificativo dell’anno della campagna di melagrane, B la sigla che identifica che il prodotto è Biologico e ZZ potrà essere alternativamente la sigla S o la sigla PF a seconda che ci si trovi rispettivamente nel PRIMO o nel SECONDO campionamento;

- al termine della produzione del lotto, prima della spedizione al cliente, si procederà ad effettuare le analisi al fine di verificare che il prodotto, nonostante provenga da materie prime di origine biologiche e tutte le procedure previste siano state rispettate, non risulti inquinato.

- TRASFORMAZIONE DI MELAGRANE BIODINAMICHE DEMETER: Le fasi di lavorazione di melagrane biodinamiche Demeter sono uguali a quelle riportate negli altri punti, ad eccezione di quanto segue:

- la lavorazione di detti prodotti precede quella certificata biologica e avviene in un impianto sanificato secondo le specifiche procedure relative al cambio prodotto o produzione riportate nel manuale HACCP;

- il responsabile della produzione, che riceve il Programma di massima trasformazione, giornalmente, qualora esso contenga melagrane Demeter, dovrà programmare la sanificazione degli impianti che saranno utilizzati. L’avvenuta sanificazione è riscontrabile dai documenti relativi a questa operazione;

- il responsabile all’accettazione della merce, per autorizzare lo scarico ed apporre il timbro al documento di trasporto con cui la merce entra, deve verificare che nei documenti della merce sia presente il marchio Demeter/Biodynamic;

- per il confezionamento dei prodotti ottenuti è escluso l’utilizzo di materiali contenenti clorina (quali il PVC) ed è vietato l’uso di alluminio, nei limiti è consentito solo se è necessario adoperar l’alluminio riciclato;

- il prodotto confezionato è stoccato in cella all’interno di un’area dedicata al solo stoccaggio di prodotti ottenuti dalla trasformazione di melagrane Demeter. La zona è bene evidenziata con cartelli con sopra scritto “ZONA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI SUCCHI OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE DI MELAGRANE DEMETER”;

- se il prodotto ottenuto è stoccato nei tini asettici refrigerati essi devono essere sanificati secondo la procedura prevista dal manuale HACCP per ogni cambio di produzione.

  - CONTROLLO DEL PROCESSO DI ESSICCAMENTO DELLE SCORZE (P 09.02)

### Scopo

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità con cui sono individuati e pianificati i processi di produzione relativi all’essiccamento delle scorze in modo da assicurare che questi siano svolti in condizioni controllate.

    - Campo di applicazione

La presente procedura si applica all’attività di essiccamento scorze eseguita presso gli stabilimenti aziendali da destinare alle industrie di estrazione della pectina o della produzione di mangime.

#### Descrizione delle fasi di lavorazione scorze

- Ricevimento e pesatura

Le scorze di agrumi e melagrana giungono in azienda su camion di proprietà aziendale o di terzi. Le scorze possono provenire direttamente dal ciclo di lavorazione degli agrumi o della melagrana effettuato dall’azienda stessa, oppure essere acquistate da terzi produttori di derivati agrumari e melagrana. I mezzi sono avviati al bilico per la pesatura.

- Immagazzinamento

Le scorze vengono immagazzinate in 2 vasche di accumulo a livello del suolo più una di riserva.

- Macinazione

Attraverso due coclee la scorza viene trasportata ai mulini per la macinazione. Per la produzione di scorza destinata all’industria di produzione di mangime questa fase è preceduta da una fase di Calcitazione.

- Lavaggio

(fase destinata alla produzione di scorza destinata all’industria di estrazione della pectina)

Il lavaggio avviene con acqua corrente in vasche rotative (tre per ogni linea).

- Sgrondatura

(fase destinata alla produzione di scorza destinata all’industria di estrazione della pectina)

In questa fase viene eliminata la maggior parte dell’acqua di lavaggio attraverso dodici sgrondatori.

- Pressatura

L’acqua ancora trattenuta dalle scorze viene completamente eliminata attraverso un sistema di presse.

- Pre essiccamento

(fase destinata alla produzione di scorza destinata all’industria di estrazione della pectina)

Le scorze vengono immesse nei forni di pre-essiccamento attraverso un flusso d'aria calda a temperatura compresa tra 450 e 750 °C e subiscono una prima disidratazione.

8)  Essiccamento

Le scorze vengono immesse in forni di tipo rotativo ed essiccate attraverso un flusso di aria calda. La temperatura dell’aria d’ingresso negli essiccatori è compresa tra 350 e 600 °C.

9)Raffreddamento

(fase destinata alla produzione di scorza destinata all’industria di estrazione della pectina)

In questa fase le scorze essiccate vengono portate ad una temperatura inferiore a 35 °C tramite un sistema rotativo a getto d’aria fredda.

10) Vagliatura

(fase destinata alla produzione di scorza destinata all’industria di estrazione della pectina)

Si procede ad eliminare le parti di diametro inferiore ai 9 mm ±1.

11) Confezionamento

La scorza all’industria di estrazione della pectina vagliata viene confezionata in sacchi da 120 cm x 70 cm ridotti a “balle” da 40x40x85 cm. La scorza destinata all’industria di produzione del mangime è trasportata con mezzo pneumatico in un silos in cui viene stoccata in attesa di essere caricata sfusa sul mezzo di trasporto.

    - I controlli

I parametri per il controllo del processo sono indicati in D 10.04 “Piano di controllo del processo di essiccamento delle scorze”.

# Flusso operativo

La Produzione inizia a partire dal ricevimento in Reparto Trasformazione di M.09.02 “Programma e rapporto giornaliero di lavorazione delle scorze”, emesso da LAB.

Gli operatori eseguono le lavorazioni e i controlli come indicato in D 10.04 “Piano di controllo del processo di essiccamento delle scorze”.

In caso di difformità avvertono il Responsabile di Reparto e avviano P.13.01 “Gestione dei prodotti non conformi”.

# Archiviazione

I moduli ed i documenti menzionati nella presente procedura sono considerati documenti di registrazione della qualità e sono archiviati presso SGQ per almeno 4 anni.

- DIAGRAMMA DI FLUSSO ESSICCAMENTO SCORZE PER PECTINA (D 09.02 03)

| INPUT |  |  |  | FASI |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTAZZO DI AGRUMI – FIBRA GREZZA |  |  |  | PESATURA ED IMMAGAZZINAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MACINAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | LAVAGGIO |  |  |  |  |  |  |  | REFLUI LIQUIDI |  |
| ACQUA DI RICIRCOLO |  |  |  | SGRONDATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACQUA DI RICIRCOLO |  |  |  | PRESSATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRE ESSICCAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ESSICCAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAFFREDDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VAGLIATURA |  |  |  |  |  |  |  | SCARTO PARTICELLE FINI |  |
|  |  |  |  | IMBALLATRICE |  |  |  |  |  |  |  | SCORZA ESSICCATA CONFEZIONATA |  |

- DIAGRAMMA DI FLUSSO ESSICCAMENTO SCORZE PER ZOOTECNIA (D 09.02 04)

| INPUT |  |  |  | FASI |  |  |  |  |  |  | OUTPUT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTAZZO DI AGRUMI – FIBRA GREZZA |  |  |  | PESATURA ED IMMAGAZZINAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MACINAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALCE |  |  |  | CALCITAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MACINAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | REAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESSATURA |  |  |  |  |  |  |  | REFLUI LIQUIDI |  |
|  |  |  |  | ESSICCAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TRASPORTO PNEUMATICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INSILAGGIO |  |  |  |  |  |  |  | SCORZA ESSICCATA SFUSA |  |

L’analisi dei rischi relativa al processo di essiccamento scorze viene invece eseguita nella griglia sotto riportata.

- Analisi dei rischi nell’essiccamento scorze per pectina e zootecnia

| FASE | PERICOLO IDENTIFICATO | GRAVITA | RISCHIO | AZIONE PREVENTIVA | LIMITE CRITICO | CCP/ GMP | MONITOR. METODO | MONITOR. FREQUENZA | AZIONI CORRETTIVE | RECORD | LUOGO DI CONSERV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trasporto materie prime | Contaminazione in fase di trasporto | Alta | Basso | Qualifica trasportatori esterni; Addestramento interni; Autorizzazione sanitaria al trasporto generi alimentari; Dotazione manuale HACCP | Assenza di contaminazioni | GMP | Controllo visivo | Ad ogni scarico | Rifiutare il prodotto | DDT | AMM |
| ###### Immagazzinamento ###### Ricevimento | Contaminaz. da agenti particellari | Alta | Basso | Qualifica fornitori; Dotazione manuale HACCP o dich. Conformità Reg. CE 852/04 | Assenza di parti estranee | GMP | Controllo visivo | Ad ogni scarico | Rifiutare il prodotto | DDT | AMM |
|  | Contaminaz. da agenti chimici per agricoltura | Alta | Basso | Qualifica fornitori; Dotazione manuale HACCP o dich. Conformità dlgs Reg. CE 852/04 | Limite di legge Dir.2000/48 CE DM 27/01/97 | GMP | Acquisizione dichiarazioni dei fornitori | Ad inizio rapporto e successivamente a rinnovo contratto | Declassamento fornitore | D06.01 | AMM |
|  | Contaminaz. da agenti biologici | Alta | Basso | Qualifica fornitori; Dotazione manuale HACCP o dich. Conformità Reg. CE 852/04 | Scorza prodotta nell’arco delle tre ore precedenti | GMP | Controllo visivo sulla freschezza del prodotto | Ad ogni scarico | Segregare prodotto | DDT | AMM |
| Aggiunta di calce (solo per zootecnia) | Contaminazione chimica da eccesso di aggiunta calce | Alta | Basso | Dosatore automatico della calce | Max 1%o | GMP | Controllo visivo impostazione dosatore | Ad ogni lavorazione | Segregare prodotto | / | / |
| Macinazione | Nessuno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Lavaggio (solo per pectina) | Contaminazione microbica | Alta | Basso | Clorazione dell’acqua in entrata | Limite di legge D.Lgs.31/01 | GMP | Controllo microbiologico | mensile | Ripristino valori entro la norma | Certificato di analisi | LAB |
| ###### Pre essiccamento | Alterazione chimica del prodotto per eccesso di cottura | Alta | Basso | Temperature di essiccamento pre-impostate | Ingresso 450-750 °C Pre-essicc. 500-550 °C Uscita 100-140 °C | GMP | Temperature pre-impostate controllo termometrico | In continuo | Eliminare il prodotto | Bolla N.C. | Operatore di reparto |
| ###### Essiccamento | Alterazione chimica del prodotto per eccesso di cottura | Alta | Basso | Temperature di essiccamento pre-impostate | Ingresso 350-600 °C Essiccamento 250-360 °C Uscita 100-140 °C | CCP | Temperature pre-impostate controllo termometrico | In continuo | Eliminare il prodotto | Bolla N.C. | Operatore di reparto |
| Raffreddamento | Nessuno |  |  |  |  | GMP |  |  |  |  |  |
| Vagliatura | Nessuno |  |  |  |  | GMP |  |  |  |  |  |
| Confezionamento | Nessuno |  |  |  |  | GMP |  |  |  |  |  |
| Spedizione | Nessuno |  |  |  |  | GMP |  |  |  |  |  |

- Analisi dei rischi nell’essiccamento di materia prima pastazzo di agrumi/fibra grezza per mangime

Nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 96/25/CE, relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi, cui è stata data attuazione nel nostro Paese, con D.Lgs.17/08/1999, n. 360, le materie prime – pastazzo di agrumi- fibra grezza vengono riutilizzate come materia prima per mangimi.

Il processo di lavorazione di dette materie prime, descritto in P09.02, non presenta punti critici di alcun tipo. Infatti il processo prevedendo la triturazione delle scorze, prima dell’essiccamento e successivamente una fase di vagliatura, scongiura una contaminazione di tipo fisico.

La contaminazione chimica, potrebbe verificarsi in fase di aggiunta calce, che però avviene con un dosatore automatico reimpostato e successivo controllo in fase di pressatura delle materie prime con blocco impianto in caso di eccessivo dosaggio, che evita tale ipotesi. La contaminazione microbiologica, invece viene esclusa proprio dall’aggiunta della calce e dall’adozione del ccp essiccamento a temperatura 250-360°C.

La qualità delle materie prime – pastazzo di agrumi- fibra grezza fresche in entrata, viene verificata, almeno 1 volta per campagna, per ogni singolo fornitore, attraverso controlli analitici miranti ad escludere la presenza di sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, secondo quanto previsto dal D.M. 23.12.2002 n. 317.

Inoltre sul pastazzo di agrumi essiccato viene effettuato un controllo finale di conformità ( prova tipo) al D.M. di cui sopra.

Il prodotto finito viene immediatamente consegnato. Non è previsto stoccaggio interno ed il trasporto è a cura degli acquirenti.

La presente analisi è stata effettuata secondo quanto prescritto dal Reg.Ce 882/04.

- Analisi dei rischi nell’essiccamento di materia prima pastazzo di agrumi/fibra grezza per pectina

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 del 29 aprile 2004, le materie prime – pastazzo di agrumi- fibra grezza vengono riutilizzate come materia prima nel processo di produzione di scorza secca per la successiva estrazione di pectina.

La scorza essiccata prodotta dalla Agrumi-gel, non è destinata direttamente al consumo umano, ma diventa materia prima per le successive lavorazioni effettuate da aziende di estrazione pectina. Di per se l’essiccamento, inteso come fase dell’intero processo di estrazione pectina, non presenta punti critici, dato che i trattamenti successivi effettuati dalle aziende clienti prevedono la sterilizzazione completa del prodotto.

Il processo di lavorazione, descritto in P09.02, pertanto, non presenta punti critici di alcun tipo. La triturazione delle scorze, prima dell’essiccamento, scongiura una contaminazione di tipo fisico.

La contaminazione chimica, potrebbe verificarsi solo in caso di materia prima non conforme ai limiti di legge in materia di utilizzo di agenti chimici in agricoltura, che viene scongiurata grazie ad un’adeguata qualifica dei fornitori e successivo controllo a campione del prodotto.

La contaminazione microbiologica, invece viene esclusa grazie al trattamento del prodotto con temperature che abbattono l’eventuale carica batterica presente.

Il prodotto finito viene immediatamente consegnato. Non è previsto stoccaggio interno ed il trasporto è a cura degli acquirenti.

L'Acqua utilizzata nella fase di lavaggio nel processo di trasformazione delle scorze, viene filtrata e clorata con impianto in automatico e controllata giornalmente dall'operatore responsabile della gestione utility per tutto lo stabilimento.

- PIANO DI CONTROLLO IN PRODUZIONE E SUL PRODOTTO FINITO

| Agrumi-Gel s.r.l. |  | # Reparto trasformazione # PIANO DI CONTROLLO IN PRODUZIONE E SUL PRODOTTO FINITO |  |  |  |  |  |  | D 10.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavorazioni | Fasi di lavorazione | ## Parametri | Valore nominale | Modalità di controllo | Frequenza | Registrazione | Intervento preventivo | Reazione in caso di N.C. | Responsabile |

| 1) Produzione succhi ed oli essenziali da linee FMC CP | 1.1 | Ricevi-mento agrumi | Conformità del frutto rispetto al contratto. Assenza di frutta marcia, acerba o di tipologia diversa dal contratto e di rami ed altri materiali Limite massimo di residui di fitofarmaci Controllo rischio chimico (presenza di fitofarmaci) per la materia prima convenzionale |  | Conformità al contratto Max 3% di prodotti di scarto sul campione prelevato* Rispetto dei Limiti fissati dal Reg. UE 2018/832 Reg. UE 396/2005 e Reg. UE 2020/1085 che modifica l’All. II e V del Reg. UE 396/2005 | Visivo Visivo Un controllo analitico su campione di massa ** Un controllo analitico su campione per ogni fornitore | Ad ogni ricevimento Ad ogni ricevimento Mensile Mensile | Timbro su D.d.t. Certificato analisi di un laboratorio esterno Certificato analisi di un laboratorio esterno | Presenza di un operatore all’accettazione Qualifica del fornitore Qualifica del fornitore | Avvio della procedura di gestione delle non conformità Avvio della procedura di gestione delle non conformità Avvio della procedura di gestione delle non conformità e declassamento fornitore Avvio della procedura di gestione delle non conformità e declassamento fornitore | Addetto Accettazione Operatore Linea Trasformazione Responsabile di Laboratorio Responsabile di Laboratorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP | 1.2 | Scarico | Riempimento vasca fino a limite stabilito |  | Max 26 bins per scarico per ogni vasca (6.500 Kg.) | Visivo | Ad ogni pila scaricata | - | Presenza di un operatore durante lo scarico | Arresto scarico e ripristino situazione di conformità | Operatore Linea Trasformazione |
| CP | 1.3 | Lavaggio | Corretta irrorazione delle spazzolatrici | Funzionamento degli aspersori delle spazzolatrici |  | Visivo | Ore 07:00 Ore 13:00 Ore 19:00 | M 10.06 | Periodica manutenzione impianti e lavaggio rete idrica | Fermo impianto e ripristino situazione di conformità | Operatori Linea Trasformazione |
| ## CP |  |  | Corretta clorazione dell’acqua di lavaggio | Cloro Min 0,2 ppm Max 0,5 ppm |  | Analitico | Mensile | M 10.14.09 | Corretta impostazione del dosatore in funzione del titolo del cloro | Chiusura erogazione cloro in caso di eccesso di clorazione, viceversa aumento della clorazione Verifica funzionalità impianto e calibrazione sonda. | Addetto impianti di servizio |
|  |  |  | Rispetto dei limiti di carica batteriologica dell’acqua | D. Lgs. 18/23 |  | Analitico | Mensile laboratorio interno Annuale laboratorio esterno (vedi D 10.08) | Certificato analisi M 10.14/XX Certificato d’analisi laboratorio esterno | Efficace clorazione | Avvio Azione Correttiva | Responsabile laboratorio |

| ## CP | 1.4 | Sele-zione | Assenza di frutta marcia. Assenza di rami ed altri materiali estranei | Assenza di scarto | Visivo con eliminazione manuale del prodotto non idoneo | In Continuo | M 10.06 | Controllo in accettazione e verifica allo scarico | Sospensione scaricatore di bins frutta | Operatori Linea Trasformazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## GMP | 1.5 | Calibra-zione | Frutta destinata per calibro medio piccolo e grande | Piccolo: 4-7 cm Medio: 7-10 cm Grande: >10 cm | Impostazione calibro d’impianto | Settimanale | - | Controllo visivo della distanza dei rulli calibratori prima di ogni scarico | Arresto impianto ed intervento di manutenzione | Operatori Linea Trasformazione |
| CP | 1.6 | Estra-zione succo | Grado Brix, Ratio e colore. Controllo corpi estranei | In funzione della qualità del frutto e della stagione. Assenza corpi estranei | Analitico ed organolettico. Visivo e con setaccio 18 MESH | Ad ogni lotto. | M 10.08/XX M 10.01 | Efficace controllo prima dello scarico | Declassamento | Responsabile Produzione |
| GMP | 1.7 | Separazione polpa -succo | Rispetto delle specifiche di polposità della specifica. Controllo corpi estranei | Come da specifica. Assenza corpi estranei | Analisi del contenuto di polpa per centrifuga-zione, visivo e con setaccio 18 MESH | Ad ogni lotto | M 10.08/XX M 10.01 | Corretta alimentazione dei dekanter e dei separatori | Rilavorazione | Operatori Linea Trasformazione |

| CCP | 1.8 | Pastoriz-zazione | Temperature: Limone Arance Tempo di sosta Parametri microbiologici Controllo corpi estranei Pressione differenziale succo/ glicole | 85 °C ± 2 °C 92 °C ± 2 °C Min. 7,5 secondi Max 14,9 secondi Come da scheda tecnica Assenza corpi estranei Max 0,5 bar |  |  | Termo-registratore Tempo preimpostato Controlli micro-biologici Visivo e con setaccio 18 MESH Lettura su display PLC e Allarme su Pastorizzatore | In continuo Ad ogni lotto | Registratore in continuo - M 10.01 - | Riciclo del prodotto in caso di non raggiungimento della temperatura Taratura del termometro | Rilavorazione | Operatore Reparto Prodotti Finiti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## GMP | 1.9 | Confezio-namento | Secondo specifica cliente e nel rispetto del DMS 21/3/73 e successive modifiche | Specifica cliente Idoneità all’utilizzo per scopi alimentari |  |  | Visiva | Ad ogni lavorazione | D 10.05 A D 10.06 | Controllo in accettazione | Avvio della procedura di Non conformità | Operatore Reparto Prodotti Finiti Addetto alle celle |
| ## CP | 1.10 | Congela-mento e stoccag-gio | Temperature | - 20 °C ±2 |  |  | Visiva | In continuo | Su PLC | Buon funzionamento dell’impianto e taratura termometro | Ripristino delle condizioni di funzionamento | Addetto Manutenzione |
| ## GMP | 1.11 | Produ-zione emul-sione | Portata Standard | Come da specifiche impartite (1 m3/h) |  |  | Visiva | In continuo |  | Pulizia filtri | Blocco macchina Ripristino filtri | Operatori Linea Trasformazione |
| ## GMP | 1.12 | Produ-zione oli essenziali | Rispetto quantità emulsione inviata |  |  |  | Visiva | In continuo | M 09.01 | Pulizia centrifuga | Blocco macchina e pulizia | Operatori Linea Trasformazione |
| 2) Produzione succhi ed estratti concentrati | 2.1 | Depol-pazione | Contenuto di polpa dopo centrifugazione Controllo corpi estranei Temperatura | Come da specifica Assenza corpi estranei |  |  | Analitico Visivo e con setaccio 18 MESH Termometro | Almeno ogni ora In continuo | M 09.08 M 09.08 | Corretto funzionamento e regolazione centrifuga Contropressio-ne min. 1,5 Tempi di scarico min. 1 minuto | Regolazione centrifuga ed avvia bolla di Non conformità | Operatori Linea Trasformazione |
| CCP | 2.2 | Pasto-rizza-zione e concentrazione | Temperature: Limone Arance Tempo di sosta °Bx Parametri microbiologici Controllo corpi estranei | 86 °C ± 2 °C 90 °C ± 2 °C Min. 7,5 secondi Max 14,9 secondi Come da scheda tecnica Assenza corpi estranei |  |  | Termo-registratore Tempo preimpostato Analitico Visivo e con setaccio 18 MESH | In continuo su PLC e visivo ogni ora Ad ogni lotto | Registratore in continuo su pastorizzatore M 09.08 M 10.01 | Riciclo del prodotto in caso errata temperatura Taratura dl termometro Corretta regolazione del concentratore in funzione del °Bx in entrata |  | Operatore Reparto Prodotti Finiti Operatore Reparto Prodotti Finiti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rilavorazione Se inferiore al minimo aumentare riciclo, se superiore al massimo aumentare la portata di alimentazione |  |
| CP | 2.3 | Raffred-damento | Temperatura serbatoio | 4-5 °C |  |  | Termometro | Almeno una volta al giorno |  | Corretto funzionamento dello scambiatore | Trasportare il prodotto in cella nel più breve tempo possibile | Operatore Reparto Prodotti Finiti |
| CP | 2.4 | Aggiunta di eventuali conser-vanti (SO2) | Percentuale di aggiunta | Max 500 ppm |  |  | Pesa | Ad ogni aggiunta | M 09.08 | Buon funzionamento dell’agitatore e della bilancia | Avvio della bolla di Non conformità | Operatore Reparto Prodotti Finiti Addetto Laboratorio |
| CP | 2.5 | Stoccag-gio | Temperatura celle | -20 °C ±2 |  |  | Termometro | In continuo | Su PLC | Corretto funzionamento del circuito di refrigerazione | Ripristino delle condizioni normali | Addetto alle celle |
| 3) Produzione composti CP | 3.0 | Scongelamento e Tritura-zione NFC Frozen | Temperatura camera calda Tempo di sosta in camera calda e/o cella n°9 o spazio antistante alla cella n°9 (area B) Tempo di triturazione Standard 28 fusti/h | 50-60°C Per 2 ore (8 fusti per camera calda) e/o 0-4°C per 96 h (NFC) |  |  | Termostato | Continuo | M 09.12 02 | Corretto funzionamento degli impianti | Avvio della bolla di Non conformità | Addetti alla Triturazione |
|  |  | Scongelamento Succo Concentrato | Temperatura camera calda Tempo di sosta in camera calda e/o cella n°9 o spazio antistante alla cella n°9 (area B) | 50-60°C Per 2 ore (8 fusti per camera calda) e/o 0-4°C per 72 h (CONC.) |  |  | Termostato | Continuo | M 09.12 02 | Corretto funzionamento degli impianti | Avvio della bolla di Non conformità | Addetti al blending |
| CPP | 3.1 | Regola-zione PH Miscela-zione di succhi o estratti, concen-trati o naturali, ed even-tuali additivi | Tipologia e quantità di prodotto come da Modulo di Formulazione M 09 12 03 °Bx Acidità anidra Polpa Controllo corpi estranei | Secondo M 09.12 03 PH < 4 per prodotti non pastorizzati Assenza corpi estranei |  |  | Analitici Visivo e con setaccio 18 MESH | Ad ogni batch di prodotto Finito | M 09.12 03 M 10.08 01 | Corretto dosaggio ingredienti | Avvio della bolla di Non conformità | Operatore Reparto Prodotti Finiti |
| CP | 3.2 | Confe-ziona-mento | Integrità ed idoneità dei contenitori | Imballi idonei al contatto con prodotti alimentari |  |  | Visivo | Ad ogni confezio-namento | D 10.05 A | Controllo degli imballaggi in accettazione | Avvio bolla di Non conformità | Operatore Reparto Prodotti Finiti Addetto alle celle |
| 4) Produzione succhi ed estratti limpidi | 4.1 | Depol-pazione | Come 2.1 |  | Come 2.1 | Come 2.1 |  | Come 2.1 | Come 2.1 | Come 2.1 | Come 2.1 | Come 2.1 |
| CP | 4.2 | Enzima-zione del prodotto | Concentrazione enzimatica con enzimi pectolitici |  | 100 ppm ± 10 (Succo) 200 ppm ± 10 (Estratto) | Visivo . |  | Ad ogni nuovo processo | M 09.08 | Acquisto di chiarificanti idonei all’ uso | Bolla di Non conformità e sostituzione dei prodotti chiarificanti | Operatore Reparto Prodotti Finiti |
|  | 4.3 | Filtra-zione del prodotto enzimato | Quantità di perlite |  | Max 700 Kg | Visivo |  | Ad ogni processo | M 09.08 | Manutenzione dell’impianto. | Bolla di Non conformità con decisione di azione correttiva. | Operatore Reparto Prodotti Finiti |

| Conformità | Integrità Frutta | Colore | Odore e Sapore |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥ 1 % = OTTIMA | Interi, privi di ammaccature e puliti | Intenso | Ottimo |
| ≥ 2% = BUONA | Interi e poco puliti | Poco intenso | Buono |
| ≥ 3% = SCARSA | Presenza di ammaccature o alterazioni e sporchi | Tenue | Scarso |

** Durante la campagna di trasformazione vengono prelevati mensilmente dei campioni rappresentativi della produzione che a fine campagna vengono utilizzati per la costituzione di un campione di massa sottoposto a controlli di presenza di residui di fitofarmaci.

- GESTIONE TRAPPOLA MAGNETICA (IL 09.22)

- Scopo

Scopo della presente istruzione è quello di dare istruzioni precise ed univoche agli addetti del reparto prodotti finiti su come gestire la trappola magnetica. Questa è capace di rimuovere  i contaminanti del ferro ed altre piccole impurità ferromagnetiche.

- Flusso operativo

Al fine di garantire la qualità delle produzioni e scongiurare contaminazione da parte di metalli, dopo ogni ciclo di produzione, l’addetto al reparto prodotti finiti ha il compito di controllare la trappola per verificare la presenza o meno di metalli. Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di questi ultimi, esso dovrà portarlo in laboratorio il quale dovrà ricercare la sua provenienza.

- Responsabilità

La responsabilità delle operazioni di controllo trappola magnetica è degli addetti al reparto prodotti finiti e del Responsabile del Laboratorio.

- TECNICHE DI CAMPIONAMENTO (IL 10.02)

# Scopo

Scopo della presente istruzione di lavoro è quello di definire le modalità di prelievo dei campioni sui semilavorati e prodotti finiti al fine di garantire il rispetto di D 10.02 “Piano di controllo in Produzione e sul Prodotto Finito”.

# Campo di applicazione

## Tutti i prelievi di campione sui semilavorati ed i prodotti finiti di Agrumi-Gel s.r.l..

L’Azienda, a scopo promozionale, può inviare campioni a potenziali clienti includendo D 10.03 “Scheda tecnica di prodotto” e M 10.01 “Certificato di Analisi”.

In tali casi la spedizione viene registrata su M 10.04 “Registro campioni” o M 10.05 “Registro Campioni essenza”.

# Flusso operativo

Il prelievo dei campioni viene eseguito dall’operatore del reparto secondo quanto indicato nella seguente tabella:

| #### PRODOTTO | CONTENITORE | IDENTIFICAZIONE* | RESPONSABILE |
| --- | --- | --- | --- |
| Semilavorato Succo Naturale | Flacone richiudibile di plastica da 1 Lt. | Riferimento sul flacone al batch di produzione – Indicazione semilavorato | Operatore al finisher |
| Semilavorato Succo Concentrato | Flacone richiudibile di plastica da 1 Lt. | Riferimento sul flacone al batch di produzione – Indicazione semilavorato | Operatore al concentratore |
| Prodotto finito Succo naturale | Flacone di plastica richiudibile da 0,25 Lt, 0.5 Lt, 1 Lt o Fustino da 5 Lt. | Riferimento sul flacone al batch di produzione – Indicazione prodotto finito | Operatore al blending o addetto laboratorio |
| Prodotto finito (Altri) | Flacone di plastica richiudibile da 0,25 Lt, 0.5 Lt, 1 Lt o Fustino da 5 Lt. | Riferimento sul flacone al batch di produzione – Indicazione prodotto finito | Operatore al blending o addetto laboratorio |
| Essenze | Bottiglie in vetro ambrate da 150 o 250 ml. | Riferimento sul campione al batch di produzione | Operatore alle essenze o addetto laboratorio |

*L’etichetta deve riportare il progressivo su base annua ed il lotto di cui il campione è rappresentativo.

Inoltre: il prelievo deve essere effettuato con attrezzatura pulita e sanificata e in condizioni idonee a prevenire contaminazioni; prima del prelievo l’operatore deve assicurarsi che il prodotto non sia sedimentato.

Archiviazione

I campioni sono conservati in cella per il periodo corrispondente alla shelf-life del prodotto (24 mesi per il prodotto naturale, 36 mesi per il prodotto concentrato).

- METODO DI CAMPIONAMENTO PRODOTTO FINITO (IL 09.03)

- Scopo

Scopo del presente documento è quello di dare istruzioni precise ed univoche agli operatori responsabili delle procedure di campionamento del prodotto finito.

- Flusso operativo

Il campionamento del prodotto finito viene effettuato nel tino di stoccaggio temporaneo utilizzato a servizio dell’impianto di confezionamento. Dopo aver effettuato il blending nei tini asettici n° 20P e n° 22P presenti presso il reparto prodotti finiti il succo viene inviato ad uno dei due pastorizzatori. In uscita dai pastorizzatori vengono utilizzati i tini asettici refrigerati n° 13, n° 16, n° 19 e n° 21 presenti presso il reparto prodotti finiti. I suddetti tini sono utilizzati come tini di passaggio (blending) per compensare la differenza di portata degli impianti utilizzati in due fasi contigue di uno stesso processo produttivo. Prima di avviare il confezionamento l’operatore addetto deve attendere che i tini asettici refrigerati n° 13, n° 16, n° 19 e n° 21 si riempiano sino al livello di 20.000 Kg.. Raggiunto tale livello l’addetto al laboratorio, avvisato dall’addetto al confezionamento, procederà a prelevare il campione rappresentativo del lotto di prodotto finito da confezionare. L’addetto laboratorio riporterà in M 10.01 “Rapporto di Prova” l’indicazione Tino a servizio dell’Astepo nel campo Punto di Campionamento.

- Responsabilità

La responsabilità delle operazioni di campionamento sono dell’addetto laboratorio.

- PROCEDURA DI VALIDAZIONE ANALISI ESEGUITE DAL LABORATORIO INTERNO E CONFRONTO CON LABORATORI ESTERNI  (IL 11.04)

Verifica rispondenza dati analitici (Ring Test).

Tale istruzione ha lo scopo di verificare che le procedure analitiche interne, chimico-fisiche e microbiologiche, vengano eseguite in una maniera corretta e quindi con un riscontro analitico.

La verifica viene eseguita ponendo a confronto le analisi eseguite sullo stesso campione, sia dal nostro laboratorio che da un laboratorio esterno per alimenti, accreditato “ACCREDIA”, iscritto nelle liste regionali tramite Decreto Assessoriale, che adotta metodi accreditati UNI EN 15662:2018 e UNI EN 13805:2014 + UNI EN 15763:2010.

Tali analisi vengono registrate su apposito modulo “registro Ring Test”, in cui è specificata la tolleranza massima accettabile di scostamento fra risultati laboratorio interno e laboratorio esterno.

Verifica rispondenza dati analitici conformi alle normative vigenti.

Tale istruzione ha lo scopo di verificare che i risultati delle analisi eseguite da un laboratorio

esterno e/o da un laboratorio interno relativamente ai dati analitici microbiologici e sui pesticidi rientrino nei parametri AIJN e, per i pesticidi, siano conformi ai limiti massimi di residui consentiti dalle normative vigenti.

Verifica rispondenza dati analitici conformi alla scheda tecnica del prodotto allegata al Contratto di fornitura.

Tale istruzione ha lo scopo di verificare che i dati analitici riportati sulla scheda tecnica del

prodotto siano conformi ai dati analitici riportati nel certificato di analisi direttamente emesso dal nostro laboratorio interno e/o da laboratorio esterno.

Ad avvenuto controllo si prega di comunicare all’amministrazione la conformità o la non conformità su quanto sopra riportato.

Sulla base del modulo IL 11.04, viene introdotta un’ulteriore verifica sulla corrispondenza delle analisi chimico-fisiche e microbiologiche effettuate dal Laboratorio interno e quelle prodotte dal Laboratorio esterno sullo stesso campione in esame.

I risultati ottenuti vengono registrati sull’apposito modulo “IL 11.05 - Registro Ring Test Succhi”, quest’ultimo ulteriormente sottoposto a verifica del Responsabile di Laboratorio Giovanni Giorgianni.

Le azioni migliorative effettuate sul “Registro Ring Test”, fanno sì che tutti i dati analitici siano conformi alle norme AIJN.

L’iter valutativo è il seguente:

- Analisi Laboratorio Interno;

- Analisi Laboratorio Esterno (sullo stesso campione analizzato dal Laboratorio Interno);

- Compilazione “Registro Ring Test”;

- Verifica della corrispondenza dei dati riportati nel “Registro Ring Test”;

- Ulteriore verifica effettuata dal Responsabile di Laboratorio, Giovanni Giorgianni.

Il continuo monitoraggio interlaboratorio, ci permette di ottenere numerosi vantaggi, tra cui, un allineamento dei risultati comparati, riscontro di non-conformità ed eventuali azioni correttive, un miglior controllo dei risultati e dei dati ottenuti, riportati nei certificati di analisi dal Laboratorio interno e dal Laboratorio Esterno.

- PROCEDURA DI VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL PHMETRO (IL 11.06)

Per la misurazione del pH è necessario ripetere la calibrazione periodicamente per compensare le naturali derive dell’elettrodo. Infatti, tale istruzione ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento e la precisione di misurazione dello strumento attraverso la calibrazione di esso.

Per la calibrazione dello strumento vengono utilizzate due soluzioni tampone di riferimento a pH 4.00 e pH 7.00, e dopo avere memorizzato le due soluzioni nella memoria dello strumento, queste vengono testate ad un temperatura di 25°C per verificarne la corrispondenza.

Se la temperatura dovesse essere diversa dai 25°C si può correggere il valore o attraverso la tabella di riferimento riportata sulla confezione della soluzione tampone o si può impostare la temperatura e leggere il valore corrispondente.

Inoltre viene registrato il valore della Pendenza Slope, ovvero un valore che viene calcolato in automatico dallo strumento. Infatti il pHmetro non misura il pH mediante l’equazione della retta da calibrazione:

pH=Slope. B + Offset

dove Slope rappresenta la pendenza della retta, V il potenziale ed Offset è l’intercetta della retta sull’asse da calibrazione.

La calibrazione dello strumento viene eseguita mensilmente ed i risultati riportati su apposito modulo M 11.0 1.

- ANALISI EFFETTUATE AD OGNI PRODUZIONE

###### RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

| Rapporto di prova N°: Test Report No. : |  | Prodotto: Product: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Lotto n°: Lot No. : |  | Lotto cliente: Customer batch: |  | Data Produzione: Production date: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Data di scadenza batch: Expiry date of batch: |  | Campione di riferimento: Reference Sample: |  | Ordine: Order: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fusti Drums |  | N. fusti N° Drums |  | Quantità Kg Quantity Kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Data inizio prove: Test Start Date: |  | Data fine prove: Test End Date: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Sigilli n. Seals n. |  | Dal From |  | Al To |  | Destinatario: Recipient: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sito di produzione: Production plant: | Barcellona P.G. (ME) | Punto di campionamento: Sampling Point: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| ### Risultati D’Analisi Test Results |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione della prova Description of Test |  | ## Risultato Results | # Tollerabilità Tolerability |  | Unità Unit |  | ## Metodo di analisi ## Method of Analisy | ## Limiti Richiesti Limits required by customer |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ## Min | ## Max |
| BRIX RIFRATTOMETRICO A 20° C Brix Refractometric 20°C |  |  | +/- 0,10 |  |  |  | IFU 8, 2017 |  |  |
| BRIX CORRETTO A 20° C Corrected brix 20°C |  |  |  |  |  |  | IFU 8, 2017 |  |  |
| ACIDITA’ TITOLABILE in ac. Citrico anidro Titratable Acidity in citric acid anhydrous |  |  | +/- 0,05 |  | % p/p |  | IFU 3, 2017 |  |  |
| RATIO Ratio |  |  |  |  |  |  | °Brix Corretto/Acidità °Bx Corrected /Acidity |  |  |
| POLPA 3000 rpm PER 10 min.* Pulp at 3000 rpm for 10 min.* |  |  | +/- 0,10 |  | % v/v |  | IFU 60, 2005 |  |  |
| POLPA 1500 rpm PER 10 min. Pulp at 1500 rpm for 10 min. |  |  | +/- 0,10 |  | % v/v |  | IFU 60, 2005 |  |  |
| SETACCIO 18 MESH** Sieve 18 MESH |  |  | +/- 0,10 |  | gr/l |  | Metodo Interno Internal Method |  |  |
| OLI ESSENZIALI** Determination of Essential Oils |  |  | +/- 0,10 |  | % v/v |  | IFU 45, 2005 A-Metodo Clevenger A- Method of Clevenger |  |  |
| ACIDO ASCORBICO* Ascorbic Acid |  |  | +/- 1 |  |  |  | Metodo Interno Internal Method |  |  |
| ANTOCIANI* Anthocyan |  |  | +/- 5,00 |  | mg/l |  | Metodo Interno: lettura spettrofotometrica a 535 NM |  |  |
| Descrizione della prova Description of Test | ## Risultato Results |  |  | # Tollerabilità Tolerability |  | Unità Unit | ## Metodo di analisi Method of Analisy | ## Limiti Richiesti Limits required by customer |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Min | Max |  |
| PH Ph |  |  |  | +/- 0,01 |  |  | IFU 11, 2015 |  | <4 per non pastorizzati |  |
| GPL GPL |  |  |  | +/- 10 |  |  | Calcolo Aritmetico Arithmetical calculation |  |  |  |
| ATTIVITA’ PECTINESTERASICA** Pectinesterasi Activity |  |  |  |  |  |  | IFU 46, 2005 |  |  |  |
| SO2** SO2 |  |  |  | +/- 1 |  | mg/l | Metodo Interno Internal Method |  |  |  |
| ACIDO SORBICO** Sorbic acid |  |  |  | +/- 1 |  | mg/kg | Metodo Interno Internal Method |  |  |  |
| TORBIDITA‘*** Turbidity |  |  |  | +/- 1 |  | Ntu | Metodo Interno Internal Method |  |  |  |
| TORBIDITA’ 640 NM*** Turbidity 640 NM |  |  |  | +/- 0,10 |  | % | Metodo Interno Internal Method |  |  |  |
| TRASMITTANZA % 660 NM*** Clarity % 660 NM |  |  |  | +/- 0,1 |  |  | Metodo Interno Internal Method |  |  |  |
| COLORE ABS 430 NM*** Colour ABS 430 NM |  |  |  | +/- 0,010 |  |  | Metodo Interno Internal Method |  |  |  |
| SEDIMENTO IMHOFF** IMHOFF Sediment |  |  |  | +/- 0,1 |  | ml/l | Metodo Interno Internal Method |  |  |  |
| CONTA MESOFILA TOTALE Total mesophilic counts |  |  |  | +/- 5 |  | Cfu/ml | Plate Count Agar 3 gg / 30 °C |  | 10.000 |  |
| LIEVITI Yeast |  |  |  | +/- 1 |  | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg / 26 °C |  | 3.000 |  |
| MUFFE Mould |  |  |  | +/- 1 |  | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg / 26 °C |  | 1.000 |  |
| COLIFORMI TOTALI e E. Coli Total Coliforms and E. Coli |  |  |  | +/- 1 |  | Cfu/ml | Chromogenic Compact Dry EC 20 h / 37 °C |  | Assenti |  |
| SALMONELLA Salmonella |  |  |  | +/- 1 |  | Cfu/ml | Chromogenic Salmonella Agar EC 20 h / 37 °C |  | Assenti |  |
| ALICYCLOBACILLUS (TBA)** Alicyclobacillus (TBA) |  |  |  | +/- 1 |  | Cfu/ml | IFU 12, 2019 |  |  |  |
| LIMONINA** Limonin |  |  |  |  |  | ppm | Laboratorio Esterno External Laboratory |  |  |  |  |

* valore riferito al succo ricostituito al naturale:  11,2° Brix per il succo d’arancia e a 14° Brix per il succo di melograno NFC.

Value is referred at  reconstituted juice at : 11,2° Brix for orange juice and at 14°Brix  for pomegranate juice.

**analisi eseguite su richiesta del cliente.

*** analisi eseguite sui prodotti limpidi

- Il prodotto è alimentare.						Si/Yes		  No/Not

This product is food grade.

- Il prodotto è conforme alla specifica del cliente.		Si/Yes		  No/Not

The product conforms to customer specification.

	Questo ingrediente deve essere considerato “non geneticamente modificato” o “non derivato da un organismo geneticamente modificato” come definito dalle direttive della CE 1830/2003/CE in materia di etichettatura e tracciabilità e le direttive della CE 1829/2003/CE in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati e successive rettifiche.

This ingredient must be considered “not genetically modified” or “not derived from a genetically modified organism as defined by the EC directives 1830/2003/EC on labelling and traceability and 1829/2003/EC on genetically modified food and feed and their amending legislation.

   Il prodotto non contiene sostanze che hanno proprietà allergeniche per le quali è richiesta etichettatura, come definito dal Reg. (UE) 1169/2011 del 25/10/2011 e successive modifiche.

These ingredients do not contain substances having allergenic properties for which labelling is required, as listed in Reg. (UE) 1169/2011 of the 25/10/2011 and subsequent amendments.

| Barcellona P.G. lì: Barcellona P.G. on: |  |
| --- | --- |

L’analista / Responsabile Laboratorio

Laboratory Manager

| GIUDIZIO PRODUTTORE PRODUCER ASSESSMENT | GIUDIZIO CLIENTE CUSTOMER ASSESSMENT |
| --- | --- |
| Giudizio Organolettico: Organoleptic assessment: | Giudizio Organolettico: Organoleptic assessment: |
| Giudizio Generale: General Assessment: | Giudizio Generale: Categoria: General Assessment: Category: |
| Data: Date: | Data: Date: |
| Firma Laboratorio Laboratory Signature | Firma Cliente Customer Signature |

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto integralmente o parzialmente salvo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.

Nel seguente rapporto sono riportati parametri analitici specifici per ogni tipologia di prodotto, pertanto alcuni parametri non sono eseguibili sui prodotti non in possesso dei requisiti.

I  risultati del presente RdP non possono essere utilizzati per fini promozionali o pubblicitari

This test report is only for samples subject to testing. This test report cannot be copied, neither totally nor partially unless authorized in writing by Laboratory Manager. The results of this test report cannot be used for advertisement purposes.

NOTE:

Il prodotto non può lasciare lo stabilimento se tutti i dati analitici non sono conformi e rispettano i limiti espressi nel Rapporto di prova (Test report); tutti i semilavorati delle fasi precedenti devono superare tutti i controlli a ritroso previsti fino al momento finale dell’effettuazione e del superamento del test report. Tutti i semilavorati delle fasi precedenti possono subire l’azione correttiva dello smaltimento.

- MONITORAGGIO CCP (IL 09.02)

- Scopo

Scopo del presente documento è quello di dare istruzioni precise ed univoche agli operatori responsabili del monitoraggio dei limiti critici relativamente ai CCP previsti dai Piani HACCP nonché al responsabile dei reparti che devono sorvegliare sul monitoraggio e sul personale amministrativo che verifica la correttezza delle registrazioni.

- Flusso operativo

- CCP1 Pastorizzazione: TEMPERATURA DI PASTORIZZAZIONE ALMENO 71,2 °C CON 6 SECONDI DI SOSTA. L’operatore al pastorizzatore imposta la temperatura del pastorizzatore secondo quanto previsto dal relativo “D 09.01 XX” Diagramma di flusso che è sempre largamente superiore al limite critico previsto. Il rispetto del tempo di sosta è sempre garantito in quanto i Pastorizzatori sono progettati in maniera tale che questo non possa mai scendere sotto i 7,5 secondi. Ogni 30 minuti l’operatore deve riportare in M 09.10 “Modulo rilevazione temperature pastorizzatore” tutte le informazioni richieste ed in particolare la portata (a verifica del rispetto del tempo di sosta) e le temperature riportate nel display. L’operatore che effettua questo controllo, al termine della pastorizzazione, deve firmare e datare M 09.10 “Modulo rilevazione temperature pastorizzatore”. Al termine della pastorizzazione l’operatore stampa il Grafico di Pastorizzazione che dimostra il rispetto del limite critico della temperatura.

M 09.10 “Modulo rilevazione temperature pastorizzatore” deve essere firmato dal responsabile Prodotti Finiti che ha supervisionato le operazioni.

M 09.10 “Modulo rilevazione temperature pastorizzatore”, insieme agli altri moduli di produzione, è consegnato all’addetto alle verifiche sui documenti. Egli, dopo aver verificato la completezza e la correttezza delle registrazioni sopra citate e che al suddetto modulo sia allegato il grafico di pastorizzazione, appone la sua firma nonché la data e l’ora nell’apposito campo su M 09.10 “Modulo rilevazione temperature pastorizzatore”.

- CCP2 Filtrazione: PRESENZA DI PARTICELLE FISICHE. L’operatore alla fase di filtrazione finale, prima di iniziare la fase di filtrazione, deve verificare la pulizia e l’integrità del filtro e riportare l’esito della verifica, nonché la data e l’ora della verifica, nell’apposito campo presente in M 09.12 03 “Modulo rilevamento costi e dati di produzione”. Dopo aver avviato la pompa che spinge il succo attraverso il filtro, l’operatore deve altresì riportare la pressione iniziale di esercizio. Al termine della filtrazione deve verificare la pulizia e l’integrità del e riportare l’esito della verifica, nonché la data e l’ora della verifica, nell’apposito campo presente in M 09.12 03 “Modulo rilevamento costi e dati di produzione”. Al termine della filtrazione deve altresì riportare la pressione finale di esercizio. La pressione finale deve essere superiore a quella finale ad ulteriore garanzia dell’integrità del filtro.

M 09.12 03 “Modulo rilevamento costi e dati di produzione” deve essere firmato dal responsabile del reparto Prodotti Finiti che ha supervisionato le operazioni.

M 09.12 03 “Modulo rilevamento costi e dati di produzione”, insieme agli altri moduli di produzione, è consegnato all’addetto alle verifiche sui documenti. Egli, dopo aver verificato la completezza e la correttezza delle registrazioni sopra citate, appone la sua firma nonché la data e l’ora nell’apposito campo su M 09.12 03 “Modulo rilevamento costi e dati di produzione”.

- CCP3 Trappola magnetica: l’operatore, dopo ogni ciclo di ogni produzione deve pulire secondo procedura di sanificazione standard la trappola magnetica. Mensilmente, deve verificare che l’efficacia della procedura di sanificazione registrandolo in M 10.13 (Verifica mensile pulizia trappola magnetica).

- CCP4 Blending a PH <4: per le miscele in cui non è prevista la pastorizzazione le diverse tipologie di prodotti sono mescolati in proporzioni predeterminate per ottenere preparati finali con PH < 4. Al termine del Blending l’addetto al laboratorio deve verificare che il PH sia <4 e riportare l’esito della verifica nell’apposito campo presente in M 09.12 03 “Modulo rilevamento costi e dati di produzione”.

- Responsabilità

La responsabilità del monitoraggio dei limiti critici di controllo è del personale operativo del reparto prodotti finiti. La supervisione è affidata al responsabile del reparto prodotti finiti, questo nel caso in cui dovesse riscontrare la presenza di corpi estranei o filtri danneggiati ha l’obbligo di avvisare il Responsabile Produzione e il Responsabile del Laboratorio. Quest’ultimo nel caso di presenza di corpi estranei verificherà tramite setaccio i corpi trattenuti, il Responsabile di Produzione provvederà a segregare il succo e procedure ad una nuova filtrazione a filtro sostituito. Il controllo sulla completezza e correttezza delle registrazioni è affidato al personale amministrativo addetto al Controllo di Gestione.

- GESTIONE IMBALLAGGI MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI (IL 10.05)

Flusso operativo

Gli imballaggi che vengono utilizzati dall’azienda sono:

- Pedane in legno;

- Fusti da 200 Lt. o 50 Lt.;

- Sacchi in polietilene;

- Secchielli o bidoncini in plastica;

- Cisternette da 1000 Lt in plastica.

Prima di procedere all’acquisto di imballaggi primari (quelli direttamente a contatto con il prodotto), l’ufficio Acquisti, provvede a richiedere le relative schede tecniche e i risultati dei test di cessione effettuati dal fornitore per verificare l’adeguatezza del materiale al contenimento di succo ai sensi del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche e aggiornamenti.

Gli imballaggi sono stoccati su pedane nel magazzino imballaggi; alla consegna il materiale viene immediatamente stoccato nel suddetto deposito.

L’addetto all’accettazione, prima di procedere a stoccare l’imballaggio in magazzino, verifica l’integrità e l’igienicità dell’imballo. Egli deve inoltre verificare che sull’imballo non siano presenti punte metalliche.

L’utilizzo degli imballaggi è regolato da IL 15.01 “Confezionamento e chiusura con sigillo di garanzia” e P 15.01 “Movimentazione, Imballaggio, Immagazzinamento e consegna”.

Tutte le aree di produzione e i locali destinati allo stoccaggio di materiale di imballaggio sono sottoposti mensilmente a Pest Control.

Tutti gli imballaggi destinati a venire a contatto con il succo sono codificati al loro ingresso in azienda nel Sistema informatico con il relativo lotto per poter essere inseriti nel sistema di tracciabilità del prodotto.

I fusti sono a tenuta stagna e la verniciatura interna è dotata di attestazione di conformità a contenere liquidi alimentari. Il coperchio è di metallo ed è sigillato con un anello di metallo a sua volta sigillato con un sigillo di plastica che ne mostra l’eventuale manomissione. Il fusto è privo di ruggine, verniciato uniformemente, privo di eccessive ammaccature. I fusti in acciaio sono conformi al D.M. 21.03.1973 e successivi aggiornamenti, il contenuto di metalli pesanti è inferiore a 100 ppm in conformità alla Direttiva 94/62/CEE e sono stati prodotti nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione in conformità ai regolamenti 1935/2004/CE e 10/2011/CE. La progettazione e la produzione dei fusti è fatta in modo da assicurare la tenuta stagna: il fornitore ha fornito prova di tenuta stagna. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica del colorante, pertanto, può essere utilizzato a contatto prolungato con alimenti.

Tutti i sacchi interni sono nuovi e composti di materiale polietilene a bassa densità i cui componenti sono approvati per l'uso alimentare. I sacchi sono idonei a venire a contatto con le sostanze alimentari ai sensi del DM 21.03.1973. I sacchi hanno uno spessore minimo di 50 micron. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica del colorante, pertanto, può essere utilizzato a contatto prolungato con alimenti.

I secchielli di plastica, come da scheda tecnica del fornitore, sono prodotti con materiali e coloranti idonei al contatto con gli alimenti e soddisfano i livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballi. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e di migrazione specifica del colorante, pertanto, può essere utilizzato a contatto prolungato con alimenti

- CONFEZIONAMENTO

CONFEZIONAMENTO E CHIUSURA CON SIGILLO DI GARANZIA (IL 15.01 IT)

FLUSSO OPERATIVO DELLE ATTIVITA’ PRELIMINARI

Non è permesso l’uso di materiali contenenti clorina (quale il PVC) per l’imballaggio di alimenti Demeter. È da evitare l’uso di alluminio.

Preparazione dei fusti e dei fustini

I fusti e i fustini (da 50 Lt.) vanno preparati con doppio sacco di polietilene per uso alimentare su pedane in legno. La tipologia e le misure degli imballi devono essere rispondenti all’ordine di produzione. I sacchi che vanno nello stesso fusto devono essere presi da scatole diverse in modo da ridurre a livelli accettabili il rischio di avere nello stesso fusto due sacchi non idonei che potrebbero generare un versamento di succo nell’imballo secondario. Nella fase di preparazione, che viene effettuata immediatamente prima del riempimento presso il magazzino imballi, il sacco esterno viene posizionato all’interno del fusto o del fustino fino al fondo e la parte superiore è svoltata nel bordo in modo da evitare che si sposti. Il sacco interno viene inserito in quello esterno e lasciato chiuso. Immediatamente dopo il fusto o il fustino viene chiuso con l’apposito coperchio e non verrà riaperto fino al momento del riempimento. I fusti vengono portati direttamente dal magazzino al Reparto Prodotti Finiti.

Preparazione secchielli e bidoncini

I secchielli ed i bidoncini vengono portati direttamente dal magazzino al Reparto Prodotti Finiti avendo cura di riconfezionare eventuali rimanenze di pedane sconfezionate.

Attività preliminari ed avvertenze al confezionamento

- preparare la macchina riempitrice verificando di aver impostato la quantità esatta con cui l’imballo deve essere riempito. La verifica deve essere ripetuta ogni ora;

- [solo per il confezionamento di secchielli e bidoncini] preparare il piano di appoggio;

- verificare di avere a disposizione quanto necessario al confezionamento. [confezionamento in fusti] Occorre preparare: carta assorbente, Divosan Spray, etichette e sigilli. [confezionamento in secchielli e bidoncini] Occorre preparare: pedane, secchielli completi di coperchi, velofilm, reggette, martello in gomma (solo secchielli), spugnette, etichette (martello di gomma e spugnette devono essere tenuti nell’armadio).

- accertarsi che gli impianti per il riempimento siano stati sanificati, le utenze siano tutte attive e che le condense siano state scaricate.

- controllare il filtro di pre-infustamento per la presenza di frammenti estranei e l’integrità del filtro.

FLUSSO OPERATIVO DELE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO IN FUSTI

Personale impiegato

N° 1 addetto alla movimentazione (che deve essere dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi);

N° 1 addetto al riempimento;

N° 1 addetto alla chiusura degli imballi.

Flusso operativo

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i fusti dal magazzino imballi al reparto prodotti finiti utilizzando per ogni luogo l’apposito muletto.

- L’addetto alla movimentazione predispone la pedana vicino all’ingresso del portello dell’area Astepo. Verificando:

  - PEDANE: misura rispondente ad ordine, nuove e resistenti, pulite e senza macchia, assenza di chiodi sporgenti ed idonee al sistema ISPM 15 FAO.

  - FUSTI: perfettamente verniciati ed assenza di altre etichette.

  - L’addetto alla movimentazione, senza togliere il coperchio, pulisce la superficie del coperchio con uno spruzzo di Divosan Spray ed uno strappo di carta assorbente.

- L’addetto alla movimentazione appone sui fusti l’etichetta seguendo il corretto ordine progressivo e assicurandosi di applicare l’etichetta sotto il primo bordo (assicurandosi di applicare sui primi e sugli ultimi due fusti l’etichetta che ne indica la destinazione a rilavorazione).

  - L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto al riempimento, avvicina la pedana all’ingresso del portello dell’area Astepo, ne attende l’apertura totale, e sistema la pedana sulla passerella.

  - L’addetto al riempimento attende la chiusura totale del portello, toglie i coperchi ed apre il sacco interno.

  - L’addetto al riempimento verifica:

- SACCHI: integri ed assenza di corpi estranei.

- L’addetto al riempimento avvia le operazioni di confezionamento avendo cura di:

- scartare i primi due fusti di succo e destinarli alla rilavorazione se si tratta di prodotto convenzionale, nel caso di prodotto biologico questi dovranno essere declassati a prodotto convenzionale;

- scartare gli ultimi due fusti di succo e destinarli alla rilavorazione se si tratta di prodotto convenzionale, nel caso di prodotto biologico questi dovranno essere declassati a prodotto convenzionale;

- assicurarsi che, durante la fase di riempimento, la tolleranza del peso non superi l’1% del peso netto totale con cui si deve riempire un singolo imballo.

- L’addetto al riempimento si occupa della chiusura del sacco attorcigliando su se stesso il sacco e chiudendolo con il sigillo numerato, collaborando con l’addetto alla chiusura degli imballi per i fusti difficilmente raggiungibili.

- L’addetto alla chiusura degli imballi pulisce eventuali sgocciolamenti di succo o condensa con la seguente modalità:

- asciugare il succo con carta assorbente monouso;

- pulire la superficie con uno spruzzo di Divosan spray;

- asciugare con un nuovo strappo di carta assorbente monouso;

- aspettare qualche minuto;

- chiudere il secondo sacco avendo cura di verificare che non vi siano cattivi odori o residui di succo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi deve posizionare il coperchio, bloccarlo con la baionetta ed apporre il sigillo.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto alla chiusura degli imballi, si avvicina al portello, facendolo aprire, e preleva la pedana.

- L’addetto alla movimentazione, verifica la presenza delle etichette e, se richiesto nell’ordine di produzione, applica regetta e velofilm assicurandosi che siano ben in tensione. Il velofilm deve  coprire totalmente i fusti intrappolando anche il fondo del pallet, bisogna effettuare tre giri dal basso verso l’alto, in modo tale da irrigidire l’intero blocco.

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i fusti nella cella di congelamento.

FLUSSO OPERATIVO DELE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO IN SECCHIELLI

Personale impiegato

N° 1 addetto alla movimentazione (che deve essere dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi);

N° 1 addetto alla predisposizione degli impianti;

N° 1 addetto al riempimento;

N° 1 addetto alla chiusura degli imballi.

Flusso operativo

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i secchielli imballati dal magazzino imballi al reparto prodotti finiti utilizzando per ogni luogo l’apposito muletto.

- L’addetto alla movimentazione predispone la pedana vicino all’ingresso del portello dell’area Astepo. Verificando:

  - SECCHIELLI: ancora imballati.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto al riempimento, avvicina la pedana all’ingresso del portello dell’area Astepo, ne attende l’apertura totale, e sistema la pedana sulla passerella.

- L’addetto alla predisposizione degli imballi toglie la confezione esterna dei secchielli, appone l’etichetta (avendo cura di apporre sui primi cinque e sugli ultimi cinque l’etichetta che indica la destinazione a rilavorazione) e predispone il secchiello sul tavolo del riempimento. Verificando:

  - SECCHIELLI: assenza di altre etichette e pulizia interna ed esterna dell’imballo.

- L’addetto al riempimento avvia le operazioni di confezionamento avendo cura di:

- scartare i primi cinque secchielli di succo e destinarli alla rilavorazione se si tratta di  prodotto convenzionale, nel caso di prodotto biologico questi dovranno essere declassati a prodotto convenzionale;

- scartare gli ultimi cinque secchielli di succo e destinarli alla rilavorazione se si tratta di prodotto convenzionale, nel caso di prodotto biologico questi dovranno essere declassati a prodotto convenzionale;

- assicurarsi che, durante la fase di riempimento, la tolleranza del peso non superi l’1%      del peso netto totale con cui si deve riempire un singolo imballo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi si occupa della chiusura del coperchio posizionandolo con attenzione, spingendolo con forza verso il basso fino a chiuderlo totalmente e sentire il caratteristico suono emesso dalla chiusura del sigillo; infine batte con il martello di gomma sulla circonferenza del tappo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi pulisce eventuali sgocciolamenti di succo o condensa con la seguente modalità:

- asciugare il succo con carta assorbente monouso;

- pulire la superficie con uno spruzzo di Divosan spray;

- asciugare con un nuovo strappo di carta assorbente monouso. ;

- aspettare qualche minuto;

- verificare che non vi siano cattivi odori o residui di succo.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto alla chiusura degli imballi, si avvicina al portello, facendolo aprire, e preleva la pedana verificando la presenza dell’etichetta.

- L’addetto alla movimentazione, dopo aver verificato che il carico di secchielli sia perfettamente centrato nella pedana e che i secchielli siano perfettamente impilati, procede a velofilmare e reggettare la pedana facendo attenzione che il velofilm e le reggette siano in tensione. Il velofilmdeve  coprire totalmente i secchielli intrappolando anche il fondo del pallet, bisogna effettuare tre giri dal basso verso l’alto, in modo tale da irrigidire l’intero blocco.

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i secchielli nella cella di congelamento.

FLUSSO OPERATIVO DELE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO IN BIDONCINI

Personale impiegato

N° 1 addetto alla movimentazione (che deve essere dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi);

N° 1 addetto alla predisposizione degli impianti;

N° 1 addetto al riempimento;

N° 1 addetto alla chiusura degli imballi.

Flusso operativo

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i bidoncini imballati dal magazzino imballi al reparto prodotti finiti utilizzando per ogni luogo l’apposito muletto.

- L’addetto alla movimentazione predispone la pedana vicino all’ingresso del portello dell’area Astepo. Verificando:

  - BIDONCINI: ancora imballati.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto al riempimento, avvicina la pedana all’ingresso del portello dell’area Astepo, ne attende l’apertura totale, e sistema la pedana sulla passerella.

- L’addetto alla predisposizione degli imballi toglie la confezione esterna dei bidoncini, appone l’etichetta (avendo cura di apporre sui primi cinque e sugli ultimi cinque l’etichetta che indica la destinazione a rilavorazione), toglie il tappo e predispone il bidoncino ed il tappo sul tavolo del riempimento. Verificando:

  - BIDONCINI: assenza di altre etichette e pulizia interna ed esterna dell’imballo.

- L’addetto al riempimento avvia le operazioni di confezionamento avendo cura di:

- scartare i primi cinque bidoncini di succo e destinarli alla rilavorazione se si tratta di prodotto convenzionale, nel caso di prodotto biologico questi dovranno essere declassati a prodotto convenzionale;

- scartare gli ultimi cinque bidoncini di succo e destinarli alla rilavorazione se si tratta di prodotto convenzionale, nel caso di prodotto biologico questi dovranno essere declassati a prodotto convenzionale;

- assicurarsi che, durante la fase di riempimento, la tolleranza del peso non superi l’1% del peso netto totale con cui si deve riempire un singolo imballo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi si occupa della chiusura del tappo posizionandolo con attenzione, spingendolo con forza verso il basso fino a chiuderlo totalmente e sentire il caratteristico suono emesso dalla chiusura del sigillo.

- L’addetto alla chiusura degli imballi pulisce eventuali sgocciolamenti di succo o condensa con la seguente modalità:

- asciugare il succo con carta assorbente monouso;

- pulire la superficie con uno spruzzo di Divosan spray;

- asciugare con un nuovo strappo di carta assorbente monouso. ;

- aspettare qualche minuto;

- verificare che non vi siano cattivi odori o residui di succo.

- L’addetto alla movimentazione, quando comunicato dall’addetto alla chiusura degli imballi, si avvicina al portello, facendolo aprire, e preleva la pedana verificando la presenza dell’etichetta.

- L’addetto alla movimentazione, dopo aver verificato che il carico di bidoncini sia perfettamente centrato nella pedana e che i secchielli siano perfettamente impilati, procede a velofilmare e reggettare la pedana facendo attenzione che il velofilm e le reggette siano in tensione. Il velofilmdeve  coprire totalmente i bidoncini intrappolando anche il fondo del pallet, bisogna effettuare tre giri dal basso verso l’alto, in modo tale da irrigidire l’intero blocco.

- L’addetto alla movimentazione trasferisce i bidoncini nella cella di congelamento.

Prima di terminare il turno di lavoro e lasciare le consegne agli operatori del turno successivo è obbligatorio terminare tutte le fasi relative al confezionamento di una pedana. In nessun caso è possibile che le fasi sopra citate, per una stessa pedana, sia eseguita da operatori appartenenti a due diversi turni di lavoro.

Operazioni di carico e di prodotti in secchielli o bidoncini

Nel caricare pedane contenenti secchielli o bidoncini l’operatore avrà cura di:

- assicurarsi di non lasciare spazi tra le pedane ed il container e tra le pedane e le altre pedane applicando, nel caso in cui questo non sia possibile da un’ottimale disposizione delle pedane, fogli di polistirolo o cuscinetti gonfi d’aria fino alla pressione massima di 0,2 bar (air bag) per eliminare possibili movimenti;

- disporre nella parte posteriore del container pedane prive di muffa e sporcizia che dovranno essere preparate e pulite il giorno precedente al carico. Nella parte soprastante a queste pedane dovrà essere messo il polistirolo.

- PROCEDURA RIUTILIZZO FUSTI PER STOCCAGGIO SEMILAVORATI (IL 15.04)

- Scopo

Scopo della presente istruzione è quello di definire la modalità operativa per il riutilizzo dei fusti per lo stoccaggio dei semilavorati.

- Flusso operativo

Durante la fase di scarico dei semilavorati, l’operatore dovrà avere l’accortezza di verificare che il fusto sia conforme allo stoccaggio del semilavorato, al fine di garantire la salubrità del prodotto stesso e pertanto dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- Dovrà essere perfettamente lavato e non presentare residui del precedente prodotto

- Dovrà essere integro all’interno, privo di ruggine e/o qualsiasi altra anomalia

- Dovrà essere corredato di coperchio

- Dovrà essere privo di residui di etichette relative alle precedenti lavorazioni.

Una volta che l’operatore avrà accertato che il fusto risponde ai seguenti requisiti, potrà procedere ad effettuare lo scarico del prodotto al suo interno; andrà a chiudere il fusto con il coperchio perfettamente complementare ed apporrà l’etichetta con tutti i dati relativi al prodotto contenuto al suo interno.

- Responsabilità

Le responsabilità delle operazioni sono dell’operatore deputato alle varie fasi.

- TRASPORTI E DISTRIBUZIONE (P15.01)

SCOPO

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità di esecuzione delle fasi di movimentazione, immagazzinamento e consegna dei prodotti di Agrumi-Gel s.r.l. allo scopo di evitare il danneggiamento o il deterioramento dei prodotti in attesa del loro utilizzo all’interno dell’azienda o della loro consegna al cliente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i materiali destinati a far parte del prodotto finito e il prodotto finito stesso.

### GENERALITA’

Le operazioni sopra descritte sono registrate e gestite attraverso un Software Gestionale tenuto aggiornato dal responsabile amministrativo della Tracciabilità dei prodotti con registrazioni giornaliere.

MODALITA’ E RESPONSABILITÀ

- Movimentazione e immagazzinamento

Il magazzino è gestito con criterio FIFO.

La movimentazione della Materia Prima “Melograno” avviene in bins e viene stoccata in apposita cella. Per poter garantire al meglio la rintracciabilità e la corretta rotazione della merce che deve essere in accordo con i principi FIFO, i bins vengono disposti in file corrispondenti a ciascun fornitore e DDT e contraddistinti oltre che dal diverso colore di questi anche dal corrispondente DDT posto in apposito taccuino ad inizio fila.

La movimentazione dei prodotti di Agrumi-Gel s.r.l. avviene su pallet di legno e tramite carrello elevatore con conducente. Il conducente, identificato nell’organigramma nel campo “GESTIONE CELLE”, è dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi.

Immediatamente dopo il confezionamento del prodotto, l’addetto alla Gestione delle Celle, preleva il succo dal reparto e lo conduce nelle celle di abbattimento a -20 °C ±2 (Cella n°4-5-6). Queste celle, essendo più piccole di quelle utilizzate per lo stoccaggio, consentono un più rapido congelamento del prodotto. Dopo almeno 24 ore, l’addetto alla Gestione delle Celle, sposta il prodotto nelle celle di stoccaggio e carico a -20 °C ±2. Le prove di validazione delle temperature e dei tempi di congelamento, effettuate nel 2008 dal Sistema di Gestione della qualità dell’Agrumi-Gel s.r.l., prescrive che il prodotto debba essere stoccato per almeno 15 giorni prima di poter essere spedito al cliente.

Nel caso di stoccaggio in tini asettici e refrigerati, anche se lo stoccaggio è temporaneo (“buffering tank”) il succo viene movimentato con l’utilizzo di pompe meccaniche tramite tubazioni chiuse. I tini asettici vengono utilizzati esclusivamente come tini di stoccaggio temporaneo (per un tempo massimo di 15 minuti) o come tini di preparazione dei blending.

Nel caso di vendita in cisterna il succo viene prelevato dal tino di stoccaggio e pompato direttamente nella cisterna per essere trasportato al cliente.

Gli oli essenziali e i distillati sono movimentati su pallet di legno e tramite carrello elevatore con conducente. Il conducente, identificato nell’organigramma nel campo “GESTIONE CELLE”, è dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi.

Gli oli essenziali sono stoccati in cella frigo alla temperatura di 0 °C ±2.

Le scorze essiccate sono stoccate alla rinfusa nei silos o confezionate in sacchi di iuta da 120 cm x 70 cm che sono successivamente ridotti a “balle” da 40 cm x 85 cm + 40 cm tramite un sistema di presse. Il carico su camion avviene tramite carrello elevatore con conducente (con titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi) o alla rinfusa direttamente dal silos.

L’avvertenza, in caso di scorza confezionata, è quella di far sostare le balle nel piazzale per almeno 6 ore prima di caricarle sul mezzo di trasporto.

Per lo stoccaggio di tutte le produzioni, ad esclusione delle scorze essiccate, vengono utilizzate le celle frigo o appositi tini a temperatura controllata.

La temperatura delle celle e dei tini refrigerati sotto battente di azoto viene tenuta sotto controllo tramite un PLC con registratore in continuo.

Il prodotto in fusti, all’interno delle celle, è disposto con il seguente criterio: 4 fusti per pallet di legno e 4 pallet di legno impilati in altezza.

Il prodotto entra in magazzino soltanto quando ha superato, con esito positivo, i controlli effettuati dal laboratorio riportati su M 10.01 “Rapporto di Prova”.

L’imballo esterno deve inoltre essere provvisto di etichetta riportante almeno le seguenti informazioni:

- Nome del prodotto (se BIOLOGICO con indicazione di provenienza da agricoltura Biologica);

- Indicazione del lotto;

- Ingredienti;

- Nome del produttore;

- Data di produzione;

- Data di confezionamento;

- Data di scadenza;

- Peso Netto (Kg.) ;

- Peso Lordo (Kg.) ;

- Condizioni di stoccaggio;

- Nome del cliente;

- N° autorizzazione organismo di controllo (se BIOLOGICO);

- N° autorizzazione operatore controllato (se BIOLOGICO);

- Logo dell’ente certificatore (se BIOLOGICO).

Su richiesta del cliente ed approvazione di Agrumi-Gel s.r.l. l’etichetta potrà riportare altre informazioni.

La disposizione dei prodotti in cella viene effettuata in funzione del programma di spedizione e di produzione.

Consegna

Il servizio di trasporto è affidato a un vettore esterno.

L’incarico può essere dato da Agrumi-Gel s.r.l. o direttamente dal cliente secondo le condizioni contrattuali. Nel caso di incarico da parte di Agrumi-Gel s.r.l., il vettore deve possedere tutti i requisiti previsti nel “Capitolato tecnico per il trasporto su strada in cisterna e camion” che deve essere firmato da entrambe le parti per accettazione.

Agrumi-Gel s.r.l. dovrà effettuare, almeno una volta l’anno, controlli sui trasporti ATP finalizzati a verificare il rispetto della temperatura richiesta per il trasporto. Tale prova può essere effettuata anche acquisendo una registrazione della temperatura di trasporto.

La movimentazione della merce confezionata è effettuata dall’addetto alla gestione delle celle.

Egli riceve M 09.12.01 “Modulo Rilevamento costi e dati di produzione” e M 15.03 “Carichi in Partenza” contenenti rispettivamente le indicazioni dei prodotti da movimentare e consegnare ai reparti produttivi dell’Agrumi-Gel s.r.l. o al vettore che consegnerà la merce al cliente. In entrambi i casi egli deve movimentare esclusivamente i prodotti indicati nei rispettivi moduli registrando con una spunta l’avvenuta movimentazione del prodotto. L’addetto al carico dovrà inoltre eseguire, in caso di consegna al cliente finale, tutti i controlli indicati in M 15.03 “Carichi in Partenza” e dovrà registrare, sullo stesso modulo, l’esito della verifica. Qualsiasi difficoltà o difformità deve essere comunicata immediatamente al Responsabile della Produzione ed al Responsabile della qualità attraverso M 01.03 “Comunicazione interna”.

Quando si prelevano i prodotti destinati ad uso interno la merce deve essere preparata in anti cella tenendo la porta chiusa. Quando tutta la merce sarà pronta si potrà aprire la porta e dare inizio alla movimentazione verso l’esterno.

L’anti cella deve essere lavata e sanificata settimanalmente per evitare possibile contaminazione del prodotto durante la fase di movimentazione. Le operazioni sono registrate in M 10.03 A “Pulizia celle, anti celle e piani di carico”.

Il carico del mezzo, destinato al trasporto della merce confezionata al cliente, viene effettuato esclusivamente dai piani di carico che permettono, attraverso questi, il carico del mezzo direttamente dalla cella di stoccaggio.

Prima di entrare in cella l’operatore deve:

- Indossare guanti, tuta e copricapo;

- Accendere la luce dell’ anti cella e della cella dove deve operare;

- Staccare le ventole della cella;

- Assicurarsi di operare con muletto elettrico provvisto di paracolpi e di pneumatici idonei destinati esclusivamente per essere utilizzati all’interno dei reparti.

Al personale interno vengono date, almeno un giorno prima del carico, le opportune indicazioni con M 15.03 “Carichi in Partenza”. I moduli e tutte le procedure relative alla gestione logistica dei trasporti sono disciplinati da P 15.02 “Logistica”.

L’ operatore, di Agrumi-Gel s.r.l., addetto al carico, deve osservare quanto prescritto nei succitati moduli ed eseguire tutti i controlli in essi riportati. Egli deve inoltre verificare che il personale interno o esterno coinvolto nelle operazioni di tutte le fasi della consegna dei prodotti osservi quanto prescritto nei suddetti moduli.

La consegna  dei prodotti finiti avviene con automezzi frigoriferi o Reefer Container (succo congelato e oli essenziali) e con cisterne isotermiche alimentari (succo refrigerato e oli essenziali). La scorza essiccata viene consegnata sfusa o confezionata a mezzo camion.

Se non diversamente richiesto, o nel caso in cui il cliente li avesse ricevuti prima della consegna della merce, deve essere inviato un campione massa ed una copia di M 10.01 “Rapporto di prova” per ogni lotto di prodotto consegnato.

I campioni destinati al cliente sono inviati mezzo corriere espresso dopo una notte di congelamento. Nei mesi che vanno da Settembre ad Aprile possono essere inviati anche con l’autista della cisterna.

RESPONSABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

Le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e consegna sono di competenza degli addetti alla gestione delle celle.

I documenti ed i moduli sopra citati sono considerati documenti di registrazione della qualità e sono archiviati presso SGQ per almeno quattro anni.

- SPEDIZIONE SUCCO IN CISTERNA (IL 15.02 IT)

SCOPO

Scopo della presente istruzione è quello di definire le modalità operative ed amministrative per le spedizioni in cisterna.

FLUSSO OPERATIVO

Il servizio di trasporto in cisterna può essere organizzato sia a cura di Agrumi-Gel s.r.l. che a cura del cliente. In entrambi i casi Agrumi-Gel s.r.l. ha la responsabilità di verificare l’idoneità del mezzo prima di procedere con il carico.

Il succo NFC è dapprima refrigerato alla temperatura di 0 °C, poi viene stoccato in apposito tino asettico refrigerato. Il succo concentrato è dapprima refrigerato alla temperatura di -5°C, poi viene stoccato in apposito tino asettico refrigerato.

Il trasporto viene eseguito a mezzo cisterne isotermiche idonee al trasporto alimentare. L’operatore addetto al carico, osservando quanto prescritto nel modulo M 15.03 C “Carichi in partenza”, deve compilare la sezione a lui destinata.

(M 15.03 C)

| CONTROLLO | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Il mezzo ha un certificato di lavaggio valido ed emesso non oltre le 48 ore dal carico? |  |  |
| I carichi precedenti indicati nel certificato di lavaggio rientrano tra i carichi ammessi? |  |  |
| I sigilli della cisterna all’arrivo corrispondono a quelli indicati nel certificato di lavaggio? |  |  |
| Il mezzo è usato esclusivamente per il trasporto alimentare ed è provvisto di etichetta? |  |  |
| Le parti a contatto con il prodotto risultano idonee al trasporto alimentare? |  |  |
| Il mezzo di trasporto, le condutture e le guarnizioni sono facili da pulire e sanificabili? |  |  |
| L’autista ha la possibilità di controllare la temperatura? |  |  |
| Le valvole di sfiato hanno l’apposito filtro anti intrusione? |  |  |
| Il mezzo è dotato di scala e ringhiera in buone condizioni? |  |  |
| La cisterna ha aperture per il campionamento facilmente accessibili? |  |  |
| Durante il carico è stata applicata sui bocchettoni la rete anti insetto? |  |  |

| DATA DEL CARICO | ...... / ...... / ............ | TEMP. PRIMA DEL CARICO | ......... °C |
| --- | --- | --- | --- |
| ORA INIZIO CARICO | ...... : ...... | ORA INIZIO CARICO | ...... : ...... |
| TEMP. DEL MEZZO | ......... °C | TEMP. FINE CARICO | ......... °C |
| FIRMA OPERATORE |  | ............................................................ |  |

Egli deve inoltre:

- far posizionare il mezzo nella zona destinata al carico delle cisterne;

- verificare che le cisterne siano idonee al trasporto del prodotto da caricare, ovvero che le parti che vengono a contatto con il prodotto siano in acciaio e senza corrosioni, nonché che il mezzo trasporti esclusivamente il prodotto del cliente;

- verificare la pulizia interna ed esterna della cisterna, anche attraverso il prelievo ed il controllo dell’acqua dalla valvola di scarico;

- verificare la presenza di un certificato di lavaggio in originale antecedente 48 ore dal carico che riporti il numero dei sigilli montati ai bocchettoni;

- verificare l’integrità dei sigilli posti a chiusura dei bocchettoni;

- applicare, all’apertura dei bocchettoni, l’apposita retina anti-insetto;

- verificare la presenza di un filtro cilindrico in ogni sfiato;

- verificare l’integrità dei filtri ed effettuare la sanificazione ed il risciacquo della linea di carico;

- verificare la temperatura prima e durante il carico;

- qualora la temperatura della cisterna risultasse superiore ai 18° occorre procedere con l’abbattimento delle temperatura. Le cisterne dovranno essere trattate con  acqua precedentemente pastorizzata e successivamente raffreddata a 4°. Il responsabile al carico avrà cura di accertare personalmente l’abbassamento della temperatura prima di procedere al carico

- qualora si rendesse necessario che l’autista e/o l’addetto al carico salga sulla cisterna per effettuare lavori e controlli in quota, Egli ha l’obbligo di utilizzare gli opportuni DPI ed agganciarsi alla ringhiera di protezione, di cui la cisterna è dotata, per evitare cadute dall’alto.

- prelevare durante il carico, dall’apposito punto di prelievo, n°5 campioni. N° 2 per il cliente, n° 1 per Agrumi-Gel, n°1 per la verifica della temperatura del succo caricato e n°1 come contro campione. I campioni devono essere correttamente sigillati piombino e pinza Agrumi-Gel s.r.l.;

- Applicare, a carico avvenuto, i sigilli ad ogni bocchettone.

- Il laboratorio avrà cura di far caricare i campioni sulla cisterna dopo la pesata al bilico. I campioni vanno inseriti insieme al ghiaccio all’interno di un sacchetto di plastica chiuso. La busta inserita nel contenitore di polistirolo dovrà essere bloccato con altro polistirolo in modo da far si che non si muova. Il laboratorio ha il compito di scattare ed inviare contestualmente alla partenza foto del contenitore di polistirolo dove sono contenuti i campioni.

Se la cisterna si dovesse presentare sporca, occorre mandarla alla stazione di lavaggio più vicina.

L’addetto al carico dovrà consegnare i campioni all’addetto al laboratorio. L’addetto al laboratorio provvederà ad archiviare in cella il campione Agrumi-Gel ed il contro-campione. Nei mesi che vanno da Settembre ad Aprile i campioni destinati al cliente saranno imballati in confezioni di polistirolo dall’addetto al laboratorio ed inviati al cliente insieme alla cisterna dall’addetto alla spedizione. Nel resto dei mesi dell’anno, o in caso di temperature molto alte, l’addetto al laboratorio provvederà a congelare i campioni destinati al cliente. L’addetto alla reception, preventivamente avvisato dall’addetto alle spedizioni tramite M 01.03 “Comunicazione interna”, provvederà a prenotare il ritiro al corriere del campione per il giorno seguente al carico della cisterna. Il giorno seguente al carico della cisterna i campioni destinati al cliente saranno inviati al cliente, con spedizione 24 ore, mezzo corriere espresso.

CARICHI IN PARTENZA – CAMION  (M 15.03 A)

| CONTROLLO | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Il mezzo è usato esclusivamente per il trasporto alimentare ed è provvisto di etichetta? |  |  |
| Le parti a contatto con il prodotto risultano idonee al trasporto alimentare? |  |  |
| Il veicolo non presenta cattivi odori, polvere, condensa, infestanti o muffe? |  |  |
| Il mezzo non presenta segni di usura o cattiva manutenzione? |  |  |
| Il frigorifero è funzionante? |  |  |
| E’ presente il registratore di temperatura? |  |  |
| L’autista ha la possibilità di controllare la temperatura? |  |  |
| I fusti sono nuovi, sigillati e completi di etichette ben visibili? |  |  |

| DATA DEL CARICO | ...... / ...... / ............ | TEMP. PRIMA DEL CARICO | ......... °C |
| --- | --- | --- | --- |
| ORA INIZIO CARICO | ...... : ...... | ORA FINE CARICO | ...... : ...... |
| TEMP. DEL MEZZO | ......... °C | TEMP. FINE CARICO | ......... °C |
| FIRMA OPERATORE |  | ............................................................ |  |

CARICHI IN PARTENZA – CONTAINER  (M 15.03 B)

| CONTROLLO | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Le parti a contatto con il prodotto risultano idonee al trasporto alimentare? |  |  |
| Il container non presenta cattivi odori, polvere, condensa, infestanti o muffe? |  |  |
| Il container non presenta segni di usura o cattiva manutenzione? |  |  |
| Il frigorifero è funzionante? |  |  |
| E’ presente il registratore di temperatura? |  |  |
| I fusti sono nuovi, sigillati e completi di etichette ben visibili? |  |  |

| DATA DEL CARICO | ...... / ...... / ............ | TEMP. PRIMA DEL CARICO | ......... °C |
| --- | --- | --- | --- |
| ORA INIZIO CARICO | ...... : ...... | ORA FINE CARICO | ...... : ...... |
|  |  | TEMP. FINE CARICO | ......... °C |
| FIRMA OPERATORE |  | ............................................................ |  |

- Identificazione e rintracciabilità del prodotto

TRACCIABILITA’ E RINTRACCIABILITA’  DEI PRODOTTI  (P 08.01)

##### Scopo

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità con cui viene assicurata la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti della Agrumi-gel s.r.l. a partire dal ricevimento della materia prima e durante tutte le fasi descritte nei diagrammi di flusso.

# Rintracciabilità

Succhi ed essenze

La rintracciabilità è assicurata a livello di prodotto finito per lotti di produzione attraverso un numero di lotto registrato nel Sistema Informatizzato e applicato sui singoli imballi o serbatoi contenenti il prodotto.

La materia prima in entrata viene identificata attraverso il D.d.t. contenente l’indicazione del fornitore.

Per la frutta, ACQ, pesa ogni camion in entrata e stampa il tagliando di pesata. Successivamente appone due timbri sul D.d.t., il primo relativo alla qualità della fornitura ed il secondo relativo alle diverse voci di pesata (peso netto, scarto e peso valutato). Dopo aver apposto i timbri compila i relativi campi.

In concomitanza a tali operazioni si attribuisce il codice al lotto di produzione avvalendosi di quanto indicato in D 09.05 “Codifica prodotti Finiti”. Il lotto viene registrato sul Sistema Informatico.

Sul Sistema vengono inoltre inseriti i riferimenti dei lotti di imballaggi utilizzati per il confezionamento, e i lotti delle eventuali aggiunte di additivi e/o coadiuvanti. I numeri di lotto inseriti sono quelli indicati dal fornitore sul prodotto stesso e/o sul documento di vendita.

Se il prodotto viene confezionato come succo naturale si procede con la stampa delle etichette e la loro apposizione, se è destinato alla concentrazione, dopo questa fase e la relativa attribuzione del lotto, si procede con la stampa delle etichette e la loro apposizione.

In caso di  blending, al completamento del lotto, viene attribuito un nuovo lotto e, al momento del confezionamento, si procede con la stampa delle etichette e la loro apposizione.

Ad ogni lotto è associato M 10.01 “Rapporto di Prova”.

Con frequenza annuale viene effettuato un test di rintracciabilità partendo dal fornitore di materie prime (inclusi gli imballaggi primari) fino al prodotto finito, o viceversa, anche tramite test quantitativi/di bilancio di massa.

In sede di audit/verifica da parte di un cliente in stabilimento, è garantita la tracciabilità di un lotto entro 4 ore lavorative dalla richiesta.

Scorze

La rintracciabilità è assicurata a livello di prodotto finito per lotto e data di produzione. La rintracciabilità viene effettuata risalendo alle produzioni su M 09.04 “Reparto essiccamento scorze” collegate a M 09.01 “Ordine e rapporto di trasformazione frutta”.

Nel caso di scorza acquistata da terzi la rintracciabilità è garantita dal D.d.t..

# Archiviazione

I D.d.t. sono considerati documenti di registrazione della qualità e sono archiviati presso AMM per almeno 4 anni. I dati registrati nel Sistema informatico sono soggetti a copie di back up con frequenza giornali.

- VALIDAZIONE DEI PROCESSI (P 11.02)

- Scopo

Lo scopo della presente procedura è assicurare una evidenza documentata che garantisca la qualità di un prodotto e dei processi di produzione effettuati da Agrumi-gel s.r.l.

- Campo di applicazione

La presente procedura viene utilizzata per garantire che i prodotti siano adatti per l’uso previsto prima dell’immissione sul mercato. Pertanto l’azienda si impegna a produrre la documentazione necessaria per dimostrare che i processi, i metodi, le prove, le attività e le attrezzature di produzione siano in gradi di garantire la qualità del prodotto. Essa si applica ai seguenti aspetti:

- Qualifica degli impianti, convalida dei processi, qualifica del prodotto

- Convalida dei sistemi di pulizia

- Ri-Validazione periodica dei processi e delle singole fasi

- Flusso operativo

Occorre stabilire che gli impianti ed i sistemi ad essi collegati siano in grado di operare entro i limiti e le tolleranze fissate. Nelle prove di validazione vengono simulate le reali condizioni di produzione ponendosi nella “situazione peggiore”. Le caratteristiche dell’impianto stabilite vengono documentate con documenti tecnici forniti dai produttori degli impianti. Agrumi-gel s.r.l. ha effettuato le seguenti validazioni: “validazione delle procedure di lavaggio delle linee di estrazione”, “validazione dell’impostazione delle temperature e del tempo di sosta del pastorizzatore”, “test di integrità sul pastorizzatore”, “validazione delle procedure relative alla fase della triturazione del succo”, “validazione delle temperature e dei tempi congelamento”, mentre annualmente esegue la validazione dei CCP e delle metodiche di analisi interne relative ai parametri che hanno un’influenza sulla sicurezza del prodotto.

L’efficienza dei processi è rappresentata da prove rigorose effettuate al fine di dimostrare l’efficacia e la riproducibilità dei processi. Con cadenza annuale viene effettuata anche la verifica annuale dei CCP (M 10.30) a cura dei membri del gruppo HACCP allo scopo di verificare la correttezza di funzionamento e la correttezza delle registrazioni del CCP1 (fase della pastorizzazione), del CCP2 (fase della filtrazione), del CCP3 (verifica della trappola magnetica) e del CCP4 (blending a PH<4 per succhi non pastorizzati). L’efficienza dei processi include anche  l’esame del prodotto finito per dimostrare che esso risponda alle specifiche desiderate (caratteristiche organolettiche, particolari requisiti di sicurezza, etc.). Tale esame è visibile nel COA.

Eventuali ri-validazioni si rendono necessarie ogni volta che vi sono cambiamenti relativi alle modalità di confezionamento, alla formulazione, all’impianto o al processo, ai criteri di efficienza utilizzati

- Archiviazione

Tutta la documentazione, attestante le validazioni effettuate compresi i moduli in esse richiamati sono considerati documenti di gestione della qualità e sono conservati presso SGQ per almeno 4 anni.

- VERIFICA DEL SISTEMA HACCP

L’intera organizzazione e i risultati dell’applicazione del piano di autocontrollo sono sottoposti a verifica annuale da parte del gruppo HACCP. In sede di verifica viene valutata la documentazione relativa al controllo dei punti critici ed alle procedure di autocontrollo (Procedure di controllo degli infestanti, procedure igieniche preliminari…..), la corretta applicazione delle pratiche di buona prassi igienica (GMP) attraverso i risultati dei controlli periodici effettuati, l’efficacia del sistema di qualifica dei fornitori attraverso le non conformità rilevate nelle varie fasi del processo produttivo. Qualora da tale riesame emergano carenze delle procedure o della loro applicazione si provvede all’aggiornamento delle procedure stesse o all’avviamento delle relative azioni correttive. Nella stessa sede viene eventualmente decisa l’intensificazione delle riunioni del gruppo HACCP per le verifiche.

Verifiche ulteriori del Sistema HACCP possono essere anche effettuate sulla base di osservazioni da parte delle Autorità Sanitarie preposte al controllo, o ancora per variazioni della legislazione , dei prodotti, degli impianti, del layout produttivo.

Viene tenuta registrazione di tali verifiche nell’annuale verbale di riesame del Sistema di autocontrollo igienico

4)	GESTIONE DEI PRODOTTI NON IDONEI

# Gestione delle non conformità

In caso di non conformità della situazione igienica ai requisiti specificati, la non conformità viene registrata su specifica modulistica, viene definito come provvedere alla risoluzione della non conformità stessa, viene risolta la non conformità, e viene registrata la risoluzione stessa. (M 13.01)

La modulistica riportante la registrazione della chiusura delle non conformità è conservata presso il Responsabile di autocontrollo.

1. GENERALITÀ E SCOPO   (P.13.01)

La presente procedura descrive le attività svolte nel caso in cui a seguito delle prove e controlli (V. P09.01, P09.02, P09.03 e P10.01) sia stata individuata una non conformità ai requisiti specificati, a partire dal momento in cui la non conformità è stata individuata sino al momento in cui il materiale è stato reso conforme e ricontrollato oppure è uscito dai locali operativi della Azienda, e le relative registrazioni sono state esaminate e valutate.
Ciò con lo scopo di assicurare che non venga involontariamente utilizzato un prodotto non conforme ai requisiti specificati, e che vengano evidenziate non conformità ripetitive o potenzialmente ripetitive.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura si applica a tutti i prodotti di cui alle Procedure citate sopra.

Essa si applica inoltre a tutte le non conformità rispetto al Sistema assicurazione Qualità ed al sistema HACCP.

3. RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ

Le tabelle seguenti indicano le responsabilità connesse con l’attuazione della Procedura, a seconda della fase del processo aziendale nella quale è stata riscontrata, e della tipologia di materiali di cui si tratta.

Il prodotto non conforme viene identificato con apposito nastro a strisce rosse apposto sul prodotto stesso.

| Fase del processo in cui è stata identificata la non conformità | Accettazione materiali in entrata | Processo produttivo | Controlli finali |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrivere la N.C. | LAB | PROD | LAB |
| Identificare e segregare il materiale | PROD | PROD | LAB |
| Decidere in merito alla risoluzione della N.C., e notificare la decisione alle funzioni interessata | LAB +ACQ | PROD + LAB | LAB |
| Attuare le decisioni e registrarne l’attuazione | LAB | LAB | LAB |

4.DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Procedure P10.01, P10.02, P08.01

Piano di controllo qualità D.10.01 e D10.02

Bolle di Non Conformità :rilevate in Accettazione, in Produzione, al Controllo Finale (13.01)

MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità operative sono descritte nel diagramma di flusso seguente:

6. ARCHIVIAZIONE.

Le Bolle di Non Conformità appartengono alla categoria dei Documenti di Registrazione della Qualità (V.P16.01). Esse sono conservate presso SAQ per 2 anni.

PROCEDURA RITIRO E/O RICHIAMO PRODOTTI DAL MERCATO (IL 08.01)

##### SCOPO

Scopo della presente istruzione  è descrivere le modalità con cui

- viene  effettuato il ritiro del prodotto dai clienti, nel caso in cui si avesse motivo di ritenere che il prodotto non fosse conforme al requisito di sicurezza degli alimenti e non si trovasse più sotto il controllo immediato della Agrumi-gel s.r.l.;

- si provvede all’informazione degli utenti dei prodotti del motivo del ritiro, e se necessario al richiamo  dei prodotti già forniti, quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute, nell’ipotesi di prodotto già arrivato all’utente;

DEFINIZIONI

Ritiro del prodotto: qualsiasi misura, dell’operatore o dell’autorità pubblica, volta ad impedire la distribuzione e l’offerta al consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.

Richiamo del prodotto: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta all’utente da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Autorità competente: il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, le Aziende sanitarie locali incaricate degli audit e verifiche  sul sistema e sulle procedure  della rintracciabilità nonché all’adozione dei provvedimenti per fini di salute pubblica.

- Incidenti possibili e relativa gestione

Sono stati individuate due circostanze di emergenza che possono dar luogo al ritiro o al richiamo del prodotto con relativo avviso delle Autorità:

- Contaminazione dell’acqua di processo;

- Contaminazione dolosa o sabotaggio sul prodotto.

Le azioni da intraprendere sono le seguenti:

- interrompere ogni lavorazione e spedire soltanto il prodotto confezionato prima dell’evento;

- nel caso si accertasse che parte del prodotto già spedito o ancora in magazzino fosse stato confezionato quando l’evento incidentale era già accaduto, procedere con le fasi di seguito specificate.

- Enti da avvisare e coinvolgere

Gli enti che devono essere immediatamente avvisati sono:

- Ufficio Servizio Igiene degli Alimenti di Messina, Dott.ssa Infondenti Maria, Tel. 0903653917 ,uocsian.messina@asp.messina; sian@pec.asp.messina.it

- Ufficio Servizio Igiene degli Alimenti di Barcellona P.G. Tel. 0909751068

- Dipartimento Per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Via Mario Vaccaro 5, 90145 Palermo. Tel. 0917079296, urp.sanita@regione.sicilia.it, dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

- globalfbhub@dnv.com

In caso di ispezione e conseguente verbale per anomalie sulla sicurezza alimentare da parte degli Enti Ufficiali di controllo, o in caso di ritiro/richiamo per allerta sanitaria, occorre inviare comunicazione all’Ente di certificazione entro tre giorni. Inoltre occorre comunicare allo stesso, entro 21 giorni, l’aggiornamento dello stato conseguenziale alle anomalie su indicate.

Oggetto della e-mail: NOTIFICA INCIDENTE – Nome Paese – Nome azienda

Il contenuto della e-mail deve includere le seguenti informazioni obbligatorie (utilizzare il seguente formato di tabella):

| e-mail (referente per questa comunicazione) |  |
| --- | --- |
| Numero di telefono (referente per questa comunicazione) |  |
| Tipo di incidente | - Prodotto richiamato - Media o interesse normativo - Evidenza di un problema di sicurezza pubblica significativo (ad esempio focolaio di intossicazione alimentare o lesioni ai clienti) - Prove di carenze significative presso il sito certificato (ad es. frode, corruzione o negligenza significativa) - Dichiarazioni pubbliche sfavorevoli da parte di un’autorità di regolamentazione, OGN o grande rivenditore. - Preoccupazioni significative per la sicurezza pubblica |
| Data di richiamo o incidente |  |
| Schema del richiamo/incidente |  |
| Prodotto/i |  |
| Azione correttiva intrapresa |  |
| Causa ultima |  |
| Piano di azione preventiva |  |

- Composizione Unità di crisi

Agrumi-Gel s.r.l. ha definito un’unità di crisi con definiti ruoli di azione:

Responsabile coordinatore unità di crisi:                      Rizzo Salvatore           090 9707330

Responsabile alla comunicazione a mezzo stampa:       Imbesi Salvatore         Tel. 3475900576

Responsabile alla comunicazione con clienti e fornitori: Gugliotta Azzurra    Tel. 3293540163

Responsabile alla comunicazione Enti Pubblici:             Rizzo Salvatore

Responsabile alla comunicazione Enti Finanziari:          Rizzo Salvatore

Responsabile comunicazione interna:                          Rizzo Salvatore

Ognuno per le proprie competenze le figure sopra citate hanno il compito di provvedere, in modo organico e coerente, alla comunicazione di quanto stabilito con il Responsabile e coordinatore dell’ Unità di crisi. In caso di indisponibilità del Responsabile coordinatore dell’ Unità di crisi, il compito dello stesso verrà assunto a interim dal Responsabile alla comunicazione a mezzo stampa.

MODALITÀ OPERATIVE

Ritiro del prodotto/mangime

La notizia circa la non conformità del prodotto come sopra specificato, giunge in azienda prevalentemente tramite l’Uff. Commerciale.

In ogni caso, qualsiasi ufficio ne venga a conoscenza, per motivi interni e/o esterni, avrà immediatamente cura di informare il Responsabile del sistema qualità.

Di conseguenza si avrà che:

1) COM, risalirà a tutti i clienti cui è stato consegnato il lotto di prodotto incriminato al fine di avvisarli immediatamente a mezzo telefono e successivamente a mezzo fax della motivazione e della necessità di segregazione del prodotto e quindi dell’eliminazione dai magazzini (la notifica a mezzo fax deve essere chiaramente intitolata: “URGENTE: RITIRO DEL PRODOTTO”);

- Ufficio Spedizioni per provvedere immediatamente ad organizzare il ritiro del prodotto dai clienti secondo le modalità di tempo e luogo concordate con questi ultimi.

2) Il RSGQ convocherà quindi una riunione con i Responsabili Tecnici e la Direzione.

Partendo dal lotto incriminato si andrà ad identificare la tipologia della non conformità e le relative cause.

Potranno quindi verificarsi i seguenti casi di non conformità:

- contaminazione del prodotto di tipo chimico o fisico in fase di infustamento

- contaminazione del prodotto di tipo microbiologico in fase di produzione.

- non conformità degli imballi a contatto con il prodotto

Nei casi a) e b), RSGQ individuerà i lotti interessati dalla contaminazione, e che risultano già spediti, quindi procede con le attività di cui ai punti 1) e 2) di cui sopra.

Nel caso c), in collaborazione con ACQ e con i fornitori saranno individuati i lotti di acquisto di tali materiali e tutti gli altri impieghi del lotto di acquisto incriminato. Per tutti i lotti di confezionamento del prodotto finito già spedito, in cui sono stati impiegati i lotti di acquisto incriminati, si procederà secondo le fasi 1) e 2) sopra descritte, mentre per i prodotti non ancora spediti si avvierà la gestione della non conformità.

Nell’ipotesi in cui il mangime possa essere già arrivato all’utente, RSGQ con la collaborazione degli uffici commerciali e dei propri clienti, provvede a valutare il mezzo più idoneo per la diffusione dell’informazione ai consumatori circa il motivo del ritiro, tenendo conto dell’ampiezza del mercato di riferimento in cui il prodotto incriminato e già stato distribuito, (comunicato stampa diffuso a mezzo radio-televisivo, giornali a tiratura locale o nazionale, informative distribuite nei circuiti di commercializzazione ecc..)

Nel caso in cui altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute, nelle stesse informative ai consumatori si procederà con il richiamo del mangime dagli utenti.

Inoltre viene immediatamente avvisato l’ufficio dell’ASP di Messina (Tel 0903653917) e compilato e inoltrato il modulo sul sito del Ministero per la gestione dell’Allerta alimentare.

Nel caso di prodotti restituiti alla ditta si effettuano le considerazioni riportate precedentemente, prendendo in considerazione se la restituzione è avvenuta per motivi igienico sanitari, per problemi di etichettatura o per problemi commerciali; in base alla tipologia di anomalia a carico dei prodotti si prenderanno opportune azioni di stoccaggio, alienazione, distruzione, o, se del caso,  di ridistribuzione (ad esempio nei casi di errori di consegna), previa verifica da parte del Responsabile Produzione e del Responsabile della Sicurezza Alimentare riguardanti le condizioni dei prodotti.

# ARCHIVIAZIONE

I moduli M 08.01, costituisce documento di registrazione della qualità ed è archiviato presso SAQ per almeno 4 anni.

# Gestione delle azioni correttive e preventive

Le non conformità di tipo casuale vengono risolte come indicato sopra.

Le non conformità ripetute, che fanno supporre una causa di tipo sistematico, vengono affrontate mediante una azione volta ad evitare il ripetersi della non conformità. Tale azione è documentata, e comprende di norma le seguenti fasi:

- ricerca delle cause della non conformità

- identificazione dei possibili rimedi e prima applicazione dei rimedi .

- verifica dell'esito della applicazione

- standardizzazione della applicazione, mediante modifica della relativa documentazione e informazione del personale coinvolto (M 14.01).

In maniera analoga, sono trattate le azioni volte a prevenire il verificarsi di non conformità potenziali (azioni preventive).

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE (P 14.01)

- Generalità

# A. Azioni correttive

L’ AC è un intervento volto ad eliminare le cause che hanno determinato una non conformità non occasionale ma di tipo ripetitivo.

Le seguenti fonti di informazione vengono utilizzate per rilevare cause di non conformità:

- reclami dei clienti

- bolle relativi alle non conformità del prodotto , o del sistema qualità

A seguito del rilievo fatto, vengono individuati i passi necessari per affrontare i problemi che richiedono azioni correttive.

Vengono avviate le AC e l’esecuzione di controlli per valutarne l’efficacia.

Vengono avviate procedure per assicurare che informazioni attinenti alle azioni intraprese siano sottoposte al riesame della Direzione (v. P 01.01).

# B. Azioni preventive

L’ AP è un intervento volto ad eliminare i fattori che possono essere potenzialmente causa di non conformità.

Le seguenti fonti di informazione vengono utilizzate per rilevare , analizzare ed eliminare cause potenziali di non conformità

- concessioni

- risultati di verifiche ispettive

- registrazioni della qualità

- reclami dei clienti

A seguito del rilievo fatto, vengono individuati i passi necessari per affrontare i problemi che richiedono azioni preventive.

Vengono avviate le AP e l’esecuzione di controlli per valutarne l’efficacia

Vengono avviate procedure per assicurare che informazioni attinenti alle azioni intraprese siano sottoposte al riesame della Direzione (v. P 01.01).

2. Responsabilità.

La responsabilità della applicazione della presente procedura è di SGQ con la collaborazione dei responsabili di funzione.

3. Metodologia

La metodologia seguita è comune sia alle azioni Correttive che alle azioni Preventive, e consiste delle seguenti fasi :

- PIANIFICAZIONE:
Esaminare i risultati e individuare le carenze strutturali
Pianificare indagini e azioni correttive specifiche

- AZIONE
Eseguire le azioni pianificate

- VERIFICA
Verificare il risultato delle Azioni, mediante raccolta di dati opportuni
Nel caso in cui le Azioni intraprese abbiano portato a un risultato positivo, passare alla fase seguente, in caso contrario riesaminare il percorso fatto, sino alla fase  di  Pianificazione

- STANDARDIZZAZIONE
Rendere permanenti le verifiche fatte, mediante adeguamento dei metodi e delle documentazioni.

Viene migliorato l’impegno dell’Agrumi-gel, garantendo che le non conformità non riemergano, assicurando una maggior attenzione/controllo sulla corretta esecuzione delle procedure e delle istruzioni di lavoro aziendali. Vengono implementate azioni appropriate per ridurre gli effetti attuali o potenziali determinati dalla non conformità riscontrata, prevedendo interventi specifici da svolgere in caso di non di rispetto delle azioni.

Dopo un adeguato tempo dall’ esecuzione dell’ultima fase, verificare il risultato complessivo mediante un Audit specifico.

4.  Flusso operativo

Il flusso operativo seguente è comune sia alle AC che alle AP, con l’avvertenza che il risultato delle azioni intraprese viene sottoposto al Riesame della Direzione.

- A seguito del verificarsi di condizioni che possano richiedere l’avvio di una AC o AP, SGQ decide di avviare l’azione, e designa gli enti incaricati di svilupparla. Corrispondentemente compila il Modulo M 14.01 nella Sezione A che riguarda:

- l’oggetto dell’ azione e lo scopo per il quale essa è avviata;

- il riferimento ai documenti di non conformità relativi;

- gli enti incaricati di sviluppare l’azione.

- Gli enti incaricati ricercano e identificano le cause, decidono sulle possibili soluzioni, registrano quanto sopra nella Sezione B del modulo.

- Successivamente gli stessi enti

- provvedono direttamente o indirettamente alla attuazione delle soluzioni, in via sperimentale;

- verificano il risultato;

- registrano quanto sopra nella Sezione C del modulo.

- Se il risultato è positivo:

- provvedono, direttamente o indirettamente a svolgere le azioni necessarie per standardizzare il provvedimento preso e registrano quanto sopra nella Sezione D del modulo;
- comunicano il risultato a SGQ e gli consegnano il  Modulo M 14.01.

- SGQ pianifica un Audit in data opportuna, per verificare che i provvedimenti presi siano conformi allo scopo e siano attuati in maniera sistematica e registra il risultato dell’ Audit nella Sezione E del modulo.

Se il risultato è positivo l’azione è considerata conclusa .In caso contrario vengono ripercorsi i passi precedenti a partire dal punto 2 e riportate sul modulo le relative registrazioni.

5. Documenti di riferimento

- Bolle di non conformità e reclami da clienti

- Risultati di Audit interni (v. P 17.01)

6. Archiviazione.

I Moduli M 14.01 sono considerati documenti di registrazione della Qualità (v. P 16.01) e sono conservati presso SGQ per 4 anni a partire dalla chiusura della AC o AP.

GESTIONE DEI RIFIUTI

# Rifiuti e residui di lavorazione

La AGRUMI-GEL S.r.l. gestisce i rifiuti e i sottoprodotti di lavorazione in modo tale da evitare contaminazioni del prodotto e richiami di animali infestanti

Contenitori porta rifiuti sono collocati in modo razionale all’interno dello stabilimento provvisti di sacchi intercambiabili che vengono svuotati periodicamente

| Rifiuti e sottoprodotti di lavorazione | Raccolta all’interno dei locali di lav. | Modalità di accumulo | Modalità di eliminazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Scarti agrumari e fogliame |  | Silo di stoccaggio | Essiccazione per mangimi |
| Scarti del melograno |  | Silos di stoccaggio | Conferimento a terzi per essicazione per mangimi |
| Fusti metallici non idonei |  | Stoccaggio in apposite zone identificate | Conferimento a smaltitore autorizzato |
| Cartoni e materiale cartaceo | Raccolta su pallet o contenitori nei punti di generazione | Trasferimento in un apposito spazio esterno in attesa di prelievo | Conferimento a raccolta pubblica differenziata |
| Materiale plastico e legno | Raccolta su pallet o contenitori nei punti di generazione | Trasferimento in un apposito spazio esterno in attesa di prelievo | Conferimento a smaltitore autorizzato |
| Piastre di microbiologia |  | Apposito contenitore situato nel laboratorio | Conferimento a smaltitore autorizzato |
| Residui chimici di laboratorio |  | Apposito contenitore situato nel laboratorio | Conferimento a smaltitore autorizzato |
| Fanghi biologici |  | Accumulo in apposito serbatoio | Conferimento a smaltitore autorizzato |

GESTIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Premessa

La presente istruzione di lavoro è suddivisa in due sezioni: la sez. A di gestione operativa dei rifiuti e la sez. B di gestione amministrativa dei rifiuti.

# SEZIONE A

Scopo

Scopo della presente sezione della istruzione è descrivere come sono raccolte, trattate e smaltite le diverse tipologie di rifiuti generati in Azienda, e come sono tenute le evidenze degli adempimenti necessari.

# Generalità e definizioni

Frequenze di avvio a recupero dei rifiuti e/o smaltimento per singola categoria di rifiuto

|  | Q.TÀ DI RIFIUTO IN DEPOSITO | CADENZE DI SMALTIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Complessivamente (PERICOLOSO+ NON PERICOLOSO) | Fino a 30 m3 | Almeno una volta all’anno |
|  | Da 30 m3 | Entro 3 mesi |
| Di cui RIFIUTO PERICOLOSO | Fino a 10 m3 | Almeno una volta all’anno |
|  | Da 10 m3 | Entro 2 mesi |

Deposito temporaneo: è il deposito in cui vengono raccolti prima del conferimento a smaltitore autorizzato i rifiuti prodotti in azienda.

# Flusso operativo

L’Azienda organizza e mantiene attiva una raccolta differenziata per le tipologie di rifiuto gestite tramite gestori privati autorizzati, mentre i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta sono stoccati negli appositi cassonetti ATO affidati a seguito di richiesta.

| Progr. | Tipologia | ## Classificazione | Codice CER | Contenitore di raccolta | Zona deposito temp. | H di pericolosità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toner esausti | Rifiuto speciale non pericoloso | 080318 | Gestione Ditta Esterna | Uffici | ---- |
|  | Scarti vegetali | Rifiuto speciale non pericoloso | 020304 | Silos Reparto trasformazione Fusti Reparto essiccamento | Reparto Trasformazione Zona H | ---- |
|  | Carta e cartoni | Rifiuto speciale non pericoloso | 150101 | Gestione Ditta Esterna | Zona ingresso camion | ---- |
|  | Batterie al piombo | Rifiuto speciale pericoloso | 160601 | Gestione Ditta Esterna | Zona AH | H4, H.5, H6, H8, H7, H14 |
|  | Ferro e acciaio | Rifiuto speciale non pericoloso | 170405 | Gestione Ditta Esterna | Zona AH | ---- |
|  | Plastica | Rifiuto speciale non pericoloso | 150102 | Gestione Ditta Esterna | Zona ingresso camion | ---- |
|  | Olio esausto | Rifiuto speciale non pericoloso | 130208 | Recipiente con vasca di contenimento | Officina | ----- |
|  | Pneumatici fuori uso | Rifiuto speciale non pericoloso | 160103 | ------- | Zona AH | ------ |
|  | Neon esausti | Rifiuto speciale pericoloso | 200121 | Gestione Ditta Esterna | Uffici | H4, H5, H6, H7, H14 |
|  | Legno e pallet rotti | Rifiuto speciale non pericoloso | 150103 | -------------- | Zona AH | ---- |
|  | Rifiuti da uffici | Rifiuto speciale non pericoloso | RSAU | Cassonetto ATO | Zona ingresso camion | ---- |
|  | Fanghi prodotti da operazioni di separazione di componenti | Rifiuto speciale non pericoloso | 020301 | Carrelli ribaltabili in ferro | Zona AH |  |
|  | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose | Rifiuto speciale pericoloso | 150110 | Carrelli ribaltabili in ferro | Sotto tettoia depuratore | H4, H5, H6, H7, H14 |
|  | Rifiuti delle analisi di laboratorio | Rifiuto speciale pericoloso | 070704 | Contenitore identificato | Laborat. | H4 – H6 |
|  | Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | Rifiuto speciale pericoloso | 180103 | Contenitore identificato | Laborat. | H9 |
|  | Materiali assorbenti e filtrati | Rifiuto speciale pericoloso | 150202 | Contenitore identificato | Officina | ---- |

Alla generazione di uno qualunque dei rifiuti sopra elencati, questi sono generalmente collocati negli appositi contenitori di raccolta ove previsti e successivamente  o direttamente nella zona di stoccaggio temporaneo.

Per ciascuna tipologia di rifiuti viene di seguito riportata una breve descrizione del flusso di gestione dei rifiuti stessi:

- Toner:  I Toner esausti delle stampanti e delle fotocopiatrici, sono conferiti nell’apposito cassonetto di raccolta Toner all’interno degli uffici e affidati a ditta specializzata nella rigenerazione.

- Scarti vegetali: Gli scarti vegetali derivanti dal lavaggio e cernita della frutta sono convogliati direttamente in un apposito silo in zona scarico frutta. Gli scarti di scorza essiccati, che non possono essere commercializzati, sono raccolti in appositi fusti  depositati nella zona di raccolta adiacente il bilico.

- Carta e cartoni: Per la carta e il cartone sono distribuiti all’interno dei vari reparti contenitori di raccolta ad uso esclusivo di carta e cartone (non vanno inseriti i sacchi plastificati). Al loro riempimento gli operatori provvedono a depositarli negli appositi cassonetti.

- Batterie al Piombo: Le batterie al piombo ovunque generate in stabilimento sono conferite, nel più breve tempo possibile, al personale operante la sostituzione, che si occuperà dello smaltimento.

- Rottami ferrosi: Si intende per rottami ferrosi i rifiuti di qualsiasi materiale ferroso. Essi sono stoccati direttamente in zona identificata. In caso di materiali e ricambi contenenti oli minerali o altre sostanze pericolose, questi vanno stoccati in una zona separata ed impermeabilizzata e conferiti come rifiuti pericolosi.

- Plastica: Per i rifiuti in plastica sono distribuiti all’interno dei vari reparti contenitori di raccolta ad uso esclusivo di imballaggi in plastica. Al loro riempimento gli operatori provvedono a depositarli negli appositi cassonetti.

- Olio esausto: Gli oli esausti sono gli oli lubrificanti sostituiti nelle normali operazioni di manutenzione dei macchinari. Essi vengono posti all’interno di fusti depositati sull’apposita vaschetta di contenimento posta all’interno dei locali officina.

- Pneumatici fuori uso: Gli pneumatici fuori uso  sono stoccati direttamente in zona identificata e smaltiti tramite ditta autorizzata.

- Neon esausti: I neon esausti sono stoccati  nell’apposito cassonetto di raccolta e smaltito tramite ditta autorizzata.

- Legno e pallet rotti: I rifiuti in legno ed i pallet rotti sono depositati nell’apposita area.

- Rifiuti da ufficio: I rifiuti generati negli  uffici ad esclusione dei toner, sono raccolti in appositi sacchi e depositati nei cassonetti ATO.

- Fanghi  prodotti da operazioni di separazione di componenti: I fanghi prodotti  durante le fasi di illimpidimento del succo sono composti dai solidi sottratti al succo e dalla perlite che effettua  il loro assorbimento . Essi sono stoccati in appositi carrelli ribaltabili in ferro in zona identificata.

- Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose: Gli imballaggi vuoti, contenitori  delle sostanze pericolose utilizzate in azienda, sono stoccati sotto la tettoia presso il reparto depurazione.

- Rifiuti delle analisi di laboratorio: I rifiuti delle analisi di Laboratorio sono le soluzioni e miscele di reazione usate durante le prove analitiche. Queste, dopo il loro utilizzo, sono conferite, previa  neutralizzazione, in opportuni contenitori omologati ed etichettati.

- Rifiuti di laboratorio potenzialmente infettivi: I rifiuti di laboratorio potenzialmente infettivi sono costituiti dalle piastre per le analisi microbiologiche. Esse, dopo la lettura dei risultati analitici, sono messe in sicurezza spruzzando soluzione di ipoclorito al 10% o altra soluzione disinfettante e poi collocate negli appositi contenitori omologati. L’addetto Laboratorio conferisce il contenitore al gestore autorizzato con cadenza mensile o al riempimento del contenitore. Il contenitore è adeguatamente identificato con la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” con il simbolo del rischio biologico.

- Materiali assorbenti filtranti: I materiali assorbenti e filtranti sono panni, salsicciotti e polveri assorbenti per raccolta sversamenti accidentali di oli, grassi, benzina, gasolio, acidi presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. Il contenitore è adeguatamente identificato.

Del corretto ed effettivo svolgimento delle operazioni sopra descritte è incaricato il Responsabile del Reparto ove il rifiuto è stoccato che si occupa anche di comunicare all’ufficio qualità la necessità di chiamare lo smaltitore non appena i depositi temporanei abbiano raggiunto il volume definito. Il responsabile RGA verifica periodicamente il corretto svolgimento di quanto descritto nella presente procedura dalle funzioni aziendali interessate.

# SEZIONE B

Scopo

Scopo della presente sezione della istruzione è quello di fornire indicazioni esplicative sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

###### Responsabilità

Responsabile della compilazione dei sopracitati registri è l’Ufficio Qualità.

###### Flusso operativo

Modalità di tenuta e compilazione del formulario

- Prima dell'utilizzo il formulario d'identificazione deve essere numerato e vidimato da parte dell'Ufficio del Registro o delle Camere di Commercio.

- La fattura d'acquisto dei formulari deve essere annotata sul registro IVA degli acquisti, prima dell'utilizzo dei formulari medesimi.

- La data di emissione del formulario, da riportare in alto a destra, è la data di compilazione e dovrà essere uguale per le quattro copie. Tale data può non coincidere con la data d'inizio trasporto che viene riportata al punto 10 insieme all'ora.

- Il formulario deve essere conservato nel medesimo luogo dove si trova il registro di carico e scarico; ovvero presso l’Ufficio Amministrativo.

- A fianco della data di emissione va indicato il numero progressivo, che corrisponde al numero di riga del registro ove tale operazione di scarico è riportata.

- Nel punto 1 del formulario si appone il timbro dell'azienda.

- Nel punto 2 del formulario bisogna annotare la denominazione del destinatario, il luogo di destinazione, codice fiscale e numero di iscrizione all'albo del destinatario stesso.

- Analogamente nel punto 3 vanno indicati gli estremi del trasportatore e il relativo numero di iscrizione ad albo e autorizzazione.

- Nel punto 4 si riporta la descrizione e il codice CER del rifiuto conformemente agli elenchi riportati nell'allegato A per i rifiuti non pericolosi e nell'allegato D per i rifiuti pericolosi  del decreto Ronchi ( D. L. n°22 del 5 Febbraio 1997). In corrispondenza dello stato fisico viene indicato con una "X" lo stato fisico del rifiuto che può essere: solido: solido pulverulento, solido non pulverulento, fangoso palabile o liquido. In caso di rifiuto pericoloso, bisogna indicare le caratteristiche di pericolo secondo l'allegato D del DM n°145 1 Aprile 1998. Nell'apposita cella indicare il numero di colli/contenitori

- Nel punto 5 indicare se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o smaltimento e specificare il codice di smaltimento o recupero secondo gli allegati B e C del succitato Decreto.

- Nel punto 6 deve essere indicata la quantità dei rifiuti trasportati in kg, litri o m3.

- Nel punto 7 bisogna indicare il percorso, nel caso fosse diverso da quello più breve.

- Nel punto 8 si deve indicare la assoggettabilità del trasporto all’accordo ADR ( trasporto su strada) oppure all’accordo RID ( trasporto in ferrovia)

- Nel punto 9 apporre la firma del responsabile interno aziendale  e quella del trasportatore.

- Nel punto 10 indicare targa dell'automezzo e dell'eventuale rimorchio , cognome e nome del conducente, date e ora d'inizio del trasporto.

- La compilazione del punto 11 è riservata al destinatario.

- Il formulario d'identificazione deve essere redatto in 4 esemplari. Una copia del formulario deve rimanere presso l'Azienda, una copia deve essere consegnata al destinatario e le altre due copie al trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. La quarta copia del formulario deve pervenire in Azienda entro 90 giorni dalla data d'inizio del trasporto. Se così non fosse l'Azienda deve dare immediatamente comunicazione alla Provincia. Le 2 copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

- A fronte di ogni tipologia di rifiuto deve essere emesso un nuovo formulario.

- Modalità di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.

1.  Prima dell'utilizzo il registro di carico e scarico deve essere numerato e vidimato da parte dell'Ufficio del Registro o delle Camere di Commercio.

- La fattura d'acquisto dei registri di carico e scarico deve essere annotata sul registro IVA degli acquisti, prima dell'utilizzo dei formulari medesimi.

- La presa in carico del rifiuto deve essere effettuata entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto stesso

- Nella prima colonna del registro indicare se si tratta di uno scarico o di un carico con la relative data e indicare  un numero progressivo. Indicare il numero e la data del relativo formulario di scarico.

- L'annotazione in carico e scarico deve essere riferita ad ogni singolo formulario.

- Nella seconda colonna indicare il codice CER e la relativa descrizione, lo stato fisico e, per i rifiuti pericolosi, la classe di pericolosità. Indicare infine se si tratta di rifiuto destinato a smaltimento o a recupero e il relativo codice.

- Nella terza indicare la quantità espressa in kg, litri o m3.

- Nella quarta colonna apporre il timbro dell'Azienda e se si tratta di scarico indicare gli estremi dell'intermediario

- L'ultima colonna è riservata ad eventuali annotazioni.

Adempimenti

Lo smaltimento dei rifiuti avviene tramite il conferimento ad aziende specificatamente autorizzate. Prima che avvenga il carico, l’Addetto all’Ufficio Qualità effettua il controllo dell’autorizzazione del mezzo.

A carico completo prima di portarli alla destinazione finale la ditta incaricata deve consegnare presso l’Addetto all’Ufficio Qualità il formulario di identificazione del rifiuto.

La prima copia del formulario rimane in Azienda. Le altre 3 copie vengono consegnate subito dopo la firma del trasportatore, al trasportatore stesso.

L’Addetto all’Ufficio Qualità riporta gli estremi del formulario  in MA 08.07 in modo da semplificare il controllo del rispetto dei termini per la restituzione della 4° copia. Nel caso in cui la ditta non restituisse la copia, anche dopo opportune sollecitazioni, ne sarà data comunicazione alla Provincia.

L’Addetto all’Ufficio Qualità controlla la regolarità della autorizzazione allo smaltimento dei  rifiuti all’inizio del rapporto e con cadenza semestrale. Tale controllo avviene facendo richiesta alla Ditta che si occupa dello smaltimento della relativa iscrizione all’Albo e della  eventuale garanzia finanziaria prestata.

Ogni anno , entro il termine di legge l’Addetto all’Ufficio Qualità, e fino a quando ve ne sarà l’obbligo, compila il MUD Modello Unico di Dichiarazione , per i rifiuti classificati speciali pericolosi, e lo invia alla CCIAA competente.

###### Documentazione di riferimento

Formulari di identificazione rifiuti, Registri di carico/scarico, MA 08.07, Autorizzazioni gestori rifiuti.

###### Archiviazione

I registri i formulari e le autorizzazioni dei gestori rifiuti devono essere conservati per 5 anni dall’ultima registrazione. I moduli  MA 08.07 sono conservati per almeno due anni.

RAFFINAZIONE SUCCHI

ESSICCAZIONE SCORZA ARANCIO

ESSICCAZIONE SCORZA LIMONE

POLPE & CELLULE

LIQUIDO DI PRESSATURA

ACQUE DI LAVAGGIO

CONTROLLO PH, BRIX, TEMPERATURA

FERMENTAZIONE

TANK 1

(+ VAPORE)

TANK 2

(+ VAPORE)

TANK 3

TANK 4

DEKANTER

LIQUIDO

SOLIDO

LIEVITI + PROTEINE

Tank alimentazione Distillatore

DISTILLATORE

MELASSA

BIOETANOLO

CONCENTRATORE

MELASSO CONCENTRATO

ACQUE DI EVAPORAZIONE

DIAGRAMMA DI FLUSSO REFLUI LIQUIDI, BIOETANOLO E MELASSA CONCENTRATA (D 09.02 02)

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL DIGESTATO PALABILE COME SOTTOPRODOTTO

(PA 08.06)

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La seguente procedura viene emessa per garantire la corretta produzione, gestione e utilizzazione del digestato palabile prodotto dalla sezione di digestione anaerobica aziendale.

2.  DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.38 del 15-2-2017 - Circolare esplicativa emanata dal MATTM per l’applicazione del decreto ministeriale n.264 del 13 Ottobre 2016 - Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 , con riferimento all’articolo 184-bis (sottoprodotto)

3. DEFINIZIONI

- DIGESTATO LIQUIDO: risultato della degradazione della sostanza organica presente nelle acque di processo industriali da parte di microrganismi che operano in ambiente anaerobico. Il digestato liquido prodotto dai digestori anaerobici dell’azienda ha una concentrazione di solidi totali di circa il 1-5% e viene estratto tramite pompe;

- DIGESTATO PALABILE: risultato della disidratazione del digestato liquido attraverso centrifugazione in decanter e contiene circa il 20-60 % di sostanza secca. Viene stoccato in un apposito cassone da cui viene estratto tramite coclee;

- PRODOTTO: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari [GURI n°38 del 15/02/2017];

- RESIDUO DI PRODUZIONE: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto [GURI n°38 del 15/02/2017];

- SOTTOPRODOTTO : un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,n°152 rifiuto [GURI n°38 del 15/02/2017].

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL SOTTOPRODOTTO

Tra i residui di produzione delle attività di lavorazione e trasformazione di agrumi svolte all’interno dell’azienda Agrumi-gel vi è il digestato prodotto dalla fase di fermentazione anaerobica delle acque di processo prodotte all’interno dello stabilimento. Il digestato viene prodotto all’interno dell’azienda sia in forma liquida che palabile. Il digestato liquido, con contenuto di solidi di circa 1-5 %, è il prodotto della degradazione biologica della sostanza organica in condizioni di anaerobiosi all’interno dei digestori anaerobici il cui volume complessivo è di circa 12000 mc. All’interno di questi reattori si sviluppano dapprima una fase di idrolisi, poi una acetogenica e infine una metanigena che ha come risultato la produzione di biogas.

La fase liquida può essere utilizzata tal quale o inviato ad una fase di flottazione e poi di disidratazione attraverso decanter. Attraverso la centrifugazione si ottiene la separazione della frazione solida dal liquido di sospensione utilizzando un campo di forza centrifuga. La centrifuga, o decanter, è costituita da un tamburo cilindrico che ruota intorno ad un asse per sviluppare la forza centrifuga. Il digestato introdotto dalla macchina in movimento aderisce alle pareti formando uno strato nel quale si ha una separazione tra solido e liquido. Il liquido chiarificato viene inviato ad una successiva flottazione per rimuovere ulteriori particelle sospese, mentre i solidi sedimentati fuoriescono dal decanter per gravità e vengono raccolti in una apposita tramoggia. Da qui, grazie a un sistema di coclee viene inviato in un cassone di stoccaggio. Il materiale stoccato all’interno di questo cassone, con copertura superiore e della capienza di circa 20000 kg, è denominato digestato palabile. Tale materiale ha una concentrazione di solidi di circa 20-60 % ed è movimentabile tramite coclee.

- ASSOGGETTABILITÀ DEL DIGESTATO PALABILE A SOTTOPRODOTTO

Ai sensi dell’art. 184-bis del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, i residui di cui all’art.2, comma 1, lettera b), sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi [GURI n°38 del 15/02/2017]. Inoltre, si precisa che, affinchè il residuo sia classificabile come residuo devono essere soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

- è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;

- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Il digestato palabile, residuo della trasformazione e lavorazione degli agrumi, può essere considerato sottoprodotto, e non rifiuto, in quanto soddisfa tutte le condizioni precedenti e quindi è soggetto alla normativa sui sottoprodotti:

- il digestato è originato dal processo di trasformazione di agrumi il cui scopo primario è la produzione di succhi e derivati;

- è certo che tutto il digestato prodotto verrà utilizzato o come integrazione della biomassa all’interno dei digestori ubicati all’interno dell’Agrumi-gel stessa o venduto a terzi quale inoculo per impianti simili o quale ammendante per agricoltura;

- il digestato può essere utilizzato in altri processi produttivi senza alcun trattamento ulteriore;

- L’utilizzo del digestato quale inoculo per impianti di trattamento di biomasse o di produzione di biogas è legale e non comporta alcun impatto negativo sull’ambiente o la salute umana.

6. PROCEDURA

Il digestato palabile viene prodotto ogni qualvolta vi sia la necessità di estrarre digestato liquido dai digestori per far posto ad altro materiale in arrivo. Dopo il procedimento descritto nel paragrafo 4 del presente documento, il prodotto viene stoccato all’interno di un cassone coperto al fine di prevenirne la contaminazione da agenti esterni, preservarne le caratteristiche fisico-chimiche, prevenire e minimizzare la diffusione di odori. Il tempo di stoccaggio all’interno del cassone, di capacità di circa 20000 kg, può essere al massimo di due mesi.

Viene istituito un registro di carico-scarico al cui interno andranno segnati la data e il quantitativo di digestato palabile caricato all’interno del cassone e, successivamente, la data e il quantitativo di digestato palabile scaricato dallo stesso. Una parte dello stesso andrà ricircolata all’interno dell’impianto di digestione anaerobica aziendale per fronteggiare il normale deperimento di biomassa mentre un’altra aliquota andrà venduta a quelle aziende che, come da regolare contratto, ne faranno utilizzo certo. L’aliquota di fango che dovesse rimanere all’interno del cassone andrà necessariamente ricircolata in testa all’impianto di digestione anaerobica dell’Agrumi-gel.

L’impiego del sottoprodotto da parte del produttore stesso, Agrumi-gel, all’interno del suo stesso impianto è garantita dall’art. 8, comma 4 della GURI n°38 del 15/02/2017, in cui si specifica che in tal caso il produttore conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo. Lo stesso articolo precisa che la responsabilità del produttore sulla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all’utilizzatore, ragion per cui andrà specificato su ogni contratto di vendita del digestato palabile a terzi che il trasporto andrà effettuato franco venditore.

La vendita a terzi sarà subordinata alla verifica della certezza dell’utilizzo da parte degli stessi, secondo l’art. 5 della GURI n°38 del 15/02/2017, dimostrata dall’analisi della documentazione contrattuale dalla quale si dovranno evincere la modalità di utilizzo che ne verrà fatto e le condizioni della cessione che dovrà risultare vantaggiosa dal punto di vista economico [GURI n°38 del 15/02/2017 art. 5, comma 4].

Verrà predisposta una specifica scheda tecnica numerata e vidimata dalla Camera di commercio contenente tutte le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del digestato palabile, del luogo di produzione e della tipologia di impianti idonei a utilizzarlo. Tale scheda andrà modificata ogni qualvolta si presenteranno modifiche sostanziali nel processo di produzione o destinazione della sostanza [GURI n°38 del 15/02/2017 art. 5, comma 5-6].

Il trasporto, avverrà via terra tramite automezzi coperti e dovrà avvenire garantendo la separazione del digestato palabile da altri rifiuti, prodotti o sostanze con caratteristiche diverse o destinate ad altri utilizzi [GURI n°38 del 15/02/2017 art. 8, comma 2].

Tutta la documentazione prodotta sarà gestita con le stesse modalità di quella tenuta ai fini IVA

- GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione del Sistema di autocontrollo igienico svolge le seguenti funzioni fondamentali:

1. indicare al personale come mantenere e migliorare gli standard di igiene

2. presentare all'esterno il modo di operare della Azienda  per garantire il controllo igienico;

3. attestare l'esecuzione delle procedure e l'efficace funzionamento del Sistema in conformità agli standard di riferimento.

La documentazione del Sistema a partire dai documenti più generali ai documenti di maggior dettaglio è la seguente:

- Manuale di corretta prassi igienica

- Procedure

- Moduli

- Documenti

- Istruzioni di lavoro

- Allegati

Il Sistema è inoltre supportato da :

- Documenti di origine esterna quali norme legislative tecniche, ecc.

- Documentazione tecnica

Sono fissate precise modalità di gestione dei documenti, in particolare:

- sono attribuite per ciascun tipo di documento le responsabilità per la emissione, approvazione, distribuzione e modifica

- sono individuati i destinatari dei singoli documenti

- sono mantenute registrazioni della distribuzione di ciascun documento

- sono descritte le modalità di sostituzione di un documento con eventuali successivi aggiornamenti

Quanto sopra sia per  i documenti  generati all’interno della AGRUMI-GEL   S.r.l. che per quanto applicabile per i documenti di origine esterna.

A scopo di identificazione ogni documento di origine interna è dotato di un titolo di designazione , di un codice documento e di un indice di revisione o data di emissione.

Per le Procedure del sistema e il Manuale dell’Autocontrollo, l’iter di emissione (e quindi la convalida del documento) è evidenziato su ogni frontespizio del documento con la firma di chi lo ha redatto e di chi lo ha approvato. La documentazione tecnica e i moduli utilizzati riportano sempre una data di emissione e una firma di chi  ha emesso il documento.

Viene mantenuta aggiornata una lista generale dei documenti nell’ultima revisione, allo scopo di evitare l’uso involontario di documenti superati (D 05.01)

L'ufficio che emette il documento è responsabile della distribuzione sia del documento che dei successivi aggiornamenti. Gli utilizzatori dei documenti sono responsabili di distruggere o di identificare chiaramente come tali, i documenti superati.

I documenti sono presenti sia su supporto cartaceo che elettronico. Di questi ultimi vengono effettuate sistematicamente copie di riserva  “(back up)”.

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Vedi D 05.02 “Elenco della normativa di riferimento”.

ISTRUZIONE OPERATIVA EMERGENZA COVID-19 (All.6)

Scopo

Scopo della presente istruzione è definire le attività e le procedure messe in atto da Agrumi-Gel srl e dai propri lavoratori rispetto ai comportamenti e alle misure preventive per la sicurezza propria e verso terzi a fronte dell’emergenza COVID-19.

Modalità operative

I dipendenti e tutto il personale esterno, prima di accedere nei locali aziendali verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea (che dovrà essere inferiore ai 37.5°) e alla verifica del Green Pass vaccinale o tampone eseguito entro le 48 ore precedenti.

Una volta all’interno dei locali aziendali, hanno l’obbligo di attenersi a quanto di seguito:

- Lavarsi e disinfettarsi spesso le mani;

- Indossare la mascherina;

- Mantenere almeno 1 metro di distanza l’uno dall’altro;

- Evitare di toccarsi naso e bocca con le mani (soprattutto se prima non sono state ben lavate);

- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (all’interno del gomito o di un fazzoletto monouso) e lavarsi immediatamente le mani prima di toccare altro;

Sanificazione dei locali

Tutti i locali aziendali verranno igienizzati settimanalmente con il sanificante formulato dalla nostra azienda. Mentre giornalmente verranno igienizzate tutte le scrivanie presenti in ufficio e in laboratorio.

Responsabilità

Il datore di lavoro ha la responsabilità di applicare tutte le misure di prevenzione e protezione volte alla tutela dei propri dipendenti a livello di salute nonché rispettare eventuali indicazioni date dalle Autorità competenti.

CAMPIONATURA

| CAMPIONATURA |  |  | ANALISI | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMILAVORATO | BIOLOGICO | N.1 CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DELLA MASSA PER OGNI SEMILAVORATO (LIMONE, ARANCIA ROSSA, ARANCIA BIONDA, MELOGRANO, MANDARINO E POMPELMO) | PESTICIDI + GLISOFATE, CLORATI, PERCLORATI, FOSETIL ALLUMINIO, ACIDO FOSFONICO E FOSETIL SOMMA (come da Reg. Bio) E METALLI PESANTI A RANDOM | NFC | CONCENTRATO | NFC | CONCENTRATO | NFC | CONCENTRATO |  |  |  | NFC | CONCENTRATO | NFC |
|  | CONVENZIONALE |  |  |  | NFC E CONCENTRATO |  | NFC E CONCENTRATO |  | NFC E CONCENTRATO |  |  |  |  | NFC E CONCENTRATO |  |
| PRODOTTI FINITI | BIOLOGICO | - TUTTI I CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DI UNA MASSA DI PRODOTTO FINITO BIOLOGICO; - TUTTE LE MASSE DI CUI NON E' RICHIESTO CAMPIONE DI APPROVAZIONE, | PESTICIDI + GLISOFATE, CLRATI, PERCLORATI, FOSETIL ALLUMINIO, ACIDO FOSFONICO E FOSETIL SOMMA (come da Reg. Bio) E METALLI PESANTI SU RICHIESTA DEL CLIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLIENTE V. |  | PESTICIDI Più ACIDO FOSFORICO, GLISOFATO E ACQUA ESOGENA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIENTE S. |  | CAMPIONE PER PROVA INDUSTRIALE E DI QUESTO FARE | ANALISI COMPLETA (CONFORMITA' AIJN, PESTICIDI, MICOTOSSINE E METALLI PESANTI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO BISOGNA INVIARE ANALISI COMPLETA - LABORATORIO GFL | CONFORMITA' AIJN, PESTICIDI, MICOTOSSINE E METALLI PESANTI |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIENTE A. |  | ANALISI PESTICIDI ANNUALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIENTE T. |  | ANNUALMENTE ANALISI PESTICIDI Più VEDI SOTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANALISI PER RING-TEST |  | CARICA MICROBICA |  | NFC P.F. | CONCENTRATO P.F. | NFC P.F. | CONCENTRATO P.F. | NFC P.F. | CONCENTRATO P.F. |  |  |  | NFC P.F. | CONCENTRATO P.F. | NFC P.F. |
| CLIENTE E. G. |  | PESTICIDI E METALLI PESANTI | SU CUTBACK | PRIMA PRODUZIONE LOTTO P.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRODOTTO BIOLOGICO | SULLA MASSA P.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |