DEFINIZIONE

L'allergene è un antigene, ovvero una sostanza di origine vegetale o animale estranea all'organismo, che induce una risposta immunitaria che determina la produzione di anticorpi di un tipo particolare (IgE) che reagiscono all'antigene stesso, che causa allergia.

GESTIONE ALLERGENI

Gli agrumi contengono salicilati naturali, che in taluni casi possono causare reazioni allergiche, essendo presenti naturalmente nelle seguenti quantità espresse in milligrammi per 100 grammi di alimento:

- Mg 0,56 nel mandarino (per gr 100 di prodotto)

- Mg 0,68 nel pompelmo (per gr 100 di prodotto)

- Mg 2,40 nell’arancia (per gr 100 di prodotto)

I salicilati naturali non possono essere eliminati dal prodotto stesso.

Fra le sostanze individuate come allergeni ai sensi dell’Allegato III bis della direttiva 2000/13/CE così come modificato da ultimo dalla Direttiva 2007/68/CE, l’unica sostanza utilizzata è il metabisolfito di potassio. Al suo ingresso in stabilimento viene immediatamente stoccato in apposito magazzino come specificato nella tabella di seguito riportata.

Il potenziale rischio di cross-contamination viene eliminato attraverso le seguenti modalità:

- Utilizzo in condizioni controllate e secondo le responsabilità definite

- Identificazioni di specifici tini di lavorazione e utensili

- Esecuzione di appositi cicli di lavaggio delle attrezzature, delle tubazioni, e della riempitrice, con l’impiego di sanificanti (soda caustica e cloro), idonei ad abbattere eventuali residui di sostanze organiche e contestualmente ad eliminare i residui di sostanze allergeniche.

MODALITÀ DI MANIPOLAZIONE ALLERGENE

Nel caso di utilizzo del metabisolfito di potassio il Resp. Produzione preleva dal magazzino imballi il prodotto maneggiandolo con cura e portandolo in laboratorio dove verrà prelevato con apposito utensile e pesato in apposito becker al fine di evitare cross-contamination.

La quantità pesata in base alle richieste di produzione verrà portata in reparto dal Resp. Produzione che avrà cura di coprire il becker con parafilm evitando eventuale dispersione del prodotto.

| Sostanza allergenica | Luogo di stoccaggio | Responsabile prelievo | Modalità eliminazione rischio cross contamination | Attività specifica di sanificazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metabisolfito di potassio. | In apposito locale identificato e chiuso a chiave. | Responsabile di Produzione (o in assenza suo sostituto identificato in D 01.02 A). | L’uso di metabisolfito di potassio viene consentito soltanto al responsabile di produzione (o in assenza suo sostituto identificato in D 01.02 A). Le attrezzature e gli impianti sono identificati durante le lavorazioni che impiegano l’allergene e non possono essere riutilizzati se non dopo adeguata procedura di lavaggio e sanificazione. | Scheda operativa n. 7 da applicarsi al completamento della produzione che impiega Metabisolfito di potassio. |

SCHEDA OPERATIVA N°7

| SUPERFICI O IMPIANTO DA TRATTARE | MODALITÀ DI INTERVENTO | ATTREZZATURE E PRODOTTI DA USARE | FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| Serbatoio | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Idropulitrice Soda (per detersione) Idropulitrice | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Pastorizzatore e serbatoi | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Sistema CIP Soda Acido citrico | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Tubazioni e quadro di distribuzione | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Sistema CIP Soda Acido citrico Divosan per tubazioni | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Filtro rotativo | Rimozione pannello filtrante automaticamente e lavaggio con getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Getti d’acqua a pressione Idropulitrice | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Impianto di ultrafiltrazione | Soluzione di acqua con soda e cloro | Getti d’acqua e pressione Idropulitrice | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Trituratore | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda Rimozione residui con idrogetto Pulizia esterna manuale | Idropulitrice Soda (per detersione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Concentratore | Lavaggio con soluzione di soda Lavaggio con acido citrico | Sistema CIP con soda (per detersione) Sistema CIP con acido citrico (per sanificazione) | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Serbatoio Blending | Getti d’acqua a pressione con soluzione di soda | Idropulitrice soda (per detersione) Idropulitrice | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Tubazioni e raccordo per confezionamento | Lavaggio con soda | Soda Cestello | Ad ogni operazione di carico e/o confezionamento |
| Pavimenti | Applicazione procedure di detersione | Getti d’acqua a pressione ed aggiunta di soluzione di soda e cloro | Dopo ogni ciclo di lavorazione |
| Porte, finestre e quadri elettrici | Acqua e detergenti | Soda | Mensile |
| Soffitti | Pulizia con scope e lavaggio con soluzione clorata Ripitturazione pareti e soffitto | Cloro Pittura lavabile | Biennale Annuale |
| Griglie aeratori sul soffitto | Smontaggio e pulizia | Spazzola | Annuale |