SCOPO

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità di esecuzione delle fasi di movimentazione, immagazzinamento e consegna dei prodotti di Agrumi-Gel s.r.l. allo scopo di evitare il danneggiamento o il deterioramento dei prodotti in attesa del loro utilizzo all’interno dell’azienda o della loro consegna al cliente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i materiali destinati a far parte del prodotto finito e il prodotto finito stesso.

### GENERALITÀ

Le operazioni sopra descritte sono registrate e gestite attraverso un Software Gestionale tenuto aggiornato dal responsabile amministrativo della Tracciabilità dei prodotti con registrazioni giornaliere.

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ

- Movimentazione e immagazzinamento

Il magazzino è gestito con criterio FIFO.

La movimentazione della Materia Prima “Melograno” avviene in bins e viene stoccata in apposita cella. Per poter garantire al meglio la rintracciabilità e la corretta rotazione della merce che deve essere in accordo con i principi FIFO, i bins vengono disposti in file corrispondenti a ciascun fornitore e DDT e contraddistinti oltre che dal diverso colore di questi anche dal corrispondente DDT posto in apposito taccuino ad inizio fila.

La movimentazione dei prodotti di Agrumi-Gel s.r.l. avviene su pallet di legno e tramite carrello elevatore con conducente. Il conducente, identificato nell’organigramma nel campo “GESTIONE CELLE”, è dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi.

Immediatamente dopo il confezionamento del prodotto, l’addetto alla Gestione delle Celle, preleva il succo dal reparto e lo conduce nelle celle di abbattimento a -20 °C ±2 (Cella n°4-5-6). Queste celle, essendo più piccole di quelle utilizzate per lo stoccaggio, consentono un più rapido congelamento del prodotto. Dopo almeno 24 ore, l’addetto alla Gestione delle Celle, sposta il prodotto nelle celle di stoccaggio e carico a -20 °C ±2. Le prove di validazione delle temperature e dei tempi di congelamento, effettuate nel 2008 dal Sistema di Gestione della qualità dell’Agrumi-Gel s.r.l., prescrive che il prodotto debba essere stoccato per almeno 15 giorni prima di poter essere spedito al cliente.

Nel caso di stoccaggio in tini asettici e refrigerati, anche se lo stoccaggio è temporaneo (“buffering tank”) il succo viene movimentato con l’utilizzo di pompe meccaniche tramite tubazioni chiuse. I tini asettici vengono utilizzati esclusivamente come tini di stoccaggio temporaneo (per un tempo massimo di 15 minuti) o come tini di preparazione dei blending.

Nel caso di vendita in cisterna il succo viene prelevato dal tino di stoccaggio e pompato direttamente nella cisterna per essere trasportato al cliente.

Gli oli essenziali e i distillati sono movimentati su pallet di legno e tramite carrello elevatore con conducente. Il conducente, identificato nell’organigramma nel campo “GESTIONE CELLE”, è dotato di apposito titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi.

Gli oli essenziali sono stoccati in cella frigo alla temperatura di 0 °C ±2.

Le scorze essiccate sono stoccate alla rinfusa nei silos o confezionate in sacchi di iuta da 120 cm x 70 cm che sono successivamente ridotti a “balle” da 40 cm x 85 cm + 40 cm tramite un sistema di presse. Il carico su camion avviene tramite carrello elevatore con conducente (con titolo abilitativo per conduzione di carrelli industriali semoventi) o alla rinfusa direttamente dai silos.

L’avvertenza, in caso di scorza confezionata, è quella di far sostare le balle nel piazzale per almeno 6 ore prima di caricarle sul mezzo di trasporto.

Per lo stoccaggio di tutte le produzioni, ad esclusione delle scorze essiccate, vengono utilizzate le celle frigo o appositi tini a temperatura controllata.

La temperatura delle celle e dei tini refrigerati sotto battente di azoto viene tenuta sotto controllo tramite un PLC con registratore in continuo.

Il prodotto in fusti, all’interno delle celle, è disposto con il seguente criterio: 4 fusti per pallet di legno e 4 pallet di legno impilati in altezza.

Il prodotto entra in magazzino soltanto quando ha superato, con esito positivo, i controlli effettuati dal laboratorio riportati su M 10.01 “Rapporto di Prova”.

L’imballo esterno deve inoltre essere provvisto di etichetta riportante almeno le seguenti informazioni:

- Nome del prodotto (se BIOLOGICO con indicazione di provenienza da agricoltura Biologica);

- Indicazione del lotto;

- Ingredienti;

- Nome del produttore;

- Data di produzione;

- Data di confezionamento;

- Data di scadenza;

- Peso Netto (Kg.);

- Peso Lordo (Kg.);

- Condizioni di stoccaggio;

- Nome del cliente;

- N° autorizzazione organismo di controllo (se BIOLOGICO);

- N° autorizzazione operatore controllato (se BIOLOGICO);

- Logo dell’ente certificatore (se BIOLOGICO e DEMETER).

Su richiesta del cliente ed approvazione di Agrumi-Gel s.r.l. l’etichetta potrà riportare altre informazioni.

La disposizione dei prodotti in cella viene effettuata in funzione del programma di spedizione e di produzione.

- Consegna

Il servizio di trasporto è affidato a un vettore esterno.

L’incarico può essere dato da Agrumi-Gel s.r.l. o direttamente dal cliente asseconda delle condizioni contrattuali. Nel caso di incarico da parte di Agrumi-Gel s.r.l., il vettore deve possedere tutti i requisiti previsti nel “Capitolato tecnico per il trasporto su strada in cisterna e camion” che deve essere firmato da entrambe le parti per accettazione.

Agrumi-Gel s.r.l. dovrà effettuare, almeno una volta l’anno, controlli sui trasporti ATP finalizzati a verificare il rispetto della temperatura richiesta per il trasporto. Tale prova può essere effettuata anche acquisendo una registrazione della temperatura di trasporto.

La movimentazione della merce confezionata è effettuata dall’addetto alla gestione delle celle.

Egli riceve M 09.12.01 “Modulo Rilevamento costi e dati di produzione” e M 15.03 “Carichi in Partenza” contenenti rispettivamente le indicazioni dei prodotti da movimentare e consegnare ai reparti produttivi dell’Agrumi-Gel s.r.l. o al vettore che consegnerà la merce al cliente. In entrambi i casi egli deve movimentare esclusivamente i prodotti indicati nei rispettivi moduli registrando con una spunta l’avvenuta movimentazione del prodotto. L’addetto al carico dovrà inoltre eseguire, in caso di consegna al cliente finale, tutti i controlli indicati in M 15.03 “Carichi in Partenza” e dovrà registrare, sullo stesso modulo, l’esito della verifica. Qualsiasi difficoltà o difformità deve essere comunicata immediatamente al Responsabile della Produzione ed al Responsabile della qualità attraverso M 01.03 “Comunicazione interna”.

Quando si prelevano i prodotti destinati ad uso interno la merce deve essere preparata in anti cella tenendo la porta chiusa. Quando tutta la merce sarà pronta si potrà aprire la porta e dare inizio alla movimentazione verso l’esterno.

L’anti cella deve essere lavata e sanificata settimanalmente per evitare possibili contaminazione del prodotto durante la fase di movimentazione. Le operazioni sono registrate in M 10.03 A “Pulizia celle, anti celle e piani di carico”.

Il carico del mezzo, destinato al trasporto della merce confezionata al cliente, viene effettuato esclusivamente dai piani di carico che permettono, attraverso questi, il carico del mezzo direttamente dalla cella di stoccaggio.

Prima di entrare in cella l’operatore deve:

- Indossare guanti, tuta e copricapo;

- Accendere la luce dell’anti cella e della cella dove deve operare;

- Staccare le ventole della cella;

- Assicurarsi di operare con muletto elettrico provvisto di paracolpi e di pneumatici idonei destinati esclusivamente per essere utilizzati all’interno dei reparti.

Al personale interno vengono date, almeno un giorno prima del carico, le opportune indicazioni con M 15.03 “Carichi in Partenza”. I moduli e tutte le procedure relative alla gestione logistica dei trasporti sono disciplinati da P 15.02 “Logistica”.

L’ operatore, di Agrumi-Gel s.r.l., addetto al carico, deve osservare quanto prescritto nei succitati moduli ed eseguire tutti i controlli in essi riportati. Egli deve inoltre verificare che il personale interno o esterno coinvolto nelle operazioni di tutte le fasi della consegna dei prodotti osservi quanto prescritto nei suddetti moduli.

La consegna dei prodotti finiti avviene con automezzi frigoriferi o Reefer Container (succo congelato e oli essenziali) e con cisterne isotermiche alimentari (succo refrigerato e oli essenziali). La scorza essiccata viene consegnata sfusa o confezionata a mezzo camion.

Se non diversamente richiesto, o nel caso in cui il cliente li avesse ricevuti prima della consegna della merce, deve essere inviato un campione massa ed una copia di M 10.01 “Rapporto di prova” per ogni lotto di prodotto consegnato.

I campioni destinati al cliente sono inviati mezzo corriere espresso dopo una notte di congelamento. Nei mesi che vanno da settembre ad aprile possono essere inviati anche con l’autista della cisterna.

RESPONSABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

Le operazioni di movimentazione, immagazzinamento e consegna sono di competenza degli addetti alla gestione delle celle.

I documenti ed i moduli sopra citati sono considerati documenti di registrazione della qualità e sono archiviati presso SGQ per almeno quattro anni.