PROC-01 – Gestione delle Emergenze

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

- Sommario

Sommario	2

1.	Scopo	3

2.	Campo di Applicazione	3

3.	Riferimenti	3

4.	Definizioni e modalità operative	3

5.	Matrice RACI	5

6.	KPI	5

7.	Modulistica	6

8.	Controlli Previsti	6

Scopo

Definire le modalità di gestione delle situazioni di emergenza (incendi, evacuazioni, incidenti rilevanti, sversamenti chimici, etc.) al fine di proteggere la salute delle persone e limitare i danni a impianti e ambiente. La procedura assicura un’efficace preparazione e risposta alle emergenze in conformità al Piano di Emergenza ed Evacuazione interno.

Campo di Applicazione

Tutti i lavoratori, visitatori e appaltatori presenti presso lo stabilimento di Agrumigel s.r.l. Comprende le emergenze antincendio, infortunio grave, evacuazione generale, fughe di gas (es. ammoniaca) e ogni altra situazione pericolosa che richieda un intervento immediato.

Riferimenti

- D.Lgs. 81/2008, art. 43 e seguenti (gestione emergenze, evacuazione, primo soccorso)

- Piano di Emergenza ed Evacuazione aziendale

- Norme antincendio vigenti

- Valutazione dei rischi (DVR) Agrumigel

Definizioni e modalità operative

- Organizzazione delle Emergenze: È istituita la Squadra di Emergenza interna, composta da addetti antincendio e primo soccorso designati dal Datore di Lavoro. I nominativi e i ruoli (Coordinatore dell’emergenza, Addetti antincendio, Addetti primo soccorso) sono indicati nel Piano di Emergenza. Tutti i lavoratori sono informati sugli allarmi e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.

- Allarme e Comunicazione: In caso di incendio o altra emergenza, chiunque la rilevi deve attivare immediatamente l’allarme (sirena o chiamata di emergenza interna) e avvisare un Addetto all’Emergenza. Il Coordinatore dell’emergenza valuta la situazione e, se necessario, dispone l’evacuazione e chiama i soccorsi esterni (Vigili del Fuoco, 112).

- Evacuazione: All’ordine di evacuazione, tutti devono abbandonare l’area seguendo le vie di fuga segnalate, senza ritardi per recuperare oggetti personali. Le uscite di emergenza vanno tenute sempre sgombre e funzionanti. I lavoratori si radunano nel Punto di Raccolta designato all’esterno e attendono istruzioni. Il Coordinatore effettua il conteggio delle persone e segnala al 112 eventuali dispersi.

- Intervento Antincendio Iniziale: Se l’incendio è di piccola entità e si è addestrati, gli Addetti Antincendio possono tentare di estinguerlo con gli estintori portatili appropriati (CO₂ per fuochi elettrici, polvere ABC per fuochi generici). Operare sempre in coppia, con un estintore di riserva, mantenendo una via di fuga libera. Non usare l’acqua su impianti elettrici o su fiamme alimentate da liquidi infiammabili. Se il primo intervento fallisce o il fumo è eccessivo, abbandonare subito e procedere all’evacuazione generale.

- Primo Soccorso: In caso di infortunio o malore grave, chiamare immediatamente gli Addetti al Primo Soccorso. Questi intervengono con il contenuto della cassetta di primo soccorso (presente in reparto) e stabilizzano l’infortunato. Nel frattempo si allerta il 112 fornendo informazioni su natura dell’evento, numero di persone coinvolte, condizioni dell’infortunato e indirizzo esatto dello stabilimento.

- Emergenze Specifiche: Per emergenze da sostanze pericolose (es. fuga di ammoniaca dal sistema frigorifero), attivare l’allarme specifico (segnalatori acustico/luminosi installati nei locali tecnici) e far evacuare immediatamente la zona interessata. Il personale addestrato utilizzerà autorespiratori o maschere filtranti idonee prima di tentare manovre di contenimento solo se addestrato e in sicurezza. In caso di fuoriuscita ammoniaca, azionare se possibile il sistema di emergenza (ad es. vasca di accumulo acqua per neutralizzare l’ammoniaca dalle valvole di sicurezza) e attendere i soccorsi esterni a distanza di sicurezza.

- Conclusione e Ripristino: Terminata l’emergenza, il Coordinatore dichiara cessato allarme quando la situazione è sotto controllo. Prima del rientro in area, si verifica l’assenza di pericoli residui (es. focolai, gas). Si esegue un briefing finale per raccogliere informazioni sull’evento e si redige un Rapporto di Emergenza. Ogni emergenza gestita sarà analizzata in seguito per migliorare le procedure (Lesson Learned).

Matrice RACI

Ruoli e responsabilità nella gestione delle emergenze:

| Attività | Datore di Lavoro (DL) | RSPP | Coordinatore Emergenza | Addetti Emergenza | Lavoratori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomina squadra di emergenza | A | C | I | I | I |
| Redazione Piano di Emergenza | A | R | C | I | I |
| Gestione evento emergenziale | I | C | R | R | I |
| Evacuazione e primo intervento | I | C | R | R | R (eseguono) |
| Chiamata soccorsi esterni | I | C | R | R | I |
| Verifica periodica procedure/drill | A | R | C | I | I |

Legenda: R = Responsible (Esegue l’attività); A = Accountable (Responsabile ultimo decisioni); C = Consulted (Consultato per pareri); I = Informed (Tenuto informato).

KPI

| Indicatore | Dettaglio/Obiettivo |
| --- | --- |
| Numero di esercitazioni di emergenza svolte annualmente | obiettivo ≥ 2 |
| Tempo medio di evacuazione | minuti |
| % di addetti formati antincendio/primo soccorso vs pianificato | ≥ 100% |
| Numero di incidenti in emergenza reali gestiti correttamente | analisi post-evento |
| Tempo di risposta all’allarme | minuti/secondi |
| Monitoraggio di near miss in situazioni critiche | eventi evitati |
| Non conformità emerse durante le prove di evacuazione |  |

Modulistica

| Documento | Descrizione |
| --- | --- |
| Verbale di prova di evacuazione | registro esito drill |
| MOD-09 Piano di Emergenza ed Evacuazione | scheda riepilogativa dei dati di emergenza |
| Report di incidente/emergenza | form interno per analisi post-evento |

Controlli Previsti

| Attività | Frequenza | Documentazione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Verifiche attrezzature di emergenza (estintori, idranti, allarmi di evacuazione) | Semestrale |  |  |
| Simulazioni di emergenza | Almeno annuali | Verbale |  |
| Controllo vie di fuga e uscite di emergenza | Periodico |  | Devono essere libere e segnalate |
| Audit interno sull’addestramento del personale |  | Registro formazione in emergenza |  |
| Aggiornamento Piano di Emergenza | Annuale |  | In occasione della riunione periodica sulla sicurezza |
| Discussione e correzione carenze | Continuo |  | Azioni di miglioramento |