PROC-02 – Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

# Sommario

Sommario	2

1.	Scopo	3

2.	Campo di Applicazione	3

3.	Riferimenti	3

4.	Definizioni e Modalità Operative	3

5.	Matrice RACI	4

6.	KPI	5

7.	Modulistica	5

8.	Controlli Previsti	5

# Scopo

Garantire che tutti i lavoratori siano dotati, informati e utilizzino correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale appropriati per prevenire lesioni e malattie professionali. La procedura disciplina l’individuazione dei DPI necessari, la fornitura, l’addestramento all’uso, la manutenzione e la sostituzione periodica.

# Campo di Applicazione

Tutti i lavoratori di Agrumigel s.r.l. e, laddove applicabile, anche visitatori e personale di ditte esterne presenti in stabilimento. Si applica a tutti i DPI obbligatori per legge o valutati necessari dal DVR per mansioni specifiche (es. protezioni acustiche, visive, respiratorie, anticaduta, abbigliamento ad alta visibilità, ecc.).

# Riferimenti

D.Lgs. 81/2008 art.74-79 (Obblighi datore di lavoro e lavoratori sull’uso dei DPI); Norme UNI di riferimento per ciascun DPI; Valutazione dei Rischi aziendale (capitoli relativi ai rischi specifici e DPI associati); Manuali d’uso dei DPI forniti dai produttori.

# Definizioni e Modalità Operative

- Individuazione DPI Necessari: Il RSPP, in collaborazione con il Medico Competente e i Preposti, identifica per ogni mansione e attività i DPI necessari sulla base del DVR (ad es. otoprotettori in area rumorosa, guanti anti-taglio per chi manipola lame, autorespiratore per ingressi in ambienti con carenza di ossigeno, ecc.). L’elenco dei DPI obbligatori per ciascuna posizione è riportato nella tabella DPI aziendale allegata al DVR.

- Approvvigionamento e Consegna: L’Ufficio Acquisti o il Magazzino DPI mantiene scorte adeguate di DPI conformi (marchio CE, norme tecniche EN applicabili). Ad ogni nuova assunzione o cambio mansione, i DPI vengono consegnati gratuitamente al lavoratore. La consegna è documentata tramite MOD-02 Registro Consegna DPI, firmato dal lavoratore per ricevuta e accompagnato dalla nota informativa d’uso e manutenzione del DPI stesso. I DPI consegnati sono di taglia appropriata e, ove richiesto, personalizzati (es. tappi su misura, occhiali graduati).

- Formazione e Addestramento all’Uso: Ogni lavoratore riceve istruzioni pratiche sul corretto utilizzo dei DPI: ad esempio, come indossare e regolare l’imbracatura anticaduta, come controllare il filtro di una maschera, come togliere i guanti contaminati. Vengono fornite le schede informative del produttore in lingua comprensibile. L’addestramento è registrato su registro formazione. Particolare attenzione è data ai DPI di III categoria (salvataggio, anticaduta, respiratori), che richiedono addestramento specifico periodico.

- Utilizzo e Obblighi dei Lavoratori: I lavoratori devono utilizzare i DPI messi a disposizione ogni volta che è necessario, in modo conforme alle istruzioni ricevute. È fatto divieto di iniziare un’operazione pericolosa sprovvisti dei DPI previsti; in caso di mancanza o difetto del DPI, il lavoratore deve informare immediatamente il suo preposto e astenersi dall’esporsi al rischio senza protezione. I DPI devono essere indossati correttamente (es. casco allacciato, cuffie ben aderenti, etc.) e mantenuti puliti. È vietato manomettere o modificare i DPI.

- Manutenzione e Sostituzione: I DPI riutilizzabili devono essere mantenuti in efficienza: i lavoratori li puliscono e ripongono dopo l’uso secondo le indicazioni. La manutenzione periodica (es. verifica trimestrale delle funi e dei moschettoni, calibrazione di rilevatori gas) è organizzata dal Servizio di Prevenzione: vengono effettuati controlli e, se un DPI risulta danneggiato o scaduto, viene immediatamente sostituito. Per DPI monouso, si provvede allo smaltimento dopo l’uso singolo. Viene utilizzata MOD-01 Check-list DPI per le verifiche ispettive periodiche sullo stato dei DPI (ad esempio controllo scadenza filtri, integrità dei caschi, usura delle calzature).

- Registrazione e Tracciabilità: Ogni lavoratore ha una scheda personale DPI dove sono annotati i DPI consegnati e le date di consegna/sostituzione. Eventuali non conformità (ad es. uso improprio o rifiuto del DPI) sono registrate e portate all’attenzione del preposto e RSPP per azioni correttive (es. richiamo formativo).

# Matrice RACI

Ruoli coinvolti nella gestione dei DPI:

| Attività | Datore di Lavoro | RSPP | Preposto | Magazzino/Acquisti | Lavoratore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selezione tipologie DPI (DVR) | A | R | C | C | I |
| Acquisto e scorta DPI | A (budget) | C | I | R | I |
| Consegna e documentazione | A | C | C | R | I |
| Formazione e addestramento uso | A | R | C | I | I |
| Utilizzo corretto in operatività | I | C | C (vigilanza) | I | R |
| Manutenzione/sostituzione DPI | A | R | C | R (fornitura) | C (segnala) |
| Verifiche ispettive conformità DPI | A | R | R | C | I |

# KPI

| Indicatore | Dettaglio/Obiettivo |
| --- | --- |
| % di lavoratori dotati di tutti i DPI previsti | target 100% |
| Frequenza di sostituzione DPI critici rispettata (%) | es. sostituzione filtri respiratori entro scadenza |
| Numero di segnalazioni di DPI non idonei o mancanti |  |
| Numero di infortuni occorsi per mancato uso di DPI | target 0 |
| Risultati delle checklist DPI (percentuale di conformità) | percentuale di conformità riscontrata durante ispezioni periodiche |

# Modulistica

| Codice | Nome Documento | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| MOD-01 | Check-list DPI | controllo periodico dotazione e stato DPI |
| MOD-02 | Registro Consegna DPI | firma per ricevuta DPI e note informative |
|  | Schede tecniche/istruzioni DPI | fornite ai lavoratori (allegate, non compilative) |

# Controlli Previsti

| Attività | Frequenza | Responsabile | Obiettivo | Azioni correlate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audit interni a sorpresa sull’uso dei DPI | Non specificata | Preposti, RSPP | Osservare se il personale indossa i DPI corretti | Osservazione durante il lavoro |
| Verifica dello stato dei DPI con check-list | Trimestrale a campione | Non specificata | Verificare stato DPI | Report al Datore di Lavoro |
| Manutenzione programmata DPI complessi | Almeno annuale (es. taratura rilevatori gas), secondo scadenze (funi anticaduta) | Non specificata | Mantenere efficienza DPI complessi | Taratura, revisione |
| Monitoraggio comportamenti sull’uso DPI | Costante | Preposti | Segnalare infrazioni | Misure disciplinari secondo regolamento interno |
| Riunione periodica annuale sulla sicurezza | Annuale | Non specificata | Discussione adeguatezza DPI, problemi riscontrati | Pianificazione miglioramenti (es. DPI più confortevoli o efficaci) |