PROC-04 – Lavori in Ambienti Confinati e Sospetti d’Inquinamento

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

# Sommario

Sommario	2

1.	Scopo	3

2.	Campo di Applicazione	3

3.	Riferimenti	3

4.	Definizioini e Modalità Operative	3

5.	Matrice RACI	5

6.	KPI	6

7.	Modulistica	6

8.	Controlli Previsti	7

# Scopo

Stabilire le misure di sicurezza e la procedura da seguire per l’accesso e lo svolgimento di lavori in ambienti confinati o con sospetto inquinamento, al fine di prevenire infortuni gravi (soffocamento, intossicazione, caduta) in conformità al DPR 177/2011 e al D.Lgs. 81/2008. La procedura regola anche le autorizzazioni (permessi di lavoro) e la gestione delle emergenze specifiche.

# Campo di Applicazione

Tutte le attività lavorative che comportano ingresso in spazi confinati presenti in Agrumigel s.r.l. (ad es. serbatoi, vasche di depurazione, cunicoli, pozzetti, celle frigorifere qualora configurate come spazi confinati a rischio asfissia) sia da parte di personale interno che di imprese appaltatrici. Rientrano anche gli ambienti con possibile atmosfera pericolosa (es. accumulo CO₂, ammoniaca, gas di depurazione).

# Riferimenti

D.Lgs. 81/2008 art.66 e Allegato IV punto 3 (ambienti sospetti di inquinamento), DPR 177/2011 (qualificazione imprese operanti in confinati), Norma UNI 11700 sulle procedure di sicurezza per ambienti confinati. Linee guida ISPESL. Documentazione aziendale: DVR sezione 9.4 Accesso in ambienti confinati, Permesso di lavoro tipo (MOD-11 Permesso Spazi Confinati).

# Definizioini e Modalità Operative

- Identificazione degli Spazi Confinati: È mantenuta una lista aggiornata degli ambienti confinati presenti in stabilimento (es. vasche impianto depurazione, pozzetti sotterranei di raccolta liquami, intercapedini, serbatoi stoccaggio, eventuali celle frigo con accesso dall’alto). Tali ambienti sono segnalati con appositi cartelli di pericolo “Ambiente Confinato” e divieto di ingresso non autorizzato. Il cartello riporta anche i pittogrammi di rischio (tossico, rischio asfissia, infiammabile se pertinente) e la scritta “Vietato entrare senza specifico permesso autorizzativo”.

- Qualifica del Personale e Imprese: Solo personale autorizzato, formato e addestrato può operare in ambienti confinati. Le imprese esterne devono essere qualificate ai sensi del DPR 177/2011 (personale formato, presenza di DPI e attrezzature idonee, procedure di emergenza proprie). Il Datore di Lavoro Committente di Agrumigel designa formalmente un Rappresentante (es. un preposto aziendale) incaricato di vigilare e coordinare le attività delle ditte esterne nei lavori confinati. Internamente, per ogni intervento in confinato viene nominato un Preposto supervisore.

- Permesso di Lavoro: Prima di accedere ad un ambiente confinato deve essere compilato e approvato un MOD-11 Permesso di Lavoro in Spazi Confinati. Sul permesso si riportano: data, luogo e descrizione del lavoro, nominativi della squadra (addetti che entrano, addetto alla sorveglianza esterna, preposto responsabile), elenco dei rischi potenziali e misure di prevenzione adottate. Si verifica e documenta che siano attuate tutte le misure di sicurezza: isolamento dell’ambiente (blocco linee fluidi, chiusura valvole, lockout impianti elettrici), ventilazione forzata preventiva, monitoraggio iniziale dell’atmosfera (ossigeno, gas tossici come H₂S, NH₃, CO, infiammabili) con strumenti calibrati. Il permesso include checklist su questi punti e viene firmato dal Rappresentante del Datore di Lavoro Committente (per autorizzazione) e dal Preposto in campo prima di iniziare. Nessun ingresso è consentito senza permesso firmato e valido per quel turno.

- Apprestamenti di Sicurezza: Prima dell’ingresso, il personale verifica di avere DPI e attrezzature: imbracatura di sicurezza con corda di trattenuta collegata a un argano/treppiede di recupero (per spazi verticali come vasche profonde), dispositivo “uomo a terra” (allarme personale di immobilità) per chi entra in spazi isolati, rilevatore personale di ossigeno/gas da tenere in cintura, autorespiratore o maschera con filtro idoneo se c’è rischio chimico specifico, torcia antiscintilla (Atex) se atmosfera potenzialmente esplosiva. Deve essere presente almeno un addetto all’esterno in costante contatto visivo/verbal con chi è dentro. Vengono predisposte misure di emergenza: percorso di evacuazione libero da ostacoli, scale d’accesso sicure, kit di recupero (tri-piede e verricello) pronto all’uso, cassetta di pronto soccorso dedicata, mezzo di comunicazione (radio ricetrasmittente). Se sussiste il pericolo di atmosfere elettricamente conduttive (luogo conduttore ristretto), si adottano particolari precauzioni elettriche (utensili a batteria o a bassissima tensione di sicurezza, impianto elettrico sezionato).

- Svolgimento in Sicurezza: Durante il lavoro, gli addetti all’interno seguono rigorosamente le procedure stabilite: lavoro a caldo vietato salvo specifica autorizzazione con misure aggiuntive (es. procedura taglio/saldatura con rilevazione gas continua e estintori pronti), divieto di lavorare da soli isolati, pause regolari se l’ambiente è disagevole (es. molto caldo o povero di ossigeno). L’addetto all’esterno non deve allontanarsi finché il collega è dentro e monitora condizioni e comunicazioni. Se le condizioni cambiano (allarme gas suona, ventilatore si guasta, ecc.), si sospende il lavoro e si fa evacuare immediatamente.

- Gestione dell’Emergenza in Confinato: In caso di malore o incidente di un operatore all’interno, si attiva la procedura di emergenza speciale: l’addetto esterno lancia l’allarme (via radio e attivando chiamata di emergenza interna). Non si entra in soccorso senza adeguata protezione autonoma (autorespiratore) se c’è sospetto di atmosfera irrespirabile. Si tenta innanzitutto il salvataggio senza ingresso: recupero con argano/tri-piede tirando l’imbracatura della vittima, se applicabile, o altra tecnica esterna. Contestualmente si allerta il 112 fornendo informazioni sull’incidente, luogo, numero persone, condizioni. Se il recupero dall’esterno non è possibile (ad es. in una cella orizzontale ampia), uno o più soccorritori addestrati entrano con autorespiratori isolati e attrezzature idonee (salvataggio con ingresso), assicurati da altra fune, e procedono all’estrazione in sicurezza. Una volta all’esterno, si presta il primo soccorso (posizione laterale di sicurezza, RCP se necessaria) in attesa dei sanitari. Tutte le fasi vengono coordinate dal Rappresentante DLC o dal Preposto presente. Dopo l’evento, l’accesso all’ambiente è interdetto finché non si individuano le cause e non si ripristinano le condizioni di sicurezza.

- Chiusura Lavori e Debrief: Al termine dei lavori in confinato, l’ambiente viene controllato (nessuno rimasto all’interno, eliminazione residui pericolosi, ripristino chiusure). Il Permesso di Lavoro viene chiuso con firma del Preposto e del Rappresentante DLC, annotando eventuali problemi riscontrati. Si effettua un debriefing con gli operatori per raccogliere feedback e migliorare eventuali aspetti. I permessi vengono archiviati. Se il lavoro prosegue su più giorni, il permesso va rinnovato giornalmente verificando le condizioni ogni volta.

# Matrice RACI

Ruoli e responsabilità nei lavori in ambienti confinati:

| Attività | Datore di Lavoro | Resp. Datore Comm. (Rapp. DLC) | RSPP | Preposto | Addetti Lavori | Addetto Sorveglianza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificazione ambienti confinati (mappatura) | A | C | R | C | I | I |
| Qualifica e scelta imprese appaltatrici | A | R | C | I | I | I |
| Emissione Permesso di lavoro (autorizzazione) | A | R/A (firma) | C | R (compila) | I | I |
| Preparazione misure di sicurezza (pre-ingresso) | A (mezzi) | C | R | R | I | I |
| Esecuzione lavoro in sicurezza | I | I | C | C (supervis.) | R | R (monitora) |
| Gestione emergenza/soccorso | A | R | C | R | I (autosoccorso) | R (allerta, recupera) |
| Chiusura permesso e feedback | A | R | C | R | C | C |

# KPI

| Indicatore | Valore/Target |
| --- | --- |
| Numero di permessi di lavoro in ambienti confinati emessi (annuale) |  |
| % completati senza incidenti |  |
| Numero di incidenti o near miss in spazi confinati | target 0, analisi cause se >0 |
| % di addetti coinvolti formati specificamente | target 100% |
| Tempo di intervento medio in drill di recupero (in minuti) |  |
| Conformità documentale | 100% permessi archiviati correttamente, registro formazione aggiornato |
| Non-conformità rilevate da audit (es. accesso senza permesso) | dovrebbe essere 0 |

# Modulistica

| Documento | Descrizione |
| --- | --- |
| MOD-11 Permesso di Lavoro in Spazi Confinati | Documento obbligatorio per autorizzare e registrare ogni ingresso, con checklist di sicurezza e firme |
| Schede di addestramento individuali per lavori confinati | Attestati formazione |
| Registro rilevazioni gas | Se si usano strumenti di monitoraggio atmosferico, si allegano i risultati |
| Elenco imprese qualificate DPR 177/11 | Documento di verifica, non un modulo compilativo per questa procedura ma di riferimento |

# Controlli Previsti

| Attività | Verifica/Controllo | Frequenza | Problemi Emersi | Azioni Correttive | Condivisione Risultati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Audit interno annuale | Rispetto procedura DPR 177/2011, permessi di lavoro compilati e firmati, formazione aggiornata, prove pratiche di recupero | Annuale | Non specificati | Non specificate | Riunioni di sicurezza, aggiornamento procedura |
| Simulazioni emergenza | Recupero persona da una vasca, valutazione tempi e correttezza procedure | Periodica | Non specificati | Non specificate | Riunioni di sicurezza, aggiornamento procedura |
| Verifica attrezzature | Prove funzionalità argani e tripodi, controllo taratura rilevatori gas, scadenza bombole autorespiratori | Periodica | Rilevatore non funzionante, DPI non adeguati | Rinvio attività finché non risolti | Riunioni di sicurezza, aggiornamento procedura |
| Controllo documentazione ditta esterna | Idoneità tecnico-professionale, formazione DPR 177, certificati medici idoneità | Prima di ogni intervento | Personale non addestrato | Vietato accesso se non conforme | Riunioni di sicurezza, aggiornamento procedura |