PROC-06 – Manutenzioni in Sicurezza degli Impianti e Attrezzature

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

- Sommario

Sommario	2

1.	Scopo	3

2.	Campo di Applicazione	3

3.	Riferimenti	3

4.	Definizioni e Modalità Operative	3

5.	Matrice RACI	5

6.	KPI	6

7.	Modulistica	6

8.	Controlli Previsti	7

Scopo

Definire le modalità per eseguire in sicurezza le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti, macchine e attrezzature dell’azienda, prevenendo rischi d’infortunio per il personale manutentore e altri lavoratori (es. rischi di contatto con parti in movimento, elettrici, cadute dall’alto, esposizione a agenti pericolosi). La procedura mira a garantire che la manutenzione sia pianificata, eseguita da personale competente e con adeguate misure di protezione.

Campo di Applicazione

Tutte le operazioni di manutenzione (pulizia, regolazione, riparazione, sostituzione parti, lubrificazione, ispezioni periodiche) svolte su impianti di processo (linee di trasformazione agrumi, pastorizzatori, essiccatori, centrali termiche, centrali frigorifere, impianto di depurazione) e attrezzature di lavoro (macchine confezionatrici, muletti, impianti elettrici, etc.) all’interno dello stabilimento. Si applica sia al personale interno addetto alla manutenzione sia a tecnici esterni chiamati per assistenza.

Riferimenti

D.Lgs. 81/2008 art.71 (Obblighi relativi a attrezzature di lavoro – manutenzione adeguata), art. 37 (formazione lavoratori, inclusi manutentori), Allegato VI D.Lgs.81 (prescrizioni uso attrezzature), norme di buona tecnica sulla Lock-Out/Tag-Out (LOTO) e procedure di sicurezza correlate. Manuali d’uso e manutenzione dei costruttori delle macchine (prescrizioni di sicurezza specifiche). DVR Agrumigel (rischi meccanici, elettrici legati a manutenzione). Verbali ispezione INL su attrezzature (es. citazione art.71).

Definizioni e Modalità Operative

- Pianificazione della Manutenzione Preventiva: L’azienda adotta un piano di manutenzione programmata per impianti e macchinari critici. Frequenze e attività sono stabilite secondo le indicazioni del costruttore e l’esperienza (es. sostituzione periodica cuscinetti, verifica sensori di sicurezza, taratura strumenti). Il Responsabile di Manutenzione redige un calendario (mensile, annuale) e assegna i compiti ai tecnici manutentori interni oppure programma gli interventi di ditte esterne specializzate. Le manutenzioni pianificate/manutenzioni straordinarie sono registrate sul D 09.0X (registri manutenzioni – specifico per ogni reparto) con data, attività svolta, esito e firme.

- Richiesta e Autorizzazione Interventi Straordinari: Per guasti improvvisi o fermate di emergenza, il personale di produzione compila una richiesta di intervento (ticket o modulo interno) segnalando l’anomalia. Il preposto dell’area interessata autorizza l’intervento dopo aver eventualmente messo in sicurezza la zona. Se necessario fermare la produzione, si coordina con il responsabile di produzione. Nessun intervento su impianto in esercizio avviene senza l’autorizzazione e la consapevolezza dei responsabili di reparto.

- Preparazione in Sicurezza – LOTO: Prima di iniziare la manutenzione, tutte le fonti di energia pericolosa devono essere neutralizzate: spegnimento e sezionamento elettrico (interruttore generale su “off” e applicazione di blocco con lucchetto personale + targhetta “Non manovrare – Uomo a lavoro” sul dispositivo); chiusura valvole fluidi in pressione e scarico delle pressioni residue a zero; isolamento di fonti pneumatiche, idrauliche, meccaniche (ad es. cunei per prevenire cadute di parti sospese); raffreddamento di parti calde. La procedura LOTO (Lock-Out Tag-Out) è rigidamente applicata: ogni manutentore applica il proprio lucchetto personale sui dispositivi di sezionamento, assicurandosi che nessuno possa riattivarli finché il lavoro non è concluso e tutti i lucchetti rimossi. In caso di lavori in quota >2 m, predisporre misure anticaduta (piattaforme con parapetto, imbracatura e linea vita se necessario). Se l’intervento comporta ingresso in zone ristrette dell’impianto (ad es. interno macchina, condotte), valutare se rientra in “spazio confinato” e in tal caso seguire la PROC-04.

- Esecuzione della Manutenzione: Utilizzare attrezzi idonei e in buono stato, come previsto dai manuali. Almeno due persone presenti per interventi complessi o per garantire assistenza reciproca (specialmente se lavori elettrici sotto tensione <– che devono essere evitati, comunque eseguiti solo da personale PES qualificato). Mantenere l’area segregata: apporre transenne o nastro segnaletico attorno al cantiere di manutenzione per tenere lontano il resto del personale. I DPI specifici vanno sempre indossati: guanti da meccanico o dielettrici per elettricisti, occhiali o visiera se c’è rischio di schizzi o schegge, abbigliamento a maniche lunghe antiolio, calzature antinfortunistiche. Per lavori di saldatura/taglio, seguire la procedura di lavoro a caldo: rimuovere materiale infiammabile nel raggio di alcuni metri, tenere estintore vicino, fornire adeguata ventilazione.

- Pulizia e Lubrificazione in Sicurezza: Spesso la manutenzione include pulizie interne (es. rimozione polpa dagli essiccatori, pulizia filtri, ecc.). Tali operazioni vanno fatte a macchina ferma e isolata dall’energia. Non pulire organi in moto né lubrificare cuscinetti su macchine funzionanti, salvo punti progettati per ingrassaggio esterno sicuro. Utilizzare attrezzi come pennelli lunghi, raschietti, soffi d’aria solo se a macchine ferme e raffreddate. Se è necessaria la rotazione manuale di parti (ad esempio far girare un rullo a mano), assicurarsi che la macchina non possa partire (disinserire motore).

- Ripristino e Collaudo: A fine intervento, rimuovere tutti gli attrezzi e materiali usati dall’interno della macchina, riapplicare eventuali protezioni rimosse (carter, griglie, ripari) e solo dopo aver verificato che nessuno sia in zona pericolosa togliere i lucchetti LOTO e dare consenso al riavvio. Effettuare un collaudo in condizioni di sicurezza: avvisare il personale intorno, fare un avviamento di prova osservando il funzionamento, controllare che le funzioni di sicurezza (es. pulsanti di emergenza, fotocellule) siano attive e che non vi siano perdite (nel caso di tubazioni) o anomalie. Solo a esito positivo, la macchina/impianto viene restituita alla produzione. Registrare sul Registro Manutenzioni l’intervento eseguito, le parti sostituite, eventuali osservazioni su ulteriori azioni necessarie.

- Gestione Appaltatori in Manutenzione: Qualora la manutenzione sia affidata a ditte esterne, prima dell’inizio lavori si applica la PROC-11 Gestione Appalti: redazione di DUVRI specifico se ci sono interferenze, verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (inclusa documentazione su formazione e dispositivi in loro carico), riunione di coordinamento iniziale per condividere i rischi presenti in stabilimento. Gli appaltatori devono attenersi alle stesse regole di sicurezza dei manutentori interni, utilizzando LOTO sui propri dispositivi e DPI conformi. Un preposto di Agrumigel supervisiona gli interventi esterni.

- Particolarità: Lavori Elettrici: tutti i lavori sugli impianti elettrici devono preferibilmente eseguirsi fuori tensione (con sezionamento verificato e messa a terra se applicabile). Solo personale qualificato PES/PAV può operare e, se per necessità si lavora sotto tensione (es. ricerca guasto su quadro), si seguono le linee guida specifiche (lavoro sotto tensione BT), con DPI dielettrici, tappeti isolanti, utensili isolati e un secondo operatore presente come assistente. Lavori in Quota: se manutenzioni su tetti (es. condensatori evaporativi su copertura) o su carriponte, assicurarsi presenza di linea vita o parapetti fissi; operare preferibilmente in condizioni meteo favorevoli (non sotto pioggia o vento forte). Lavori di Saldatura/Taglio: come detto, prevedere permesso di lavoro a caldo se in zone a rischio incendio, con predisposizione di schermature antifiamma e vedetta antincendio.

Matrice RACI

Ruoli coinvolti nelle attività di manutenzione sicura:

| Attività | Datore di Lavoro | RSPP | Resp. Manutenzione | Manutentore | Preposto Reparto | Lavoratori Prod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pianificazione manutenzioni programmate | A | C | R | I | C (coordinamento) | I |
| Richiesta interventi e autorizzazione | I | I | R | I | R (autorizza fermi) | R (segnalano guasti) |
| Isolamento energie (LOTO) | A (policy) | C | C | R | C (verifica in reparto) | I |
| Esecuzione lavoro in sicurezza | I | C | C | R | C (vigilare area) | I |
| Verifica ripristino impianto | A (ultimo respons.) | C | R | R | C (controlla area) | I |
| Gestione imprese terze per manutenzione | A | R | R | I | C | I |

KPI

| Indicatore | Obiettivo |
| --- | --- |
| Numero di infortuni occorsi durante attività di manutenzione | 0 |
| Numero di quasi incidenti segnalati in manutenzione | Indicatore proattivo |
| % manutenzioni programmate svolte nei tempi | Efficienza e prevenzione guasti |
| Tempo medio di riparazione guasti critici | Indice di efficienza, correlato alla sicurezza se guasti comportano modalità operative alternative rischiose da prolungare |
| Risultati audit sicurezza sui cantieri interni di manutenzione | Es. conformità LOTO applicata, evidenze >= 95% conformità |
| Indice di disponibilità degli impianti | Un impianto ben manutenuto è più sicuro e meno soggetto a incidenti |

Modulistica

| Documento | Descrizione |
| --- | --- |
| MOD-06 Registro Manutenzioni | log interventi con dettagli e firme |
| Modulo di richiesta intervento guasto | ticket/form interno, eventualmente integrato in sistema informatico |
| Permesso di lavoro per attività speciali | es. modulo Lavoro a Caldo se implementato |
| Checklist di pre-avviamento macchina dopo manutenzione | interna al reparto, non formalizzata qui |
| MOD-08 Verbale Sopralluogo Interno | ispettivo, utilizzabile anche per audit di sicurezza sulle manutenzioni |

Controlli Previsti

| Attività | Responsabile | Frequenza | Oggetto del controllo | Azioni in caso di problemi | Documentazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica quotidiana stato macchine | Preposti di reparto | Quotidiana | Buono stato macchine, dispositivi di sicurezza presenti | Non avvio produzione se manca riparo essenziale | Verbali sopralluogo |
| Supervisione interventi manutenzione straordinaria critici | RSPP o ASPP | Durante interventi ad alto rischio | Rispetto procedure, suggerimenti misure integrative | Presenza come auditor | Verbali sopralluogo |
| Safety walks | Dirigente di stabilimento, RSPP | Mensile | Ordine, uso DPI, attrezzature in sicurezza | Correzione non conformità | Verbali sopralluogo |
| Controlli periodici attrezzature manutenzione | Non specificato | Periodica (es. annuale) | Messa a terra elettrica, carriponte, scale portatili, utensili | Correzione non conformità | Verbali sopralluogo |
| Riunione periodica sicurezza | Non specificato | Annuale | Analisi infortuni, risorse, formazione manutenzione | Valutazione necessità formazione aggiuntiva | Verbali sopralluogo |