PROC-11 – Gestione della Sicurezza negli Appalti e Lavori Conto Terzi

COPIA controllata non controllata

| STATO DELLE REVISIONI |  |  | ITER DI EMISSIONE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | MOTIVO DELLA REVISIONE | DATA | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
| 0 | Nuova Emissione | 14/10/2025 |  |  |

# Sommario

Sommario	2

1.	Scopo	3

2.	Campo di Applicazione	3

3.	Riferimenti	3

4.	Definizioni e Modalità Operative	3

5.	Matrice RACI	6

6.	KPI	7

7.	Modulistica	7

8.	Controlli Previsti	7

# Scopo

Stabilire le modalità per garantire la sicurezza durante lavori svolti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno dello stabilimento (manutenzioni, pulizie, costruzioni, servizi), prevenendo rischi di interferenza tra il personale esterno e le attività aziendali. La procedura definisce la qualifica e selezione delle imprese, la stesura del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), il coordinamento in fase di esecuzione e la verifica finale.

# Campo di Applicazione

Tutti i contratti di appalto, subappalto o fornitura di servizi che comportino l’ingresso di personale esterno per svolgere attività lavorative all’interno di Agrumigel s.r.l. (esempi: imprese di manutenzione impianti, ditta di pulizie industriali, appaltatori edili per lavori edili o di ampliamento impianti, ditte di smaltimento rifiuti che operano in loco, autotrasportatori che svolgono carico/scarico con propri mezzi, ecc.). Non rientrano i meri fornitori/visitatori senza lavoro attivo (coperti da PROC-03) sebbene alcune misure di coordinamento si applichino anche a loro in forma semplificata.

# Riferimenti

| Riferimento Normativo | Oggetto | Documentazione |
| --- | --- | --- |
| D.Lgs. 81/2008 art.26 | Obblighi datore di lavoro committente in caso di appalti – verifica idoneità tecnico-professionale, informativa rischi, cooperazione e DUVRI | Modello di DUVRI aziendale; DVR (rischi interferenze); Contratti di appalto |
| DPR 177/2011 | Requisiti imprese per spazi confinati – già coperto in PROC-04 |  |
| Codice Civile art. 2049 | culpa in eligendo/vigilando |  |
| DM 37/08 | Impianti elettrici – abilitazioni richieste | Norme specifiche di settore |

# Definizioni e Modalità Operative

- Qualifica Preliminare dell’Appaltatore: Prima di affidare un lavoro, l’Ufficio Acquisti (o l’RSPP su delega) raccoglie e verifica la documentazione dell’impresa/lavoratore autonomo: iscrizione CCIAA, idoneità tecnico-professionale (es. attestazioni SOA se edile, elenco attrezzature e DPI disponibili, referenze lavori simili svolti), documentazione sulla sicurezza (DVR proprio o autocertificazione rischi se <50 dipendenti, nominativo RSPP e addetti emergenza, attestati formazione lavoratori e figure chiave, idoneità sanitaria lavoratori per mansioni specifiche). Particolare attenzione se trattasi di lavori in confinato (DPR 177 richiede certificazioni addestramento) o altre attività a rischio specifico (es. lavori elettrici, necessari patentini PES/PAV). Solo le imprese che forniscono evidenza di regolarità (anche DURC per regolarità contributiva) e competenza vengono ammesse. Questa fase riduce la “culpa in eligendo”.

- Informazione sui Rischi Interferenti: In fase di definizione contratto, Agrumigel fornisce all’appaltatore informazioni dettagliate sui rischi presenti nel luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate, pertinenti all’attività da svolgere. Ad esempio, se un’impresa deve operare vicino alle vasche di depurazione (spazio confinato), si segnala rischio asfissia e misure esistenti; se faranno manutenzione su linea in quota, si informa sulla presenza di linee vita o sul rischio caduta oggetti da altre strutture; se operano con fiamme libere, si notifica divieti e procedure antincendio. Tali informazioni confluiscono nel Documento Unico di Valutazione delle Interferenze (DUVRI) oppure nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) se in cantieri temporanei edili soggetti a Titolo IV. In ogni caso, il RSPP e il referente tecnico interno incontrano il responsabile dell’impresa prima dell’inizio lavori per un sopralluogo congiunto, identificando le aree di lavoro, gli accessi, i dispositivi di emergenza.

- Redazione del DUVRI: Per appalti non edili (o edili non soggetti a PSC), il Datore di Lavoro Committente redige il DUVRI. Questo documento elenca: le attività dell’appaltatore, i rischi specifici introdotti dall’appaltatore (es. uso solventi, lavoro caldo, uso macchine particolari) e i rischi presenti in azienda che possono interferire (macchine in funzione, traffico carrelli, atmosfere pericolose, ecc.). Vengono indicate le misure di prevenzione concordate per eliminare o ridurre tali rischi di interferenza: ad esempio, coordinare orari in modo che durante certe fasi nessun lavoratore Agrumigel sia nell’area; separare le zone con barriere; disattivare impianti (energia, linee) durante l’intervento; predisporre permessi di lavoro (es. permesso fiamma libera); fornire DPI aggiuntivi agli esterni (come da PROC-03) ecc. Il DUVRI indica i nominativi dei referenti di cantiere per entrambe le parti e le procedure di emergenza da seguire (es. in caso di incendio o infortunio, come comportarsi e chi chiamare). Il DUVRI è consegnato all’impresa, firmato per accettazione e allegato al contratto. Per lavori brevi e semplici (es. intervento di un tecnico su una macchina per poche ore), il DUVRI può essere semplificato in un modulo checklist, ma sempre con evidenza di informazione sui rischi data.

- Designazione Referenti e Coordinamento Operativo: Agrumigel designa un Responsabile dei Lavori/Referente interno per ogni appalto, che funge da rappresentante del Datore di Lavoro Committente (DLC) in cantiere. Questo referente – tipicamente un preposto o il capo manutenzione – conosce i rischi del sito e ha l’autorità di far sospendere i lavori se vede situazioni pericolose. Il referente dell’appaltatore (caposquadra) e quello di Agrumigel si incontrano all’inizio di ogni giornata (o comunque all’avvio lavori) per verificare che le misure concordate siano attuate: ad esempio, controllano che l’area sia delimitata, che i dispositivi di protezione siano indossati, che eventuali impianti dell’azienda siano stati messi in sicurezza come da accordi. Si comunica a tutti i lavoratori coinvolti le regole (in riunione di coordinamento pre-avvio, i lavoratori dell’appaltatore ricevono un briefing di sicurezza specifico). Durante i lavori, il referente interno vigila a campione sull’operato dell’impresa, senza interferire tecnicamente ma per assicurare rispetto delle norme (ad es. verifica che l’impresa non faccia varianti non autorizzate che aumentino i rischi).

- Regole di Sicurezza per l’Appaltatore: Gli appaltatori devono rispettare integralmente il regolamento di sicurezza aziendale e la normativa: obbligo di tesserino di riconoscimento con foto per ogni addetto (controllato all’ingresso), uso dei DPI appropriati (a loro carico salvo diversamente pattuito), attrezzature a norma CE. Non possono usare attrezzature di Agrumigel senza autorizzazione (se concesse, il personale deve essere abilitato). È vietato svolgere lavorazioni non previste o accedere a zone non concordate. Devono tenere pulita e ordinata l’area di lavoro, rimuovendo man mano scarti e attrezzature per non creare pericoli. Se generano situazioni a rischio per i dipendenti di Agrumigel, devono immediatamente segnalarlo e mettere in atto misure di contenimento (es. se fanno polveri, predisporre aspirazione e segnalare). In generale, c’è reciprocità: l’impresa tutela i propri e altrui lavoratori dalle proprie attività, Agrumigel tutela i propri e altrui dalle sue attività (spegnendo impianti, etc.).

- Gestione Emergenze e Primo Soccorso: Prima dei lavori, l’impresa comunica i nominativi dei propri addetti primo soccorso e antincendio (se >5 addetti) e verifica con Agrumigel le procedure di allarme. In caso di emergenza (incendio, evacuazione), i lavoratori dell’impresa devono attenersi al Piano di Emergenza di Agrumigel e le loro presenze sono verificate al punto di raccolta dal referente. In caso di infortunio ad un loro lavoratore, l’intervento di primo soccorso può essere eseguito dagli addetti interni se sono i primi disponibili, cooperando poi con quelli dell’appaltatore. Comunque, tutti sanno che il numero da chiamare è quello interno o 112 a seconda dei casi.

- Verifiche in Corso d’Opera: Oltre alla vigilanza del referente, il RSPP effettua sopralluoghi periodici sui cantieri interni (specie se lunghi o rischiosi) per monitorare il rispetto del DUVRI. Eventuali deviazioni vengono segnalate subito ai responsabili. Se un’appaltatrice non rispetta le norme e persiste nonostante i richiami, il DLC può decidere la sospensione dei lavori o la risoluzione contrattuale. Ad esempio, se una ditta fa lavorare persone senza DPI in quota nonostante diffida, si può allontanare. Queste eventualità sono previste nel contratto.

- Consegna e Restituzione Aree: Al termine dei lavori, il referente interno effettua un giro di verifica insieme al capocantiere esterno: controllano che non rimangano situazioni pericolose (attrezzature accese, cavi volanti, materiali pericolosi), che l’area sia ripulita da scarti e rifiuti (lo smaltimento va concordato, spesso a carico dell’appaltatore, con fornitura documenti). Si accerta che eventuali modifiche impiantistiche siano state collaudate e sicure prima di riavviare la produzione. Se tutto è a posto, l’area viene “riconsegnata” formalmente dal fornitore all’azienda. L’appaltatore rimuove il personale e i propri mezzi.

- Valutazione finale e Archiviazione: Dopo l’esecuzione, il RSPP e il referente interno valutano l’andamento: se ci sono stati incidenti o quasi incidenti, se l’impresa ha operato in modo soddisfacente. Tali feedback influenzeranno futuri affidamenti (mantenere un elenco di fornitori qualificati e quelli da escludere se inaffidabili). Il DUVRI e tutta la documentazione (verbali di coordinamento, eventuali permessi di lavoro usati durante l’appalto, registro presenze appaltatori giornaliero) vengono archiviati per almeno la durata di legge (anche a disposizione di eventuali ispezioni).

# Matrice RACI

Ruoli nella gestione degli appalti:

| Attività | Datore di Lavoro Committente | RSPP | Referente interno (DLC delegato) | Ufficio Acquisti/Contratti | Impresa Appaltatrice | RLS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Selezione/Qualifica impresa | A | C | I | R | I (fornisce doc.) | I |
| Predisposizione DUVRI/informativa | A (firmare) | R | C | C (contratto allega) | C (fornisce input rischi propri) | C (consulta) |
| Riunione coordinamento pre-avvio | A (garantisce avvenga) | C | R | I | R (partecipa) | I |
| Attuazione misure interferenza (esecuzione) | A (mezzi) | C | R (vigila) | I | R (mette in atto misure) | I |
| Vigilanza e sospensione in caso di rischio | A | C | R | I | I (rispettare ordini) | I |
| Gestione emergenze/infortuni appaltatore | A | R | R | I | R (azione immediata) | I |
| Verifica finale e chiusura lavori | A | C | R | C | R (consegna area) | I |

# KPI

| Indicatore | Target |
| --- | --- |
| Numero di infortuni occorsi a personale di imprese appaltatrici | 0 (monitoraggio) |
| Numero di interferenze pericolose segnalate/riscontrate | Decrescente |
| % di appalti con DUVRI predisposto rispetto al totale appalti attivati | 100% |
| Valutazione fornitori: % di imprese con giudizio “sicurezza soddisfacente” | Elevato |

# Modulistica

| Documento | Descrizione/Note |
| --- | --- |
| Check-list di qualificazione fornitori | documenti da raccogliere prima di stipula |
| MOD-11 Permesso Spazi Confinati | o altri permessi di lavoro come Hot Work Permit, se applicabili durante appalto |
| Modello DUVRI standard Agrumigel | documento testuale con tabelle rischi |
| MOD-12 Registro Accessi Terzi | usato anche per registrare ingressi quotidiani squadra appaltatrice, con indicazione di capo squadra |
| Verbale di coordinamento iniziale | con firme presenti |
| Verbale di coordinamento periodico | se lavori lunghi, riunioni settimanali annotate |
| Verbale di riconsegna fine lavori | opzionale, con esito sopralluogo finale |

# Controlli Previsti

| Fase | Attività | Responsabile/Partecipanti | Azioni in caso di problemi |
| --- | --- | --- | --- |
| Prima dell’avvio lavori | Controllo documentazione (formazione, idoneità medica) | RSPP | Non dà nulla osta se mancano evidenze |
| Durante esecuzione | Audit a sorpresa sul cantiere interno | Direzione, RSPP, RLS | Si registra e comunica non conformità, verifica risoluzione immediata |
| Monitoraggio amministrativo | Verifica clausola misure sicurezza e costo sicurezza nei contratti | Ufficio Acquisti |  |
| Chiusura lavori | Riunione interna di debrief, analisi incidenti |  |  |
| Riunione periodica sicurezza | Discussione tema appalti, relazione RSPP su vigilanza e problemi | RSPP, RLS, tutti |  |
| Nomina rappresentante | Nomina Rappresentante del DLC per attività in ambienti confinati e appalti in fabbrica | Azienda | Verifica efficacia ruolo (ispezioni regolari e documentate) |
| Obiettivo | Stesso livello di attenzione alla sicurezza per lavori appaltati e attività interne |  |  |