| PUNTO CRITICO (CCP) | RISCHIO INSERITO NEL PIANO HACCP | PARAMETRI |  |  |  | LIMITE CRITICO | MONITORAGGIO |  | AZIONI CORRETTIVE | ATTIVITÀ DI VERIFICA | REGISTRAZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCP1 (PASTORIZZAZIONE) | PROLIFERAZIONE BATTERICA | PARAMETRI PASTORIZZATORE |  |  |  | Temperatura di pastorizzazione almeno 71,2°C con 6 secondi di sosta | Cosa | Temperatura e portata | Ricircolo del prodotto | Frequenza: Annuale Modalità: Verifica delle registrazioni; -Taratura annuale degli strumenti; - Prova di ricircolo | Su PLC, Grafico di pastorizzazione e M 09.10 |
|  |  |  | LIM. | AR. /MA. | MEL. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Temp. Past. | 86 °C ± 2 | 90°C ± 2 | 80°C ± 2 |  | Come | PLC di bordo del pastorizzatore |  |  |  |
|  |  | Tolleranza ricircolo | 3°C |  |  |  | Frequenza | Temperatura in continuo e portata ogni 30 minuti circa |  |  |  |
|  |  | Altri parametri | Max flow 8700 lt/h Pressione max 4 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stabilizzazione | 65°C ± 5 |  |  |  | Chi | Addetto alla pastorizzazione |  |  |  |
| CCP2 (FILTRAZIONE) | PRESENZA DI PARTICELLE FISICHE SUPERIORI A 3mm | DIAMETRO MAGLIE FILTRAZIONE |  |  |  | Particelle fisiche inferiori a 3mm | Cosa | Corretta apposizione del filtro – verifica integrità. | Sostituzione del filtro – segregazione del succo per nuova filtrazione | Frequenza: Annuale Modalità: Correttezza delle registrazioni; - Prova di filtrazione con particelle di diametro > 3mm | M 09.12.03 |
|  |  | 0,50-1,5 mm | Succo non polposo o poco polposo |  |  |  | Come | Controllo visivo e misurazione con setaccio dei corpi trattenuti |  |  |  |
|  |  | 1,5-3mm | Succo a medio contenuto di polpe |  |  |  | Frequenza | Ad ogni filtrazione |  |  |  |
|  | PRESENZA DI PARTICELLE FISICHE SUPERIORI A 7mm | 3-7mm | Prodotto polposo o con cellule |  |  |  | Chi | Addetto alla produzione |  |  |  |
| CCP4 (BLENDING pH < 4) | PRESENZA DI MICRORGANISMI PATOGENI TOSSINO-PRODUTTORI | - |  |  |  | pH non superiore a 4 | Cosa | pH | Blending con altro/i prodotto/i con pH più basso per rimodulare il pH totale del lotto a valori <4 | Frequenza: Annuale Modalità: Correttezza delle registrazioni; - Prova del pH non superiore a 4 | M 09.12.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | Come | Controllo pH |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frequenza | Ad ogni blending |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chi | Addetto alla produzione |  |  |  |