TEST DI INTEGRITÀ SUL PASTORIZZATORE A PIASTRE

OGGETTO

Il presente documento è stato redatto al fine di testare l’integrità dei tubi destinati al passaggio del succo all’interno del pastorizzatore a piastre presente nel reparto Prodotti Finiti.

PREMESSA

Per evitare che, in caso di foratura dei tubi degli scambiatori, il succo sia contaminato dalle acque di condizionamento, è stato installato un differenziale che riceve i segnali della pressione d’esercizio di tutti i liquidi. Nel caso in cui la pressione del succo risulti minore rispetto a quella dell’acqua di torre e dell’acqua glicolata, si attiva un allarme visivo e sonoro che evidenzia il rischio di inquinamento. La tollerabilità del differenziale è imposta a 0,5 bar.

PROVE INTERNE

In data 22 Maggio 2023, presso il reparto Prodotti Finiti, l’addetto alla pastorizzazione e il responsabile della produzione, hanno mandato in pressione la tubazione in cui passa il succo all’interno del pastorizzatore a piastre. Subito dopo si è provveduto a chiudere il flusso in ingresso ed in uscita del succo.

L’addetto alla pastorizzazione ha registrato la pressione riportata sui manometri posti nella tubazione all’ingresso e all’uscita. Essa era rispettivamente di 3,6 bar e 1,5 bar. Dopo circa due ore e mezza si è effettuato lo stesso rilievo e l’operatore ha registrato la medesima lettura delle pressioni.

CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti, e della rassicurante presenza dell’allarme posto sul differenziale di pressione sopra descritto, il test di integrità eseguito sul pastorizzatore a piastre si intende superato positivamente.

Barcellona P.G. (ME), 22/05/2023

ADDETTO PRODOTTI FINITI

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE