TEST DI INTEGRITA’ SUL PASTORIZZATORE TUBOLARE

Oggetto

Il presente documento è redatto al fine di testare l’integrità dei tubi destinati al passaggio del succo nel pastorizzatore tubolare.

Premessa

Per evitare che, in caso di foratura dei tubi degli scambiatori il succo sia contaminato dalle acque di condizionamento è stato installato un differenziale che riceve i segnali della pressione d’esercizio di tutti i liquidi. Nel caso in cui la pressione del succo risulti minore rispetto a quella dell’acqua di torre e dell’acqua glicolata, si attiva un allarme visivo e sonoro che evidenzia il rischio di inquinamento. La tollerabilità del differenziale è imposta a 0,5 bar.

Prove interne

In data 16 Maggio 2024 presso il reparto prodotti finiti, l’addetto alla pastorizzazione e il responsabile della produzione, hanno mandato in pressione la tubazione in cui passa il succo all’interno del pastorizzatore tubolare. Subito dopo si è provveduto a chiudere il flusso in ingresso ed in uscita del succo.

L’addetto alla pastorizzazione ha registrato la pressione riportata sui manometri posti nella tubazione all’ingresso e all’uscita. Essa era rispettivamente di 3,5 bar e 1,5 bar. Dopo circa 2 ore e mezza si è effettuato lo stesso rilievo e l’operatore ha registrato la medesima lettura delle pressioni.

Conclusioni

Alla luce dei risultati ottenuti, e della rassicurante presenza dell’allarme posto sul differenziale di pressione sopra descritto, il test di integrità eseguito sul pastorizzatore tubolare si intende superato positivamente.

Barcellona P.G. (ME), 16/05/2024

Firme

ADDETTO PRODOTTI FINITI

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE