TEST DI INTEGRITÀ SUL PASTORIZZATORE TUBULARE

OGGETTO

Il presente documento è stato redatto al fine di testare l’integrità dei tubi destinati al passaggio del succo all’interno del pastorizzatore tubulare presente nel reparto Prodotti Finiti.

PREMESSA

Per evitare che, in caso di foratura dei tubi degli scambiatori, il succo sia contaminato dalle acque di condizionamento, è stato installato un differenziale che riceve i segnali della pressione d’esercizio di tutti i liquidi. Nel caso in cui la pressione del succo risulti minore rispetto a quella dell’acqua di torre e dell’acqua glicolata, si attiva un allarme visivo e sonoro che evidenzia il rischio di inquinamento. La tollerabilità del differenziale è imposta a 0,5 bar.

PROVE INTERNE

In data 30 Maggio 2023, presso il reparto Prodotti Finiti, l’addetto alla pastorizzazione e il responsabile della produzione, hanno mandato in pressione la tubazione in cui passa il succo all’interno del pastorizzatore tubulare. Subito dopo si è provveduto a chiudere il flusso in ingresso ed in uscita del succo.

L’addetto alla pastorizzazione ha registrato la pressione riportata sui manometri posti nella tubazione all’ingresso e all’uscita. Essa era rispettivamente di 3,5 bar e 1,5 bar. Dopo circa due ore e mezza si è effettuato lo stesso rilievo e l’operatore ha registrato la medesima lettura delle pressioni.

CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti, e della rassicurante presenza dell’allarme posto sul differenziale di pressione sopra descritto, il test di integrità eseguito sul pastorizzatore a piastre si intende superato positivamente.

Barcellona P.G. (ME), 02/10/2023

ADDETTO PRODOTTI FINITI

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE