VALIDAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA FASE DI BLENDING pH<4 DEL SUCCO NON PASTORIZZATO

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il processo di Blending pH<4 si rende necessario per la produzione di un prodotto finito di Succo Naturale Non Pastorizzato, tale procedimento deve essere effettuato con succo allo stato liquido.

Se trattasi di prodotto non pastorizzato, il succo prima di essere confezionato in fusti di metallo, deve essere controllato in quanto il pH deve essere >4. Se il pH è superiore a 4, il succo viene blendato con altri succhi aventi pH più basso per modificare il pH finale del lotto facendo risultare il pH della massa <4.

Il Blending a pH <4: per le miscele in cui non è prevista la pastorizzazione, le diverse tipologie di prodotti sono mescolati in proporzioni predeterminate per ottenere preparati finali con pH < 4. Al termine del Blending l’addetto al laboratorio deve verificare che il pH sia <4 e riportare l’esito della verifica nell’apposito campo presente in M 09.12 03 “Modulo rilevamento costi e dati di produzione”.

La conta di lieviti, muffe, carica batterica totale è verificata analiticamente ad ogni produzione, batteri, lieviti e muffe acido-resistenti, termo-resistenti e psicrofili, sono ridotti a livelli non pericolosi per la salute.

PROVE NECESSARIE ALLA VALIDAZIONE

Per poter validare le fasi ed i parametri del processo di Blending pH<4 è necessario valutare sia la salubrità che la qualità, sia l’aspetto microbiologico che quello qualitativo del succo prima e dopo il processo.

Si procede così a prelevare prima del processo di Blending, un campione di succo del lotto n.  SLN 13/23 PF, con produzione: 13/04/2023. Sullo stesso campione vengono effettuate le analisi chimico-fisiche e microbiologiche:

| Analisi | Risultato | Tollerabilità | u.m. | Metodo di analisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTA MESOFILA TOTALE | 380 CFU/ml | +/- 5 | CFU/ml | Plate Count Agar 3 gg a 30°C |
| LIEVITI | 105 CFU/ml | +/- 1 | CFU/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26°C |
| MUFFE | 40 CFU/ml | +/- 1 | CFU/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26°C |
| COLIFORMI TOTALI e E.COLI | Assenti | +/- 1 | CFU/ml | Lattosio TTC con tergitol 7 |
| PARAMETRI CHIMICO - FISICI |  |  |  |  |
| BX | 7.18 | +/- 0.10 |  | IFU 8, 2017 |
| ACIDITÀ | 4.88 | +/- 0.05 |  | IFU 3, 2017 |
| pH | 2.50 | +/- 0.01 |  | IFU 11, 2015 |
| ACIDO ASCORBICO | 489 | +/- 1 |  | Metodo interno |
| POLPE A 3000 | 5% | +/- 0.10 |  | IFU 60, 2005 |

Per simulare l’aumento del pH viene addizionato bicarbonato di sodio fino al raggiungimento di pH>4; viene prelevata un’aliquota e vengono effettuate nuovamente le analisi microbiologiche:

| Analisi | Risultato | Tollerabilità | u.m. | Metodo di analisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTA MESOFILA TOTALE | 450 CFU/ml | +/- 5 | CFU/ml | Plate Count Agar 3 gg a 30°C |
| LIEVITI | 200 CFU/ml | +/- 1 | CFU/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26°C |
| MUFFE | 65 CFU/ml | +/- 1 | CFU/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26°C |
| COLIFORMI TOTALI e E.COLI | Assenti | +/- 1 | CFU/ml | Lattosio TTC con tergitol 7 |

Confrontando i dati con le analisi effettuate a pH<4 si può osservare una riduzione della presenza di microrganismo a pH inferiore a 4.

Ad ogni Blending, il pH del succo non pastorizzato è <4 pertanto il rischio “presenza di microrganismi patogeni” viene eliminato o ridotto ad un livello accettabile, inoltre a temperatura di refrigerazione E. Coli, Salmonella, Stafilococchi, Leptospire e altri agenti patogeni comuni, non si riproducono.

CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti dalle suddette prove si ritiene di poter mantenere le qualità chimico, fisiche ed organolettiche del prodotto, garantendo la massima sicurezza alimentare.

Barcellona P.G.(ME),

13/04/2023

ADDETTO LABORATORIO    ______________________

RESPONSABILE HACCP        ______________________