VALIDAZIONE DELLE TEMPERATURE E DEI TEMPI CONGELAMENTO

In data 10/05/2024 vengono posti in cella n° 4 a -20 °C ± 2 (una delle celle destinate al congelamento dei fusti) N°2 fusti del Succo Concentrato di Arancia Rossa prodotto in quella data. Dopo circa 24 h i fusti sono stati spostati nella cella n° 7 a -20 °C ± 2 (cella destinata allo stoccaggio dei fusti).

Dopo sette giorni, verificando la costanza delle temperature attraverso la presa visione del grafico delle celle, è stato eseguito un controllo visivo del prodotto contenuto in N°2 fusti aprendo il rispettivo coperchio ed il sacco che lo contiene. Visivamente il succo appare conforme alle specifiche. Si procede con un trapano ad effettuare un carotaggio del prodotto procedendo al centro del fusto fino ad una profondità di 47,5 cm (in modo da arrivare al centro del fusto stesso). Successivamente è stata inserita una sonda in entrambi i fusti e si è osservata la presenza di prodotto liquido.

È stato dedotto, quindi, che sette giorni non sono sufficienti al congelamento totale del prodotto e che quest’ultimo rimane liquido al “core”.

Dopo dodici giorni, verificando la costanza delle temperature attraverso la presa visione del grafico delle celle, si effettuano le stesse operazioni di controllo.

Si inserisce una sonda e si osserva l’assenza di prodotto liquido. Si inserisce un termometro e si registra la temperatura di -19 °C.

Si conclude, quindi, che dieci giorni sono sufficienti al congelamento totale del prodotto.

L’Azienda, per garantire il totale congelamento del prodotto e la sicurezza alimentare, stabilisce 15 giorni come tempo minimo di stoccaggio di un prodotto congelato tra la data della produzione e quella della partenza.

Barcellona P.G. (ME), 10/05/2024                                                                                  FIRMA