VALIDAZIONE DELL’IMPOSTAZIONE DELLE TEMPERATURE

E DEL TEMPO DI SOSTA DEL PASTORIZZATORE TUBULARE

Oggetto

Il presente documento è redatto al fine di validare l’impostazione delle temperature e dei tempi di sosta del pastorizzatore.

Premessa

La letteratura del settore, in particolare il “Jornal of Food Protection” (Volume 64 n°3 del 2001 [Articolo di Aleandro Mazzotta]), mostra come la carica patogena dei succhi di frutta si riduca di 5 Log con la Pastorizzazione a 71,1 °C con 6 secondi di tempo di sosta. L’Agrumi-Gel fissa come limite critico una temperatura di 71,2 °C con 6 secondi di sosta.

Prove interne

| Descrizione della prova | ## Risultato | # Tollerabilità | u.m. | ## Metodo di analisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTA MESOFILA TOTALE | 390 Cfu/ml | +/- 5 | Cfu/ml | Plate Count Agar 3 gg. A 30 °C |
| LIEVITI | 118 Cfu/ml | +/- 1 | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26 °C |
| MUFFE | 27 Cfu/ml | +/- 1 | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26 °C |
| COLIFORMI TOTALI e E. Coli | Assenti | +/- 1 | Cfu/ml | Lattosio TTC con tergitol 7 |

In data 05/05/2025 viene prelevato nel tino di blending n° 20P presso il reparto Prodotti Finiti, un campione del Lotto SRN 31/25 PF (Succo di Arancia Rossa NFC Pastorizzato). Sul campione vengono effettuate le seguenti analisi microbiologiche.

Il prodotto viene inviato, tramite tubazione precedentemente sanificata, nel Pastorizzatore Tubulare Reda. Il pastorizzatore viene impostato alla temperatura di 90°C e la tolleranza di temperatura per l’apertura della valvola di deviazione per il ricircolo e fissata a 2°C. Poiché la portata registrata nel modulo M 09.10 (Allegato n° 1 alla presente validazione) è tra 7000 e 8000, ne consegue che, in relazione alla tavola di corrispondenza fornita dal costruttore del Pastorizzatore tubolare Reda, il tempo di sosta è stato tra 6,5 e 7,5 secondi.  La temperatura ed il tempo di sosta sono sempre stati sopra il limite critico fissato nel relativo Piano HACCP.  All’uscita del pastorizzatore, nel tino di stoccaggio temporaneo n° 28, viene prelevato un campione per effettuare le analisi microbiologiche sul prodotto pastorizzato. Il risultato è il seguente:

| Descrizione della prova | ## Risultato | # Tollerabilità | u.m. | ## Metodo di analisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTA MESOFILA TOTALE | Assenti | +/- 5 | Cfu/ml | Plate Count Agar 3 gg. A 30 °C |
| LIEVITI | Assenti | +/- 1 | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26 °C |
| MUFFE | Assenti | +/- 1 | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26 °C |
| COLIFORMI TOTALI e E. Coli | Assenti | +/- 1 | Cfu/ml | Lattosio TTC con tergitol 7 |

Il succo pastorizzato, viene destinato al carico di una cisterna; a metà del carico viene prelevato un campione in Jerry cans da 5 kg che viene stoccato in cella di abbattimento n° 4 per 61 ore e poi spostato in cella di stoccaggio n° 7 dove, dopo 14 gg di stoccaggio, viene prelevato un campione per effettuare ulteriori analisi microbiologiche dopo il congelamento, lo stoccaggio e lo scongelamento. I risultati sono i seguenti:

| Descrizione della prova | ## Risultato | # Tollerabilità | u.m. | ## Metodo di analisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTA MESOFILA TOTALE | Assenti | +/- 5 | Cfu/ml | Plate Count Agar 3 gg. A 30 °C |
| LIEVITI | Assenti | +/- 1 | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26 °C |
| MUFFE | Assenti | +/- 1 | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar 5 gg a 26 °C |
| COLIFORMI TOTALI e E. Coli | Assenti | +/- 1 | Cfu/ml | Lattosio TTC con tergitol 7 |

Conclusioni

Alla luce dei risultati ottenuti le impostazioni previste per la temperatura e la sosta del pastorizzatore si possono considerare validate.

Barcellona Pozzo di Gotto,

22/05/2025

Firme

LABORATORIO                                                           HACCP                                                           SGQ