VALIDAZIONE DEL PROCESSO DI FILTRAZIONE

OGGETTO

Il presente documento è redatto al fine di validare il processo di filtrazione mediante filtri Epal inseriti all’interno delle linee nel reparto “Prodotti Finiti” prima dell’arrivo del succo alla riempitrice Astepo.

PREMESSA

Le referenze bibliografiche, in particolare l’articolo dell’FDA “CPG Sec 555.425 Foods, Adulteration Involving hard or Sharp Foreign - This Compliance Policy Guide describes criteria for direct reference seizure of foods adulterated with hard or sharp foreign objects” (All. n° 2) stabilisce che gli oggetti al di sopra dei 7 mm rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori. Le particelle di grandi dimensioni sono normalmente viste dal consumatore e non vengono mangiate. La FDA applica un limite massimo di 25 mm.

Sulla base di ciò, l’azienda Agrumi-Gel s.r.l. pone 7 mm come limite massimo del diametro dei filtri.

PROVE INTERNE

Al fine di verificare che i filtri, nel tempo, non si siano usurati e che quindi le dimensioni delle maglie non siano aumentate, l’Agrumigel-Gel s.r.l. ha deciso di eseguire una misurazione del diametro dei fori presenti nelle varie tipologie di filtri utilizzati.

In data 10 Aprile 2025 un operatore del reparto Prodotti finiti esegue la validazione dei seguenti filtri:

- Filtro 0.5 mm

- Filtro 0.75 mm

- Filtro 1.5 mm

- Filtro 2 mm

- Filtro 3 mm

- Filtro 7 mm

L’operatore esegue una verifica visiva del filtro per controllarne l’integrità e, successivamente, mediante utilizzo di un righello, misura accuratamente il diametro dei fori a diversi livelli del filtro stesso al fine di eseguire una misurazione omogenea e rappresentativa.

Dalla misurazione effettuata non sono state rilevate anomalie in quanto tutte le tipologie di filtro non presentano segni di usura o danneggiamento dei fori.

Infine, per concludere la prova di validazione, l’operatore inserisce all’interno della linea un oggetto metallico di dimensione nota, al fine di verificare che l’oggetto stesso venga bloccato dal filtro (vedi tabella sottostante).

| TIPOLOGIA DI FILTRO | DIMENSIONI OGGETTO UTILIZZATO PER VALIDAZIONE |
| --- | --- |
| 0.5 mm | 0.9 mm |
| 0.75 mm | 1.06 mm |
| 1.5 mm | 1.9 mm |
| 2 mm | 2.04 mm |
| 3 mm | 3.04 mm |
| 7 mm | 7.04 mm |

Una volta inserito l’oggetto viene fatta passare dell’acqua, al fine di mimare il normale flusso del succo all’interno della linea e, al termine dell’operazione, viene smontato il filtro per verificare se l’oggetto inserito sia stato bloccato.

Dopo aver eseguito la validazione di tutte le tipologie di filtro e non aver rilevato alcuna anomalia, si può concludere che i fori dei filtri sono attualmente in buono stato e non si evidenziano segni di usura.

Inoltre, per essere certi dell’integrità dei filtri, il piano di Autocontrollo (HACCP) prevede la verifica del filtro all’inizio e alla fine di ogni produzione.

CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati ottenuti i filtri attualmente utilizzati in azienda si possono considerare idonei e validati.

Barcellona Pozzo di Gotto,

10/04/2025

Firme

SGQ _________________

HACCP _____________________