VALIDAZIONE DELLA TRAPPOLA MAGNETICA

Oggetto

Il presente documento è redatto al fine di validare il corretto funzionamento della trappola magnetica installata sulla linea a monte del confezionamento con macchina riempitrice “ASTEPO”.

Prove interne

In data 16/05/2024 presso il reparto di prodotti finiti, una volta terminato il confezionamento del Succo Concentrato di Arancia Rossa CARS 16/24 PF è stato eseguito il test annuale di validazione della trappola magnetica.

L’impianto è stato scollegato dalla linea e collegato, a monte e a valle, a due serbatoi, uno di emissione in ingresso alla trappola, ed uno di accumulo all’uscita. Il sistema viene forzato con il passaggio di acqua con all’interno i materiali test contaminanti. Si utilizzeranno 100g di limatura di ferro con diametro tra 1 e 5 mm. Al termine della prova la trappola magnetica è stata smontata e l’operatore ha proceduto con la valutazione tramite pesata della quantità di limatura catturata.

Conclusioni

I risultati dimostrano che il 98,8% (quindi 98,8g) di limatura è stata catturata. Il test può considerarsi superato dato che la percentuale minima per considerare efficace il funzionamento della stessa trappola è del 95%.

Barcellona Pozzo di Gotto,

03/06/2024

LABORATORIO                                                            HACCP                                                                  SGQ