Il prodotto confezionato con tecnologia asettica, nelle varianti NFC e concentrato, deve essere mantenuto in condizioni di refrigerazione a temperatura controllata compresa tra +0°C e +5°C per garantire la stabilità microbiologica e qualitativa. Il periodo di shelf-life stabilito è di 6 mesi per il prodotto NFC e di 12 mesi per il concentrato. Tale differenza è attribuibile ai valori di activity water (aw), più bassi nel concentrato, che ne assicurano una maggiore resistenza alla proliferazione batterica.

Procedura operativa: in seguito alla sterilizzazione dell’unità riempitrice ASTEPO, l’operatore posiziona man mano i sacchi, che vengono caricati fino al peso predefinito programmato dal sistema. Il prodotto confezionato, una volta completato il pallettizzamento, viene trasferito in una delle celle frigorifere (4-5-6-7) per la fase di raffreddamento. L’ultimo monitoraggio termico effettuato sul lotto di produzione SLNB 13/25 PF, a cura del team qualità, ha rilevato che la temperatura di confezionamento è compresa tra 16°C e 22°C. La cella frigorifera è attestata a -18,2°C senza movimentazione interna; l’inserimento del prodotto avviene in condizioni statiche per favorire un rapido abbattimento termico al core del sacco.

Dall’analisi del grafico termico si osserva che, nel corso delle successive 24 ore, la temperatura interna del prodotto scende fino a raggiungere valori prossimi a -1,5°C. Successivamente, il personale addetto procede a spostare le pedane nella cella refrigerata a temperatura positiva, prevista per la fase di conservazione e pronto prelievo per la partenza verso il cliente finale.

|  | Tempo (ore) |  | Temperatura succo | Temperatura cella |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2025 | 0 | Ore 13:00 | 20 | -18,3 |
| 22/08/2025 | 22 | Ore 10:00 | -0,8 | -18,2 |
| 22/08/2025 | 24 | Ore 14:00 | -1,5 | -18,2 |
| 22/08/2025 | 26 | Ore 16:00 | -1,8 | -18,2 |