|  |  |  |  | Dimensioni filtro |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipologia pastorizzatore |  | Tipologia prodotto | Tipologia filtro | mm | µ | Indicazioni |
| Pastorizzatore tubolare | Succo naturale torbido NFC | Tutti i succhi naturali con basso, medio e alto contenuto di polpe | Cartuccia | 0.50 | 500 | Si utilizza per succhi NFC depolpati |
|  |  |  |  | 1.5 | 1500 | Succo NFC a basso contenuto di polpe |
|  |  |  |  | 2 3 7 | 2000 3000 7000 | Succo NFC a medio contenuto di polpe Carico in cisterna Succo molto polposo* |
| Pastorizzatore a piastre | Succo naturale torbido NFC | Succo naturale NFC | PALL | 4 | 4000 | Si usa per i naturali pastorizzati nel pastorizzatore a piastre |
| Pastorizzatore a piastre | Succo concentrato | Limpido | PALL | 0.05 | 50 |  |
|  |  | Semi-limpido | PALL | 0.51 | 510 |  |
|  |  | Torbido | PALL | 0.51 | 510 | Per prodotto molto depolpato fino a un °Bx di 50-55 |
|  |  |  |  | 0.75 | 750 | Per un prodotto di polpa valore medio 1% circa da 55°bx a salire |
|  |  |  |  | 1.5 | 1500 | Per un prodotto di polpa valore medio 2-2.5% circa, bx 60-65° circa |

*solo su richiesta del cliente

Aggiornato al 02/09/2024